KRUHOVÝ OBJEZD

Kroměříž – Náměstí Míru

- průvodní a souhrnná technická zpráva -

Číslo kopie :

Místo :

Kroměříž, kraj Zlínský

Stupeň projektové dokumentace :

Dokumentace pro stavební povolení

Investor :

Město Kroměříž

Zpracovatel projektu :

Ing. Ladislava Nagyová

Hradišťská 250

686 02 Staré Město

Tel : 572 542 969, 777 743 026

Termín :

Září 2012

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce : Kruhový objezd

Místo: Kroměříž, Náměstí Míru

Kraj : Zlínský

Investor : Město Kroměříž, Velké náměstí 115

Generální projektant : INEX projekt s. r. o., Kroměříž

Zpracovatel : GARD N, Hradišťská 250, 686 03 Staré Město,

tel : 572 542 969, Ing. Ladislava Nagyová

2. OBSAH PROJEKTU

A : Textová část – 	průvodní a souhrnná technická zpráva

-    rozpočet

B : Grafická část – 	Výkres č. 1 – Sadové úpravy - návrh

3.  Charakteristika území

Řešený kruhový objezd se nachází na hlavní křižovatce na Náměstí Míru v centru města Kroměříž. Jde u území spadající do městské památkové zónu a je významným komunikačním uzlem ve městě.

4. Stávající stav

V současné době je kruhový objezd řešen pouze stavební úpravou. Byl založen do kruhové obruby ze žulové kostky. Vnitřní plocha kruhového objezdu byla pouze zasypána štěrkopískem frakce 18 -32 mm.

5. Návrh

Návrh vychází z technického řešení v projektu od stavební projekční kanceláře INEX projekt s. r. o., která zvyšuje lem kruhového objezdu a odstraňuje štěrkopískový zásyp.

Náš návrh spočívá ve výtvarném pojetí vnitřní plochy kruhového objezdu. Hlavním kompozičním prvkem je symbol tekoucího potoku z kopečku do údolí, obracející se k projíždějícím autům. Pohledově vyakcentovaná dynamická kompozice bude spočívat v navršení terénu asymetricky do výšky 120 cm a osázení půdopokryvnými rostlinami tak, aby křižovatka zůstala přehledná. Symbol tekoucího potoka se bude křivolace linout z kopečku dolů v podobě štěrkované plochy s valícími se koulemi ze zimostrázu stálezeleného ( Buxus sempervirens – tvarované koule). V dalších plochách určených pro osázení zelení v měkkých křivkách budou vysázeny trvalky, vykvétajícíc postupně po celou vegetační sezónu. Zajistí tak atraktivitu plochy a vysokou estetikou hodnotu.

6. Způsob zakládání zeleně

Všechny prováděné práce při přípravě území a zakládání okrasné zeleně budou prováděny specializovanou odbornou firmou. Veškeré zásahy v rámci stavby  budou respektovat trasy inženýrských sítí a jejich ochranná pásma. Inženýrské sítě budou před započetím stavby vytyčeny přímo v terénu.

Veškeré práce potřebné k založení stavby se budou řídit platnými normami a technickými předpisy, a to zejména :

ČSN DIN 18 915 Práce s půdou

ČSN DIN 18 916 Výsadba rostlin

ČSN DIN 18 919 Rozvojová a udržovací péče o rostliny

ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavební činnosti

7. Příprava území

7. 1. Stavební příprava území

Technickou přípravu území řeší stavební projektová dokumentace. Protože však navrhujeme vegetační kryt kruhového objezdu, bude nutné počítat s odvodem vody do podloží. Po odstranění štěrkopískového krytu objezdu bude nutné narušit stávající podloží vrty, min. 1 ks na 1m2 v průměru min 30cm a v hloubce 80 cm. Odvodňovací vrty budou vysypány kamennou drtí frakce 18-32 mm pro zajištění zasakování vody. Jejich povrch bude překryt geotextilií , která znemožní pronikání nečistot a splavenin do vrtů. Okolní terén bude vyspárován směrem k vrtům. Pokud to bude možné, bude veškeré podložní zdrsněno , popř. narušeno pro lepší zasakování vody.

7. 2. Doplnění ornice

Protože se jedná převážně o nově zakládané plochy zeleně v prostoru, kde dříve byl zpevněný asfaltový povrch, je nutné vytvořit celý půdní profil doplněním ornice.

Celá plocha kruhového objezdu bude před zásypem zeminou překryta geotextilií.

Na ni bude navezena ornice. Ornice bude navezena vždy 10 cm pod finální výšku terénu a bude správně vymodelována do terénního valu. Návoz ornice bude po 20 cm řádně hutněn. Na ornici bude navezen zahradnický technický kompost, který vylepší půdní vlastnosti pro výsadbu trvalek a zajistí také dlouhodobou výživnost substrátu pro zdárný růst. Požadovaná výška vrstvy kompostu je 10 cm. Kompost bude navazen tak, aby byl 5 cm pod obrubami kruhového objezdu.

Zahradní kompost bude tohoto složení :

70 – 80 % písčité částice 0,25 – 2,00 mm

20 – 30 % jílovité částice 0,01 – 0,25 mm

10 – 15 % obsah půdního vzduchu

Do kompostu bude vmýchán přípravek Terra cottem v doporučeném dávkování pro plošné trvalkové záhony.

Biochemické vlastnosti substrátu : pH 5,5 – 6,5, obsah humusu 5%.

7. 3. Příprava  ploch k výsadbě

Plochy určené k osázení trvalkami a založení štěrkovaného záhonu bude nutno chemicky odplevelit a vyčistit od všech nežádoucích materiálů, zejména od stavebních zbytků, obalů a těžko rozložitelných rostlinných částí. V ideálním případě bude nutné nechat navezenou ornici po dobu růstu plevelů ladem, tak, aby  vyrostené plevelné rostliny dosahovali plné vegetační síly. Poté bude nutno plochu chemicky odplevelit postřikem Roundup neširoko. Postřik je nutné nechat 14 dní působit. Poté je nutné půdu kultivovat rotovátorováním, smykováním, vláčením a hrabáním.

7. 4. Založení štěrkovaného záhonu - potoka

Tvar potoka bude vytyčen do předem odplevelené, urovnané pláně dle projektové dokumentace a nejlépe za účasti autorského dozoru. Bude vyhloubeno lůžko v tl. 10 cm. Na okraje štěrkovaného záhonu bude nutno uložit plastový ztracený obrubník (1000x80x58) v požadované křivce, upevněný hřeby v množství 5 ks na 1 bm. Plastový obrubník bude uložen do výšky budoucího požadovaného terénu a do výšky kamenné obruby kruhového objezdu. Na pláň štěrkového záhonu bude uložena netkaná textilie 50g/m2 proti prorůstání plevelů. Budou vyznačeny výsadbové místa pro výsadbu Buxusů, textilie bude prořezána do tvaru kříže a vyhloubena jamka. Do jamky budou vysázeny buxusy dle technologie níže. Po výsadbě a vydatné zálivce, bude na plochu štěrkovaného záhonu nasypána kamenná drť z lomového kamene 0/32 v tlouštce 10 cm  – materiál bude odsouhlasen autorským dozorem.

8. Technologie výsadeb

Navrhované výsadby musí realizovat odborná firma, která zajistí kvalitní výsadbový materiál adodrží všechny standardní výsadbové postupy vc. následné údržbové péce min. 2 roky (zálivka)

Musí být použity pouze jedinci s dokonale prokořeněným kontejnerem.

Použitý sadovnický a ostatní materiál a pracovní úkony musí odpovídat parametrum a velikostním kategoriím uvedeným v podrobných rozpoctech u jednotlivých ploch a kvalitativním normám ČSN.

8. 1.  Výsadba keřů

Doba vhodná pro výsadbu :

Kontejnerované rostliny je možné výsazovat kdykoliv během roku, pokud se výsadba bude provádět v jarních nebo podzimních termínech, je možné vysazovat rostliny balové.

Ošetření rostlin před výsadbou :

Dřevinám budou zastřiženy odumřelé kořenové zakončení na zdravé dřevo. Nadzemní část bude zastřižena do tvaru pravidelné koule.

Výsadba :

Vyhloubení jamek bez výměny půdy o velikosti odpovídající 1,5 násobku velikosti kontejneru resp. kořenového balu. Výsadba keřů bude provedena s aplikací třech tablet hnojiva Silvamix Forte a za použití přípravku Terra cottem.

Po výsadbě bude každá sazenice zalita 30 l vody

V ceně realizace je odborné ošetření dřevin 2 x po výsadbě – tj. doplnění uhynulých rostlin, odplevelení výsadbových mís, řez,  zálivka 5x v dávce 30l na 1sazenici keře.

8. 2.  Výsadba trvalek

Doba vhodná pro výsadbu :

Kontejnerované rostliny je možné vysazovat kdykoliv během roku.

Ošetření rostlin před výsadbou :

Trvalky budou zastřiženy odumřelé nadzemní části  a kořenové zakončení.

Výsadba :

Vyhloubení jamek bez výměny půdy o velikosti odpovídající 1,5 násobku velikosti kontejneru. Výsadba trvalek bude provedena s aplikací jedné tablety hnojiva Silvamix Forte. Po výsadbě bude každá sazenice zalita 5 l vody

V ceně realizace je odborné ošetření dřevin 2 x po výsadbě – tj. doplnění uhynulých rostlin, odplevelení výsadbových mís, řez,  zálivka 5x v dávce 30l na 1sazenici keře.

8. 3. Následná péče

Zhotovitel je povinen zajistit následnou péčí po dobu 2 let od předání a převzetí díla.Dojde-li k uhynutí jedince je potřeba jej nahradit stejným taxonem.U všech čerstvě vysazených rostlin musí být v prvním roce po výsadbě zajištěna zejména

pravidelná a dostatečná zálivka. Záleží také na aktuálním stavu počasí.

Výsadby trvalek se udržují bez plevele, použití muče výrazně omezí zaplevelení. Po několika letech se výsadby zapojí a není již třeba odplevelovat.

Následná péče zahrnuje odplevelení, odstranění odkvetlých částí rostlin, přihnojení, zálivku.

Záruční lhůta je stanovena na 24 měsíců, přičemž minimální záruční doba je stejná jako doba následná péče.

9. Použité okrasné rostliny

| poř.číslo | latinsky | česky | počet ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Listnaté keře |  |  |  |
| 1 | Buxus sempervirens - tvarovaná koule | Zimostráz vždyzelený, stálezelené koule | 7 |
| Trvalky |  |  |  |
| 2 | Aster dumosus Rosenwichtel | Hvězdnice hustokvětá, kvete růžovofialově | 306 |
|  |  | na podzim , husté trsy vytvářející koberce |  |
| 3 | Hemmerocalis x Stella d´Oro | Denovka, trávovitý list, | 247 |
|  |  | světle žlutý květ v létě |  |
| 4 | Chrysanthemum maximum Snow Lady | Kopretina, kvete bíle v létě, nízká, | 240 |
|  |  | v - 30-40 cm |  |

10. Výkaz výměr

| Násyp | 100 | m3 |
| --- | --- | --- |
| Záhony - mulč kůra | 75 | m2 |
| Záhony - mulč kámen | 46 | m2 |
| buxusy | 7 | ks |
| trvalky | 793 | ks |

Ve St. Městě 10. září 2012                                                 Ing. Ladislava Nagyová