KROMĚŘÍŽ, REKONSTRUKCE DOMU KULTURY

REKONSTRUKCE INTERIÉRU SPOLEČENSKÉHO SÁLU VČETNĚ VYBAVEN

D.1.1.		TECHNICKÁ ZPRÁVA – ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁST

Architektonické řešení - koncepce tvarového, materiálového a barevného řešení interiéru společenského sálu

Interiérové řešení sálu je navrženo komplexně jako celek s řešením podlah, obkladů, omítek, podhledů, audiovizuální techniky, textilií, zastínění, osvětlovacích těles a vzduchotechnických prvků. Celková interiérová koncepce vychází ze stávajících tvarů daného prostoru, především pak kónickým tvarem stávajícího balkonu. Tento byl inspirací pro vlastní návrh tvaru ploch podhledu sálu. Kónická nepravidelnost jednotlivých ploch podhledu se tak stává prostorovým nosným interiérovým záměrem architekta. V barevném návrhu je zvolena akcentující barvou barva zlatá na závěsech s barvou akustického podhledu a vnitřních ploch přísálí a balkonu v odstínu RAL 1014. Koberec a některé stěny na podiu jsou navrženy v odstínu RAL 7037, tento odstín je pak v prostoru vlastního sálu použit na zábradlí a podhledovou plochu balkonu a na látkových roletách. Všechny dřevěné prvky jsou stejného odstínu a to světlého dubu. Ostatní plochy stěn jsou bílé. Veškerá AV technika je navržena v hliníkovém přírodním provedení, ve stejném odstínu jsou navržena osvětlovací tělesa a pohledové prvky vzduchotechniky.

Bourací práce

Bourací práce budou probíhat v objektu investora.

V rámci bouracích prací budou prováděny následující práce:

Stávající dřevěné parkety v tloušťce cca 20 mm, včetně lepidla (asfalt) budou demontovány v celé ploše.

Demontovat stávající dřevěné soklové lišty.

Pod balkonem (v přísálí) bude demontována stávající mramorová dlažba včetně lepící malty a soklíku.

Vyfrézovat stávající cementový potěr v tloušťce 30 mm. Před frézováním ověřit tloušťku stávajícího potěru. Nesmí dojít k narušení nosné konstrukce stropu.

Vyfrézovaný povrch přebrousit s následným odsátím prachu.

Ověřit přídržnost povrchu.

Na pódiu bude stržen stávající zátěžový koberec, včetně soklíku. Demontáž vadné podlahy z fošen

tloušťky 50 mm v rozsahu cca 25% plochy.

Demontáž vadné nosné konstrukce pódia v rozsahu cca 1,0 m3. Předpoklad hranolky 140/140 mm, celková délka cca 52,0 m.

Demontáž hliníkové hrany na čele pódia

Demontáž stávajícího pojezdu pro závěs, včetně sejmutí závěsu pod balkonem i u prosklené venkovní stěny.

Demontáž stávající ocelové konstrukce zábradlí na balkoně (mimo zábradlí u prosklené stěny).

Sejmutí dřevěného obložení balkonu. Dřevěný obklad bude zpětně použit.

Demontáž horního mramorového obložení soklu na balkonu, včetně lepící malty.

Demontáž kovové konstrukce tahu opony.

Nové konstrukce

Podlahy z dřevěných dubových parket

Použity dřevěné dubové parkety přírodního světlého odstínu o rozměrech 400x70x22 mm a 860x70x22 mm. Pokládka parket a dilatace dle pracovních a technologických podkladů výrobce. Parkety budou kladeny napříč sálem formou tzv. nepravidelného nahodilého mixu (obdoba stávající dlažby v přístavbě hudebního sálu) – viz výkresová část. Soklík bude z hliníkové soklové lišty samolepící, hranatý o rozměru 60x15 mm, barva stříbrná. Konkrétní typ parket bude odsouhlasen v průběhu realizace architektem.

Stabilizovaný podklad (stávající vyfrézovaný, přebroušený cementový potěr, zbavený uvolněných částic a mastnot po frézování a přebroušení s následným odsátím prachu) bude přezkoušen na přídržnost.

Hodnoty přídržnosti musí vyhovovat požadavkům pro zvolený systémový podkladní beton.

Opravnou maltou (tmelem) na bázi cementu se opraví výtluky a trhliny.

Na takto upravený povrch se nanese systémová vodou ředitelná penetrace na bázi akrylátové disperze.

Samonivelační systémový vyrovnávací podkladní potěr na bázi cementu, plniva a speciálních přísad

v kvalitě pro lepení podlahových dřevěných parket, bude položen v tloušťce 28 mm.

Na podkladní potěr bude aplikována systémová penetrace.

Dřevěné dubové parkety budou lepeny systémovým lepidlem na dřevěné parkety.

Parkety budou přebroušeny, celoplošně přetmeleny a opětovně přebroušeny (konečné broušení).

Po přebroušení bude povrch zbaven prachu (vysávání).

Na takto upravený povrch bude provedeno lakování. První vrstva bude ze základního laku. Po zaschnutí bude základní nátěr přebroušen a zbaven prachu. Následně se provede nátěr vrchním lakem ve dvouvrstvých.

Na lakování použít laky na vodní bázi pro silně namáhané podlahy.

Kolem stěn bude vynechána dilatační spára tloušťky. min. 10 mm.

Podlaha musí být provedena odbornou firmou v souladu s ČSN 7745 05 Podlahy – společná ustanovení.

Při pokládání dubových parket dodržovat pracovní a technologické předpisy výrobce.

Poznámka: pokud bude přídržnost podkladu po frézování a přebroušení malá, bude nutné vyfrézovat minimálně další dva centimetry betonu, položit separační fólii a provést nový podkladní cementový potěr (nebo anhydritový potěr) v tloušťce cca 48 mm.

Kvalitu stávajícího cementového potěru nebylo možno v současné době ověřit z provozních důvodů.

Podlaha na pódiu – zátěžový koberec

Výměna stávající podlahy z fošen tloušťky 50 mm v rozsahu cca 25% (demontáž a montáž).

Výměna stávající nosné konstrukce z hranolů cca 140x140 mm v rozsahu cca 1,0 m3 (předpoklad).

Stávající podlahu z fošen penetrovat, nivelačně přetmelit, přebrousit za současného odsávání prachu.

Atestovaný zdravotně nezávadný nátěr proti houbám, hnilobě a dřevokaznému hmyzu.

Položení broušených orientovaných dřevotřískových desek s perem a drážkou v celé ploše pódia.

Desky lepit a šroubovat.

Desky přebrousit. Odsání prachu, penetrace, systémové lepidlo a pokládka zátěžového koberce pro vysokou zátěž 33. Koberec je navržen střižený s co nejnižším vlasem (ne smyčkový!), odstín koberce RAL 7037 – konkrétní typ koberce a barva bude odsouhlasena v průběhu realizace architektem.

Soklík bude z hliníkové soklové lišty samolepící, hranaté o rozměru 60x15 mm. Barva stříbrná.

Na hranu pódia bude osazen hliníkový profil průřezu L totožného odstínu jako soklové lišty.

Rolety na prosklené stěně (směrem do náměstí)

Navržené látkové motoricky poháněné rolety s vodícími lanky na dálkové ovládání. Celkový počet navržených rolet je 6, včetně zastínění prosklených dveří před podiem. Montáž na montážní profil.

Látka nepropouštějící světlo, nehořlavá, odstínu RAL 7037, směrově neutrální hladká struktura i textura.

Konkrétní typ a barva látky bude odsouhlasena v průběhu realizace architektem.

Zábradlí na balkoně

Stávající zábradlí na balkoně, u prosklené stěny do náměstí – odstranění stávajícího nátěru, očištění, odmaštění, 1x základní nátěr + 2x vrchní nátěr.

Nové zábradlí na balkoně nad sálem – navržena ocelová nosná konstrukce s obkladem dřevěným obložením z původního zábradlí ze strany balkonu a sádrokartonem ze strany společenského sálu.

Stávající dřevěný obklad bude repasován a rozměrově upraven.

Vrchní krytí zábradlí dřevěné dubové světlého přírodního odstínu (dtto parkety v sále) tl. 40 mm. Čelní plocha zábradlí směrem do sálu i na straně balkonu bude v hladké omítkové úpravě, odstín RAL 7037. Stejný odstín bude použit i na podhledovou plochu balkonu – viz výkres. Ze strany balkonu bude ponechán stávající kamenný sokl.

Na stávající sokl, na balkoně, budou osazeny plotny 250x100x8 mm. Plotny budou kotveny na chemické kotvy. Typ a počet kusů určí statik. Plotny budou osově po 1,0 m.

Na plotny bude navařen rám z tenkostěnných profilů uzavřených 60x40x3 mm.

Na rám bude, ze strany balkonu, přivařen rošt z profilů tenkostěnných uzavřených 50x30x2 mm. Rošt slouží pro kotvení dřevěného obložení.

Ze strany společenského sálu budou na rám ukotveny ocelové CW profily pro montáž sádrokartonových desek.

Sádrokartonový obklad bude přecházet ze zábradlí pod balkon až po svislé konstrukce (zdivo, průvlak). Na sádrokartonovou konstrukci bude provedena systémová silikonová tenkovrstvá omítka vhodná na podklad ze sádrokartonu. Podklad napuštěn systémovou penetrací. Omítku aplikovat ve dvou vrstvách. Do první vrstvy vtlačit armovací tkaninu (celoplošně). Po zaschnutí bude nanesena druhá vrstva.

Zrnitost omítky co nejmenší.

Systémový nátěr – barva viz. Interiér.

Omítky v sále

Navržené povrchové úpravy stěn včetně barevného řešení jsou součástí akce „ Rekonstrukce střešní konstrukce nad společenským sálem“.

Zavěšené stropní podhledy – jsou součástí akce „ Rekonstrukce střešní konstrukce nad společenským sálem“.

Nosná konstrukce střechy bude chráněna proti ohni podhledem ve funkci samostatného požárního předělu.

Podhled bude systémový, atestovaný protipožární (požární odolnost dle PBŘ) zavěšený na pomocnou konstrukci z hranolků pomocí systémových závěsů, které umožní položit parotěsnou zábranu a tepelnou izolaci.

Tepelná izolace ze skelné vlny (z panenského vlákna) bez pojiva. Sedání neměřitelné

(do 1%). Tepelná vodivost 0,0395 (W/mK) při objemové hmotnosti 16,0 kg/m3

Pod požární podhled bude zavěšen podhled s dekorativní a akustickou funkcí, vytvořený ze dvou materiálů: základní plán tvoří sádrokartonový podhled v barvě bílé RAL 9016 a desky z dřevěné vlny s vláknitou strukturou barvy RAL 1014.

Stropní akustická podhledová konstrukce se skrytými kovovými nosnými profily provedená  v souladu s ČSN EN 13964-příloha D.

Podhledové desky z dřevěné vlny pojené magnezitem, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvou, desky z dřevěných vláken širokých 1 mm vyrobené ve formátu 600x2400x25mm, provedení hrany desky s podélnou kolmou hranou a čelní kolmou hranou. Reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 90 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw do 0,95 (doplnění skladby pohltivou akustickou izolací 2x30mm, třída reakce na oheň A1, objemová hmotnost min. 50kg/m³) – třída pohltivosti A, neprůzvučnost podle EN 20140-9 Dnfw>=18 [dB], barva povrchu desky béžová podobná přírodnímu dřevu, barvy RAL 1014.

Nosná konstrukce podhledu se skládá ze skrytých hlavních CD-profilů 60/27 mm, na které jsou příčně upevněny křížovými spojkami nosné CD-profily 60/27 mm. Hlavní profily jsou na svislý líc ostění připevněny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce. Napojení na okolní konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových UD-profilů 28/27 mm. Na nosnou konstrukci jsou akustické dřevovláknité desky upevněny odpovídajícími systémovými šrouby s barevně tónovanou hlavičkou - min. 3 šrouby na šířku desky pro provedení s mechanickou odolností. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odpovídající odborné technické posudky, dodávka a montáž bude zajištěna zaškolenou montážní firmou.

Ostatní interiérové prvky

Součástí návrhu interiéru jsou textilní závěsy jednak na podiu a dále pak v prostoru přísálí pro prostorové oddělení přísálí od vlastního sálu. Textilní závěsy jsou navrženy zlaté barvy s dekorem v kombinaci dekoru zlatá lesk a zlatá mat – bude vyspecifikováno architektem na základě předložených látkových vzorků. Všechny závěsy jsou dodávkou audiovizuální techniky.

Výpis použitých norem

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

- Zákon č. 297/2009 Sb. o odpadech

- Zákon č. 258/2000 Sb., povinnosti před započetím prací spojených s rizikem vzniku prachu

s obsahem azbestu

- Zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a živočichů, ve znění pozdějších předpisů.

- vyhláška ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

staveb

- vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- vyhláška 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb

- vyhláška č. 294/2005 Sb. o podmínkách ukládání odpadů na skládky

- vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů

a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při

udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (katalog odpadů).

- vyhláška č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech s nakládáním s odpady“.

- vyhláška MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky MZ č. 343/2009

Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb. (prováděcí předpisy k zákonu

č. 258/2000 Sb .

- vyhláška MZ č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o

zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění

vyhlášky MZ č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., (prováděcí

předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb.).

- vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a

biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb,

(prováděcí předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb.).

- vyhláška 269/2009, kterou se mění vyhláška 501/2006 o obecných požadavcích na území

- vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov, vyhlášku č. 193/2007 Sb., kterou

se stanoví podrobnosti účinnosti užití energií při rozvodu tepelné energie a chladu.

- vyhláška  526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

ve věcech stavebního řádu.

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracím

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve

znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostředí.

- nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění

nařízení vlády č. 106/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb.

- ČSN EN ISO 717 Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách

- ČSN 73 0532 Akustika – ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických

vlastností stavebních výrobků – Požadavky.

- ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

- ČSN 73 06 01 Ochrana staveb proti radonu z podloží

- ČSN 73 0602 Ochrana staveb proti radonu a gama záření ze stavebních materiálů

- ČSN EN Navrhování zděných konstrukcí

- ČSN EN 1990 Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991 Obecná zatížení

- ČSN 73 1901 Navrhování střech

- ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

- ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb

- ČSN 73 0037 Zemní tlak

- ČSN 73 0580 Denní osvětlení budov

- ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny

- ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy

- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty

- ČSN 73 0840 Požární bezpečnost staveb – výrobní objekty

- ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení

- další platné normy vztahující se k předmětu projektu.