DŮM KULTURY KROMĚŘÍŽ

OPRAVA STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

B.		SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH ČÁSTI B

B.1		POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) 	charakteristika stavebního pozemku,

b) 	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,       stavebně- historický průzkum apod.),

c) 	stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

d) 	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

e) 	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

f) 	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

g) 	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

h) 	územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

i) 	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

B.2		CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

B.2.3 	Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4 	Bezbariérové užívání stavby

B.2.5 	Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6 	Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení

b) konstrukční a materiálové řešení

c) mechanická odolnost a stabilita

B.2.7 	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8 	Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění

vnitřních a vnějších odběrných míst

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové

cesty)

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,

vzduchotechnická zařízení)

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

B.2.9 	Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení.

b) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

B.2.10 	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

B.2.11 	Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

b) ochrana před bludnými proudy

c) ochrana před technickou seizmicitou

d) ochrana před hlukem

e) protipovodňová opatření

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.).

B.3		PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) 	napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,

b) 	připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

B.4		DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) 	popis dopravního řešení,

b) 	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

c) 	doprava v klidu,

d) 	pěší a cyklistické stezky

B.5		ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a)    terénní úpravy,

b)   použité vegetační prvky

c)   biotechnická opatření.

B.6		POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO

OCHRANA

a) 	vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

b) 	vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

c) 	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

d) 	návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

e) 	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7		OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

B.8		ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

b) odvodnění staveniště,

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

i) ochrana životního prostředí při výstavbě,

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5),

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření,

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti

účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

B		SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1		POPIS ÚZEMÍ STAVBY

a) 	charakteristika stavebního pozemku,

Budova Domu kultury je umístěna na ulici Tovačovského, č.p. 2828 v Kroměříži v jižní části Komenského náměstí ve stávající řadové zástavbě. Na severní straně probíhá čtyřpruhová městská komunikace s oddělenými pásy, která je součástí městského průtahu. Na východě objekt sousedí s místní komunikací, která ústí na hlavní silnici a s areálem firmy SH Hanák.  Na západní straně je parčíkem a opěrnou stěnou oddělen od objektu zdravotnického zařízení. Na jihu je parkovací dům. Stávající objekt je dvoupodlažní zděná budova s podsklepením. Objemově se jedná o budovu, která má v přední části dvě nadzemní podlaží a v zadní části tři nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží pod celým objektem.

Budova je v současnosti využívána jako součást občanské vybavenosti města a slouží ke kulturním účelům a k pořádání různých společenských a kulturních akcí.

Dopravní obslužnost území je dobrá - napojení na městskou komunikační síť.

Rovněž možnost napojení na inženýrské sítě je v daném území dobrá. Jsou zde v podstatě všechny potřebné inženýrské sítě.

b) 	výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,                     stavebně-historický průzkum apod.),

Před zahájením projekčních prací byl proveden stavební průzkum.

Rovněž byl proveden průzkum statikem, se zaměřením na nosné konstrukce střechy.

V současnosti nebylo možno, z provozních důvodů, odkrýt střechu nad společenským sálem.

Proto budou některé detaily nového zastřešení upřesněny před zahájením vlastní realizace,

po zjištění skutečnosti na stavbě.

c) 	stávající ochranná a bezpečnostní pásma,

Navržený záměr je situován v památkově chráněném území.

Nedotkne se žádné historické památky.

V zájmovém prostoru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky ani archeologická naleziště.

Ochranná pásma inženýrských sítí nebudou dotčená.

d) 	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Objekt není v záplavovém území, ani v území poddolovaném.

e) 	vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Oprava střešní konstrukce bude probíhat převážně uvnitř objektu. Pouze nový vzduchotechnický

kanál bude mimo obrys Domu kultury.

Stavební úpravy nebudou mít zásadní vliv na okolní pozemky a okolní stavby. Vzduchotechnický

kanál je umístěn pod zemí. Nadzemní část bude využita jako reklamní plocha.

V trase vzduchotechnického kanálu je v současné době vzrostlý okrasný keř. Před zahájením

výkopových prací (v době vegetačního klidu) bude keř odborně přesazen na nové stanoviště.

V blízkosti stavby vzduchotechnického kanálu je vzrostlý strom, který je nutno po dobu stavby

ochránit před poškozením.

Odtokové poměry pro dané území nebudou nijak ovlivněny.

Výstavbou objektu není ovlivněno životní prostředí v okolí.

f) 	požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Nejsou žádné požadavky na asanace a demolice. V rámci opravy střešní konstrukce budou probíhat

běžné bourací práce.

Stavební práce si nevinutí kácení dřevin.

V trase vzduchotechnického kanálu je v současné době vzrostlý okrasný keř. Před zahájením

výkopových prací (v době vegetačního klidu) bude keř odborně přesazen na nové stanoviště.

V blízkosti stavby vzduchotechnického kanálu je vzrostlý strom, který je nutno po dobu stavby

ochránit před poškozením.

g) 	požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Podle Zákona 334/92 Sb. O ochraně ZPF, část V Odnětí půdy ze ZPF, § 9, nedojde k záboru

zemědělského půdního fondu.

h) 	územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Veškerá dopravní a technická infrastruktura je dostupná v těsné blízkosti objektu Domu kultury.

Dům kultury je napojen na stávající dopravní a technickou infrastrukturu.

Nové napojení není uvažováno.

i) 	věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

S navrhovanou stavbou nesouvisí žádné stavby prováděné v okolí.

B.2		CELKOVÝ POPIS STAVBY

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Dům kultury v Kroměříži je objekt občanské vybavenosti určený pro kulturu a osvětu.

Původní Dům kultury byl přístavbami rozšířen o zadní přístavbu a boční přístavbu.

Předmětem projektu je oprava střechy nad společenským sálem v části původního Domu kultury

a dokončení stavebních úprav ve vlastním společenském sále, které byly započaty v předcházejících letech.

Společenský sál je určen pro pořádání kulturních a společenských akcí.

Na sál navazuje přísálí, foyer s bufetem a foyery společné pro divadelní sál a společenský sál.

Součástí sálu je i balkon přístupný z dalšího podlaží.

Společenský sál je přístupný čtyřmi schodišti. Dvě schodiště začínají ve vstupní hale na úrovni 1. NP,

Dvě schodiště začínají v 1. PP.

V boční přístavbě je situován výtah, který je možno využít pro dopravu do společenského sálu.

Jedná se o evakuační výtah s výbavou dle vyhlášky 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

1)	 Zastavěná plocha dotčená stavebními úpravami		      512,50 m2

2)	Obestavěný prostor dotčený stavebními úpravami 		   3 780,00 m3

z toho rekonstrukce střechy                                                    720,50 m3

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

a)    urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení

Navržený záměr je situován v památkově chráněném území.

Stávající urbanismus nebude dotčen.

b)   architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení

Stavební úpravy střešní konstrukce budou probíhat uvnitř objektu.

Na architekturu bude mít nepatrný dopad pouze nadzemní část vzduchotechnického kanálu.

Půdorysně se jedná o obdélník. Materiálově o železobetonovou konstrukci s obkladem deskami

sendvičovými z hliníkových plechů s jádrem z polyetylenu, tloušťka 4 mm, včetně systémového

roštu.

V kratších stěnách budou osazeny protidešťové žaluzie (dodávka VZT). V čelní stěně, směrem

do ulice, bude plocha pro reklamní panely Domu kultury.

B.2.3 	Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Oprava střešní konstrukce Domu kultury nebude mít zásadní vliv na stávající dispoziční řešení.

V 1. PP bude nově umístěna strojovna vzduchotechniky (chlazení).

B.2.4 	Bezbariérové užívání stavby

Požadavky jsou stanoveny vyhláškou č. 398 / 2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a vyhláškou 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby.

Stávající bezbariérové přístupy jsou zachovány.

B.2.5 	Bezpečnost při užívání stavby

Bezpečnost stavby při provozu bude dána souladem s právními předpisy a normami. Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy. Při užívání stavby je nutné dodržovat pokyny a doporučení výrobců stavebních materiálů, výrobků a spotřebičů, které budou instalovány v rámci stavby, dále dbát řádné údržbě a provádět revizní či servisní zkoušky příslušných částí stavby a spotřebičů (např. komínový průduch, otopný zdroj, těsnost spojů, revize elektroinstalací, atd.). Pro zachování mechanické odolnosti a stability stavby není dovoleno neodborně zasahovat do nosných konstrukcí stavby. Není dovoleno provádět neodborné zásahy do elektroinstalací, rozvodů zdravotních instalací a systémů vytápění. Případné úpravy smí provádět pouze odborná firma nebo osoba s příslušným vzděláním a oprávněním.

Bezpečnost při užívání stavby stanovují příslušné vyhlášky, směrnice, nařízení a normy.

Bezpečnost stavby při provozu bude dána souladem s právními předpisy a normami. Elektrické zařízení musí být provedeno v souladu s platnými českými normami a předpisy. Při užívání stavby je nutné dodržovat pokyny a doporučení výrobců stavebních materiálů, výrobků a spotřebičů, které budou instalovány v rámci stavby, dále dbát řádné údržbě a provádět revizní či servisní zkoušky příslušných částí stavby a spotřebičů (např. komínový průduch, otopný zdroj, těsnost spojů, revize elektroinstalací, atd.). Pro zachování mechanické odolnosti a stability stavby není dovoleno neodborně zasahovat do nosných konstrukcí stavby. Není dovoleno provádět neodborné zásahy do elektroinstalací, rozvodů zdravotních instalací a systémů vytápění. Případné úpravy smí provádět pouze odborná firma nebo osoba s příslušným vzděláním a oprávněním.

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ BOZP A PO

# u jednotlivých právních předpisů nejsou uváděny jejich změny – jsou zde uvedeny ve znění pozdějších předpisů)

| č. | Předpis (v platném znění) |  |  | Paragraf, článek, povinnosti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. BOZP – základní předpisy |  |  |  |  |  |
| 1. | Zákon | 262/2006 Sb., ve znění zákona pozdějších předpisů | Zákoník práce |  |  |
| 2. | Zákon | 309/2006 Sb., ve znění zákona pozdějších předpisů | kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) |  |  |
| II. Dozor nad bezpečností a ochranou zdraví při práci |  |  |  |  |  |
| 1. | Zákon | 174/1968 Sb. | o státním odborném dozoru nad bezpečností práce |  |  |
| 2. | Zákon | 200/1990 Sb. | o přestupcích |  |  |
| 3. | Zákon | 251/2005 Sb. | o inspekci práce |  |  |
| III. Ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí |  |  |  |  |  |
| 1. | Vyhláška | 288/2003 Sb. | kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým |  |  |
| 2. | Vyhláška | 432/2003 Sb. | kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biolog.činiteli |  |  |
| 3. | Vyhláška | 137/2004 Sb. | o hygienických požadavcích na stravovací služby |  |  |
| 4. | Nařízení vlády | 101/2005 Sb. | o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí |  |  |
| 5. | Zákon | 379/2005 Sb. | o opatřeních před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami |  |  |
| IV . Pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění, závodní preventivní péče |  |  |  |  |  |
| 1. | Vyhláška | 125/1993 Sb. | kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání |  |  |
| 2. | Zákon | 48/1997 Sb. | o veřejném zdravotním pojištění |  |  |
| 3. | Nařízení vlády | 494/2001 Sb. | kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu |  |  |
| V.Osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a prostředky |  |  |  |  |  |
| 1. | Nařízení vlády | 361/2007 Sb. | kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci |  |  |
| 2. | Nařízení vlády | 495/2001 Sb. | kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků |  |  |
| VI. Bezpečnostní značky a signály |  |  |  |  |  |
| 1. | Nařízení vlády | 11/2002 Sb. | kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů |  |  |
| VII. Výrobky, stroje a zařízení - obecné |  |  |  |  |  |
| 1. | Nařízení vlády | 378/2001 Sb. | které stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí |  |  |
| VIII. Technická zařízení |  |  |  |  |  |
| 1. | Vyhláška | 50/1978 Sb. | o odborné způsobilosti v elektrotechnice |  |  |
| 2. | Vyhláška | 85/1978 Sb. | o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení |  |  |
| XI. Požární ochrana |  |  |  |  |  |
| 1. | Zákon | 133/1985 Sb. | o požární ochraně |  | § 5 - § 6 Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob, § 11 Odborná způsobilost, § 13 Preventivní požární hlídka, § 15 Dokumentace požární ochrany, § 16 Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně |
| 2. | Vyhláška MV | 246/2001 Sb. | o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) |  | § 23 Školení zaměstnanců o požární ochraně, § 24 Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, § 25 Odborná příprava preventistů požární ochrany, § 27 - § 29 Dokumentace požární ochrany, § 29 Posouzení požárního nebezpečí, § 30 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany, § 31 Požární řád, § 32 Požární poplachové směrnice § 33 Požární evakuační plán, § 35 Řád ohlašovny požárů, § 37 Požární kniha, § 40 Způsob vedení dokumentace požární ochrany, § 45 Požární kontroly, § 46 Stavební prevence |
| 3. | Vyhláška MV | 87/2000 Sb. | kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách |  | § 3 Podmínky pro zahájení svařování, § 4 Podmínky po skončení svařování, § 5 Svářečská pracoviště, § 6 Svařování s využitím hořlavých plynů, § 7 Svařování elektrickým proudem, § 12 Nahřívání živic |
| XII. Hluk, vibrace a další důležité předpisy |  |  |  |  |  |
| 1. | Nařízení vlády | 272/2011 Sb. | o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací |  |  |
| 2. | Vyhláška MZDr | 432/2003 Sb. | kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli |  | §2-§4 - zařazování prací do kategorií |
| 3. | Nařízení vlády | 21/2003 Sb. | kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky |  | Příloha č. 2 - Základní hygienické a bezpečnostní požadavky |
| 4. | Zákon | 183/2006 Sb. | o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) |  |  |
| 5. | Vyhláška | 268/2009 Sb. | o technických požadavcích na stavbu |  |  |
| 6. | Vyhláška MH | 398/2009 Sb. | O obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb |  | pro informaci |
| 7. | Zákon | 40/1964 Sb. | Občanský zákoník |  |  |
| 8. | Zákon | 513/1991 Sb. | Obchodní zákoník |  |  |
| 9. | Vyhláška |  | o dokumentaci staveb, ze dne 28. února 2013, kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb. |  |  |
| 10. | Vyhláška | 18/1979 Sb. | kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti |  |  |
| 11. | Vyhláška | 19/1979 Sb. | kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti |  |  |
| 12. | Vyhláška | 20/1979 Sb | kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti |  |  |
| 13. | Vyhláška | 21/1979 Sb. | Kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti |  |  |
| 14. | Zákon | 500/2004 Sb. | správní řád |  |  |

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a

vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby

a)  prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry

a povrch a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,

b)  pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené

mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu

a zásobování vodou,

c)  prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování

zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,

d)  únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále

volné,

e)  v prostorách uvedených v písm. a) - d) byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění,

f)  pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným zařízením poskytujícím

pracovně lékařskou péči prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky

pro přivolání zdravotnické záchranné služby.

Bezpečnostní značky, značení a signály

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je zaměstnavatel povinen umístit bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance. Bezpečnostní značky, značení a signály mohou být zejména obrazové, zvukové nebo světelné.
Vzhled, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů stanoví prováděcí právní předpis.

Práce na střeše (opravy a udržovací práce)

1. Zaměstnance vykonávající práci na střeše je nutné chránit proti

a) pádu ze střešních plášťů na volných okrajích,

b) sklouznutí z plochy střechy při jejím sklonu nad 25 stupňů,

c) propadnutí střešní konstrukcí.

2. Ochranu proti pádu ze střechy nejen po obvodu, ale i do světlíků, technologických a jiných otvorů, zaměstnavatel zajistí použitím ochranné, případně záchytné konstrukce nebo použitím osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu.

3. Zajištění proti sklouznutí zaměstnavatel zajistí použitím žebříků upevněných v místě práce a potřebných komunikací, případně použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných pracovních prostředků proti pádu. U střech se sklonem nad 45 stupňů od vodorovné roviny je nutno použít vedle žebříků ještě osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu.

4. Zajištění proti propadnutí se provádí na všech střešních pláštích, kde je půdorysná vzdálenost mezi latěmi nebo jinými nosnými prvky střešní konstrukce větší než 0,25 m a kde není zaručeno, že jednotlivé střešní prvky jsou bezpečné proti prolomení zatížením osobami včetně nářadí, pracovních pomůcek a materiálu, případně není toto zatížení vhodně rozloženo pomocnou konstrukcí (pracovní nebo přístupová podlaha apod.).

5. Stavba a oprava komínů ze střechy se sklonem nad 10 stupňů se provádí z bezpečné pracovní plochy o šířce nejméně 0,6 m.

Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

1. Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu

osob nebo předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit.

2. Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména

a) vyloučení provozu,

b) konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo

pod místem práce ve výšce,

c) ohrazení ohrožených prostorů dvou tyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi

upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující

rozsah jedné pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jedno tyčovým

zábradlím, popřípadě zábranou o výšce nejméně 1,1 m, nebo

d) dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení.

3. Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně

a) 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m,

b) 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m,

c) 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m,

Shazování předmětů a materiálu

1. Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že

a) místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu,

střežením apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku

shozeného předmětu nebo materiálu,

b) materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,

c) je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných

nežádoucích účinků.

2. Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat

místo dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z

výšky.

Přerušení práce ve výškách

Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve výškách považuje:

a) bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy,

b) čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m. s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených

pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití

závěsu na laně u pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o

rychlosti nad 11 m. s-1 (síla větru 6 stupňů Bf) ,

c) dohlednost v místě práce menší než 30 m,

d) teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 °C.

B.2.6 	Základní technický popis staveb

Soupis stavebních objektů a provozních souborů:

Oprava střešní konstrukce nad společenským sálem

PS 01    Jevištní technologie

PS 02    Osvětlovací technologie

PS 03    AV technologie

a) stavební řešení:

Oprava střešní konstrukce

Bourací práce

Bourací práce budou probíhat v objektu investora.

V rámci bouracích prací budou prováděny následující práce:

Stávající střešní krytina, střešní dřevěné dílce, vazničky a dřevěný prolamovaný podhled (včetně nosné konstrukce podhledu) budou demontovány. Rovněž bude demontována část oplechování.

Stávající ocelové vazníky budou zpevněny dle projektu statiky. Vazníky, včetně ztužení a zavětrování, budou zbaveny starých nátěrů a rzi. Po odmaštění bude proveden antikorozní nátěr (základ + vrchní).

Bourání otvorů ve zdivu a stropech pro prostupy vzduchotechniky, zdravotechniky a elektro.

Oprava vadných omítek (včetně jejich oklepání) v rozsahu do 30%.

Oškrabání stávajících maleb v rozsahu 100%.

Bourání zdiva příčkového v prostoru nově navržené strojovny vzduchotechniky (chlazení)

na úrovni 1. PP.

Demontáž stávajícího dřevěného obložení a zrcadlové stěny v prostoru přísálí pod balkonem.

Demontáž stávajících oken v 1. PP v prostoru nové strojovny vzduchotechniky (chlazení).

Při bouracích pracích je třeba dodržovat předepsané technologické a pracovní postupy.

Zemní práce

Výkopy provádět dle ČSN 73 3050 zemní práce.

Investor je povinen před zahájením výkopových prací zajistit vytýčení všech podzemních vedení inženýrských sítí.

V místě zemních prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce cca 300 mm. Po provedení kanálu bude ornice použita na úpravy terénu po výkopech. Plocha bude zatravněna.

Budou provedeny výkopy pro vzduchotechnický kanál. Výkopy budou rozšířeny o pracovní prostor pro provedení bednění, izolací a izolačních přizdívek.

Výkopy hlubší než 1,0 m budou paženy vhodným pažením.

Vytěžená zemina bude použita na zpětné záhozy.

Zemina bude hutněna po vrstvách v mocnosti 400 mm.

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku k tomuto účelu určenou.

V trase vzduchotechnického kanálu je v současné době vzrostlý okrasný keř. Keř bude odborně vykopán a přemístěn na nové stanoviště. Práce spojené s přesazením keře, včetně následné údržby, provede odborná firma.

V blízkosti staveniště je rovněž vzrostlý strom, který je nutno po dobu stavby vzduchotechnického kanálu zabezpečit proti poškození.

Základové konstrukce:

Součástí projektu je i vzduchotechnický kanál pro chladící jednotku umístěnou v 1. PP Domu kultury.

Jedná se o železobetonovou konstrukci (viz. projekt statiky), která je vedena pod úrovní terénu s vyústěním ve vzdálenosti cca 8,5 m od budovy, formou obdélníkového tubusu. Tubus bude

obložen deskami  sendvičovými, z hliníkových plechů s jádrem z polyetylenu, tloušťka 4 mm, včetně

systémového roštu.

V bočních stěnách jsou umístěny protidešťové žaluzie (dodávka VZT). Čelní stěna směrem do ulice bude sloužit jako reklamní plocha.

Pod kanálem bude podkladní betonová mazanina tloušťky 150 mm z betonu C 20/25 XC,

výztuž kari sítí ¢ 6 mm s oky 100x100 mm.

Podkladní betonová mazanina je uložena na hutněném štěrkopískovém podsypu tloušťky 100 mm.

Část stropu kanálu tvoří železobetonové prefabrikované stropní desky.

Svislé konstrukce:

V 1. PP bude provedena sádrokartonová příčka mezi chodbou a strojovnou vzduchotechniky (chlazení).

Na sádrokartonové příčky budou použity atestované systémové prvky.

Sádrokartonové příčky budou provedeny odbornou firmou, v souladu s technologickými a pracovními předpisy výrobce, s typovými podklady a typovými detaily.

Je třeba se zaměřit na typové kotvení, napojování a dilatování.

Zvláštní pozornost, na dodržení technologických a pracovních předpisů, typových podkladů a typových detailů, je třeba věnovat u příček s požadovanou požární odolností a předepsanou zvukovou neprůzvučností.

Konstrukčně musí být provedeny tak, aby nebyly překročeny maximální hladiny hluku v chráněných prostorách.

SDK příčky budou provedeny, včetně opláštění, na celou výšku podlaží.

Prostupy příčkami budou olemovány a po osazení potrubí nebo kabelů zvukově, případně požárně utěsněny.

Dveřní otvory budou řešeny, v souladu s technologickými předpisy výrobce, vložením zesílených UA profilů. V případě, že je překročena maximální výška nebo váha budou do příčky vloženy profily U100.

Pro kotvení zařizovacích předmětů (záchodové mísy, umyvadla, výlevky atd.) budou do SDK příček osazeny vhodné kotevní prvky. Kotevní prvky budou použity i pro osazení radiátorů, případně pro osazení těžkých svítidel, technologických zařízení atd.

Zavěšování předmětů na SDK příčky dle technologických a pracovních předpisů výrobce pro dané konzolové (boční) zatížení.

Pokud jsou v příčkách vedeny rozvody (např. voda, kanalizace), budou upevněny přes odpružené objímky a obaleny zvukovou izolací.

K sádrokartonovým příčkám budou doloženy příslušné atesty.

Příčky musí splňovat především požadavky ČSN 73 0540-2 tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky, ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky a nařízení vlády 272 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Jedná se o nadzemní část vzduchotechnického kanálu. Stěny budou provedeny ze železobetonu

(viz. projekt statiky). Úprava povrchu – pohledový beton hladký.

Vodorovné konstrukce:

Strop vzduchotechnického kanálu bude částečně železobetonový monolitický, částečně prefabrikovaný ze stropních železobetonových desek.

Nosná konstrukce střechy bude chráněna proti ohni podhledem ve funkci samostatného požárního předělu.

Podhled bude systémový, atestovaný protipožární (požární odolnost dle PBŘ) zavěšený na pomocnou konstrukci z hranolků pomocí systémových závěsů, které umožní položit parotěsnou zábranu a tepelnou izolaci.

Tepelná izolace ze skelné vlny (z panenského vlákna) bez pojiva. Sedání neměřitelné

(do 1%). Tepelná vodivost 0,0395 (W/mK) při objemové hmotnosti 16,0 kg/m3

Pod protipožární podhled bude zavěšen akustický podhled.

Zavěšené podhledy nesmí být přitěžovány žádným osvětlením, žádnou kabeláží, rozvody ZTI, rozvody topení ani rozvody vzduchotechniky.

Zavěšené stropní podhledy provede proškolená oprávněná firma, při dodržení všech pracovních, technologických a technických předpisů.

Schodiště:

Není předmětem projektu

Střešní plášť:

Hydroizolace střešního pláště

Na bednění se položí ochranná a separační textilie minimální hmotnosti 500g/m2. Nová krytina je navržena z fólie PVC – P (bez zatěžovací vrstvy), do požárně nebezpečného prostoru, mechanicky kotvená. Oplechování na střeše (atika, prostupy, dilatační připojovací lišty atd.) bude z plechu titanzinkového předzvětralého.

Zdroj tepla

Stávající kotelna.

Elektroinstalace silnoproudá a slaboproudá, včetně ochrany před bleskem

1. Silnoproudá elektroinstalace

Viz. samostatný projekt

2. Slaboproudá elektroinstalace

Viz. samostatný projekt

Zdravotně technické instalace

Viz. samostatný projekt

Vzduchotechnika a chlazení

Viz. samostatný projekt

Práce HSV

Zemní práce

Výkopy provádět dle ČSN 73 3050 zemní práce.

Investor je povinen před zahájením výkopových prací zajistit vytýčení všech podzemních vedení inženýrských sítí.

V místě zemních prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce cca 300 mm. Po provedení kanálu bude ornice použita na úpravy terénu po výkopech. Plocha bude zatravněna.

Budou provedeny výkopy pro vzduchotechnický kanál. Výkopy budou rozšířeny o pracovní prostor pro provedení bednění, izolací a izolačních přizdívek.

Výkopy hlubší než 1,0 m budou paženy vhodným pažením.

Vytěžená zemina bude použita na zpětné záhozy.

Zemina bude hutněna po vrstvách v mocnosti 400 mm.

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku k tomuto účelu určenou.

V trase vzduchotechnického kanálu je v současné době vzrostlý okrasný keř. Keř bude odborně vykopán a přemístěn na nové stanoviště. Práce spojené s přesazením keře, včetně následné údržby, provede odborná firma.

V blízkosti staveniště je rovněž vzrostlý strom, který je nutno po dobu stavby vzduchotechnického kanálu zabezpečit proti poškození.

Základové konstrukce

Součástí projektu je i vzduchotechnický kanál pro chladící jednotku umístěnou v 1. PP Domu kultury.

Jedná se o železobetonovou konstrukci (viz. projekt statiky), která je vedena pod úrovní terénu s vyústěním ve vzdálenosti cca 8,5 m od budovy, formou obdélníkového tubusu. Tubus bude

obložen deskami  sendvičovými, z hliníkových plechů s jádrem z polyetylenu, tloušťka 4 mm, včetně

systémového roštu.

V bočních stěnách jsou umístěny protidešťové žaluzie (dodávka VZT). Čelní stěna směrem do ulice bude sloužit jako reklamní plocha.

Pod kanálem bude podkladní betonová mazanina tloušťky 150 mm z betonu C 20/25 XC,

výztuž kari sítí ¢ 6 mm s oky 100x100 mm.

Podkladní betonová mazanina je uložena na hutněném štěrkopískovém podsypu tloušťky 100 mm.

Část stropu kanálu tvoří železobetonové prefabrikované stropní desky.

Svislé konstrukce

V 1. PP bude provedena sádrokartonová příčka mezi chodbou a strojovnou vzduchotechniky (chlazení).

Na sádrokartonové příčky budou použity atestované systémové prvky.

Sádrokartonové příčky budou provedeny odbornou firmou, v souladu s technologickými a pracovními předpisy výrobce, s typovými podklady a typovými detaily.

Je třeba se zaměřit na typové kotvení, napojování a dilatování.

Zvláštní pozornost, na dodržení technologických a pracovních předpisů, typových podkladů a typových detailů, je třeba věnovat u příček s požadovanou požární odolností a předepsanou zvukovou neprůzvučností.

Konstrukčně musí být provedeny tak, aby nebyly překročeny maximální hladiny hluku v chráněných prostorách.

SDK příčky budou provedeny, včetně opláštění, na celou výšku podlaží.

Prostupy příčkami budou olemovány a po osazení potrubí nebo kabelů zvukově, případně požárně utěsněny.

Dveřní otvory budou řešeny, v souladu s technologickými předpisy výrobce, vložením zesílených UA profilů. V případě, že je překročena maximální výška nebo váha budou do příčky vloženy profily U100.

Pro kotvení zařizovacích předmětů (záchodové mísy, umyvadla, výlevky atd.) budou do SDK příček osazeny vhodné kotevní prvky. Kotevní prvky budou použity i pro osazení radiátorů, případně pro osazení těžkých svítidel, technologických zařízení atd.

Zavěšování předmětů na SDK příčky dle technologických a pracovních předpisů výrobce pro dané konzolové (boční) zatížení.

Pokud jsou v příčkách vedeny rozvody (např. voda, kanalizace), budou upevněny přes odpružené objímky a obaleny zvukovou izolací.

K sádrokartonovým příčkám budou doloženy příslušné atesty.

Příčky musí splňovat především požadavky ČSN 73 0540-2 tepelná ochrana budov – část 2: Požadavky, ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky a nařízení vlády 272 Sb. ze dne 24. srpna 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Jedná se o nadzemní část vzduchotechnického kanálu. Stěny budou provedeny ze železobetonu

(viz. projekt statiky). Úprava povrchu – pohledový beton hladký.

Vodorovné konstrukce

Strop vzduchotechnického kanálu bude částečně železobetonový monolitický, částečně prefabrikovaný ze stropních železobetonových desek.

Nosná konstrukce střechy bude chráněna proti ohni podhledem ve funkci samostatného požárního předělu.

Podhled bude systémový, atestovaný protipožární (požární odolnost dle PBŘ) zavěšený na pomocnou konstrukci z hranolků pomocí systémových závěsů, které umožní položit parotěsnou zábranu a tepelnou izolaci.

Tepelná izolace ze skelné vlny (z panenského vlákna) bez pojiva. Sedání neměřitelné

(do 1%). Tepelná vodivost 0,0395 (W/mK) při objemové hmotnosti 16,0 kg/m3

Pod protipožární podhled bude zavěšen akustický podhled.

Zavěšené podhledy nesmí být přitěžovány žádným osvětlením, žádnou kabeláží, rozvody ZTI, rozvody topení ani rozvody vzduchotechniky.

Zavěšené stropní podhledy provede proškolená oprávněná firma, při dodržení všech pracovních, technologických a technických předpisů.

PRÁCE PSV

Izolace proti vodě

Hydroizolace střešního pláště

Na bednění se položí ochranná a separační textilie minimální hmotnosti 500g/m2. Nová krytina je navržena z fólie PVC – P (bez zatěžovací vrstvy), do požárně nebezpečného prostoru, mechanicky kotvená. Oplechování na střeše (atika, prostupy, dilatační připojovací lišty atd.) bude z plechu titanzinkového předzvětralého.

Hydroizolace vzduchotechnického kanálu

Navržena izolace z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou z kvalitní polyesterové rohože (200 g/m2), celoplošně natavit. Na stropě přidána izolace z SBS modifikovaného asfaltu s vložkou ze skleněné tkaniny (200g/m2).

Penetrace systémová.

Izolace tepelné

V půdním prostoru bude použita foukaná tepelná izolace ze skelné vlny (z panenského vlákna) bez pojiva. Sedání neměřitelné (do 1%). Tepelná vodivost 0,0395 (W/mK) při objemové hmotnosti 16,0 kg/m3.

Foukanou izolaci bude provádět proškolená oprávněná firma.

V půdním prostoru bude z vnitřní strany zateplena atika. Zateplení minerálními fasádními deskami. Izolace bude kotvena plastovými talířovými systémovými hmoždinkami.

Obvodové konstrukce i střešní plášť musí splňovat požadavky ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov – Část 2 : Požadavky.

Izolace akustické

Pod požární podhled bude zavěšen podhled akustický.

Stropní akustická podhledová konstrukce se skrytými kovovými nosnými profily provedená  v souladu s ČSN EN 13964-příloha D.

Podhledové desky z dřevěné vlny pojené magnezitem, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvou, desky z dřevěných vláken širokých 1 mm vyrobené ve formátu 600x2400x25mm, provedení hrany desky s podélnou kolmou hranou a čelní kolmou hranou. Reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 90 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw do 0,95 (doplnění skladby pohltivou akustickou izolací 2x30mm, třída reakce na oheň A1, objemová hmotnost min. 50kg/m³) – třída pohltivosti A, neprůzvučnost podle EN 20140-9 Dnfw>=18 [dB], barva povrchu desky béžová podobná přírodnímu dřevu.

Nosná konstrukce podhledu se skládá ze skrytých hlavních CD-profilů 60/27 mm, na které jsou příčně upevněny křížovými spojkami nosné CD-profily 60/27 mm. Hlavní profily jsou na svislý líc ostění připevněny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce. Napojení na okolní konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových UD-profilů 28/27 mm. Na nosnou konstrukci jsou akustické dřevovláknité desky upevněny odpovídajícími systémovými šrouby s barevně tónovanou hlavičkou - min. 3 šrouby na šířku desky pro provedení s mechanickou odolností. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odpovídající odborné technické posudky, dodávka a montáž bude zajištěna zaškolenou montážní firmou.

Na balkoně bude stěna proti jevišti opatřena akustickou stěnou.

Stěnová akustická obkladová konstrukce s CD-profily 60/27mm provedená  v souladu s ČSN EN 13964-příloha D.

Podhledové desky z dřevěné vlny pojené magnezitem, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvou, desky z dřevěných vláken ve formátu 600x2400x25 mm, uzavřeným povrchem, provedení hrany desky s podélnou skosenou hranou a čelní skosenou hranou. Reakce na oheň A2,s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 90%, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw do 0,35 (doplnění skladby 1 vrstvou originální systémové minerální izolace tl. 30mm, objemové hmotnost min. 50kg/m³), barva povrchu desky přírodní žlutá (obdobná RAL1015).

Nosná konstrukce podhledu se skládá z CD-profilů 60/27mm.  Hlavní CD-profily jsou na svislý líc ostění připevněny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce.

Na nosnou konstrukci jsou akustické dřevovláknité desky upevněny odpovídajícími systémovými šrouby s barevně tónovanou hlavičkou - min. 3 šrouby na šířku desky.

Na konstrukci nesmí být zavěšována žádná zařízení, nářadí, apod.

Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odpovídající odborné technické posudky, dodávka a montáž bude zajištěna zaškolenou montážní firmou.

Konstrukce tesařské

Osazení nových vazniček na vazníky. Přišroubovat k navařeným kotvám. Na vazničky se provede bednění z prken tloušťky 32 mm.

Pomocná konstrukce z hranolků pro zavěšení stropních podhledů. Hranolky osazeny na spodní pásnici vazníků a přišroubovány ke kotvám.

Veškeré dřevěné konstrukce budou opatřeny systémovým, atestovaným, zdravotně nezávadným nátěrem proti hnilobě, houbám a dřevokaznému hmyzu.

Tesařské konstrukce provede odborná tesařská firma.

V současné době nelze z provozních důvodů odkrýt část střešního pláště. Nelze proto zdokumentovat podrobný stav a tvar nosné konstrukce střechy. Jedná se především o možnost uložení obvodového žlabu. Jednotlivé detaily budou upřesněny po odkrytí části střešního pláště před vlastní realizací.

Konstrukce klempířské

Oplechování na střeše (atika, prostupy, dilatační připojovací lišty atd.) bude z plechu titanzinkového předzvětralého.

Konstrukce truhlářské

Není předmětem projetu.

Konstrukce zámečnické

Venkovní zámečnické konstrukce budou žárově pozinkovány.

Vnitřní zámečnické konstrukce budou opatřeny nátěrem. Barva dle projektu interiéru.

Na ocelovou konstrukci pro osazení vzduchotechnické jednotky bude zpracovaná dodavatelská (dílenská) dokumentace, včetně statického výpočtu.

Podlahy z dlaždic

Není předmětem projektu.

Podlahy dřevěné parketové

Není předmětem projektu.

Podlahy betonové s nátěrem

Ve strojovně vzduchotechniky (chlazení) bude stávající betonová podlaha vyspravena (jedná se především o výtluky a praskliny). Podlaha bude přebroušena, očištěna, odmaštěna a opatřena vhodným systémovým spojovacím můstkem. Na takto upravený povrch se provede atestovaná samonivelační stěrka pro vyšší zatížení. Finální úprava povrchu podlahy bude vhodným, zdravotně nezávadným nátěrem. Navržen dvousložkový vodou ředitelný epoxidový email na vysoce odolné nátěry betonových podlah pro vnitřní použití. Nátěr bude aplikován ve dvou vrstvách. Pod nátěr se provede systémová vodou ředitelná epoxidová penetrace.

Obklady

Dřevěné obklady budou specifikovány v projektu interiéru.

Nátěry

Běžné nátěry především ocelových konstrukcí.  Antikorozní nátěr ocelových vazníků včetně ztužení a zavětrování.

Malby

Výmalba společenského sálu a oprava maleb v dalších opravou dotčených prostorách (do 30%).

Nové malby ve společenském sále v rozsahu 100% disperzní tónované otěru vzdorné.

Na sádrokartonových konstrukcích disperzní otěru vzdorné malby tónované.

Barevné řešení bude určeno v projektu interiéru.

Obklady stěn jsou součástí projektu interiéru.

Zavěšené stropní podhledy

Nosná konstrukce střechy bude chráněna proti ohni podhledem ve funkci samostatného požárního předělu.

Podhled bude systémový, atestovaný protipožární (požární odolnost dle PBŘ) zavěšený na pomocnou konstrukci z hranolků pomocí systémových závěsů, které umožní položit parotěsnou zábranu a tepelnou izolaci.

Tepelná izolace ze skelné vlny (z panenského vlákna) bez pojiva. Sedání neměřitelné

(do 1%). Tepelná vodivost 0,0395 (W/mK) při objemové hmotnosti 16,0 kg/m3

Pod požární podhled bude zavěšen podhled akustický.

Zavěšené podhledy nesmí být přitěžovány žádným osvětlením, žádnou kabeláží, rozvody zti, rozvody topení ani rozvody vzduchotechniky,

Stropní akustická podhledová konstrukce se skrytými kovovými nosnými profily provedená  v souladu s ČSN EN 13964-příloha D.

Podhledové desky z dřevěné vlny pojené magnezitem, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvou, desky z dřevěných vláken širokých 1 mm vyrobené ve formátu 600x2400x25mm, provedení hrany desky s podélnou kolmou hranou a čelní kolmou hranou. Reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 90 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw do 0,95 (doplnění skladby pohltivou akustickou izolací 2x30mm, třída reakce na oheň A1, objemová hmotnost min. 50kg/m³) – třída pohltivosti A, neprůzvučnost podle EN 20140-9 Dnfw>=18 [dB], barva povrchu desky béžová podobná přírodnímu dřevu.

Nosná konstrukce podhledu se skládá ze skrytých hlavních CD-profilů 60/27 mm, na které jsou příčně upevněny křížovými spojkami nosné CD-profily 60/27 mm. Hlavní profily jsou na svislý líc ostění připevněny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce. Napojení na okolní konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových UD-profilů 28/27 mm. Na nosnou konstrukci jsou akustické dřevovláknité desky upevněny odpovídajícími systémovými šrouby s barevně tónovanou hlavičkou - min. 3 šrouby na šířku desky pro provedení s mechanickou odolností. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odpovídající odborné technické posudky, dodávka a montáž bude zajištěna zaškolenou montážní firmou.

Zádržný systém

Součástí projektu je i zádržný systém proti pádu osob – montážní lano.

Na základě zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících legislativních dokumentů, zejména pak nařízení vlády 591/2006 Sb., je nutné u stavebních konstrukcí, kde hrozí pád z výšky nebo do hloubky větší než 1500 mm, vytvořit taková opatření, která by umožnila provádět jejich bezpečnou údržbu a kontrolu (vč. případných dalších zařízení na nich umístěných).

S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byl navržen záchytný a zádržný systém s montážním lanem.

Montáž mohou provádět pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo jím pověřenou a zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována způsobem dokladujícím vhodné ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně návody k montáži zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a musí tuto skutečnost potvrdit v protokolu o montáži.

Jelikož lanové úchyty ve většině případů prostupují skrz hlavní hydroizolační vrstvu, je nutné provést opatření pro zajištění vodonepropustnosti těchto prostupů. Vodonepropustnost bude zajištěna navléknutím speciální kruhové tvarovky z materiálu kompatibilního s použitým materiálem střešní krytiny a o průměru otvoru dle průměru použitých lanových úchytů na jednotlivé prostupující lanové úchyty. Tato tvarovka bude vodonepropustně svařena s hydroizolační vrstvou v souladu s technologií svařování použité hydroizolační vrstvy.

Na záchytný a zádržný systém s montážním lanem je nutno zpracovat dodavatelskou (dílenskou) dokumentaci.

c) mechanická odolnost a stabilita:

Stávající střešní vazníky budou v rámci opravy střešní konstrukce vyztuženy a opraveny. Zejména budou opraveny vadné svary a vyměněny vadné prvky ocelové konstrukce. Přesný rozsah prací bude upřesněn po demontáži střešní krytiny a zavěšených podhledů.

B.2.7 	Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení

Viz. projekty jednotlivých profesí.

b) výčet technických a technologických zařízení

Viz. projekty jednotlivých profesí.

B.2.8 	Požárně bezpečnostní řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků

Viz. zpráva PBŘ

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti

Viz. zpráva PBŘ

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na

zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí

Viz. zpráva PBŘ

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest

Viz. zpráva PBŘ

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru

Viz. zpráva PBŘ

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění

vnitřních a vnějších odběrných míst

Viz. zpráva PBŘ

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty)

Viz. zpráva PBŘ

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí,

vzduchotechnická zařízení)

Viz. zpráva PBŘ

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními

Viz. zpráva PBŘ

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

Viz. zpráva PBŘ

B.2.9 	Zásady hospodaření s energiemi

a) Kritéria tepelně technického hodnocení.

Stavební úpravy pro umístění mateřské školy jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky a to tak, aby odpovídala tepelně technickým požadavkům pro navrhování a ověřování budov s požadovaným stavem vnitřního prostředí při jejich užívání, které zajišťují plnění základních požadavků na stavby, zejména hospodárné splnění základního požadavku na úsporu energie a tepelnou ochranu budov podle zvláštního předpisu (Zákon č.183/2006 Sb.) a zajištění ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí.

Tepelně technické vlastnosti staveb. konstrukcí a výplní tvorů

Objekt je řešen v souladu s ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov – požadavky.

Posouzení konstrukcí podle požadavků ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana Budov, část 2 : Požadavky

Požadované hodnoty součinitele prostupu tepla UN

pro budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou ßM=20şC

Stěna venkovní         	                                                                                   UN   =   0,30 W(m2K)

Není předmětem projektu.

Stěna vnitřní s rozdílem teplot do 10°C včetně                                              UN   =   1,30 W(m2K)

Není předmětem projektu.

Strop pod nevytápěnou půdou (se střechou bez tepelné izolace                  UN = 0,60 W(m2K)

Skutečnost:

Bednění z prken smrkových tloušťky 32 mm                                                                 0,17 m2KW-1

Foukaná izolace z minerálních vláken tloušťky 300  mm                                               6,65 m2KW-1

SDK desky tloušťky 1x15 mm                                                                                        0,11 m2KW-1

Celkem:                                                                              RT = 6,93 m2KW-1 => UN = 0,14 W(m2K)

Výplně otvorů                                                                                                      UN = 1,50 W(m2K)

Není předmětem projektu.

B.2.10 	Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

Zásady řešení parametrů stavby – viz jednotlivé oddíly technického řešení.

B.2.11 	Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Pro navrženou stavbu nejsou speciální požadavky na její ochranu před negativními účinky vnějšího prostředí, které se v této lokalitě ani nepředpokládají. Stavba bude realizována dle platných technických norem a vyhlášek.

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není předmětem projektu. Jedná se o opravu střešního pláště.

b) ochrana před bludnými proudy

Není předmětem projektu.

c) ochrana před technickou seizmicitou

Není předmětem projektu.

d) ochrana před hlukem

Stavba je řešena v souladu s:

- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických

vlastností stavebních výrobků – Požadavky,

- ČSN 73 0531 ČSN EN ISO 717-1 Akustika – hodnocení zvukové izolace stavebních

konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost,

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících

předpisů.

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci,

ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní

prostředí.

-vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- hygienické předpisy a limity

Pod požární podhled bude zavěšen podhled akustický.

Stropní akustická podhledová konstrukce se skrytými kovovými nosnými profily provedená  v souladu s ČSN EN 13964-příloha D.

Podhledové desky z dřevěné vlny pojené magnezitem, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvou, desky z dřevěných vláken širokých 1 mm vyrobené ve formátu 600x2400x25mm, provedení hrany desky s podélnou kolmou hranou a čelní kolmou hranou. Reakce na oheň A2s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 90 %, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw do 0,95 (doplnění skladby pohltivou akustickou izolací 2x30mm, třída reakce na oheň A1, objemová hmotnost min. 50kg/m³) – třída pohltivosti A, neprůzvučnost podle EN 20140-9 Dnfw>=18 [dB], barva povrchu desky béžová podobná přírodnímu dřevu.

Nosná konstrukce podhledu se skládá ze skrytých hlavních CD-profilů 60/27 mm, na které jsou příčně upevněny křížovými spojkami nosné CD-profily 60/27 mm. Hlavní profily jsou na svislý líc ostění připevněny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce. Napojení na okolní konstrukce je provedeno prostřednictvím okrajových UD-profilů 28/27 mm. Na nosnou konstrukci jsou akustické dřevovláknité desky upevněny odpovídajícími systémovými šrouby s barevně tónovanou hlavičkou - min. 3 šrouby na šířku desky pro provedení s mechanickou odolností. Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odpovídající odborné technické posudky, dodávka a montáž bude zajištěna zaškolenou montážní firmou.

Na balkoně bude stěna proti jevišti opatřena akustickou stěnou.

Stěnová akustická obkladová konstrukce s CD-profily 60/27mm provedená  v souladu s ČSN EN 13964-příloha D.

Podhledové desky z dřevěné vlny pojené magnezitem, opatřené finální povrchovou úpravou nástřikem barvou, desky z dřevěných vláken ve formátu 600x2400x25 mm, uzavřeným povrchem, provedení hrany desky s podélnou skosenou hranou a čelní skosenou hranou. Reakce na oheň A2,s1,d0 podle EN 13501-1, odolnost vlhkosti až do 90%, zvuková pohltivost podle EN ISO 11654 αw do 0,35 (doplnění skladby 1 vrstvou originální systémové minerální izolace tl. 30mm, objemové hmotnost min. 50kg/m³), barva povrchu desky přírodní žlutá (obdobná RAL1015).

Nosná konstrukce podhledu se skládá z CD-profilů 60/27mm.  Hlavní CD-profily jsou na svislý líc ostění připevněny pomocí kotvících prostředků odsouhlasených pro příslušný typ nosné konstrukce.

Na nosnou konstrukci jsou akustické dřevovláknité desky upevněny odpovídajícími systémovými šrouby s barevně tónovanou hlavičkou - min. 3 šrouby na šířku desky.

Na konstrukci nesmí být zavěšována žádná zařízení, nářadí, apod.

Při montáži je nutno dbát na všeobecné podmínky montáže určené výrobcem a odpovídající odborné technické posudky, dodávka a montáž bude zajištěna zaškolenou montážní firmou.

e) protipovodňová opatření

Není předmětem projektu. Objekt se nenachází v záplavovém území.

f) ostatní účinky (vliv poddolování, výskyt metanu apod.)

Není předmětem projektu. Objekt se nenachází v poddolovaném území, ani v území s výskytem metanu.

B.3		PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) 	napojovací místa technické infrastruktury, přeložky,

Stávající napojovací místa technické infrastruktury zůstávají původní beze změn.

Přeložky nejsou předmětem projektu.

b)    připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Stávající napojovací místa technické infrastruktury zůstávají původní beze změn.

Přeložky nejsou předmětem projektu.

B.4		DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

a) 	popis dopravního řešení

Není předmětem projektu. Stávající dopravní řešení zůstane zachováno.

Dům kultury je situován na ulici Tovačovského. Další přístup je možný z ulice Kostnická a z místní komunikace spojující ulici Tovačovského s ulicí Oskol.

b) 	napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Není předmětem projektu. Stávající dopravní řešení zůstane zachováno.

Dům kultury je situován na ulici Tovačovského. Další přístup je možný z ulice Kostnická a z místní komunikace spojující ulici Tovačovského s ulicí Oskol.

c) doprava v klidu.

Není předmětem projektu.  Stávající parkovací místa pro Dům kultury zůstanou zachována.

B.5		ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV

a) terénní úpravy

V místě zemních prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce cca 300 mm. Po provedení vzduchotechnického kanálu bude ornice použita na úpravy terénu po výkopech.

Budou provedeny výkopy pro vzduchotechnický kanál. Výkopy budou rozšířeny o pracovní prostor pro provedení bednění, izolací a izolačních přizdívek.

Vytěžená zemina bude použita na zpětné záhozy.

Zemina bude hutněna po vrstvách v mocnosti 400 mm.

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku k tomuto účelu určenou.

b) použité vegetační prvky

V místě zemních prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce cca 300 mm. Po provedení vzduchotechnického kanálu bude ornice použita na úpravy terénu po výkopech. Plocha bude zatravněna.

V trase vzduchotechnického kanálu je v současné době vzrostlý okrasný keř. Keř bude odborně vykopán a přemístěn na nové stanoviště. Práce spojené s přesazením keře, včetně následné údržby, provede odborná firma.

V blízkosti staveniště je rovněž vzrostlý strom, který je nutno po dobu stavby vzduchotechnického kanálu zabezpečit proti poškození.

c) biotechnická opatření

Není předmětem projektu.

B.6		POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

a) 	vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Problematiku odpadů je možno rozdělit do dvou částí:

- odpady vznikající při demolicích a výstavbě

- odpady, které vznikly provozem objektu

Projekt respektuje stávající platné právní předpisy, zákony a vyhlášky.

Zejména se jedná o:

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících předpisů.

- vyhláška MZ č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky MZ č. 343/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb. (prováděcí předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb.

- vyhláška MZ č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky MZ č. 602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb., (prováděcí předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb.).

- vyhláška MZ č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, (prováděcí předpisy k zákonu č. 258/2000 Sb.).

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- nařízení vlády č. 1/2008 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, ve znění nařízení vlády č. 106/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 1/2008 Sb.

- vyhláška ze dne 28. Února 2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

-vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

- vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

- Zákon 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů v platném znění.

- vyhláška č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech s nakládáním s odpady“.

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou) jsou zřejmé z projektů jednotlivých profesí (ZTI, ÚT, EI, VZT).

Realizací stavby a jejím užíváním nedojde ke zhoršení stavu životního prostředí v dané lokalitě.

Účel objektu se nemění.

Odvoz a řádnou likvidaci (ukládání) odpadů vznikajících při provádění stavebních prací zabezpečí hlavní zhotovitel stavby s příslušnými předpisy a normami. Běžný domovní odpad bude ukládán do popelnic a vyvážen. Při manipulaci s odpady bude dodržován Zákon 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů v platném znění, zejména vyhláška č. 383/2001 Sb. „O podrobnostech s nakládáním s odpady“. Splaškové vody jsou svedeny do městské kanalizace, kterou budou odváděny na městskou ČOV.

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce (provozovatel). Domovní odpad bude ukládán do kontejnerů umístěných na vhodném stanovišti a bude pravidelně odvážen na skládky určené odborem životního prostředí a zemědělství příslušného městského úřadu.

Pro shromažďování nebezpečných odpadů budou sloužit speciální nádoby nebo kontejnery.

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., budou vytvořeny při stavbě podmínky odpovídající zájmům životního prostředí. Bude třeba dbát zejména na:

- omezení hlučnosti na stavbě

- ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty

- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek

- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod.

- odpady při stavbě

Odpady při provozu uživatele

Po kolaudaci stavby a uvedení do provozu vzniknou následující komunální odpady:

| Katalogové číslo | Druh odpadu | Kategorie odpadu | Způsob zneškodnění |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 03 | Obaly ze dřeva | O | 1, 2, 3 |
| 16 01 17 | Železné kovy | O | 2 |
| 18 01 04 | Odpady, na jejichž sběr a odstraňování nejsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce | O | 3, 4 |
| 18 01 07 | Chemikálie neobsažené pod číslem 18 01 06 | O | 1, 4 |
| 20 01 01 | Papír a lepenka | O | 2, 3 |
| 20 01 02 | Sklo | O | 1, 2 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti | N | 2 |
| 20 01 25 | Jedlý olej a tuk | O | 2, 3 |
| 20 01 26 | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 0125 | O | 2,3 |
| 20 01 39 | Plasty | O | 2, 3 |
| 20 03 03 | Uliční smetky | O | 1 |

Kategorie odpadu:	O – ostatní 		N – nebezpečný

Způsob likvidace:

1 - skládkování

2 - recyklace, regenerace, druhotné využití

3 - spalování

4 - fyzikální - chemická úprava (následně je odpad odstraněn)

5 - kompostování

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce (provozovatel). Domovní odpad bude ukládán do kontejnerů umístěných na vhodném stanovišti a bude pravidelně odvážen na skládky určené odborem životního prostředí městského úřadu v Kroměříži.

Vzhledem k velikosti a účelu objektu bude vhodné rozmístit v areálu nádoby na tříděný odpad.

Pro shromažďování nebezpečných odpadů budou sloužit speciální nádoby nebo kontejnery.

Ochrana životního prostředí

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., budou vytvořeny při stavbě podmínky odpovídající zájmům životního prostředí. Bude třeba dbát zejména na:

- omezení hlučnosti na stavbě

- ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty

- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek

- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod.

- odpady při stavbě

Odpady při realizaci stavby

Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo odstranění (tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací), a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů v platném znění,

je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (katalog odpadů).

Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká. Převzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého stavební činností. Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o zneškodnění odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N).

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů v platném znění, je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu

Stavební suť ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře recyklovaná pro další možné využití. Přebytečné ekologicky čisté zeminy může dodavatel stavby ukládat na skládku, nebo mohou být použity pro terénní úpravy v rámci města, nebo jiných staveb se souhlasem odboru životního prostředí a zemědělství příslušného městského úřadu.

Zářivky, papír, železo, plasty, sklo budou přednostně předávány firmám oprávněným ke sběru, výkupu, případně dalšího využití odpadu.

Pokud budou při stavbě vznikat nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady, nebo doložit smluvní zajištění těchto činností firmou, která toto povolení vlastní.

Při předání stavby (kolaudačním řízení) předloží dodavatel stavby doklady o způsobu zneškodnění odpadů (doklad ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu).

Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a zneškodňovány mimo staveniště. Manipulaci a zneškodňování odpadů může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek.

Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že původce odpadu se bude řídit příslušnými ustanoveními Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů v platném znění a odpady odevzdá odborným firmám resp. organizacím, které vlastní platné oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování, nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona.

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (katalog odpadů).

| Katalogové číslo | Druh odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 05 01 05 | Uniklé (rozlité) ropné látky | N |
| 17 01 01 | Beton | 0 |
| 17 01 02 | Cihla | 0 |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | 0 |
| 17 08 02 | Sádrová stavební hmota | 0 |
| 17 02 01 | Dřevo | 0 |
| 17 02 02 | Sklo | 0 |
| 17 02 03 | Plasty | 0 |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N |
| 17 04 05 | Železo a ocel | 0 |
| 17 04 07 | Směsné kovy | 0 |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 170410 | 0 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 | 0 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti | N |

Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N).

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nerozpustných ploch je možno provést dekontaminaci vhodným sorbentem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů v platném znění.

Pro shromažďování nebezpečných odpadů budou, po dobu výstavby, sloužit speciální nádoby nebo kontejnery.

### Omezení hlučnosti na stavbě

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací

při stavební činnosti budou provedena následná opatření:

- zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách,

- v rámci technických možností budou stavební stroje opatřeny vhodnou kapotáží (odhlučněny)

- hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních a pozdních večerních hodinách. V žádném případě 22,00 – 6,00 hod.

- Vypínání motorů stavebních mechanismů mimo jejich činnost.

- Při výstavbě objektů v areálu se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako buldozeru, autojeřábů, nakladače a těžkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu.

- Pohyb mechanismů bude převážně po staveništi, nákladní automobily budou jezdit částečně po staveništi a zbytek po vozovkách s živičným povrchem. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost.

Při realizaci nutno dodržovat hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti podle odst. 7 § 11 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracím.

### Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod.

Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se vyrábí, upravují, dopravují, vykládají, nakládají nebo skladují prašné materiály, je potřebné využít technicky dostupné prostředky na zamezení prašných emisí.

Zařízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba vhodně zakrýt.

Prašné materiály skladovat v uzavřených silech.

V případě nutnosti zabezpečit kropení.

Na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů.

Ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty

Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat po staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

Odpadní vody z provozních a sociálních zařízení při výstavbě budou napojeny na stávající kanalizace.

Odvodnění staveniště je dodavatel stavby povinen zabezpečit tak, aby voda vypouštěná do kanalizace nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo k zanášení kanalizační sítě.

Splaškové odpadní vody vznikající při provozu jsou odvedeny splaškovou kanalizací do stávající splaškové kanalizace s odvodem na městskou ČOV.

Čisté dešťové vody ze střech objektů jsou svedeny dešťovými svody a zapojeny na samostatné svodné potrubí dešťové kanalizace.

Vlivy na půdu

Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu a stavbu vzduchotechnického kanálu vně objektu.

Stavební úpravy nevyžadují zábor ZPF.

Půda v bezprostředním okolí příjezdové komunikace a manipulačních ploch může být kontaminována některými škodlivinami emitovanými z motorů automobilů. Další znečištění může pocházet ze zimní údržby vozovky, případně z úniků ropných produktů při případných haváriích.

Z hlediska hodnocení velikosti vlivu může záměr způsobit kontaminaci zemin v rozsahu neovlivňujícím limitní hodnoty.

V území navržené stavby se nenacházejí ložiska nerostných surovin.

Během stavby existuje nebezpečí kontaminace horninového prostředí ropnými látkami. Dodavatel stavby musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů).

U malých nepropustných ploch možno provést dekontaminaci absorpčním prostředkem.

V místě zemních prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce cca 300 mm. Po provedení vzduchotechnického kanálu bude ornice použita na úpravy terénu po výkopech. Plocha bude zatravněna.

b) 	vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Na staveništi nelze předpokládat, že by se zde vyskytovaly některé zvláště chráněné druhy citované vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Ochrana zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, bude zajištěna následovně:

- před zahájením stavby si investor na dotčeném území opatří údaje o výskytu zvláště

chráněných druhů rostlin a živočichů. Bude-li jejich výskyt zjištěn, je povinen požádat,

dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o výjimku ze zákazu.

- bude zajištěna ochrana volně žijících ptáků podle § 5a zákona č. 114/1992 Sb., ve znění

pozdějších předpisů.

- při realizaci stavby bude zajištěna obecná ochrana rostlin a živočichů dle ustanovení § 5

zákona č. 114/1992 Sb..

- při stavební činnosti nesmí dojít k poškození nebo zničení stávajících dřevin. Jejich ochrana

bude zajištěna dle ČSN DIN 18 920 (83 9061).

V trase vzduchotechnického kanálu je v současné době vzrostlý okrasný keř. Keř bude odborně vykopán a přemístěn na nové stanoviště. Práce spojené s přesazením keře, včetně následné údržby, provede odborná firma.

V blízkosti staveniště je rovněž vzrostlý strom, který je nutno po dobu stavby vzduchotechnického kanálu zabezpečit proti poškození.

Stavební úpravy nebudou mít vliv na krajinný ráz ve vztahu k charakteru území, ve kterém se stavba nachází.

Stavba nebude mít podstatný negativní vliv na obecné rekreační využití krajiny.

Ekologické funkce a vazby v krajině nedoznají změn.

Vlivy na povrchové a podzemní vody

Nehrozí žádný dopad na povrchové a podzemní vody.

Vliv na chráněné části přírody

Žádné stávající zvláště chráněné území ani jeho ochranné pásmo se nenachází v takové blízkosti posuzované stavby, aby mohlo dojít k jeho prokazatelnému ovlivnění výstavbou nebo provozem areálu.

Vlivy na horninové prostředí a přírodní zdroje

Jedná se o stavební úpravy uvnitř objektu. Nehrozí nebezpečí negativního vlivu na horninové prostředí a přírodní zdroje.

Vlivy na faunu, flóru a ekosystémy

- Na staveništi nelze předpokládat, že by se zde vyskytovaly některé zvláště chráněné druhy citované vyhláškou č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

V trase vzduchotechnického kanálu je v současné době vzrostlý okrasný keř. Keř bude odborně vykopán a přemístěn na nové stanoviště. Práce spojené s přesazením keře, včetně následné údržby, provede odborná firma.

V blízkosti staveniště je rovněž vzrostlý strom, který je nutno po dobu stavby vzduchotechnického kanálu zabezpečit proti poškození.

V l i v y  n a   k r a j i n u

Nehrozí nebezpečí negativního vlivu na krajinu.

Vliv na dopravu

Není předmětem projektu. Stávající dopravní řešení zůstane zachováno.

Dům kultury je situován na ulici Tovačovského. Další přístup je možný z ulice Kostnická a z místní komunikace spojující ulici Tovačovského s ulicí Oskol.

Nedochází k navýšení dopravního provozu. Nebude mít dopad na dopravní zátěž daného území.

Vliv na estetické kvality území

Nedojde ke zhoršení estetické kvality krajiny.

Vliv na rekreační využití krajiny

- Stavba nebude mít podstatný negativní vliv na obecné rekreační využití krajiny.

Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky

Navržený záměr je situován v památkově chráněném území.

Nedotkne se žádné historické památky.

V zájmovém prostoru nejsou registrovány žádné kulturní, architektonické a historické památky ani archeologická naleziště.

c) 	vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

V území nejsou dotčeny ochranné podmínky vzácné druhy živočichů, rostlin ani přírodní staveniště.

d) 	návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Není předmětem projektu.

e) 	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Ochranná pásma inženýrských sítí nebudou dotčená.

B.7		OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Zdravotní rizika, sociální a ekonomické důsledky

Charakter stavby nepředpokládá zvýšení negativních vlivů u obyvatelstva plynoucích z provozu Domu Kultury.

Vliv na obyvatelstvo v období výstavby

V průběhu realizace stavby domovu může dojít přechodně k narušení faktoru pohody, zejména zvýšeným dopravním ruchem a stavebními pracemi, vyšší prašností. Tyto vlivy lze do značné míry eliminovat dodržením zásad organizace výstavby (kropení, eliminace prací emitujících zvýšený hluk v noci, vypínání motorů mechanismů, apod.).

Vliv na obyvatelstvo v období provozu

Vliv na obyvatelstvo v době provozu se nemění.

Narušení faktorů ovlivněných účinky záměru

Při výstavbě budou dodrženy stanovené hygienické limity.

Hladiny hluku ze vzduchotechniky neovlivní v denní ani noční době stávající hlukovou situaci před fasádami nejbližších obytných domů.

Vlivy na ovzduší a klima

V průběhu výstavby může dojít k dočasnému zvýšení prašnosti při pojezdu nákladních vozidel a stavebních mechanismů. Budou minimalizovány zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti.

Limitní koncentrace hodnocených škodlivin nejsou v žádném případě překročeny.

B.8		ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

Provozní a sociální ZS

Žádný specializovaný typový objekt provozního a sociálního zařízení staveniště se nebude budovat. Je navrženo postavit do prostoru staveniště dvě mobilní buňky velikosti max. 2,5 x 6,0 m sloužících jako kancelář, umývárna a šatna pro pracovníky stavby. Pro sklady bude možné využít volných prostor staveniště.

V jejich sousedství je možné umístit mobilní suchý záchod typu Toi Toi , rozměry 1 ks 1,23 x 1,23 m.

Pro hygienické zařízení pracovníků stavby se předpokládá napojení stavby na veřejný vodovod

Stravování pracovníků stavby je možné zajistit v řadě blízkých restaurací.

Staveništní rozvod vody

Pokud bude investor souhlasit, lze odebírat vodu z určeného napojovacího místa v Domě kultury přes vodoměr stavby.

Pokud investor nebude souhlasit, je nutno domluvit napojovací místo staveništní přípojky se správcem příslušné sítě

Staveništní rozvod elektrické energie

Pokud bude investor souhlasit, lze odebírat elektřinu z určeného napojovacího místa v Domě kultury přes elektroměr stavby.

Pokud investor nebude souhlasit, je nutno domluvit napojovací místo staveništní přípojky se správcem příslušné sítě.

Staveništní kanalizace

Přípojku kanalizace pro WC nebude nutné budovat. Mobilní moderní WC typu TOI TOI kanalizační přípojku nemají. Staveništní přípojka kanalizace pro umývárnu bude napojena do stávající splaškové kanalizace. Souhlas a napojovací místo je nutno domluvit se správcem příslušné sítě.

Staveništní rozvod telefonu

V současné době při použití mobilních telefonů není nutné vybudování provizorní pevné linky.

Provizorní oplocení staveniště

Oplocení staveniště (vlastního prostoru výstavby) se bude provádět od severu, v prostoru zelené plochy mezi Domem kultury a chodníkem podél místní komunikace spojující ulici Tovačovského s ulicí Oskol.

Vzhledem k manipulačním plochám bude třeba vybudovat v předem určené části odnímatelné lehce přemístitelné oplocení pro variabilní dodávku materiálu na staveniště. Ideální pro tento účel jsou přenosné ocelové rámy ze sloupků a výplňového pletiva.

Staveniště a jeho oplocení bude doplněno dočasným dopravním značením označující stavební práce v lokalitě.

Oplocení bude umístěno tak, aby byl zachován komunikační prostor z venkovního schodiště na chodník. Schodiště slouží jako úniková cesta.

Tepelná energie

Pro vytápění mobilních buněk kanceláří, umývárny a šaten, případně prostoru na svačení se použijí přímotopné elektrické radiátory. Ohřev vody bude zabezpečen v elektrickém ohřívači, pracujícím na noční proud. Případné propařování betonu v zimním období zajistí dodavatel stavební části svými prostředky. S vytápěním jiných prostor stavby se neuvažuje.

Staveništní komunikace

Staveništní komunikaci není nutno vybudovat.

Příjezd je z místní komunikace spojující ulici Tovačovského s ulicí Oskol.

b) odvodnění staveniště

Přípojku kanalizace pro WC nebude nutné budovat. Mobilní moderní WC typu TOI TOI kanalizační přípojku nemají. Staveništní přípojka kanalizace pro umývárnu bude napojena do stávající splaškové kanalizace. Souhlas a napojovací místo je nutno domluvit se správcem příslušné sítě.

Odvodnění staveniště od povrchových vod bude svedeno do stávající kanalizace.

Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikace musí být na náklady zhotovitele očištěna. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zahrnujících mimo jiné:

stavební práce v mimořádných podmínkách staveniště (pracoviště) včetně skladování, zemní práce, betonářské práce a práce související, zednické práce, montážní práce, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, bourací a rekonstrukční práce, stroje a strojní zařízení, práce související se stavební činností, ČSN 05 0610, 15 0630 a hygienické předpisy

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd je z místní komunikace spojující ulici Tovačovského s ulicí Oskol.

V okolí stavby je veškerá potřebná technická infrastruktura potřebná pro stavbu.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Celý pozemek bude na hranicích oplocen vhodným plotem. V místech směrem k zástavbě by bylo vhodné zřídit oplocení plné, aby bylo částečně zabráněno úniku prachu a hluku ze stavby. Vjezdová brána na staveniště bude uzamykatelná. Na oplocení budou umístěny výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu do prostoru staveniště osobám nepovolaným

a upozorňující na nebezpečí úrazu.

Při vjezdu a výjezdu na staveniště budou umístěny patřičné dopravní značky řešící vnitro -  staveništní dopravu a upozorňující na dopravní provoz v souvislosti se stavbou (např. výjezd vozidel stavby atd.).

Při výjezdu ze staveniště je nutno dbát i na dobrý výhled do křižovatky (rozhledový trojúhelník)

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nerozpustných ploch je možno provést dekontaminaci vhodným sorbentem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu . Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů v platném znění.

Pro shromažďování nebezpečných odpadů budou, po dobu výstavby, sloužit speciální nádoby nebo kontejnery.

Omezení hlučnosti na stavbě

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací při stavební činnosti budou provedena následná opatření:

- zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách,

- v rámci technických možností budou stavební stroje opatřeny vhodnou kapotáží (odhlučněny)

- hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních a pozdních večerních hodinách. V žádném případě 22,00 – 6,00 hod.

- Vypínání motorů stavebních mechanismů mimo jejich činnost.

- Při výstavbě objektů v areálu se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako buldozeru, autojeřábů, nakladače a těžkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu.

- Pohyb mechanismů bude převážně po staveništi, nákladní automobily budou jezdit částečně po staveništi a zbytek po vozovkách s živičným povrchem. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost.

Při realizaci nutno dodržovat hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti podle odst. 7 § 11 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracím.

### Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod.

Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se vyrábí, upravují, dopravují, vykládají, nakládají nebo skladují prašné materiály, je potřebné využít technicky dostupné prostředky na zamezení prašných emisí.

Zařízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba vhodně zakrýt.

Prašné materiály skladovat v uzavřených silech.

V případě nutnosti zabezpečit kropení.

Na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů.

### Ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty

Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat po staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

Pokud dojde k poškození sousedních cizích pozemků a budov, budou případné škody odstraněny.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kacení dřevin,

Celý pozemek bude na hranicích oplocen vhodným plotem. V místech směrem k zástavbě by bylo vhodné zřídit oplocení plné, aby bylo částečně zabráněno úniku prachu a hluku ze stavby. Vjezdová brána na staveniště bude uzamykatelná. Na oplocení budou umístěny výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu do prostoru staveniště osobám nepovolaným

a upozorňující na nebezpečí úrazu.

Při vjezdu a výjezdu na staveniště budou umístěny patřičné dopravní značky řešící vnitro -  staveništní dopravu a upozorňující na dopravní provoz v souvislosti se stavbou (např. výjezd vozidel stavby atd.).

Při výjezdu ze staveniště je nutno dbát i na dobrý výhled do křižovatky (rozhledový trojúhelník)

Vozidla vyjíždějící ze staveniště na komunikace musí být na náklady zhotovitele očištěna. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, zahrnujících mimo jiné:

stavební práce v mimořádných podmínkách staveniště (pracoviště) včetně skladování, zemní práce, betonářské práce a práce související, zednické práce, montážní práce, práce ve výškách a nad volnou hloubkou, bourací a rekonstrukční práce, stroje a strojní zařízení, práce související se stavební činností, ČSN 05 0610, 15 0630 a hygienické předpisy

Stavební úpravy nevyžadují kácení stromů ani žádné asanace.

Budou prováděny běžné bourací práce.

V trase vzduchotechnického kanálu je v současné době vzrostlý okrasný keř. Keř bude odborně vykopán a přemístěn na nové stanoviště. Práce spojené s přesazením keře, včetně následné údržby, provede odborná firma.

V blízkosti staveniště je rovněž vzrostlý strom, který je nutno po dobu stavby vzduchotechnického kanálu zabezpečit proti poškození.

f) maximální zábory pro staveniště (trvalé, dočasné),

Trvalý zábor pro staveniště se nepředpokládá.

Dočasné zábory budou minimalizovány a budou krátkodobé. Jedná se především o krátkodobý zábor

místní komunikace a chodníku spojující ulici Tovačovského s ulicí Oskol při montáži ocelové plošiny a

vzduchotechnické jednotky na střechu bočního schodiště Domu kultury (přemístění plošiny a

vzduchotechnické jednotky z vozidla na střechu pomocí autojeřábu) a složení a odvoz zařízení

staveniště (mobilní buňky, staveništní výtah atd.).

Zábory a jejich rozsah je nutno v předstihu projednat a vyřídit povolení.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

Ochrana životního prostředí

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., budou vytvořeny při stavbě podmínky odpovídající zájmům životního prostředí. Bude třeba dbát zejména na:

- omezení hlučnosti na stavbě

- ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty

- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek

- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod.

- odpady při stavbě

Odpady při realizaci stavby

Součástí smlouvy mezi investorem a hlavním dodavatelem stavby bude i podmínka, že hlavní dodavatel stavby je zodpovědný za správné nakládání s odpady vznikajícími v průběhu výstavby (včetně odpadů vznikajících činností subdodavatelů na stavbě), včetně jejich následného využití nebo odstranění (tato povinnost bude zapracována do smlouvy o provedení prací), a investor vytvoří na staveništi potřebné podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů.

Při realizaci stavby vzniknou odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu  Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů

v platném znění, je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (katalog odpadů).

Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká. Převzetím zakázky se dodavatel stavebních prací stává vlastníkem odpadu vzniklého stavební činností. Vyšší dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o zneškodnění odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin (N).

Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů v platném znění, je třeba vytvořit při stavbě podmínky odpovídající zájmům ochrany životního prostředí a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001, kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu

Stavební suť ekologicky čistá a tříděná bude v maximální míře recyklovaná pro další možné využití. Přebytečné ekologicky čisté zeminy může dodavatel stavby ukládat na skládku, nebo mohou být použity pro terénní úpravy v rámci města, nebo jiných staveb se souhlasem odboru životního prostředí a zemědělství příslušného městského úřadu.

Zářivky, papír, železo, plasty, sklo budou přednostně předávány firmám oprávněným ke sběru, výkupu, případně dalšího využití odpadu.

Pokud budou při stavbě vznikat nebezpečné odpady je dodavatel stavby povinen vlastnit povolení pro nakládání s nebezpečnými odpady, nebo doložit smluvní zajištění těchto činností firmou, která toto povolení vlastní.

Při předání stavby (kolaudačním řízení) předloží dodavatel stavby doklady o způsobu zneškodnění odpadů (doklad ze skládky o množství a druhu uloženého materiálu).

Veškerý odpad bude řádně tříděn. Část odpadu je možno zpětně využít k dalšímu zpracování. Ostatní odpady budou odváženy a zneškodňovány mimo staveniště. Manipulaci a zneškodňování odpadů může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek.

Předpokládaný způsob zneškodnění odpadů odbornou firmou znamená, že původce odpadu se bude řídit příslušnými ustanoveními Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů v platném znění a odpady odevzdá odborným firmám resp. organizacím, které vlastní platné oprávnění na nakládání s uvedenými druhy odpadů a souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování, nebo zneškodňování podle ustanovení výše citovaného zákona.

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Vyhlášky 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (katalog odpadů).

| Katalogové číslo | Druh odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 05 01 05 | Uniklé (rozlité) ropné látky | N |
| 17 01 01 | Beton | 0 |
| 17 01 02 | Cihla | 0 |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | 0 |
| 17 08 02 | Sádrová stavební hmota | 0 |
| 17 02 01 | Dřevo | 0 |
| 17 02 02 | Sklo | 0 |
| 17 02 03 | Plasty | 0 |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N |
| 17 04 05 | Železo a ocel | 0 |
| 17 04 07 | Směsné kovy | 0 |
| 17 04 11 | Kabely neuvedené pod 170410 | 0 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 | 0 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti | N |

Generální dodavatel stavby zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci se zbytkovým obsahem škodlivin (N).

Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, bude nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nerozpustných ploch je možno provést dekontaminaci vhodným sorbentem. U stacionárních strojů bude osazena olejová vana pro záchyt unikajících olejů. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů v platném znění.

Pro shromažďování nebezpečných odpadů budou, po dobu výstavby, sloužit speciální nádoby nebo kontejnery.

### Omezení hlučnosti na stavbě

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací

při stavební činnosti budou provedena následná opatření:

- zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách,

- v rámci technických možností budou stavební stroje opatřeny vhodnou kapotáží (odhlučněny)

- hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních a pozdních večerních hodinách. V žádném případě 22,00 – 6,00 hod.

- vypínání motorů stavebních mechanismů mimo jejich činnost.

- při výstavbě objektů v areálu se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako buldozeru, autojeřábů, nakladače a těžkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu.

- pohyb mechanismů bude převážně po staveništi, nákladní automobily budou jezdit částečně po staveništi a zbytek po vozovkách s živičným povrchem. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost.

Při realizaci nutno dodržovat hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti podle odst. 7 § 11 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracím.

### Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod.

Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se vyrábí, upravují, dopravují, vykládají, nakládají nebo skladují prašné materiály, je potřebné využít technicky dostupné prostředky na zamezení prašných emisí.

Zařízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba vhodně zakrýt.

Prašné materiály skladovat v uzavřených silech.

V případě nutnosti zabezpečit kropení.

Na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů.

Ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty

Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat po staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

Odpadní vody z provozních a sociálních zařízení při výstavbě budou napojeny na navrhované kanalizace.

Odvodnění staveniště je dodavatel stavby povinen zabezpečit tak, aby voda vypouštěná do kanalizace nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo k zanášení kanalizační sítě.

Splaškové odpadní vody vznikající při provozu budou odvedeny splaškovou kanalizací do stávající splaškové kanalizace s odvodem na městskou ČOV.

h) bilance zemních prací, požadavky na přesun nebo depote zemin

Výkopy provádět dle ČSN 73 3050 zemní práce.

Investor je povinen před zahájením výkopových prací zajistit vytýčení všech podzemních vedení inženýrských sítí.

V místě zemních prací bude provedena skrývka ornice v tloušťce cca 300 mm. Po provedení kanálu bude ornice použita na úpravy terénu po výkopech. Plocha bude zatravněna.

Budou provedeny výkopy pro vzduchotechnický kanál. Výkopy budou rozšířeny o pracovní prostor pro provedení bednění, izolací a izolačních přizdívek.

Výkopy hlubší než 1,0 m budou paženy vhodným pažením.

Vytěžená zemina bude použita na zpětné záhozy.

Zemina bude hutněna po vrstvách v mocnosti 400 mm.

Přebytečná zemina bude odvezena na skládku k tomuto účelu určenou Odborem životního prostředí v Kroměříži.

i) ochrana životního prostředí

Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., budou vytvořeny při stavbě podmínky odpovídající zájmům životního prostředí. Bude třeba dbát zejména na:

- omezení hlučnosti na stavbě

- ochranu před znečištěním hlavně ropnými produkty

- snížení prašnosti včasným čištěním vozovek

- zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod.

- odpady při stavbě

### Omezení hlučnosti na stavbě

Pro zamezení nepříznivých vlivů po dobu výstavby, především působením hluku a vibrací

při stavební činnosti budou provedena následná opatření:

- zdroje nadměrného hluku budou umístěny ve staveništi ve vzdálenějších polohách,

- v rámci technických možností budou stavební stroje opatřeny vhodnou kapotáží (odhlučněny)

- hlučné práce na staveništi nebudou prováděny přes soboty a neděle, v časných ranních a pozdních večerních hodinách. V žádném případě 22,00 – 6,00 hod.

- vypínání motorů stavebních mechanismů mimo jejich činnost.

- při výstavbě objektů v areálu se počítá s využitím těžkých stavebních strojů jako buldozeru, autojeřábů, nakladače a těžkých nákladních aut včetně domíchávačů betonu.

- pohyb mechanismů bude převážně po staveništi, nákladní automobily budou jezdit částečně po staveništi a zbytek po vozovkách s živičným povrchem. S postupem stavebních prací se bude měnit nasazení strojů a tím i emitovaná hlučnost.

Při realizaci nutno dodržovat hygienický limit v ekvivalentní hladině akustického tlaku pro hluk ze stavební činnosti podle odst. 7 § 11 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracím.

### Zamezení znečištění ovzduší spalováním odpadů apod.

Při činnostech u kterých můžou vznikat prašné emise, v zařízeních v kterých se vyrábí, upravují, dopravují, vykládají, nakládají nebo skladují prašné materiály, je potřebné využít technicky dostupné prostředky na zamezení prašných emisí.

Zařízení na výrobu, úpravu a dopravu prašných materiálu je třeba vhodně zakrýt.

Prašné materiály skladovat v uzavřených silech.

V případě nutnosti zabezpečit kropení.

Na staveništi je nepřípustné jakékoliv spalování odpadů.

Ochrana vod před znečištěním hlavně ropnými produkty

Všechny mechanizmy, které se budou pohybovat po staveništi, musí být v dokonalém technickém stavu, zejména z hlediska možných úkapů ropných látek.

Odpadní vody z provozních a sociálních zařízení při výstavbě budou napojeny na navrhované kanalizace.

Odvodnění staveniště je dodavatel stavby povinen zabezpečit tak, aby voda vypouštěná do kanalizace nebyla nadměrně znečištěna a nedocházelo k zanášení kanalizační sítě.

Splaškové odpadní vody vznikající při provozu budou odvedeny splaškovou kanalizací do stávající splaškové kanalizace s odvodem na městskou ČOV.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č. 258/2000 Sb. „Zákon o ochraně veřejného zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně bezpečnostní a hygienické předpisy, týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména pak:

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. „O ochraně zdraví před neionizujícím zářením.“

Vyhláška č. 89/2001 Sb. „Zařazováni prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů, biologických testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.“

Nařízení vlády č. 178/2001 Sb. „O ochraně zdraví zaměstnanců.“

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu

č. 324/90 Sb. „O bezpečnosti práce technických zařízení při stavebních pracích“.

ČSN 050610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem.

ČSN 050631 – Bezpečnostní předpisy pro svařování elektrickým obloukem.

předpisů

- příslušné normy, hygienické předpisy a nařízení vlády

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterými se stanovují

požadavky na pracoviště a pracovní postupy při odstraňování stavby nebo její části, v níž

byl použit azbest nebo materiál obsahující azbest.

- Zákona 185/2001 Sb. „O odpadech“ a o změně některých dalších zákonů v platném znění

- nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibracím

Musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení dle vyhlášky č. 324/90 Sb. Jedná se zejména o provádění prací ve výškách, na lešení a pod ním, manipulaci s elektrickou energií, elektrickými spotřebiči a mechanismy, manipulaci s těžkými břemeny, s hořlavinami, látkami zdraví škodlivými, jedy, látkami, které mohou proniknout do terénu a spodních vod apod. Při práci budou používány předepsané pracovní postupy a technologie dle příslušných ČSN, budou zabudovány pouze materiály s osvědčením o jakosti a vhodnosti použití pro daný účel. Ochranné pracovní pomůcky používat dle potřeby. Případné změny v technologii, způsoby výstavby, záměny materiálů zkoordinuje na vyzvání stavební technický dozor investora, který se podrobně seznámí s projektovou dokumentací a bude svou pravidelnou přítomností na stavbě dbát o správné a bezpečné provádění stavby. Autor projektu má právo v případě ohrožení zdraví lidí nebo v případě možnosti vzniku havárie z důvodů nedodržení technologických postupů výstavby či neodpovídajících záměn materiálů a závažných odchylek od schválené projektové dokumentace stavbu zastavit. Stavebník nebo dodavatel povede v průběhu výstavby až do ukončení řádně stavební deník. Autorský dozor projektanta bude vykonávat občasně, hlavně v důležitých etapách výstavby na vyzvání investora nebo zhotovitele stavby.

Vyskytnou-li se při provádění stavby nepředvídané okolnosti, uvědomit projektanta, který navrhne potřebné úpravy.

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Není předmětem projektu. Stavba nebude mít vliv na bezbariérové užívání dotčených staveb.

l) zásady pro dopravní inženýrská opatření

Příjezd na stveniště je z místní komunikace spojující ulici Tovačovského s ulicí Oskol.

Trvalý zábor pro staveniště se nepředpokládá.

Dočasné zábory budou minimalizovány a budou krátkodobé. Jedná se především o krátkodobý zábor   místní komunikace a chodníku spojující ulici Tovačovského s ulicí Oskol při montáži ocelové plošiny a

vzduchotechnické jednotky na střechu bočního schodiště Domu kultury (přemístění plošiny a vzduchotechnické jednotky z vozidla na střechu pomocí autojeřábu) a složení a odvoz zařízení staveniště (mobilní buňky, staveništní výtah atd.).

Zábory a jejich rozsah je nutno v předstihu projednat a vyřídit povolení.

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě),

Pokud bude stavba prováděna za provozu, je nutné zajistit vhodná opatření tak, aby nebyl narušen provoz Domu kultury.

Prostor společenského sálu bude po dobu výstavby oddělen od ostatních prostor. Oddělení bude realizováno uzamčením vstupů do společenského sálu. Otvory budou vhodně zakryty tak, aby nedocházelo k pronikání prachu do okolních místností.

Z hlediska hluku je nutno stavební činnost koordinovat s vedením Domu kultury. Nesmí docházet

k souběhu hlučné stavební činnosti a divadelních představení, či jiných aktivit, které hluk ovlivňuje.

Provizorní nadstřešení společenského sálu je popsáno v technické zprávě.

Na provizorní zastřešení zpracuje dodavatel dílenskou dokumentaci, včetně statického posouzení.

Dokumentace bude předložena investorovi a GP.

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Bude upřesněno v návaznosti na ukončení výběrového řízení na zhotovitele stavby.