# Příloha č. 1 – Technické podmínky

20x VoIP telefon „základ“

- LCD displej s rozlišením 128x48px

- duální 100 Mb/s port

- dva SIP účty

- podpora kodeku G.722 a dalších

160x VoIP telefon „standard“

- LCD displej s rozlišením 128x48px

- duální 1 Gb/s port

- tři SIP účty

- podpora HD audio

- podpora POE napájení dle normy IEEE 802.3af

- podpora kodeku G.722 a dalších

40x VoIP telefon „manažer“

- barevný LCD displej s rozlišením 320x240px

- duální 1 Gb/s port

- tři SIP účty

- podpora HD audio

- podpora POE napájení dle normy IEEE 802.3af

- podpora kodeku G.722 a dalších

- možnost připojení dvou rozšiřujících panelů napájených z telefonu

4x rozšiřující panel pro VoIP telefon „manažer“

- LCD displej s rozlišením 300x120px, min. 20 řádků

- 20 programovatelných kláves s dvoubarevnou LED indikací stavu pro každou klávesu

Společné požadavky shodné pro všechny modely

- záruka 36 měsíců

- režim Router / Switch,

- interní telefonní seznam s podporou XML

- web management

- podpora protokolů SIPv1 a SIPv2

- podpora protokolů a služeb FTP, TFTP, HTTP a HTTPS, SNMP, IPV6, 802.1x a QOS

- spotřeba maximálně 10W/přístroj (s výjimkou manažerských s rozšiřujícím panelem)

- prohlášení o technické shodě s telefonní ústřednou VOIPEX společnosti IPEX a.s. (viz. https://ipexas.atlassian.net/wiki/display/VD/VOIPEX+PUBLIC+MANUALS)

Uvedené technické požadavky jsou minimální možné.