- 1 –

A - Průvodní zpráva:

A.1   Identifikační údaje:

A.1.1 Údaje o stavbě:

- Název stavby:

- Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice.

- Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků):

- Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, katastrální území Kroměříž, parc.č. 217.

- Předmět projektové dokumentace:

- Stavební úpravy.

A.1.2 Údaje o stavebníkovi:

- Obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba):

- Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž, IČ: 002 87 351.

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace:

a) Jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická

osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa

sídla (právnická osoba):

- Ing. Jiří Havelka, projektová činnost ve výstavbě, IČ: 63456524, Zborovská 4185/23, 767 01 Kroměříž.

b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v

evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou

komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným

oborem, popřípadě specializací jeho autorizace:

- Ing. Bohumil Karas – projektové práce, ČKAIT: 1300260, IP00 Pozemní stavby.

c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně

čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou

komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků

činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich

autorizace:

- Nejsou.

A.2   Seznam vstupních podkladů:

- Zaměření stávajícího stavu vstupní části objektu radnice v Kroměříži.

- Požadavky investora.

- 2 -

A.3   Údaje o území:

- Rozsah řešeného území:

- Jedná se o parcelu č. 217 označenou jako zastavěná plocha a nádvoří.

- Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace,

památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.):

- Objekt radnice leží v městské památkové rezervaci Kroměříž a je nemovitou kulturní památkou zapsanou pod r.č. 33021/7-6009.

- Území neleží v záplavovém území, v pásmu agresivních spodních vod, seismické aktivity, poddolování ani v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu.

- Údaje o odtokových poměrech:

- Dešťová voda z venkovních schodů odtéká na stávající dlážděný povrch okolního chodníku a odtud do uliční městské kanalizace – beze změn.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování:

- Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice v Kroměříži jsou v souladu s územním plánem města Kroměříže.

- V územním plánu města Kroměříž leží objekt radnice v území označeném SC+PA – smíšené plochy centrálního charakteru + zvláštní stavební plochy a jako plochy ulic, veřejných prostranství a komunikací.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací:

- Jedná se o stávající objekt radnice v Kroměříži, kde se provádí stavební úpravy. Nemění se užívání stavby.

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území:

- Byly dodrženy požadavky vyhlášky č. 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů:

- Požadavky dotčených orgánů byly splněny.

- Seznam výjimek a úlevových řešení:

- Není zde žádná výjimka.

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic:

- Nejsou zde žádné související a podmiňující investice.

- 3 -

- Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí):

| Č. parcely | Druh pozemku | Výměra m2 | Vlastník |
| --- | --- | --- | --- |
| 217 | Zastavěná plocha a nádvoří | 680 | Město Kroměříž |

A.4   Údaje o stavbě:

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby:

- Změna dokončené stavby – stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice v Kroměříži.

- Účel užívání stavby:

- Objekt radnice v Kroměříži.

- Trvalá nebo dočasná stavba:

- Trvalá stavba.

- Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.):

- Objekt radnice leží v městské památkové rezervaci Kroměříž a je nemovitou kulturní památkou zapsanou pod r.č. 33021/7-6009.

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb:

- Při stavbě objektu radnice v Kroměříži byly dodrženy technické požadavky na stavby a při stavebních úpravách budou zohledněny současné platné předpisy:

Stavební zákon č. 183/2006 ve znění zákona č. 350/2012 Sb.

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013.

Vyhláška č. 501/2006 b. O obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy. Zejména:

ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 3050 - Zemní práce

ČSN 72 1800 – Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky

-  Příjezd k objektu radnice z místní komunikace je bezbariérový. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání budov se nemusí uplatňovat při stavebních úpravách venkovního prostoru stávajících staveb. Vstup do prostoru radnice pro zdravotně postižené je ze dvorní části objektu.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů:

- Nejsou zde žádné požadavky.

- Seznam výjimek a úlevových řešení:

- Nejsou zde žádné výjimky a úlevová řešení.

- 4 -

- Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):

- Jedná se o stávající objekt radnice v Kroměříži.

- Zastavěná plocha objektu radnice 				:      680,0 m2

- Zastavěná plocha stavebních úprav objektu radnice		:      108,0 m2

- Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.):

- Potřeby a spotřeby médií a hmot – stávající

- Hospodaření s dešťovou vodou – stávající přípojky dešťové kanalizace.

- Celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí:

Odpady vznikající při realizaci stavby budou na stavbě roztříděny a uloženy v samostatných nádobách nebo kontejneru na zpevněné ploše a předány k likvidaci oprávněné fyzické nebo právnické osobě ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Seznam oprávněných osob je zveřejňován v souladu s § 39 odst. 10 zákona o odpadech na portálech veřejné správy obce s rozšířenou působností a krajského úřadu. Shromažďovací prostředky, užívané pro shromažďování odpadu, musí splňovat podmínky § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších případů.

Odpad vznikající při realizaci stavby:

| Katalog.č. odpadu | Název druhu odpadu | Naložení s odpadem | Označení | Množství ( t ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton a teracové stupně | K recyklaci | O | 9,260 |
| 17 01 02 | Pálené cihly a váp. omítka | K recyklaci | O | 0,280 |
| 15 01 02 | Plastové obaly (fólie) | K recyklaci | O | 0,003 |

Odpady při provádění stavby budou registrovány a dodavatel stavby předloží při vyzvání doklad o likvidaci odpadů. Kopie dokladů o předání odpadů k využití či odstranění spolu se „Základním popisem odpadu“ budou v průběhu provádění stavby zakládány do stavební dokumentace a archivovány po dobu pěti let.

Doklady budou průběžně předkládány na kontrolních dnech provádění stavby podle § 39 odst. 11 zákona, § 2 písm. q) a přílohy č. 1 Vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, § 16 odst. 1 písm. h) zákona.

- Odpad při provozu objektu radnice bude roztříděn a uložen do stávajících popelnic a likvidován jako doposud smlouvou s likvidační firmou.

- Třída energetické náročnosti budovy: Při stavebních úpravách venkovního prostoru objektu radnice nemusí být splněny požadavky na energetickou náročnost budovy dle zákona č. 318/2012.

- Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy):

- Termín zahájení							: 07/2016

- Termín ukončení						: 12/2020

- Stavba bude realizována v rámci 4 samostatných etap.

- 5 -

- Orientační náklady stavby:

- Celkové předpokládané náklady				:      2.000.000,- Kč

A.5    Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení:

- Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice v Kroměříži budou provedeny na jednotlivé ucelené etapy.

- Nebudou zde technická a technologická zařízení.

- 1 –

B - Souhrnná technická zpráva:

B.1.  Popis území stavby:

- Charakteristika stavebního pozemku:

- Jedná se o stávající objekt radnice v Kroměříži na parcele č. 217 označené jako zastavěná plocha a nádvoří.

- Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice budou prováděny pouze na zastavěné části objektu, nebudou prováděny výkopové práce na přilehlých chodnících.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.):

- Geologický a hydrogeologický průzkum nebyly prováděny, neboť se jedná o stavební úpravy stávajícího vstupu objektu radnice v Kroměříži.

- V průběhu stavby bude probíhat stavebně historický průzkum.

- Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

- V dané lokalitě se nevyskytují žádná bezpečnostní pásma.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.:

- Stávající objekt radnice v Kroměříži neleží v záplavovém území dle mapy záplavového území města Kroměříže, neleží v pásmu agresivních spodních vod, seismické aktivity a poddolování.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území:

- Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice v Kroměříži nebudou mít na okolí žádný negativní vliv. Stavební úpravy nebudou mít vliv na odtokové poměry v území. Dešťová voda z venkovních schodů odtéká na stávající dlážděný povrch okolního chodníku a odtud do uliční městské kanalizace – beze změn.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin:

- Nejsou žádné požadavky na asanace a kácení dřevin.

- Nebudou zde žádné demolice.

- Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé):

- Nebude žádný zábor. Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice v Kroměříži jsou prováděny na pozemcích označených jako zastavěná plocha a nádvoří a ostatní plocha.

- Územně technické podmínky (možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu):

Objekt radnice v Kroměříži je napojen stávajícím chodníkem na městskou komunikaci. Objekt je napojen na přívod plynu, vodovod, kanalizaci a elektroinstalaci. Přípojky jsou stávající – nebudou zde změny. Dešťová a splašková voda je napojena stávající přípojkou do uliční městské kanalizace.

- 2 -

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Termín zahájení							: 07/2016

Termín ukončení						: 12/2020

Nejsou zde žádné další související investice.

B.2.  Celkový popis stavby:

B.2.1.  Účel užívání stavby:

- Účel užívání stavby:

- Objekt radnice v Kroměříži.

- Základní kapacity funkčních jednotek:

- Jedná se o stávající objekt radnice v Kroměříži.

- Zastavěná plocha objektu radnice 				:      680,0 m2

- Zastavěná plocha stavebních úprav objektu radnice		:      108,0 m2

B.2.2.  Celkové urbanistické a architektonické řešení:

- Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení:

- Na základě požadavku investora jsou navrženy stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice na parcele č. 217 označené jako zastavěná plocha a nádvoří.

- Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

Kroměřížská městská radnice byla vystavěna někdy před rokem 1572, kdy se o ní činí první zmínka. Již v roce 1593 existovala přibližně v podobě, jakou známe dnes. Roku 1611 byla radnice za finančního přispění kardinála Františka z Dietrichštejna upravena. Výrazné škody stavba utrpěla při švédském vpádu v roce 1643, avšak do roku 1654 byla opět opravena. Menší opravy prodělala radnice v letech 1686, 1730 a 1787. V roce 1850 městská rada přesídlila do tzv. Obecního domu a do radnice se přestěhovalo okresní hejtmanství a soud. Při té příležitosti bylo do atiky vestavěno 3. patro, zrušeno bylo předložené schodiště a upraveny fasády. Po roce 1945 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy, která jí navrátila starší podobu.

Radnice je renesanční nárožní budova s předsazenou 40 m vysokou radniční věží v ose průčelí obráceného do náměstí. Věž je zakončena kamenným ochozem a bání s lucernou. Pod ochozem se nachází mohutné ciferníky hodin, které pocházejí ze 17. století. Horní ciferník ukazuje hodiny, dolní pak minuty. Dvoupatrová vlastní budova je zakončena jednoduchou atikou, oddělenou od druhého patra profilovanou římsou. Přízemí radnice je opatřeno klenutým podloubím s vnější bosáží oblouků. Nároží je v úrovni obou pater opatřeno kvádrováním. Hlavnímu průčelí radnice dominuje kromě věže i předložené schodiště a portál průchodu pod věží. V průčelí věže se nachází kamenná deska informující o renovaci radnice kardinálem Františkem z Dietrichštejna z r. 1611.

Venkovní schodiště jsou provedeny z teracových schodišťových stupňů skládaných do cementového potěru na podkladní betonovou mazaninu s ocelovou výztuží. Stupně jsou skládány mezi vyzděné opěrné zídky kryté kamennými deskami.

- 3 -

Stěny zídek jsou omítnuté vápennou omítkou, která na mnoha místech opadává. Mezi schody a boční omítkou jsou velké spáry až 20 mm. Některé schody mají opačný spád a voda zatéká mezi schody a do boční omítky. Na lemovacích zídkách je kované zábradlí výšky 1020 mm.

Schody a podlaha hlavního vstupu objektu radnice je z kamenných pískovcových bloků a desek. Na některých místech jsou schody a podlahové desky poškozeny a vyšlapány.

Boční podloubí je v celkem zachovalém stavu. Stávající kamenná pískovcová dlažba je pouze zašpiněná a polepená zbytky žvýkaček. Omítka je na několika místech venkovních sloupů odskočená. Osvětlení podloubí je třemi světly tvaru luceren zavěšených ve vrcholcích kleneb. V podloubí jsou instalovány na stěnách dřevěné vývěsky městského úřadu, do kterých není při setmění vidět ani při zapnutých světlech.

Stav svislých konstrukcí, schodů a konstrukce podloubí je bez poruch.

- Navržené stavební úpravy čelního schodiště:

Vybourají se stávající schodišťové stupně s betonovým podkladem, vybetonují se nové schodišťové stupně a osadí se nové schodišťové kamenné desky. Opraví se vyzděné boční zídky a osadí se nové obložení soklu zídek z kamenných desek. Veškeré kamenické prvky budou provedeny z božanovského pískovce. Opraví se poškozená omítka a natře se bílou barvou KEIM 9870. Vymaluje se vnitřní část vstupu 2.NP.

- Navržené stavební úpravy bočního schodiště:

Vybourají se stávající schodišťové stupně s betonovým podkladem, vybetonují se nové schodišťové stupně a osadí se nové schodišťové kamenné desky. Opraví se vyzděná boční zídka a osadí se nové obložení soklu zídky z kamenných desek. Veškeré kamenické prvky budou provedeny z božanovského pískovce. Opraví se poškozená omítka a natře se bílou barvou KEIM 9870.

- Navržené stavební úpravy hlavního vstupu:

Vybourají se veškeré kamenné schody a podlahové kamenné desky a osadí se nové kamenné schody a podlahové desky. Veškeré kamenické prvky budou provedeny z božanovského pískovce. Opraví se poškozená omítka  a celý vstup se nově vymaluje bílou barvou KEIM 9870. Očistí se a opraví stávající kamenné prvky hlavního vstupu.

- Navržené stavební úpravy bočního podloubí:

Opraví se poškozené omítky a celé podloubí se nově vymaluje bílou barvou. Očistí se stávající podlaha podloubí z pískovcových sedek a proved se jejich penetrace. Do stávajících dřevěných vývěsek se osadí LED osvětlení a napojí se na stávající elektro osvětlení podloubí.

B.2.3.  Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Jedná se o stávající objekt radnice v Kroměříži.

B.2.4.  Bezbariérové užívání stavby:

Příjezd k objektu radnice z místní komunikace je bezbariérový. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání budov se nemusí uplatňovat při stavebních úpravách venkovního prostoru stávajících staveb. Vstup do prostoru radnice pro zdravotně postižené je ze dvorní části objektu.

- 4 -

B.2.5.  Bezpečnost při užívání stavby:

Při provádění stavby se musí pracovníci řídit všeobecným požadavkem bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Při provozu v budově radnice se musí dbát všeobecně na bezpečnost, zejména při chůzi po schodišti.

B.2.6.  Základní charakteristika objektů:

- Stavební řešení:

- Navržené stavební úpravy čelního schodiště:

Vybourají se stávající schodišťové stupně s betonovým podkladem, vybetonují se nové schodišťové stupně a osadí se nové schodišťové kamenné desky. Opraví se vyzděné boční zídky a osadí se nové obložení soklu zídek z kamenných desek. Veškeré kamenické prvky budou provedeny z božanovského pískovce. Opraví se poškozená omítka a natře se bílou barvou KEIM 9870. Vymaluje se vnitřní část vstupu 2.NP.

- Navržené stavební úpravy bočního schodiště:

Vybourají se stávající schodišťové stupně s betonovým podkladem, vybetonují se nové schodišťové stupně a osadí se nové schodišťové kamenné desky. Opraví se vyzděná boční zídka a osadí se nové obložení soklu zídky z kamenných desek. Veškeré kamenické prvky budou provedeny z božanovského pískovce. Opraví se poškozená omítka a natře se bílou barvou KEIM 9870.

- Navržené stavební úpravy hlavního vstupu:

Vybourají se veškeré kamenné schody a podlahové kamenné desky a osadí se nové kamenné schody a podlahové desky. Veškeré kamenické prvky budou provedeny z božanovského pískovce. Opraví se poškozená omítka  a celý vstup se nově vymaluje bílou barvou KEIM 9870. Očistí se a opraví stávající kamenné prvky stěn hlavního vstupu.

- Navržené stavební úpravy bočního podloubí:

Opraví se poškozené omítky a celé podloubí se nově vymaluje bílou barvou. Očistí se stávající podlaha podloubí z pískovcových desek a provede se jejich penetrace. Do stávajících dřevěných vývěsek se osadí LED osvětlení a napojí se na stávající elektro osvětlení podloubí.

- Konstrukční a materiálové řešení:

- Navržené stavební úpravy čelního schodiště:

Vybourají se stávající teracové stupně, obkladové desky bočních zídek, podkladní betonová mazanina a otlučou se přilehlé a poškozené omítky. Zdemontuje se stávající kované zábradlí pro další použití. Po vybetonování nového podkladního betonu se vybetonují nové schodišťové stupně z betonu C16/20 s ocelovou výztuží. Po kontrolním zaměření se provede nátěrová hydroizolace a osadí se nové schodnicové a podstupnicové kamenné desky na lepící tmel. Na mezipodestě se osadí nové kamenné podlahové desky do lepícího tmele. Na boční zídky se osadí kamenné krycí desky do lepícího tmele. Na bočních stěnách se osadí kamenné soklové desky. Veškeré kamenické prvky budou provedeny z božanovského pískovce a budou ošetřeny hydrofobizací. Omítka otlučených částí bude vápenná se štukem bílé barvy KEIM 9870. Zpět se osadí původní kované zábradlí, které se natře. Stávající kamenné desky podlahy vstupu 2.NP se očistí a ošetří. Stěny tohoto vstupu se nově vymalují.

- 5 -

Na určených místech prvních a posledních schodů budou osazeny nerezové bezpečnostní značky.

- Navržené stavební úpravy bočního schodiště:

Vybourají se stávající teracové stupně, obkladové desky boční zídky, podkladní betonová mazanina a otlučou se přilehlé a poškozené omítky. Zdemontuje se stávající kované zábradlí pro další použití. Po vybetonování nového podkladního betonu se vybetonují nové schodišťové stupně z betonu C16/20 s ocelovou výztuží. Po kontrolním zaměření se provede nátěrová hydroizolace a osadí se nové schodnicové a podstupnicové kamenné desky na lepící tmel. Na boční zídku se osadí kamenné krycí desky do lepícího tmele. Na boční stěně se osadí kamenné soklové desky. Veškeré kamenické prvky budou provedeny z božanovského pískovce a budou ošetřeny hydrofobizací. Omítka otlučených částí bude vápenná se štukem bílé barvy KEIM 9870. Zpět se osadí původní kované zábradlí, které se natře. Na určených místech prvních a posledních schodů budou osazeny kulaté nerezové bezpečnostní značky.

- Navržené stavební úpravy hlavního vstupu:

Vybourají se veškeré kamenné schody a podlahové kamenné desky a osadí se nové kamenné schody a podlahové desky. Veškeré kamenické prvky budou provedeny z božanovského pískovce. Opraví se poškozená omítka a celý vstup se nově vymaluje bílou barvou KEIM 9870. Očistí se a opraví stávající kamenné prvky stěn hlavního vstupu. Stávající podlaha boční části pro odstavení kol, která je z pískovcových desek, se očistí a provede se jejich penetrace. Na určených místech prvních a posledních schodů budou osazeny kulaté nerezové bezpečnostní značky.

- Navržené stavební úpravy bočního podloubí:

Opraví se poškozené omítky a celé podloubí se nově vymaluje bílou barvou. Očistí se stávající podlaha podloubí z pískovcových desek a provede se jejich penetrace. Do stávajících dřevěných vývěsek se osadí LED osvětlení a napojí se na stávající elektrické osvětlení podloubí.

- Mechanická odolnost a stabilita:

- Mechanická odolnost a stabilita stávajících stěn objektu radnice je dobrá, bez viditelných poruch.

B.2.7.  Základní charakteristika technických a technologických zařízení:

- Technické řešení:

- Nevyskytují se.

- Výčet technických a technologických zařízení:

- Nevyskytují se.

B.2.8.  Požárně bezpečnostní řešení:

Viz samostatná zpráva požárně bezpečnostního řešení D.1.3.

- 6 -

B.2.9.  Zásady hospodaření s energiemi:

- Kritéria tepelně technického hodnocení:

-    Při stavebních úpravách venkovního prostoru objektu radnice nemusí být splněny požadavky na energetickou náročnost budovy dle zákona č. 318/2012.

- Energetická náročnost stavby:

- Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice nebudou mít vliv na energetickou náročnost stavby.

- Posouzení využití alternativních zdrojů energií:

- Neřeší se.

B.2.10.  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,

odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost

apod.):

Jedná se o stávající budovu radnice v Kroměříži, který má hygienické zázemí a byl postaven z nezávadných stavebních materiálů.

Zásady řešení parametrů stavby – větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou a odpady se u stavebních úprav venkovních schodišť a venkovního vstupu neřeší.

Při stavebních pracích a užívání schodišť, vstupu radnice a bočního podloubí nebude docházet k žádným vibracím. Stavebními úpravami objektu radnice se nezvýší současná hladina hluku. Při stavbě se bude dodržovat vyhláška o rušení nočního klidu. Veškeré stavební práce nebudou začínat dříve než v 7.00 hod. ráno a budou ukončeny nejpozději v 21.00 hod. Neděle bude dnem pracovního klidu. V době provádění stavebních prací je nutno dodržet nejvyšší přípustné hodnoty hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

V průběhu stavebních prací budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

a vibrací. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Při stavebních pracích a při užívání schodišť, vstupu radnice a bočního podloubí nebudou vznikat škodliviny ohrožující ovzduší. Při realizaci stavby se bude dbát na to, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti při stavebních pracích a ke znečišťování městské komunikace.

B.2.11.  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí:

- Ochrana před pronikáním radonu z podloží:

- Radonový průzkum nebyl prováděn, neboť se jedná o stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice, který je venkovním prostorem.

- Ochrana před bludnými proudy:

- Nepožaduje se.

- 7 -

- Ochrana před technickou seizmicitou:

- Technická seizmicita se zde nevyskytuje.

- Ochrana před hlukem:

Nadměrný a nebezpečný hluk se v blízkosti stavby nevyskytují. Stavební opravy objektu radnice se provádějí ve venkovním prostoru.

- Protipovodňová opatření:

- Stávající objekt radnice v Kroměříži neleží v záplavové oblasti dle mapy záplavového území města Kroměříže.

B.3.  Připojení na technickou infrastrukturu:

- Napojovací místa technické infrastruktury:

Stávající – beze změn. Objekt je stávajícími přípojkami napojen na plyn, vodovod a elektroinstalaci.

- Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky:

- Stávající – beze změn.

B.4.  Dopravní řešení:

- Popis dopravního řešení:

Stávající – beze změn. Objekt radnice je napojen stávajícím chodníkem na městskou komunikaci.

- Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:

- Stávající – beze změn. Je zde stávající městská komunikace města Kroměříže.

- Doprava v klidu:

- Objet radnice má vlastní stávající parkovací plochy osobních automobilů.

- Pěší a cyklistické stezky:

- Neřeší se. Pěší i cyklisté mohou využít stávající městskou komunikaci.

B.5.  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav:

- Terénní úpravy:

- Nejsou.

- Použité vegetační prvky:

- Nejsou.

- Biotechnická opatření:

- Nejsou.

- 8 -

B.6.  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

- Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda:

Stavebními úpravami objektu radnice se nezvýší současná hladina hluku. Při stavbě se bude dodržovat vyhláška o rušení nočního klidu. Veškeré stavební práce nebudou začínat dříve než v 7.00 hod. ráno a budou ukončeny nejpozději v 21.00 hod. Neděle bude dnem pracovního klidu. V době provádění stavebních prací je nutno dodržet nejvyšší přípustné hodnoty hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

V průběhu stavebních prací budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Při stavebních pracích a při užívání schodišť, vstupu radnice a bočního podloubí nebudou vznikat škodliviny ohrožující ovzduší. Při realizaci stavby se bude dbát na to, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti při stavebních pracích a ke znečišťování městské komunikace.

Odpady vznikající při realizaci stavby budou na stavbě roztříděny a uloženy v samostatných nádobách nebo kontejneru na zpevněné ploše a předány k likvidaci oprávněné fyzické nebo právnické osobě ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Shromažďovací prostředky, užívané pro shromažďování odpadu, musí splňovat podmínky § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších případů.

- Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině:

- Stavební úpravy objektu radnice nebudou mít žádný negativní dopad na stávající stromy v okolí stavby – jsou ve velké vzdálenosti od objektu.

- Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000:

- Neřeší se.

- Návrh zohlednění podmínek ze závěrů zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA:

- Neřeší se.

- Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů:

- Neřeší se.

B.7.  Ochrana obyvatelstva:

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Jedná se o veřejný pozemek, na který nemají třetí osoby v průběhu stavby povolený přístup. Staveniště bude oploceno mobilním oplocením výšky min. 1,8 m.

- 9 -

Na staveništi se mohou pohybovat pracovníci dodavatele a zástupci investora. Všichni musí dbát zásad bezpečnosti práce na staveništi.

B.8.  Zásady organizace výstavby:

- Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

- Staveniště bude na vodovod a elektroinstalaci napojeno ve stávajícím objektu radnice v 1.NP.

- Odvodnění staveniště:

- Dešťová voda z venkovních schodů bude odtékat na stávající dlážděný povrch okolního chodníku a odtud do uliční městské kanalizace – beze změn.

- Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

- Stávající – beze změn. Příjezd ke staveništi je po stávající městské komunikaci.

Objekt radnice je napojen stávajícím chodníkem na městskou komunikaci.

- Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

- Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice nebudou mít na okolní stavby a pozemky žádný nepříznivý vliv.

- Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

- Okolí stavby nemusí být chráněno žádnými opatřeními. Nebude zde žádná asanace, demolice nebo kácení dřevin.

- Maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé):

- Při stavebních úpravách hlavního vstupu objektu radnice se požádá o dočasný zábor veřejných ploch parc.č. 3075/2 a 3082/1, v majetku Města Kroměříže, podél objektu v potřebné šířce a ploše dle provádění jednotlivých etap oprav.

- Nebude zde zábor zemědělské půdy.

- Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Odpady vznikající při realizaci stavby budou na stavbě roztříděny a uloženy v samostatných nádobách nebo kontejneru na zpevněné ploše a předány k likvidaci oprávněné fyzické nebo právnické osobě ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Seznam oprávněných osob je zveřejňován v souladu s § 39 odst. 10 zákona o odpadech na portálech veřejné správy obce s rozšířenou působností a krajského úřadu. Shromažďovací prostředky, užívané pro shromažďování odpadu, musí splňovat podmínky § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších případů.

- 10 -

Odpad vznikající při realizaci stavby:

| Katalog.č. odpadu | Název druhu odpadu | Naložení s odpadem | Označení | Množství ( t ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton a teracové stupně | K recyklaci | O | 9,260 |
| 17 01 02 | Pálené cihly a váp. omítka | K recyklaci | O | 0,280 |
| 15 01 02 | Plastové obaly (fólie) | K recyklaci | O | 0,003 |

Odpady při provádění stavby budou registrovány a dodavatel stavby předloží při vyzvání doklad o likvidaci odpadů. Kopie dokladů o předání odpadů k využití či odstranění spolu se „Základním popisem odpadu“ budou v průběhu provádění stavby zakládány do stavební dokumentace a archivovány po dobu pěti let.

Doklady budou průběžně předkládány na kontrolních dnech provádění stavby podle § 39 odst. 11 zákona, § 2 písm. q) a přílohy č. 1 Vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, § 16 odst. 1 písm. h) zákona.

- Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

- Nejsou zde žádné zemní práce a deponie zemin.

- Ochrana životního prostředí při výstavbě:

- Stavebními úpravami hlavního vstupu objektu radnice se nezvýší současná hladina hluku. Při stavbě se bude dodržovat vyhláška o rušení nočního klidu. Veškeré stavební práce nebudou začínat dříve než v 7.00 hod. ráno a budou ukončeny nejpozději v 21.00 hod. Neděle bude dnem pracovního klidu. V době provádění stavebních prací je nutno dodržet nejvyšší přípustné hodnoty hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

V průběhu stavebních prací budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

- Při stavebních úpravách hlavního vstupu objektu radnice nebudou vznikat škodliviny ohrožující ovzduší, vodu a půdu. Při realizaci stavby se bude dbát na to, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti při stavebních pracích a ke znečišťování městské komunikace.

- Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů:

- Po dobu stavby musí být na pracovišti k dispozici ochranné pomůcky a vybavená lékárnička.

- Při provádění stavby se musí pracovníci řídit všeobecným požadavkem bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.

- 11 -

- Při provádění stavby firmou s vlastními pracovníky není třeba koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Budou – li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Dle § 14 (1) zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Před začátkem zahájení stavebních prací stavební firmou vypracuje určený koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na obnově vstupu objektu radnice.

- Tento koordinátor bude v průběhu stavebních prací informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, upozorňovat zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. Oznámí zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy.

- Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

- Příjezd k objektu radnice z místní komunikace je bezbariérový. Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání budov se nemusí uplatňovat při stavebních úpravách venkovního prostoru stávajících staveb. Vstup do prostoru radnice pro zdravotně postižené je ze dvorní části objektu.

- Zásady pro dopravně inženýrské opatření:

- Příjezd ke stavbě je po stávajících městských komunikacích. Před objektem je dlážděný chodník proměnné šířky.

- Dodávka materiálů a výrobků pro stavbu bude dopravována malými nákladními vozidly po stávající městské komunikaci.

- Skládky stavebního materiálu budou v místě oprav vstupu radnice.

- Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.):

- Speciální podmínky pro stavbu nejsou.

- Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

- Termín zahájení							: 07/2016

- Termín ukončení						: 12/2020

- Stavba bude realizována v rámci 4 samostatných etap.

- Provádění jednotlivých etap bude realizováno na základě finančních možností investora.

D.1.3 - Požárně bezpečnostní řešení:

Název stavby	:	Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice.

Místo stavby	:	Kroměříž, Velké náměstí 115, parc.č. 217

Investor	:	Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

Městský úřad	:	Kroměříž

Krajský úřad	:	Zlín

Dodavatel	:	Stavební firma dle výběru

Vypracoval                      :   Ing. Jiří Havelka, Zborovská 4185, 767 01 Kroměříž

Projektová činnost ve stavebnictví

Kontroloval	:	Ing. Bohumil Karas - projektové práce, Hulínská 3445,

767 01 Kroměříž,   ČKAIT 1300260

Charakter stavby	:	Stavební úpravy

Datum vypracování	:	04. 2016

1. Seznam použitých podkladů:

- Projektová dokumentace stavebních úprav hlavního vstupu objektu radnice.

- ČSN: 73 0802, 73 0804, 73 0810, 73 0818, 73 0821 ed.2, 73 0833, 73 0834, 73 0873

- Vyhlášky: č.246/2001, 183/2006, 23/2008, 268/2009 Sb. a další

2. Popis objektu:

Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice v Kroměříži budou prováděny na parcele č. 217 označené jako zastavěná plocha a nádvoří. Jedná se o zastavěné území ve městě Kroměříž. Majitelem parcel je Město Kroměříž.

Navržené stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice budou na stávajícím půdorysu, stávajícího tvaru a budou prováděny z nehořlavých materiálů – beton, vápenná omítka, kamenné prvky, ocelové zábradlí.

3.0. Posouzení z hlediska požární bezpečnosti:

Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice v Kroměříži nemění posouzení z hlediska požárně bezpečnostního řešení stávajícího objektu radnice – nemění se velikost a výška vstupní plochy. Nemění se únikové cesty. Nové schody a podlahy jsou z kamenných bloků a desek – původní schodiště byly z teracových skládaných schodů.

Jedná se o změnu stavby skupiny I dle čl. 3.3a) ČSN 73 0834 - PBS- Změny staveb. K objektu radnice je přístup po místní komunikaci veškerou požární technikou.

- 1 -

D.1.1.1-01 - Technická zpráva:

D.1.1.1 – 1. etapa – čelní schodiště

1.0.   Účel objektu:

Na základě požadavku investora jsou navrženy stavební úpravy stávajícího hlavního vstupu objektu radnice v Kroměříži na parcele č. 217 označené jako zastavěná plocha a nádvoří v Kroměříži, Velké náměstí 115.

Radnice je renesanční nárožní budova s předsazenou 40 m vysokou radniční věží v ose průčelí obráceného do náměstí. Věž je zakončena kamenným ochozem a bání s lucernou. Pod ochozem se nachází mohutné ciferníky hodin, které pocházejí ze 17. století. Horní ciferník ukazuje hodiny, dolní pak minuty. Dvoupatrová vlastní budova je zakončena jednoduchou atikou, oddělenou od druhého patra profilovanou římsou. Přízemí radnice je opatřeno klenutým podloubím s vnější bosáží oblouků. Nároží je v úrovni obou pater opatřeno kvádrováním. Hlavnímu průčelí radnice dominuje kromě věže i předložené schodiště a portál průchodu pod věží.

Venkovní schodiště jsou provedeny z teracových schodišťových stupňů skládaných do cementového potěru na podkladní betonovou mazaninu s ocelovou výztuží. Stupně jsou skládány mezi vyzděné opěrné zídky kryté kamennými deskami. Stěny zídek jsou omítnuté vápennou omítkou, která na mnoha místech opadává. Mezi schody a boční omítkou jsou velké spáry až 20 mm. Některé schody mají opačný spád a voda zatéká mezi schody a do boční omítky. Na lemovacích zídkách je kované zábradlí výšky 1020 mm.

Schody a podlaha hlavního vstupu objektu radnice je z kamenných pískovcových bloků a desek. Na některých místech jsou schody a podlahové desky poškozeny a vyšlapány.

Boční podloubí je v celkem zachovalém stavu. Stávající kamenná pískovcová dlažba je pouze zašpiněná a polepená zbytky žvýkaček. Omítka je na několika místech venkovních sloupů odskočená. Osvětlení podloubí je třemi světly tvaru luceren zavěšených ve vrcholcích kleneb. V podloubí jsou instalovány na stěnách dřevěné vývěsky městského úřadu, do kterých není při setmění vidět ani při zapnutých světlech.

Stav svislých konstrukcí, jednotlivých stupňů schodů a konstrukce podloubí je bez poruch.

2.0. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení:

- Navržené stavební úpravy čelního schodiště:

Vybourají se stávající schodišťové stupně s betonovým podkladem, vybetonují se nové schodišťové stupně a osadí se nové schodišťové kamenné desky. Opraví se vyzděné boční zídky a osadí se nové obložení soklu zídek z kamenných desek. Veškeré kamenické prvky budou provedeny z božanovského pískovce. Opraví se poškozená omítka a natře se bílou barvou KEIM 9870. Vymaluje se vnitřní část vstupu 2.NP.

3.0. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace:

- Jedná se o stávající objekt radnice v Kroměříži.

- 2 -

- Zastavěná plocha objektu radnice 				:      680,0 m2

- Zastavěná plocha stavebních úprav čelního schodiště	:        41,0 m2

Orientace ke světovým stranám je dána původní zástavbou objektu radnice.

4.0. Technické a konstrukční řešení objektu:

- Navržené stavební úpravy čelního schodiště:

Vybourají se stávající teracové stupně, obkladové desky bočních zídek, podkladní betonová mazanina a otlučou se přilehlé a poškozené omítky. Zdemontuje se stávající kované zábradlí pro další použití.

Po vybetonování nového podkladního betonu C 16/20 s ocelovou výztuží se vybetonují nové schodišťové stupně z betonu C16/20 s ocelovou výztuží. Po kontrolním zaměření se provede nátěrová hydroizolace a osadí se nové schodnicové a podstupnicové kamenné desky na lepící tmel. Na mezipodestě se osadí nové kamenné podlahové desky do lepícího tmele.

Na boční zídky se osadí kamenné krycí desky do lepícího tmele.

Na bočních stěnách se osadí kamenné soklové desky.

Veškeré kamenické prvky budou provedeny z božanovského pískovce a budou ošetřeny hydrofobizací.

Omítka otlučených částí bude vápenná se štukem bílé barvy KEIM 9870.

Zpět se osadí původní kované zábradlí, které se natře.

Stávající kamenné desky podlahy vstupu 2.NP se očistí a ošetří. Stěny tohoto vstupu se nově vymalují.

Na určených místech prvních a posledních schodů budou osazeny kulaté nerezové bezpečnostní značky.

Barevnost nových kamenných prvků a opravené fasády bude:

- Kamenické prvky z božanovského pískovce – barva přírodní světle okrová

- Omítka fasády – bílá barva KEIM 9870.

- Kované stávající zábradlí – barva grafitová černá RAL 9011.

5.0. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů:

Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice nebudou mít vliv na energetickou náročnost stavby.

6.0. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu:

Jedná se o stávající objekt radnice, který je založen na betonových základech. Schodiště je také založeno na stávajících základech.

7.0. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí:

Stavebními úpravami objektu radnice se nezvýší současná hladina hluku. Při stavbě se bude dodržovat vyhláška o rušení nočního klidu. Veškeré stavební práce nebudou začínat dříve než v 7.00 hod. ráno a budou ukončeny nejpozději v 21.00 hod. Neděle bude dnem pracovního klidu. V době provádění stavebních prací je nutno dodržet nejvyšší přípustné hodnoty hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

- 3 -

V průběhu stavebních prací budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Při stavebních pracích a při užívání schodišť, vstupu radnice a bočního podloubí nebudou vznikat škodliviny ohrožující ovzduší. Při realizaci stavby se bude dbát na to, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti při stavebních pracích a ke znečišťování městské komunikace.

Odpady vznikající při realizaci stavby budou na stavbě roztříděny a uloženy v samostatných nádobách nebo kontejneru na zpevněné ploše a předány k likvidaci oprávněné fyzické nebo právnické osobě ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Shromažďovací prostředky, užívané pro shromažďování odpadu, musí splňovat podmínky § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších případů.

8.0. Dopravní řešení:

Příjezd ke stavbě je po stávajících městských komunikacích. Před objektem je dlážděný chodník proměnné šířky.

Dodávka materiálů a výrobků pro stavbu bude dopravována malými nákladními vozidly po stávající městské komunikaci

9.0. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření:

Radonový průzkum nebyl prováděn, neboť se jedná o stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice, který je venkovním prostorem.

Stávající objekt radnice v Kroměříži neleží v pásmu agresivních spodních vod, seismické aktivity, poddolování ani v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu.

10.0. Dodržení obecných požadavků na výstavbu:

Při stavbě objektu radnice v Kroměříži byly dodrženy technické požadavky na stavby a při stavebních úpravách budou zohledněny současné platné předpisy:

Stavební zákon č. 183/2006 ve znění zákona č. 350/2012 Sb.

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013.

Vyhláška č. 501/2006 b. O obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy. Zejména:

ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 3050 - Zemní práce

ČSN 72 1800 – Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky.

- 1 -

D.1.1.2-01 - Technická zpráva:

D.1.1.2 – 2. etapa – boční schodiště

1.0.   Účel objektu:

Na základě požadavku investora jsou navrženy stavební úpravy stávajícího hlavního vstupu objektu radnice v Kroměříži na parcele č. 217 označené jako zastavěná plocha a nádvoří v Kroměříži, Velké náměstí 115.

Radnice je renesanční nárožní budova s předsazenou 40 m vysokou radniční věží v ose průčelí obráceného do náměstí. Věž je zakončena kamenným ochozem a bání s lucernou. Pod ochozem se nachází mohutné ciferníky hodin, které pocházejí ze 17. století. Horní ciferník ukazuje hodiny, dolní pak minuty. Dvoupatrová vlastní budova je zakončena jednoduchou atikou, oddělenou od druhého patra profilovanou římsou. Přízemí radnice je opatřeno klenutým podloubím s vnější bosáží oblouků. Nároží je v úrovni obou pater opatřeno kvádrováním. Hlavnímu průčelí radnice dominuje kromě věže i předložené schodiště a portál průchodu pod věží.

Venkovní schodiště jsou provedeny z teracových schodišťových stupňů skládaných do cementového potěru na podkladní betonovou mazaninu s ocelovou výztuží. Stupně jsou skládány mezi vyzděné opěrné zídky kryté kamennými deskami. Stěny zídek jsou omítnuté vápennou omítkou, která na mnoha místech opadává. Mezi schody a boční omítkou jsou velké spáry až 20 mm. Některé schody mají opačný spád a voda zatéká mezi schody a do boční omítky. Na lemovacích zídkách je kované zábradlí výšky 1020 mm.

Schody a podlaha hlavního vstupu objektu radnice je z kamenných pískovcových bloků a desek. Na některých místech jsou schody a podlahové desky poškozeny a vyšlapány.

Boční podloubí je v celkem zachovalém stavu. Stávající kamenná pískovcová dlažba je pouze zašpiněná a polepená zbytky žvýkaček. Omítka je na několika místech venkovních sloupů odskočená. Osvětlení podloubí je třemi světly tvaru luceren zavěšených ve vrcholcích kleneb. V podloubí jsou instalovány na stěnách dřevěné vývěsky městského úřadu, do kterých není při setmění vidět ani při zapnutých světlech.

Stav svislých konstrukcí, jednotlivých stupňů schodů a konstrukce podloubí je bez poruch.

2.0. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení:

- Navržené stavební úpravy bočního schodiště:

Vybourají se stávající schodišťové stupně s betonovým podkladem, vybetonují se nové schodišťové stupně a osadí se nové schodišťové kamenné desky. Opraví se vyzděná boční zídka a osadí se nové obložení soklu zídky z kamenných desek. Veškeré kamenické prvky budou provedeny z božanovského pískovce. Opraví se poškozená omítka a natře se bílou barvou KEIM 9870.

3.0. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace:

- Jedná se o stávající objekt radnice v Kroměříži.

- 2 -

- Zastavěná plocha objektu radnice 				:      680,0 m2

- Zastavěná plocha stavebních úprav bočního schodiště	:        16,0 m2

Orientace ke světovým stranám je dána původní zástavbou objektu radnice.

4.0. Technické a konstrukční řešení objektu:

- Navržené stavební úpravy čelního schodiště:

Vybourají se stávající teracové stupně, obkladové desky boční zídky, podkladní betonová mazanina a otlučou se přilehlé a poškozené omítky. Zdemontuje se stávající kované zábradlí pro další použití.

Po vybetonování nového podkladního betonu C 16/20 s ocelovou výztuží se vybetonují nové schodišťové stupně z betonu C16/20 s ocelovou výztuží. Po kontrolním zaměření se provede nátěrová hydroizolace a osadí se nové schodnicové a podstupnicové kamenné desky na lepící tmel.

Na boční zídku se osadí kamenné krycí desky do lepícího tmele.

Na boční stěně se osadí kamenné soklové desky.

Veškeré kamenické prvky budou provedeny z božanovského pískovce a budou ošetřeny hydrofobizací.

Omítka otlučených částí bude vápenná se štukem bílé barvy KEIM 9870.

Zpět se osadí původní kované zábradlí, které se natře.

Na určených místech prvních a posledních schodů budou osazeny kulaté nerezové bezpečnostní značky.

Barevnost nových kamenných prvků a opravené fasády bude:

- Kamenické prvky z božanovského pískovce – barva přírodní světle okrová

- Omítka fasády – bílá barva KEIM 9870.

- Kované stávající zábradlí – barva grafitová černá RAL 9011.

5.0. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů:

Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice nebudou mít vliv na energetickou náročnost stavby.

6.0. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu:

Jedná se o stávající objekt radnice, který je založen na betonových základech. Schodiště je také založeno na stávajících základech.

7.0. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí:

Stavebními úpravami objektu radnice se nezvýší současná hladina hluku. Při stavbě se bude dodržovat vyhláška o rušení nočního klidu. Veškeré stavební práce nebudou začínat dříve než v 7.00 hod. ráno a budou ukončeny nejpozději v 21.00 hod. Neděle bude dnem pracovního klidu. V době provádění stavebních prací je nutno dodržet nejvyšší přípustné hodnoty hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

- 3 -

V průběhu stavebních prací budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Při stavebních pracích a při užívání schodišť, vstupu radnice a bočního podloubí nebudou vznikat škodliviny ohrožující ovzduší. Při realizaci stavby se bude dbát na to, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti při stavebních pracích a ke znečišťování městské komunikace.

Odpady vznikající při realizaci stavby budou na stavbě roztříděny a uloženy v samostatných nádobách nebo kontejneru na zpevněné ploše a předány k likvidaci oprávněné fyzické nebo právnické osobě ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Shromažďovací prostředky, užívané pro shromažďování odpadu, musí splňovat podmínky § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších případů.

8.0. Dopravní řešení:

Příjezd ke stavbě je po stávajících městských komunikacích. Před objektem je dlážděný chodník proměnné šířky.

Dodávka materiálů a výrobků pro stavbu bude dopravována malými nákladními vozidly po stávající městské komunikaci

9.0. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření:

Radonový průzkum nebyl prováděn, neboť se jedná o stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice, který je venkovním prostorem.

Stávající objekt radnice v Kroměříži neleží v pásmu agresivních spodních vod, seismické aktivity, poddolování ani v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu.

10.0. Dodržení obecných požadavků na výstavbu:

Při stavbě objektu radnice v Kroměříži byly dodrženy technické požadavky na stavby a při stavebních úpravách budou zohledněny současné platné předpisy:

Stavební zákon č. 183/2006 ve znění zákona č. 350/2012 Sb.

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013.

Vyhláška č. 501/2006 b. O obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy. Zejména:

ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 3050 - Zemní práce

ČSN 72 1800 – Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky.

- 1 -

D.1.1.3-01 - Technická zpráva:

D.1.1.3 – 3. etapa – hlavní vstup

1.0.   Účel objektu:

Na základě požadavku investora jsou navrženy stavební úpravy stávajícího hlavního vstupu objektu radnice v Kroměříži na parcele č. 217 označené jako zastavěná plocha a nádvoří v Kroměříži, Velké náměstí 115.

Radnice je renesanční nárožní budova s předsazenou 40 m vysokou radniční věží v ose průčelí obráceného do náměstí. Věž je zakončena kamenným ochozem a bání s lucernou. Pod ochozem se nachází mohutné ciferníky hodin, které pocházejí ze 17. století. Horní ciferník ukazuje hodiny, dolní pak minuty. Dvoupatrová vlastní budova je zakončena jednoduchou atikou, oddělenou od druhého patra profilovanou římsou. Přízemí radnice je opatřeno klenutým podloubím s vnější bosáží oblouků. Nároží je v úrovni obou pater opatřeno kvádrováním. Hlavnímu průčelí radnice dominuje kromě věže i předložené schodiště a portál průchodu pod věží.

Venkovní schodiště jsou provedeny z teracových schodišťových stupňů skládaných do cementového potěru na podkladní betonovou mazaninu s ocelovou výztuží. Stupně jsou skládány mezi vyzděné opěrné zídky kryté kamennými deskami. Stěny zídek jsou omítnuté vápennou omítkou, která na mnoha místech opadává. Mezi schody a boční omítkou jsou velké spáry až 20 mm. Některé schody mají opačný spád a voda zatéká mezi schody a do boční omítky. Na lemovacích zídkách je kované zábradlí výšky 1020 mm.

Schody a podlaha hlavního vstupu objektu radnice je z kamenných pískovcových bloků a desek. Na některých místech jsou schody a podlahové desky poškozeny a vyšlapány.

Boční podloubí je v celkem zachovalém stavu. Stávající kamenná pískovcová dlažba je pouze zašpiněná a polepená zbytky žvýkaček. Omítka je na několika místech venkovních sloupů odskočená. Osvětlení podloubí je třemi světly tvaru luceren zavěšených ve vrcholcích kleneb. V podloubí jsou instalovány na stěnách dřevěné vývěsky městského úřadu, do kterých není při setmění vidět ani při zapnutých světlech.

Stav svislých konstrukcí, jednotlivých stupňů schodů a konstrukce podloubí je bez poruch.

2.0. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení:

- Navržené stavební úpravy hlavního vstupu:

Vybourají se veškeré kamenné schody a podlahové kamenné desky a osadí se nové kamenné schody a podlahové desky. Veškeré kamenické prvky budou provedeny z božanovského pískovce. Opraví se poškozená omítka a celý vstup se nově vymaluje bílou barvou KEIM 9870. Očistí se a opraví stávající kamenné prvky hlavního vstupu.

3.0. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace:

- Jedná se o stávající objekt radnice v Kroměříži.

- 2 -

- Zastavěná plocha objektu radnice 				:      680,0 m2

- Zastavěná plocha stavebních úprav hlavního vstupu	:        29,4 m2

Orientace ke světovým stranám je dána původní zástavbou objektu radnice.

4.0. Technické a konstrukční řešení objektu:

- Navržené stavební úpravy hlavního vstupu:

Vybourají se veškeré kamenné schody a podlahové kamenné desky a osadí se nové kamenné schody a podlahové desky.

Veškeré kamenické prvky budou provedeny z božanovského pískovce.

Opraví se poškozená omítka a celý vstup se nově vymaluje bílou barvou KEIM 9870.

Očistí se a opraví stávající kamenné prvky stěn hlavního vstupu.

Stávající podlaha boční části pro odstavení kol, která je z pískovcových desek, se očistí a provede se jejich penetrace.

Na určených místech prvních a posledních schodů budou osazeny kulaté nerezové bezpečnostní značky.

Barevnost nových kamenných prvků a opravené fasády bude:

- Kamenické prvky z božanovského pískovce – barva přírodní světle okrová

- Omítka fasády – bílá barva KEIM 9870.

5.0. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů:

Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice nebudou mít vliv na energetickou náročnost stavby.

6.0. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu:

Jedná se o stávající objekt radnice, který je založen na betonových základech. Schodiště je také založeno na stávajících základech.

7.0. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí:

Stavebními úpravami objektu radnice se nezvýší současná hladina hluku. Při stavbě se bude dodržovat vyhláška o rušení nočního klidu. Veškeré stavební práce nebudou začínat dříve než v 7.00 hod. ráno a budou ukončeny nejpozději v 21.00 hod. Neděle bude dnem pracovního klidu. V době provádění stavebních prací je nutno dodržet nejvyšší přípustné hodnoty hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

V průběhu stavebních prací budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

- 3 -

Při stavebních pracích a při užívání schodišť, vstupu radnice a bočního podloubí nebudou vznikat škodliviny ohrožující ovzduší. Při realizaci stavby se bude dbát na to, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti při stavebních pracích a ke znečišťování městské komunikace.

Odpady vznikající při realizaci stavby budou na stavbě roztříděny a uloženy v samostatných nádobách nebo kontejneru na zpevněné ploše a předány k likvidaci oprávněné fyzické nebo právnické osobě ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Shromažďovací prostředky, užívané pro shromažďování odpadu, musí splňovat podmínky § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších případů.

8.0. Dopravní řešení:

Příjezd ke stavbě je po stávajících městských komunikacích. Před objektem je dlážděný chodník proměnné šířky.

Dodávka materiálů a výrobků pro stavbu bude dopravována malými nákladními vozidly po stávající městské komunikaci

9.0. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření:

Radonový průzkum nebyl prováděn, neboť se jedná o stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice, který je venkovním prostorem.

Stávající objekt radnice v Kroměříži neleží v pásmu agresivních spodních vod, seismické aktivity, poddolování ani v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu.

10.0. Dodržení obecných požadavků na výstavbu:

Při stavbě objektu radnice v Kroměříži byly dodrženy technické požadavky na stavby a při stavebních úpravách budou zohledněny současné platné předpisy:

Stavební zákon č. 183/2006 ve znění zákona č. 350/2012 Sb.

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013.

Vyhláška č. 501/2006 b. O obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy. Zejména:

ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí

ČSN 73 3050 - Zemní práce

ČSN 72 1800 – Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky.

- 1 -

D.1.1.4-01 - Technická zpráva:

D.1.1.4 – 4. etapa – boční podloubí

1.0.   Účel objektu:

Na základě požadavku investora jsou navrženy stavební úpravy stávajícího hlavního vstupu objektu radnice v Kroměříži na parcele č. 217 označené jako zastavěná plocha a nádvoří v Kroměříži, Velké náměstí 115.

Radnice je renesanční nárožní budova s předsazenou 40 m vysokou radniční věží v ose průčelí obráceného do náměstí. Věž je zakončena kamenným ochozem a bání s lucernou. Pod ochozem se nachází mohutné ciferníky hodin, které pocházejí ze 17. století. Horní ciferník ukazuje hodiny, dolní pak minuty. Dvoupatrová vlastní budova je zakončena jednoduchou atikou, oddělenou od druhého patra profilovanou římsou. Přízemí radnice je opatřeno klenutým podloubím s vnější bosáží oblouků. Nároží je v úrovni obou pater opatřeno kvádrováním. Hlavnímu průčelí radnice dominuje kromě věže i předložené schodiště a portál průchodu pod věží.

Venkovní schodiště jsou provedeny z teracových schodišťových stupňů skládaných do cementového potěru na podkladní betonovou mazaninu s ocelovou výztuží. Stupně jsou skládány mezi vyzděné opěrné zídky kryté kamennými deskami. Stěny zídek jsou omítnuté vápennou omítkou, která na mnoha místech opadává. Mezi schody a boční omítkou jsou velké spáry až 20 mm. Některé schody mají opačný spád a voda zatéká mezi schody a do boční omítky. Na lemovacích zídkách je kované zábradlí výšky 1020 mm.

Schody a podlaha hlavního vstupu objektu radnice je z kamenných pískovcových bloků a desek. Na některých místech jsou schody a podlahové desky poškozeny a vyšlapány.

Boční podloubí je v celkem zachovalém stavu. Stávající kamenná pískovcová dlažba je pouze zašpiněná a polepená zbytky žvýkaček. Omítka je na několika místech venkovních sloupů odskočená. Osvětlení podloubí je třemi světly tvaru luceren zavěšených ve vrcholcích kleneb. V podloubí jsou instalovány na stěnách dřevěné vývěsky městského úřadu, do kterých není při setmění vidět ani při zapnutých světlech.

Stav svislých konstrukcí, jednotlivých stupňů schodů a konstrukce podloubí je bez poruch.

2.0. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení:

- Navržené stavební úpravy bočního podloubí:

Opraví se poškozené omítky a celé podloubí se nově vymaluje bílou barvou. Očistí se stávající podlaha podloubí z pískovcových desek a provede se jejich penetrace. Do stávajících dřevěných vývěsek se osadí LED osvětlení a napojí se na stávající elektro osvětlení podloubí.

3.0. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace:

- Jedná se o stávající objekt radnice v Kroměříži.

- Zastavěná plocha objektu radnice 				:      680,0 m2

- Zastavěná plocha stavebních úprav bočního podloubí	:        69,7 m2

- 2 -

Orientace ke světovým stranám je dána původní zástavbou objektu radnice.

4.0. Technické a konstrukční řešení objektu:

- Navržené stavební úpravy bočního podloubí:

Opraví se poškozené omítky a celé podloubí se nově vymaluje bílou barvou.

Očistí se stávající podlaha podloubí z pískovcových desek a provede se jejich penetrace.

Do stávajících dřevěných vývěsek se osadí LED osvětlení a napojí se na stávající elektrické osvětlení podloubí.

5.0. Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů:

Stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice nebudou mít vliv na energetickou náročnost stavby.

6.0. Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu:

Jedná se o stávající objekt radnice, který je založen na betonových základech. Schodiště je také založeno na stávajících základech.

7.0. Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí:

Stavebními úpravami objektu radnice se nezvýší současná hladina hluku. Při stavbě se bude dodržovat vyhláška o rušení nočního klidu. Veškeré stavební práce nebudou začínat dříve než v 7.00 hod. ráno a budou ukončeny nejpozději v 21.00 hod. Neděle bude dnem pracovního klidu. V době provádění stavebních prací je nutno dodržet nejvyšší přípustné hodnoty hluku podle nařízení vlády č. 272/2011 Sb.

V průběhu stavebních prací budou veškeré stavební činnosti prováděny a koordinovány tak, aby v chráněném venkovním prostoru okolních staveb nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených v § 12 odst. 6 a v příloze č. 3, část B) nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Průběh hlukově významných stavebních činností bude organizací prací, personálním a technickým vybavením zkrácen na nezbytně nutnou dobu. Pro stavební práce budou používána pouze zařízení a nářadí v bezvadném technickém stavu.

Při stavebních pracích a při užívání schodišť, vstupu radnice a bočního podloubí nebudou vznikat škodliviny ohrožující ovzduší. Při realizaci stavby se bude dbát na to, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti při stavebních pracích a ke znečišťování městské komunikace.

Odpady vznikající při realizaci stavby budou na stavbě roztříděny a uloženy v samostatných nádobách nebo kontejneru na zpevněné ploše a předány k likvidaci oprávněné fyzické nebo právnické osobě ve smyslu § 12 odst. 3 zákona o odpadech. Shromažďovací prostředky, užívané pro shromažďování odpadu, musí splňovat podmínky § 5 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších případů.

- 3 -

8.0. Dopravní řešení:

Příjezd ke stavbě je po stávajících městských komunikacích. Před objektem je dlážděný chodník proměnné šířky.

Dodávka materiálů a výrobků pro stavbu bude dopravována malými nákladními vozidly po stávající městské komunikaci

9.0. Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření:

Radonový průzkum nebyl prováděn, neboť se jedná o stavební úpravy hlavního vstupu objektu radnice, který je venkovním prostorem.

Stávající objekt radnice v Kroměříži neleží v pásmu agresivních spodních vod, seismické aktivity, poddolování ani v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu.

10.0. Dodržení obecných požadavků na výstavbu:

Při stavbě objektu radnice v Kroměříži byly dodrženy technické požadavky na stavby a při stavebních úpravách budou zohledněny současné platné předpisy:

Stavební zákon č. 183/2006 ve znění zákona č. 350/2012 Sb.

Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb ve znění vyhlášky 62/2013.

Vyhláška č. 501/2006 b. O obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy. Zejména:

ČSN 73 2310 - Provádění zděných konstrukcí

ČSN 33 2130 - El. předpisy - vnitřní el. rozvody