Příloha č. 3

- Technická specifikace

- Název zakázky:    „Dodávka hasičských dopravních automobilů“

Číslo zakázky: 	    VZMR/2017/3/05

Forma zadání:      Veřejná zakázka malého rozsahu

| Požadavek | Splněno Ano/Ne | Nabízené parametry |
| --- | --- | --- |
| celková hmotností do 3500 kg |  |  |
| DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA typu PowerPort, výrobce MagCode. Konzervátor bude součástí dodávky. Součástí dodávky je příslušný protikus. |  |  |
| Automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg-1 největší technicky přípustné hmotnosti DA. |  |  |
| Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí kompatibilní s typem Professional GM UHF 360 (versatile), výrobce Motorola, příslušnou střešní anténou a ručním smart mikrofonem s numerickou klávesnicí, které pro montáž dodá výrobce DA. Analogová radiostanice splňuje požadavky přílohy č. 1 – Technické podmínky radiostanice, Vyhlášky č. 69/2014 Sb., O technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. |  |  |
| DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54. |  |  |
| Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn, na každé straně DA po dvou kusech a do zadní stěny účelové nástavby |  |  |
| Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele strojníka a jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva. |  |  |
| Kabina osádky je vybavena: klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel. topením nezávislým na chodu motoru a jízdě v naftovém provedení, umístěném mimo zavazadlový prostor |  |  |
| Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné |  |  |
| Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem GP340, výrobce Motorola, úchyty pro montáž dodá výrobce DA. |  |  |
| DA je v kabině osádky vybaven: autorádiem, v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů |  |  |
| Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a jeho světelná část modré barvy je opatřena synchronizovanými LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem. |  |  |
| Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností. |  |  |
| Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů. |  |  |
| Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce. |  |  |
| V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce je u DA č. 1 název „BÍLANY“ a u DA č. 2 název „POSTOUPKY“ |  |  |
| Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm |  |  |
| Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy |  |  |
| DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg včetně systému stabilizace přívěsu |  |  |
| Kabina osádky DA je vybavena nejméně devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientovaná po směru jízdy |  |  |
| DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „dodá zadavatel“ - lékárnička velikost III v batohu/kufru 36 x 27 x 12 cm – 1ks - požární světlomet 12 V s kloubovým držákem- 2ks - přenosný hasicí přístroj CO2 89B - 1 ks - přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B - 1ks - ruční radiostanice typ GP340 výrobce Motorola - 2ks - ruční svítilna s dobíjecími akumulátory typ Standard 230V/12V C4 LED, výrobce Survivor - 2 ks - ruční vyprošťovací nástroj - 1ks - rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní - 12 ks - vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy - 2ks, - vytyčovací červenobílá páska 500 m – 1 ks |  |  |
| DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem |  |  |
| Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství: - umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg, - má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN |  |  |
| DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2 |  |  |
| DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením |  |  |
| Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu |  |  |
| DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce |  |  |
| Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem |  |  |
| Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti |  |  |
| Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční. |  |  |
| Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.) |  |  |
| Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští |  |  |
| Vozidlo bude vybaveno elektronickým stabilizačním systémem vč. ochrany proti převrácení, nouzovým brzdovým asistentem a automatickými varovnými světly při nouzovém brzdění |  |  |
| Okna vozidla vpředu budou elektricky ovládána a okna v druhé řadě budou posuvná. |  |  |
| V DA budou namontovány parkovací senzory vpředu i vzadu a mlhové světlomety |  |  |
| Vozidlo bude mít zesílený alternátor a to minimálně 250A a zásuvku 12A. Měnič napětí na 230V a frekvenci 50 Hz o minimálním stálém výkonu 600W v nákladovém prostoru |  |  |
| Vozidlo bude vybaveno osvětlením LED pásky v prostoru pro cestující i nákladového prostoru po celé délce interiéru na obou stranách, spínaného z místa řidiče |  |  |
| Vozidlo bude vybaveno vyhřívaným čelním sklem a zpětnými zrcátky |  |  |
| DA bude doplněno o lanový naviják o tažné síle min. 3300 kg namontovaným na přední straně vozidla |  |  |

V ........................... dne ......................

……………….....…………………………………………………….

identifikace a podpis oprávněné osoby uchazeče