### D.1.1.1.-100  Technická zpráva

OBSAH:

1.0.  Identifikační údaje

2.0.  Základní údaje o stavbě a provozu

3.0.  Technické řešení

4.0.  Závěr

| ODP.PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KONTROLOVAL | Miroslav Vypušťák-stavitel Pilařova 8, 767 01 Kroměříž IČO: 616 96 692 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MIROSLAV VYPUŠŤÁK | MIROSLAV VYPUŠŤÁK | ING. BOHUMIL KARAS |  |  |
| MÍSTO : POSTOUPKY KRAJ: ZLÍNSKÝ |  |  | FORMÁT | A4 |
| INVESTOR : MĚSTO KROMĚŘÍŽ |  |  | DATUM | 06/2017 |
| Stavba: SPORTOVNÍ AREÁL POSTOUPKY D.1.1.1 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ |  |  | ÚČEL | DPS |
|  |  |  | ČÍSLO ZAK. |  |
|  |  |  | ČÍSLO PARÉ |  |
| Obsah: TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  | Měřítko: | Číslo výkresu: # D.1.1.1-100 |

1.0.	Identifikační údaje

1.1.	Stavba

Název		: SPORTOVNÍ AREÁL POSTOUPKY

Místo		: p.č.223, k.ú. Miňůvky

Kraj		: Zlínský

Druh a cha-	: jednoduchá stavba sportovního charakteru

rakt. stavby

1.2.	Investor

Název		: Město Kroměříž

se sídlem	: Velké nám. 115/1, 767 01 Kroměříž

IČ		: 00287351

1.3.	Projektant

Název		: Miroslav Vypušťák-stavitel

se sídlem	: Pilařova 8, 767 01 Kroměříž

IČ		: 61696692

2.0.	Základní údaje o stavbě a provozu

2.1.	Stručný popis stavby

Tato dokumentace řeší požadavek investora, kterým je rekonstrukce a rozšíření ploch  stávajícího sportovního areálu v obci Postoupky. Důvodem k uvažovanému investičnímu záměru byla stále vzrůstající potřeba vytvoření sportovního a oddechového areálu v obci, protože stávající jeho stav již nevyhovuje požadavkům moderním doby. Součástí stavby je vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem a s tím spojené dobudování infrastruktury pro příjezd a pro pěší.

Uskutečněním tohoto záměru dojde k uspokojení potřeb občanů Postoupek a k vytvoření podmínek pro jejich volnočasové aktivity. Nový povrch obou hřišť bude proveden jako umělý vodopropustný.

2.2.	Podklady pro zpracování dokumentace

- zadání investora,

- polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu poskytnuté investorem

- snímek z katastrální mapy, orientační průběhy sítí z JDTM

- dokumentace pro územní řízení zpracovaná Miroslavem Vypušťákem v únoru 2016

- odsouhlasený koncept návrhu s investorem i osadním výborem

2.3.	Charakteristika území stavby

Areál se nachází na parcele č. 223, která se ve východní části Postoupek, části Miňůvky (k.ú. Miňůvky). Hlavní přístup je ze severovýchodní strany na komunikaci, napojující se na silniční komunikaci č. 47 (Kroměříž-Vyškov) Stavbou jsou dále dotčeny parcely st.p.č. 222 (stávající objekt soc.zázemí sportovního areálu). Z titulu stavby nedojde k provedení přeložek inženýrských sítí. Stavba se nachází v ochranné pásmu 2.stupně vodního zdroje Kroměříž a částečně také v ochranném pásmu hráze vodního toku. Navrhovaná zástavba není v rozporu s  územně plánovací dokumentací.

2.4.	Stávající stav

Dotčená plocha byla původně používána pro pořádání sportovních a společenských akcí v Postoupkách, ovšem časem vlivem zhoršujícího se technického stavu bylo její využívání omezeno. Plocha ze severní strany sousedí s vodním tokem (Věžecký potok), východní a jižní a západní strany obklopuje zástavba obytného charakteru. Disponuje travnatým povrchem a nachází se zde několik vzrostlých stromů. Stávající hřiště o rozměrech cca  36x18m je situováno poblíž místní komunikace, je mírně zapuštěno pod okolní terén a má travnatý povrch. Je také vybaveno zábradlím a stávajícím osvětleným, které zajišťují 4 klasické stožáry typu veřejného osvětlení.

Součástí areálu je i stávající objekt klubovny se sociálním zázemím a mobilní kontejner sloužící jako sklad. Objekt klubovny je již napojen na technickou infrastrukturu (el. distribuční síť, vodovod – veřejnou; kanalizace do přečerpávací jímky V=5 m3) a vede k němu směrem od místní komunikace i příjezdová komunikace. U místní komunikace je přítomno vzdušné vedení NN.

2.5.	Navrhované řešení

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

V rámci uvažované výstavby hřiště bude nejprve přistoupeno ke stržení stávajícího travnatého povrchu v ploše sportoviště. Následně k odkopávce zeminy nutná pro realizaci podkladního souvrství z drceného kameniva o několika frakcích (dle PD). Obnažená pláň hřiště bude vyspádována, odvodněna a zhutněna. Plocha hřiště je navržena v jednostranném příčném spádu 0,5% směrem k podélnému liniovému žlabu.  V rámci úpravy pláně bude na obnažené a zhutněné pláni realizován drenážní systém z PVC trub. Plocha bude ohraničena betonovými obrubníky a liniovým odvodňovacím žlabem. Na podkladní souvrství z drceného kameniva, uzavřený ET podložkou ze syntetického betonu, bude položen umělý polyuretanový vodopropustný povrch tl. 10 mm červené barvy.. Celkové rozměry hrací plochy budou 38x18m. Hřiště bude po obvodu ohraničeno kombinovaným oplocením v. 3m s mantinelem ve spodní části a se svařovanými plotovými panely v horní části. Podél celé severní strany hřiště bude provedena plocha ze zámkové dlažby. V JZ rohu bude na zpevněnou plochu realizován lehký ocelový přístřešek sloužící k uskladnění sportovního příslušenství. Po dokončení všech prací budou po obvodu hřiště provedeny terénní úpravy vč. osetí travním semenem. Na závěr bude osazeno sportovní vybavení hřiště.

BĚŽECKÁ ROVINKA

Běžecká rovinka bude upravená stávající travnatá plocha, vymezený prostor mezi objektem zázemí a navrženým víceúčelovým hřištěm. Na jeho konci budou položeny a osazeny dva silniční panely, sloužící jako zpevněná plocha. Její využití je počítáno především pro požární sport a jde o výhledové řešení pro možnou další etapu stavby.

OBJEKT KLUBOVNY - stávající

Jeho vzhled i využití zůstane zachováno, nebude stavbou dotčeno. Ve stávajícím rozvaděči bude provedeno dozbrojení el. rozvaděče pro napojení nového osvětlení.

Navržené objekty budou napojeny na veřejnou komunikaci na východní straně pomocí přístupového bezbariérového chodníku š. 1600mm. Chodník bude proveden ze zámkové dlažby, bude ohraničen betonovým vodícím obrubníkem (vodící pás) a napojen na přístupovou komunikaci.

2.6.	Napojení na inženýrské sítě, přístup k objektu

Nové napojení na stávající technickou infrastrukturu není uvažováno. Dešťové vody z plochy víceúčelového a dětského hřiště budou svedeny novým potrubím do nové vsakovací jímky o rozměrech 4,0x3,0x2,0m. Umělé osvětlení víceúčelového hřiště bude vnitroareálově napojeno na stávající rozvaděč v objektu zázemí. Objekt stávajícího zázemí areálu je již napojen na rozvody el. energie, řeší se jen vnitroareálové napojení.

Projektová dokumentace neuvažuje s novým příjezdem do areálu, bude v plné míře využita stávající příjezdová komunikace. Tato bude pouze doplněna a prodloužena, čímž bude zajištěna plynulá návaznost na zpevněné plochy pro pěší před objektem stávajícího zázemí areálu a dále až k oběma hřištím a běžecké rovince. Toto dopravní řešení bude sloužit jak pro realizaci stavby, tak i pro případ možného hasičského zásahu. Pro uživatele hřiště bude po celé délce obou hřišť vybudován nový přístupový bezbariérový chodník šířky 1600mm, napojený na přístupový chodník š. 1200mm vedoucí k objektu zázemí, kde se napojí na rozptylovou plochu. Vstup na hřiště budou zajišťovat nové vstupní branky v oplocení. Na plochu víceúčelového hřiště je navržen jeden vstup pomocí dvoukřídlové branky a na plochu dětského hřiště vstup pomocí jednokřídlové branky.

2.7.	Příprava na výstavbu

V rámci přípravných prací bude zřízeno zařízení staveniště, pro tento účel jsou uvažovány volné travnaté plochy na pozemku stavby.

Pro přísun nového stavebního materiálu a odvoz přebývajícího množství vytěžené zeminy a stavební suti je využívána příjezdová cesta napojená na obecní komunikaci, která se dále napojuje na silniční komunikaci č. 47 (Kroměříž-Vyškov). Na stavbě bude používána běžná mechanizace.

2.8.	Vliv stavby na životní prostředí

Stavba a její užívání nevyvolá negativní vliv na životní prostředí. Její realizací naopak dojde k jeho zkvalitnění. Při výstavbě dojde ke krátkodobému zvýšení hladiny hluku vznikajícího od strojů, které budou provádět bourací a zemní práce a podkladní souvrství. Úkolem zhotovitele stavebních prací bude bránit znečišťování vozovek, snižování prašnosti kropením a skladováním sypkých materiálů v obalech či uzavřených skladech. Stavební činnost musí být omezena dle hygienického předpisu na dobu mezi 7 – 19 hodinou. Tuhé odpady z výstavby budou odváženy na regulovanou skládku. Svážení odpadků z přilehlých ploch hřiště se rekonstrukcí nemění a je přizpůsobeno zvyklostem sváženého obvodu.

3.0.	Technické řešení

3.1.	Přípravné práce a bourací práce

V rámci bouracích prací dojde k odpojení a demontáži stávajících stožárů osvětlení stávajícího hřiště a k demontáži zábradlí stávajícího hřiště.

Vzniklá suť bude přemístěna na skládku a kovový odpad do výkupny železa.

3.2.	Vytyčení hřiště

V rámci osazování nových obrubníků a liniových odvodňovacích žlabů dojde k vytyčení hřiště.

Výškopisné osazení

Výškově bude stavba osazena dle vytyčeného fixního bodu o nadmořské výšce

+/-0,000=193,150 m.n.m. Bpv

- Polohopisné osazení

Polohopisné vytyčení vychází z poskytnutého geodetického zaměření stávajícího stavu, které je zpracováno v souřadnicovém systému S-JTSK. Ve výkresu „D.1.1.1-102 vytyčovací schéma“ jsou uvedeny YX souřadnice, rohů hřiště a zpevněných ploch.

3.3.	Zemní  práce

Nejprve dojde k plošné odkopávce potřebné pro nové pokladní vrstvy umělých povrchů a zpevněných ploch. Dále budou vyhloubeny jámy pro základové patky oplocení, sportovního příslušenství a stožáry umělého osvětlení. Po odtěžení potřebné tloušťky zeminy do úrovně dotčené plochy byl v rámci úpravy pláně upraven spádový profil do předepsaného tvaru, včetně zhutnění pláně na požadovanou hodnotu Edef2. Pro násyp v části bývalého hřiště bude použita část výkopku. Pro drenážní pera byly provedeny výkopy rýh š. 300mm, pro svodné potrubí rýha š. 500mm. Je předpokládána třída těžitelnosti 3, odvoz přebytečného výkopku na skládku do 10 km.

3.4.	Základy

Do připravených jam a vybouraných otvorů budou vybetonovány základové patky oplocení, sportovního příslušenství a stožárů osvětlení, z betonu C16/20 XC2 a C25/30 XC2 o rozměrech uvedených na příslušném výkresu.

3.5.	Podkladní vrstvy

Na upravenou zhutněnou pláň bude provedeno vodopropustné podloží o následující skladbě vrstev:

VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ

- nosná vrstva tl. 200 mm z drceného kameniva frakce 32/63mm

- spojovací vrstva tl. 40 mm z drceného kameniva frakce 16/32mm,

- vyrovnávací vrstva tl. 40 mm z drceného kameniva 8/16mm,

- vyrovnávací vrstva tl. 40 mm z drceného kameniva 0/4mm,

- vodopropustná podložka ze syntetického ET betonu tl. 35mm

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

- nosná vrstva tl. 200 mm z drceného kameniva frakce 0/32 mm, tř. A

- kladecí vrstva tl. 40 mm z drceného kameniva frakce 0/4 mm, tř. A

Pozn.: ad.1:	vrstvu kameniva 0-4 je nutné pokládat ve vlhčeném stavu nebo ji kropit. Je

nutné aby byla „utažená“. Rovinatost této vrstvy musí být v souladu s SOD.

3.6.	Sportovní povrchy

Na připravené podloží bude položen umělý polyuretanový vodopropustný monolitický povrch tl 10mm v červeném odstínu.

Charakteristika navrženého umělého povrchu:

Vodopropustný víceúčelový umělý povrch z barevného granulátu typu EPDM tl. 10 mm. Směs se míchá na místě stavby a nanáší se speciálním k tomu určeným finišerem na celou plochu, čímž vytváří monolitní, bezespárý a vodopropustný celek. Tento povrch je určen speciálně pro hřiště. Umělý povrch splňuje normu ČSN EN 14 877. Lajnování jednotlivých sportů bude provedeno příslušnou barvou.

Na ploše jsou vyznačeny tyto typy hřišť:

- malá kopaná (36x16m)

- tenis (23,77x10,97m)

- volejbal (18,0x9,0m)

Při pokládce sportovního povrchu je třeba důsledně dodržovat technologické předpisy uváděné výrobcem/garantem systému, zejména ve vztahu k aktuálním klimatickým podmínkám. Nejnižší teplota pro pokládání je deklarována +10°C, přičemž vzdušná vlhkost nesmí překročit 60%.

3.7.	Kryty ploch

ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Na připravený podklad bude položen kryt ze zámkové dlažby tl. 60 mm. Na parkovišti a prodloužení příjezdové komunikace jsou navrženy zatravňovací betonové prefabrikáty 600x400x80mm, jejichž otvory budou vyplněny ornicí a osety travním semenem.

U hřiště je navržena plocha ze dvou silničních panelů 3000x1500x150mm, uložených podélně vedle sebe, které budou sloužit pro požární sport.

3.8.	Odvodnění

Drenáže

Podpovrchové odvodnění hřiště je řešeno pomocí drenážního systému. Sběrná drenážní pera jsou z PVC perforovaných flexibilních trub DN 100mm uložených ve spádu 0,5% do připravených rýh š. 300 mm a opatřených obsypem z drceného kameniva 8/16. Drenážní pera jsou uložena ve vzdálenostech cca po 4,0 m. Drenáže jsou zaústěny do nového PVC svodného potrubí DN 160mm, které je napojeno do nové vsakovací jímky o rozměrech 4,0x3,0xx2,0m.

Liniový žlab

Hřiště bude odvodněno i povrchově tzn., že jeho plocha bude spádována směrem ke konstrukci liniového odvodňovacího žlabu (DN 100mm) s pozinkovanou mřížkou na horním líci, umístěného na podélných stranách hřiště. Tělesa žlabů budou osazena do lože z betonu C12/15. Horní líc žlabu bude ve stejné úrovni jako výsledný umělý povrch. Odvodnění žlabů je řešeno pomocí systémových vpustí (dl. 500mm), které jsou napojeny na nové svodné PVC potrubí DN 160mm.

Hydrotechnický výpočet dešťových odpadních vod

Q = F . ψ . i		kde F je odvodňovaná plocha v hektarech

kde ψ je součinitel odtoku - vodopropustném podloží (ψ = 0,7)

kde i je intenzita návrhové 15 min. srážky v l/s.ha

(uvažujeme 138 l/s.ha)

Množství povrchové vody:	Q1 = 0,105 x 0,7 x 138 = 10,14 l/s

Celkové množství dešťových odpadních vod Q = 10,14 l/s.

3.9.	Vsakovací jímka

Pro postupné jímání vod zachycených drenážním systémem bude vybudována vsakovací jímka o rozm. 4,0x3,0x2,0m, jejíž dno a stěny jsou opláštěny geotextilií a jáma je vyplněna hrubým drceným kamenivem frakce 16/32. Svršek výplně je taktéž obalen geotextilií, přičemž je obnažená tkanina zasypána vytěženou zeminou s urovnáním ke stávajícímu terénu. Vsakováním nedojde ke zhoršení odtokových a vsakovacích poměrů v předmětném území!

3.10.	Obrubníky

Hřiště bude kromě úseku s liniovým žlabem po obvodu ohraničeno betonovým obrubníkem o rozměrech 500x200x50mm, osazeným do lože z prostého betonu C12/15. Horní líc obrubníku bude ve stejné úrovni jako výsledný umělý povrch. Zpevněná plocha bude ohraničena obrubníkem 500x250x50mm, osazeným do lože z prostého betonu C12/15. Parkovací stání bude ohraničeno chodníkovým betonovým obrubníkem 1000x200x100 osazeným do lože z prostého betonu.

3.10.	Doplňující konstrukce, osazování

V JZ rohu bude na zpevněnou plochu o rozměrech 3000x2000mm realizován lehký ocelový přístřešek, který bude sloužit k uskladnění sportovního příslušenství. Nosná konstrukce je navržena z uzavřených ocelových profilů 60x2,0mm, střecha a opláštění bude provedeno z poplastovaného plechu v kombinaci s plotovým panelem (dtto jako oplocení). Kovové prvky budou žárově zinkovány. Patky pro kotvení branek sportovního vybavení budou provedeny s rovným horním povrchem, který bude zakrytý umělým povrchem. Kotvení bude prováděno dodatečně. Pro docílení multifunkčnosti hřiště je sportovní vybavení navrženo jako demontovatelné (ne pevně zabudované).

3.11.	Sportovní příslušenství

Hřiště bude vybaveno základním sportovním příslušenstvím pro navržené míčové hry. Ty budou kotveny do připravených betonových patek. Veškeré sportovní příslušenství bude osazeno dle montážního návodu konkrétního výrobce (nejlépe přímo zhotovitelem stavebních prací, nebo odbornou firmou), musí být vybaveno příslušnými atesty !!! Musí být zajištěno proti jakémukoliv posunutí či převrhnutí.

3.13.	Oplocení hřiště

Po obvodu obou hřišť bude zřízeno oplocení v. 1,0m, 3,0m a 4,0m, jehož nosnou konstrukci budou tvořit sloupky dl. 1600mm, 3800mm a 4800mm z ocel. uzavřených profilů 60x2mm a 60x3mm (jäkl). Ve spodní části bude pro zpevnění u víceúčelového hřiště proveden mantinel v. 1062mm z PUR panelu. Celá konstrukce mantinelu bude vkládána do „U“ profilu připevněnému ke sloupkům. Výplň horní části budou tvořit systémové poplastované plotové panely 2500/2030 mm o velikosti oka 55x200mm a průměru drátu 6mm. V oplocení víceúčelového hřiště bude zřízen jeden hlavní vstup pomocí dvoukřídlové branky 2480x2100mm a u dětského hřiště pomocí jednokřídlové branky 1200x1030mm. Povrchová úprava všech kovových prvků oplocení bude provedena žárovým zinkováním.

3.14.	Umělé osvětlení hřiště

Víceúčelové hřiště bude vybaveno novým umělým osvětlením, které budou zajišťovat dva sklápěcí pozinkované stožáry v. 12,0m, vzájemně diagonálně umístěné v rozích hřiště. Intenzitu osvětlení 230 lx (pro trénink) bude zajišťovat 2 ks metalhalogenidových světlometů. Stožáry budou osazeny do základových patek o rozměrech 1100x1100x1700mm a NN kabelové rozvody napojeny do stávajícího rozvaděče v objektu zázemí. Viz. samostatná část projektu D.1.4 Silnoproud a D.1.2 Stavebně konstrukční řešení. V rámci řešení bude nutné navýšit hodnotu hl. jističe ze stáv. 16A na 32A.

4.0.	Závěr

El. energie a voda budou odebírány ze stávajících vedení novými přípojkami. Zásobování stavby bude uskutečňováno po stávající příjezdové komunikaci napojující se na obecní komunikaci Miňůvky-Postoupky. Na stavbě budou využity běžné stavební stroje a malá mechanizace. Z titulu stavby nedojde k záboru veřejného prostranství. Při provádění stavby musí zhotovitel dodržovat všechny platné předpisy a zákonné technické normy. Zvláště potom právní předpis k zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví, kterým je zákon č. 309/2006. Podrobné podmínky stanoví vybraný zhotovitel spolu s koordinátorem bezpečnosti práce (bude-li na staveništi současně pracovat více než 1 zhotovitel). Pracovníci budou náležitě proškoleni pro provádění konkrétních prací a seznámeni s bezpečnostními riziky před nástupem na konkrétní pracoviště.

Před započetím výkopových prací je nutno nechat vytyčit trasy inženýrských sítí jejich správci.

4.1.	Termíny zahájení a dokončení díla

Termín zahájení:					09/2017 – předpoklad

Termín dokončení:					06/2018

V Kroměříži, červen 2017						Miroslav Vypušťák