1.  Identifikační  údaje                    :

1.1. Stavba                                 Kroměříž – oprava komunikace na  ulici Alšova – 2.etapa

Místo stavby                               Uliční prostor stávající MK propojující MK ulice

Kotojedskou a Na Rejdišti na parcelách p.č. 1068/23

1069/3,1069/9,1069/12,1500/14, 1500/18, 1500/19

NUTS II                                       Střední Morava

Kraj                                              Zlínský

Pověřený úřad                              MěÚ Kroměříž

Katastrální území                         Kroměříž

Druh stavby                                  Oprava s rozšířením

1.2  Objednatel  :                        Město Kroměříž

IČ – 00 287 351, DIČ – není plátce DPH

Sídlo investora		      Městský úřad

Velké náměstí 115, 767 58 Kroměříž

Zastoupený			      Mgr. Jaroslav Němec  -  starosta  města

Ve věcech technických	      Lambert Hanzal – vedoucí odboru správy majetku a služeb

Miloslav Gerla – referent odboru správy majetku a služeb

1.3  Zhotovitel  :		       Ing.Ladislav Alster – Projektová kancelář A - S

Družby 1381, 769 01 Holešov

IČ -  614 05 230,  DIČ – CZ5404272060

autorizovaný inženýr dopravních staveb,  č.a.1300173

Bankovní spojení - KB Zlín, č.ú..1465780267/0100

Sídlo zhotovitele                          nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín, tel./fax. – 577 210 627,

e-mail – aspk@aspk-zl.cz

2.  Základní údaje o stavbě                    :

2.1. – Návrh stavby, její funkce, význam a umístění

Projekt řeší opravu místní komunikace ulice Alšova v úseku od průsečné křižovatky s ulicí Štursova po stykovou křižovatku s ulicí Na Rejdišti. Délka úpravy je 54,36 m. Ulice Alšova je dle ČSN 736110 místní komunikace funkční skupiny C a typu příčného uspořádání MO2  12/5,0/50. Konstrukce komunikace v obou částech je živičná s ohraničením betonovými obrubníky. Navazující podélné chodníky mají konstrukci z plošné dlažby, rovněž vjezdy jsou převážně dlážděny, jejich materiál není ujednocen.   Stav živičných konstrukcí je možno vyhodnotiti jako omezeně vyhovující, pouze obrubníky jsou již ve velmi špatném stavu.  Velkou závadou je nedostatečná šířka komunikace, pro obousměrný provoz je šířka 4,00 m mezi zvýšenými obrubami zcela nevyhovující.

Směrové i výškové uspořádání komunikace je vyhovující a není předmětem úprav. Je řešeno rozšíření na šířku 5,50 m mezi obrubami, symetricky na obě strany komunikace. V celém rozsahu komunikace je navržena výměna obrusné vrstvy, výměna obrubníků a rekonstrukce odvodnění.  S ohledem na dopravní význam komunikace je konstrukce uvažována pro třídu zatížení V, tedy do 100 TNV vozidel za 24 hodin. U navazujících chodníků a sjezdů bude pouze předláždění v nezbytném rozsahu vyvolaném výměnou obrubníků.

2.2. – Předpokládaný průběh výstavby

-Zahájení stavby se předpokládá v první polovině roku 2018,  v termínu květen – červen.

Stavba bude prováděna ze úplné uzavírky komunikace se zabezpečením nezbytného příjezdu k navazujícím nemovitostem, jedná se o dva subjekty.

Příjezd na staveniště bude řešen od ulice Kotojedské nebo od ulice Obvodové přes ulici Štursovu.

Dopravní značení při výstavbě bude součástí dodávky stavby.  Toto značení bude odsouhlaseno vybraným dodavatelem stavby před zahájením prací s Policií ČR – KŘP ZK – územní odbor Kroměříž – dopravní inspektorát a s Odborem občansko-správních agend – oddělení dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kroměříž.

2.3. – Vazba na územněplánovací dokumentaci, podklady a na územní rozhodnutí

Stavba je plně v souladu s územně plánovací dokumentaci města Kroměříž.

2.4. – Charakteristika území a jeho dosavadní využití

Území je tvořeno uličním prostorem stávající MK. Charakter území ani jeho využití se realizací stavby nezmění.

2.5. – Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví  a životní prostředí

Rozšíření komunikace si vyžádá kácení cca 3 ks stromů, jedná se o menší listnaté stromy stromy.  Jejich náhrada je řešena přímo v rámci stavby, vysazením 3 ks menších solitérních listnatých stromů, s jejich posunem do středu zbylého zeleného pásu.

V ostatních ohledech, oprava stávající komunikace bez rozšíření a bez podstatného zvýšení nivelety (maximálně do 40 mm),  nemá stavby negativní vliv na krajinu, zdraví nebo životní prostředí.

Jak z projektové dokumentace plyne, rekonstrukcí místní komunikace se nepředpokládá změna intenzit dopravy a tím ani navýšení hlukové zátěže. Rekonstrukcí dojde ke zlepšení stavu vozovky a tím ke zvýšení bezpečnosti a snížení hluku projíždějících vozidel. Při stavebních činnostech budou respektovány hygienické limity hluku stanovené v nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů. Stavební práce budou probíhat pouze v denní dobu v rozmezí od 7,00 hodin do 21,00 hodin.

2.6. – Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

2.6.1. – Vztahy na ostatní plánované stavby v dotčeném území

Neřeší se

2.6.2. – Změny dosavadního využití území

Nemění se.

2.6.3. – Změny dosavadních staveb dotčených projektovanou stavbou

Nejsou

3.  Přehled výchozích podkladů a průzkumů                    :

-cenová nabídka zhotovitele č.17/07

-Objednávka č. OBJ/2017/0097/SLU

-Studie  „Kroměříž – oprava komunikací na  ulici Alšova“ prověřující rozsah potřebných

úprav, vyhotovená v roce 2016 zhotovitelem dokumentace DSP

-Digitální mapový podklad, převzatý z HDTM ZK

-Územní plán města Kroměříž

4.  Členění stavby                    :

4.1 – Stavební objekty

1  - Komunikace

SO 101      Komunikace vozidlové

4.2 – Provozní soubory

Stavba nemá provozní soubory

5.  Podmínky realizace stavby                    :

5.1. – Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků (investorů)

Žádné takové vazby nebyly v době zpracování projektové dokumentace známy.

5.2. – Uvažovaný průběh výstavby

Stavba bude prováděna ze úplné uzavírky komunikace se zabezpečením nezbytného příjezdu k navazujícím nemovitostem, jedná se o dva subjekty.

Příjezd na staveniště bude řešen od ulice Kotojedské nebo od ulice Obvodové přes ulici Štursovu.

Dopravní značení při výstavbě bude součástí dodávky stavby.  Toto značení bude odsouhlaseno vybraným dodavatelem stavby před zahájením prací s Policií ČR – KŘP ZK – územní odbor Kroměříž – dopravní inspektorát a s Odborem občansko-správních agend – oddělení dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Kroměříž.

6.  Přehled budoucích vlastníků (správců)                    :

Město Kroměříž                                    - SO 101

7.  Předávání částí stavby do užívání                    :

7.1. – Možnosti postupného předávání částí stavby do užívání

Stavba může být předána jako jeden celek.

7.2. – Zdůvodnění potřeb užívání části stavby před dokončením celé stavby

Nezdůvodňuje se

8.  Stručný technický popis stavby                    :

Přípravné práce

-odfrézování obrusné vrstvy komunikace vozidlové v tl. 40 mm

-vytrhání stávajících obrubníků v celém rozsahu opravy

-rozebrání konstrukce vozovky v šířce cca 0,5 m podél vytrhaných obrubníků

-rozebrání stávajících chodníků a sjezdů v nezbytné, rozsahu pro jejich napojení na nové obruby

-kácení stromů listnatých o průměru kmene do 30-ti cm, včetně podrcení větví, odvozu

kmenů, likvidace pařezů a zásypu jam  - 3 ks

-skrývka humózní vrstvy –drnu v tl. 150 mm  - 80 m2 s odvozem na mezideponii

Dlažba ze sjezdů a chodníků bude zpětně využita.  Obrubníky a živičné suti budou recyklovány a uloženy ke zpětnému využití, stejně tak i frézovaný živičný materiál. Pouze nevyužitelné suti budou předány oprávněné osobě k nakládání s odpady.

Směrové řešení  :

Je patrné z výkresu situace, respektován stávající stav bez úprav. Oprava komunikace je řešena v délce 54,36 m.

Podélný sklon

Respektován stávající stav s korekcemi v rámci opravy  živičných vrstev.

Příčný sklon

Je řešen  střechovitý, cca  2,0 – 2,5 %,  respektován stávající stav.

Šířkové uspořádání

Komunikace vozidlová je rozšířena symetricky ze stávajících 4,00 m na 5,5 m.

Konstrukce :

Základní konstrukce opravy komunikací vozidlových

40 mm 	     ACO 11        Asfaltový beton obrusný 	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

0,5 kg/m2 			Spojovací postřik asfaltový 		ČSN 736129

30 mm – 70 mm  ACP 16+    Asfaltový beton podkladní    ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

0,5 kg/m2 			Spojovací postřik asfaltový 		ČSN 736129

Stávající očištěná konstrukce s odfrézovanou vrstvou v tl. 40 mm a vyspravením trhlin.

Rozšíření komunikací vozidlových a jejich oprava podél obrub

40 mm 	ACO 11        Asfaltový beton obrusný 	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

0,5 kg/m2 			Spojovací postřik asfaltový 		ČSN 736129

70 mm 	ACP 16+        Asfaltový beton podkladní    ČSN 736121, ČSN EN 13108-1

1,5 kg/m2 			 infiltrační postřik asfaltový 		ČSN 736129

120 mm 	   SC C8/10	Kamenivo zpevněné cementem        ČSN 736127-1

150 mm         ŠDA GE             Štěrkodrť                                           ČSN 73 6126-1

Předláždění komunikací pěších

Stávající dlažba                                                       tl.   40 mm      ČSN 736131-1

Lože z kameniva fr.4 - 8                                         tl .  40 mm      ČSN 736131-1

Štěrkodrť                                               ŠDA GE      tl .50 - 100 mm    ČSN 73 61 26-1

Podkladní konstrukce stávající dlažby

Předláždění sjezdů

Stávající dlažba                                                       tl.   80, 100 mm      ČSN 736131-1

Lože z kameniva fr.4 - 8                                         tl .  40 mm      ČSN 736131-1

Štěrkodrť                                               ŠDA GE      tl . 50- 100 mm    ČSN 73 61 26-1

Podkladní konstrukce stávající dlažby

Ohraničení

Ohraničení je řešeno betonovými obrubníky průřezu 150/250 mm, osazenými do betonového lože s boční opěrou se základním převýšením 120 mm. V místě napojení komunikací pěších, parkovacích stání a sjezdů je převýšení maximálně 20 mm, jsou zde osazeny nájezdové obrubníky průřezu 150/150 mm, změna převýšení je řešena přechodovými obrubníky.

Komunikace pěší a sjezdy jsou ohraničeny obrubníky průřezu 100/250 mm, osazenými rovněž do betonového lože.

Odvodnění

Odvodnění je řešeno pomocí  vpustí, posunutých v důsledku rozšíření komunikace.

Kabelové chráničky a křížení inženýrských sítí  :

Stávající, s eventuálním prodloužením.

Dopravní značení

Svislé značení -  ponecháno stávající bez úprav.

Vodorovné značení – není řešeno.

Navazující úpravy

Je řešeno doplnění ornice a nové zatravnění volných ploch v návaznosti na vyměněné obruby.  Dále je řešena výsadba tří solitérních listnatých stromů s malou kulovitou korunou nasazenou ve výši minimálně 2,00 m, jako náhrada za vykácené stromy.

Zemní práce

Po obnažení pláně a zhutnění pláně budou provedeny zkoušky statickou zátěžovou deskou. Modul přetvárnosti zemní pláně musí mít u komunikací a parkovacích stání minimální hodnotu Edef2 = 45 MPa , u komunikací pěších Edef2 = 30 MPa, v obou případech musí být  poměr Edef2/Edef1 < 2.  Pokud nebudou tyto hodnoty dosaženy, je třeba řešit zlepšení zeminy v aktivní zóně její výměnou. Pláň   je nutno řádně zhutnit a vyrovnat s přesností  stanovenou v ČSN 73 6133. Při návrhu hutnění je třeba přihlédnout ke skutečnému stavu zeminy a případně upřesnit parametry jejího zhutnění tak, aby nejmenší hodnota koeficientu

kvality zhutnění D činila 100% a požadovaný koeficient účinnosti zhutňovacího stroje C činil rovněž 100%. Postupy jsou předepsány  ČSN 72 1006 a ČSN 73 6133.

Třída těžitelnosti zeminy je dle původní ČSN 73 6133, příloha D – 1, stanovena na zeminu třídy 3.

9.  Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření                 :

S ohledem na charakter stavby byl pouze proveden průzkum rekognoskací komunikace.

10.   Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území

a kulturní památky                         :

Stavba se nedotýká chráněných a zátopových  území, ani kulturních památek.

11. Zásah stavby do území

a) bourací práce

Neřeší se.

b) kácení mimo lesní zeleně a její případná náhrada,

Stavba vyžaduje kácení 3 ks nepříliš kvalitních listnatých stromů. V jejím rámci budou tyto stromy nahrazeny výsadbou 3 ks nových listnatých stromů s malou korunou solitérního typu ve stejných místech jako stromy kácené, pouze se  stranovým posunutím vyvolaným rozšířením komunikace.

c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu,

Bude se jednat pouze o plošné odkopávky pro nové konstrukce, zemní práce budou mít  minimální rozsah. Konečná úprava terénu bude korespondovat se stávajícím stavem.

d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch,

kromě náhradní výsadby stromů, viz.odstavec b), je řešeno pouze doplnění ornice a nové zatravnění volných pásů v rozsahu vyvolaném výměnou obrubníků.

d) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace,

Stavba nevyžaduje zábor pozemků ZPF.

e) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa,

Neřeší se.

f) zásah do jiných pozemků,

Není.

g) vyvolané změny staveb

Neřeší se.

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

- všechny druhy energií,

Stavba nemá svým charakterem potřeby na energii.

- telekomunikace,

Neřeší se.

- vodní hospodářství,

Neřeší se.

- Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování,

Stavba je sama součástí dopravní infrastruktury v území, nevyžaduje řešení potřeb dopravy v klidu.

- možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě),

Neřeší se, stavba nepotřebuje napojení.

- druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby.

Po kolaudaci stavby a zahájení provozu realizovaného díla budou vznikat následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.v platném znění a vyhl. MŽP č.381/2001 Sb. v platném znění.

| Katalog č. | Druh odpadu | Kategorie odpadu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 200201 | Rostlinná tkáň (zeleň) | O |  |
| 200303 | Uliční smetky | O |  |

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel.  Odpady budou předány oprávněné osobě ke zneškodnění nebo přepracování (Zákon o odpadech č.185/2001 Sb v platném znění.).

Provozovatel je povinen vést evidenci odpadů. Odpady budou shromažďovány dle druhů ve vhodných nádobách. Odpadový materiál, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti (N) bude shromažďován odděleně do zvlášť k tomu určených nádob z nepropustných materiálů, chráněných proti dešti ve smyslu vyhlášky MŽP č.383/2001 Sb. v platném znění.

13. Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Stavba svým charakterem nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí, proto není nutné řešit návrhy na stavební opatření a eliminaci emisí a hluků na okolní ŽP, viz. odstavec 2.5. této zprávy.

Nakládání s odpady během realizace stavby je řešeno v příloze B.4. této dokumentace

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

a) mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti vyhověla požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby.

b) požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.)

Stavba sama vlastní požární zabezpečení stavby nevyžaduje.

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Stavba nevyžaduje provedené opatření pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí.

d) ochrana proti hluku

Neřeší se.

e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích),

Je podřízeno zákonu 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů.

f) úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.)

S ohledem na charakter stavby není nutné řešit.

15. Další požadavky

a) užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.)

Stavba je navržena s ohledem na požadavky provozovatele a splňuje všechny požadavky na životnost, snadnou údržbu a kapacitu pro stávající i výhledovou dopravní zátěž. Obecně technické požadavky se u této stavby jako stavby dopravní neposuzují.

b) zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby - veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Podmínky pohybu osob se sníženou schopností pohybu a orientace stanovené vyhláškou 398/2009 Sb. budou v plném rozsahu dodrženy.

c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresívní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy)

- stavba neleží v záplavovém území

- stavba se nachází nad ustálenou hladinou podzemní vody

- nepředpokládá se výskyt bludných proudů

- nenachází se v poddolovaném území

- povětrnostní vlivy se neřeší

d) splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky jsou splněny buď úpravou projektové dokumentace  nebo  ( u obecných podmínek) předáním dokladové části vybranému dodavateli stavby jako závazného podkladu.

Duben 2017				         			                                Ing.L.Alster