D02   Zpevněné plochy

Objekt D02 Zpevněné plochy řeší chodníky kolem objektu odborné učebny  . Je navržen o celkové ploše cca 80,0m2.

Chodníky jsou zřízeny na parc.č.413/19 a 377/1 ku Kroměříž ve vlastnictví investora. Tato plocha je také využívána jako  přístupová pro invalidní osoby.

a) Popis inženýrského objektu a jeho řešení:

Zpevněné plochy náležející k nově zřizovanému objektu odborné učebny navazují na stávající zpevněnou plochu v areálu školy a nahrazují stávající nevyhovující chodník..

Zpevněná  plocha zajišťuje komunikační  napojení  na nově projektovaný  objekt a prostory stávající školy .

Funkčně a technicky  je  zpevněná  plocha  navržena jako  komunikace pro zatížení vozidly hmotnosti do 3,5 t s povrchem z betonové dlažby tl. 6 cm,betonová dlažba je lemována betonovými obrubníky 10 /25/ cm. Niveleta plochy kopíruje

sklon stávajícího terénu parcely a je napojena na stávající zpevněné plochy. Podélný sklon nivelety činí min 4 % od .

Po provedení  zemních prací  bude provedeno  zhutnění pláně  pod zpevněnou plochou. Na tomto povrchu bude provedena drenážní vrstva štěrku frakce 32- 54 mm tloušťky 250 mm..

Technické řešení:

Konstrukce ze zámecké dlažby:

- dlažba zámková		ČSN 76 6131				  60 mm

- drť 4 – 8 mm			ČSN 76 6131				  30 mm

- betonová vrstva 		ČSN 76 6131				100 mm

- štěrkodrť	    		ČSN 76 6131				250 mm

............................................................................................................................................

celkem  								450 mm

Betonová dlažba tl.60 mm bude položena do lože z kameniva frakce

0- 4 mm- tl.lože 3 cm. Betonové obrubníky obrubníky lemující dlažbu budou položeny do betonového lože s boční opěrou.

Odvodnění  plochy je zajištěno vsakováním.

b)Požadavky na vybavení:

Nejsou řešeny  požadavky – dešťová voda ze zpevněných ploch je likvidována vsakováním do podloží parcely stavebníka.

c)napojení na stávající technickou infrastrukturu:

Navržená zpevněná plocha je přímo napojen chodníkem na dopravní infrastrukturu lokality výstavby  .

d)vliv na povrchové a podzemní vody:

Povrchové dešťové vody z povrchu komunikací jsou likvidovány vsakováním .

Podzemní vody nebudou stavbou tohoto objektu dotčeny oproti původnímu stavu před realizací stavby.

e)požadavky na postup stavebních a montážních prací:

- vytýčení podzemních inženýrských sítí jejich správci

- případné ruční nasondování stávajících podzemních inženýrských sítí

- provedení zemních prací na úroveň pláně pod komunikace

- provedení lože z drceného kameniva

- položení betonových obrubníků

- provedení dalších podkladních vrstev

- položení  dlažby

-     zapískování spar betonové dlažby

f)požadavky na provoz zařízení,údaje o materiálech,energiích,dopravě,skladování:

U objektu tohoto charakteru není nutno řešit. Veškeré použité stavební materiály výrobky budou mít doloženy ke kolaudaci objektu prohlášení o shodě a patřičné atesty.

g)řešení komunikace z hlediska užívání osobami s omezenou schopností pohybu a

orientace:

- Objekt školy  je veřejnou budovou, požadavků vyhl.č.389/2009 Sb jsou projektem respektovány.

h)důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce:

Navržená zpevněná plocha nemá negativní vliv na životní prostředí.

Při stavebních pracech nutno dodržet  požadavky nařízení vlády č.591/2006 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu práce při práci na staveništi.

V Kroměříži    01/2018                                                                                         ing.Jan Zona