A - Průvodní  zpráva

A.1 – Identifikační údaje

A.1.1 – Údaje o stavbě

Název stavby   :                DĚTSKÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ V ULICI BEDŘICHA ZELINKY

Místo stavby     :     veřejně přístupná stávající plocha využívaná pro sportovní a herní aktivity dětí  a obyvatel místní části , mezi zahradami řadové zástavby RD v ulici Bedřicha Zelinky  v   k.ú. Kroměříž

Kraj                                           Zlínský

Katastrální území                   Kroměříž

Umístění na parcelách              2747/99, 2765/13

Předmět dokumentace  :

Rekonstrukce stávajícího dětského hřiště a sportoviště – návrh nových herních prvků a mobiliáře včetně dopadových ploch, nové sportoviště povrchem z umělé trávy a oplocením po celém obvodu.  Stávající  hřiště nevyhovuje svým povrchem a vybavením , jsou navrženy nové herní prvky pro herní aktivity dětí 4-12 let, mimo stávající pískoviště /přemístění/.

Hřiště je veřejně přístupné a určeno k využití zejména obyvatelům místní části zastavěného území převážně rodinnými domy.

A.1.2 – Údaje o žadateli

Město Kroměříž

IČ – 00287 351

Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Zastoupený		 	  Mgr.Jaroslav Němec, starosta

Ve věcech technických	  Fila Lubomír – dětská hřiště

A.1.3 – Údaje o zpracovateli dokumentace

Projektant                                Marcela Sedlářová, projektová kancelář

Polní 1128, 763 02  Zlín-Malenovice

IČ – 65795954, DIČ – CZ 6858101019

Adresa pro doručování              nám.T.G.Masaryka 588, 760 01 Zlín,

tel. – 577 210 627,   e-mail – aspk@avonet.cz

Autorizovaný inženýr :       Ing.Kamil Prokůpek

Jetelová 677, 763 14 Zlín 12 IČ -  723 18 481

autorizovaný inženýr dopravních staveb,

č.a.1301623

A.2 – Seznam vstupních podkladů

-objednávka investora

-mapový podklad – geodetické zaměření – Geotrop 3.2018

-územní plán města Kroměříž

A.3 – Údaje o území

Rozsah řešeného území  :      jedná se o volnou plochu mezi zahradami  zástavby rodinných řadových domů  , ohraničena stávajícími oploceními zahrad, z přední části navazuje na místní komunikaci ulici Bedřicha Zelinky.

V současné době je zde situováno menší dětské hřiště s jedním herním lezeckým prvkem,pískovištěm a stolem pro stolní tenis , dopadovou plochou z vyosévek a z bet.dlažby, které volně navazuje na volnou nezpevněnou plochu sportoviště povrchem z udusané hlíny.

Dosavadní využití a zastavěnost území :     Území  v zastavěné části okrajové části města je využíváno převážně k bydlení, je zastavěno rodinnými domy, občanskou vybaveností a jejich obslužnou infrastrukturou. Využití řešeného území se realizací předkládané stavby nemění.

Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů :    Neřeší se

Údaje o odtokových poměrech :    Odtokové poměry v území se realizací stavby  nezmění. Odvodnění hřiště je řešeno do propustných  vrstev hřiště povrchem z umělé trávy a litého povrchu, plocha a chodník ze zámkové dlažby je spádována na okolní travnatý terén.

Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování :

Stavba je plně v souladu s územním plánem města Kroměříž.

Dále je stavba v souladu se zadáním investora a jeho potřeb.

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území :    Stavba svým charakterem nemění dosavadní využití území, při její realizaci tedy budou jednoznačně dodrženy (v souladu se současným stavem)  i požadavky na jeho využití.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů :      Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do předkládané dokumentace.

Seznam výjimek a úlevových řešení :    Stavba nevyžaduje využití výjimek ani úlevových řešení

Seznam souvisejících a podmiňujících investic :    není známo

Seznam pozemků staveb dotčených umístěním stavby :

2747/99, 2765/13

– ostatní plocha – vlastník Město Kroměříž

A.4 – Údaje o stavbě

Nová stavba nebo změna dokončené stavby :       Jedná se o  povolení  sportoviště a dětského hřiště  s herními prvky včetně  dopadových ploch .  Dva  stávající herní prvky budou odstraněny, tři doplněny a jeden směrově přesunut. Dopadová plocha bude půdorysně upravena dle dopadových zón navrhovaných prvků. Kolem sportoviště je navrženo oplocení celk.v.4,50 m. Přístup je zajištěn chodníkem š.1,60 napojeným na místní komunikaci – ulice B.Zelinky.

Účel užívání stavby :    Využití vybavení hřiště pro volnočasové hry dětí předškolního a školního věku, sportoviště pro rekreační využití míčových sportů  pro širokou veřejnost.

Trvalá nebo dočasná stavba :   Jedná se o trvalou stavbu

Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů :   Stavba nemá takovou ochranu

Údaje o splnění technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb :

Předpoklad užívání hřiště dětmi s pohybovým a zrakovým  omezením a jiným zdravotním handicapem je za doprovodu rodičů.

Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů:      Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány do předkládané dokumentace, eventuálně určeny jako závazná podmínka pro její další stupeň. U stavby se nevyskytují požadavky vyplývající z jiných právních předpisů.

Seznam výjimek a úlevových řešení :    Stavba nevyžaduje využití výjimek ani úlevových řešení

Navrhované kapacity stavby :

Dopadová plocha dětského  hřiště – litá pryž –  88 m2

Plocha sportoviště – 266 m2 – umělá tráva

Oplocení v. 4,50 m – celk.dl. 66 m

Opěrná zídka z palisád – celk.dl. 25 m

Herní prvky – 3 ks – návrh ,  1 ks – stávající-přemístění

Mobiliář – 5 ks laviček – návrh

Základní bilance stavby  :

-Potřeby médií a hmot :   Stavba je nevýrobní povahy, nemá spotřebu hmot ani médií

-Bilance odpadů :

Po kolaudaci stavby a zahájení provozu realizovaného díla budou vznikat následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.v platném znění a vyhl. MŽP č.93/2016 Sb. v platném znění.

| Katalog č. | Druh odpadu | Kategorie odpadu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 020103 | Rostlinná tkáň (zeleň) | O |  |
| 200303 | Uliční smetky | O |  |

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel

Při realizaci stavby budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat. Při nakládání s  odpady platí obecné povinnosti podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozd. předpisů – především hierarchie nakládání s odpady dle § 9a zákona. Podle vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů je tento odpad zatříděn takto

| Odpad -druh | Katalogové číslo | Kubatura – m3 | Hmotnost - T | Recyklace | Předání oprávněné osobě |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Papírové a lepenkové obaly | 150101 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| Plastové obaly | 150102 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| Dřevěné obaly | 150103 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| Kovové obaly | 150104 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |
| Kovové odpady | 150405 |  | 2 |  | 2 |  |
| Beton | 170101 | 10 | 250 | 25 |  |  |
| Živice asfaltové | 170302 |  |  |  |  |  |
| Podkladní kamenivo zahliněné | 170904 | 12 | 24 |  | 24 |  |
| CELKEM |  |  |  | 25 |  | 26,4 |

Generální dodavatel zajistí manipulaci s tímto odpadem dle platných předpisů. Zejména se jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin N. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č.185/2001 Sb, v platném znění. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních mechanizmů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy,  je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit  a  uložit do nepropustné nádoby (kontejnerů). U malých nepropustných ploch je možno provést dekontaminaci vapexem. U stacionárních strojů bude osazena vana pro záchyt unikajících olejů. Je vhodné, aby generální dodavatel při uzavírání smluv na jednotlivé dodávky stavebních a technologických prací ve smlouvách zakotvil povinnost subdodavatelů likvidovat odpady vznikající při jejich činnosti tak, jak ke výše uvedeno. Při kolaudaci stavby předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

Využitelný odpad - rozebraná dlažba , obrubníky ,betonové konstrukce budou  odvezeny na skládku dle dispozic dodavatele  a podrceny na recyklát s možností využití do spodních konstrukcí řešené stavby nebo jiných staveb. V rámci stavby se neuvažuje o uložení využitelného odpadu za poplatek.

Nevyužitelný odpad - přebytečná zemina s kamením (170504) bude v souladu s ustanovením § 9a odst.1, bod f)  zákona č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších přepisů o s hierarchií nakládání s odpady předána oprávněným osobám s nakládání s odpady k odstranění.

Stávající herní prvky a mobiliář , které budou demontovány, budou převezeny k následnému využití dle dispozic investora.

Základní předpoklady výstavby  :           zahájení stavby   -   9.2018

ukončení stavby   – 11.2018

Orientační náklady stavby :             Předběžně  - 2 000 000,- Kč + DPH

Zlín, duben 2018                                                                                              M.Sedlářová