D.1 Dokumentace stavby (objektů)

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – Technická zpráva

Akce

Rekonstrukce učebny chemie, chemické laboratoře a  počítačové učebny
ZŠ Zachar

Zadavatel:	              Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

Datum zpracování:	leden 2017

###### D.1.1 Architektonicko-stavební řešení – Technická zpráva

1.1 Architektonické a stavebně technické řešení	3

1.1.1	Účel objektu	3

1.1.2	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	3

1.1.3	Kapacity	3

1.1.4	Technické a konstrukční řešení objektu	4

1.1.5	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a vyplní otvorů	7

1.1.6	Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického                              a hydrogeologického průzkumu	7

1.1.7	Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků	7

1.1.8	Dopravní řešení	7

1.1.9	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření	7

1.1.10	Dodržení obecných požadavků na výstavbu	7

# 1.1 Architektonické a stavebně technické řešení

### Účel objektu

V Objektu stávající základní školy je navržena úprava učebny chemie, kabinetu , laboratoře chemie a počítačové učebny. Jedná se o učebny umístěné v 2 a 3. NP školy a sloužící jako odborné učebny.  Učebny jsou v součastnosti vybaveny nábytkem a technickým vybavením potřebným pro výuku. V současnosti je toto zařízení již nevyhovující a pro zajištění nových požadavků je navrženo jeho výměna.

### Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Celkově je objekt školy členěn na pavilony o třech podlažích. Navrženou rekonstrukcí učeben nedojde k architektonické ani dispoziční změně objektu.

Učebna chemie

Půdorysně o rozměru 10,25 x 7,75 m situován v 3. NP.  Světlá výška místnosti 3,2 m
Podhled ve výšce 3,0 m

Kabinet

Půdorysně o rozměru 2,90 x 7,75 m situován v 3. NP.  Světlá výška místnosti 3,2 m

Chemická laboratoř

Půdorysně o rozměru 5,85 x 7,75 m situován v 3. NP.  Světlá výška místnosti 3,2 m

Počítačová učebna

Půdorysně o rozměru 9,90 x 7,75 m situován v 2. NP.  Světlá výška místnosti 3,2 m

Podhled ve výšce 3,0 m

### Kapacity

Učebna chemie

Podlahová  plocha:		89,6 m2

Podlažnost budovy:		3 NP

Počet žáků:			  30

Kabinet

Podlahová  plocha:		21,1m2

Podlažnost budovy:		3 NP

Počet učitelů:			  2

Chemická laboratoř

Podlahová  plocha:		44,9 m2

Podlažnost budovy:		 3 NP

Počet žáků:			  15

Počítačová učebna

Podlahová  plocha:		75,1m2

Podlažnost budovy:		2 NP

Počet žáků:			  30

### Technické a konstrukční řešení objektu

Objekt je postaven jako prefabrikovasný ŽB skelet se stropní konstrukcí provedenou z dutinových ŽB panelů. Obvodové konstrukce jsou vyzdívané z keramických bloků. Vnitřní příčky jsou vyzdívané keramické.

Osvětlení a odvětrání místností je řešeno  okny. Na objektu jsou osazena plastová okna. Fasáda je opatřena kontaktním zateplovacím systémem.

Světlá výška v místností je min. 3000-3200 mm .

#### Bourací práce

Učebna chemie

Jedná se o odstranění podhledu provedeného z hliníkových profilů / Verzalit/. Tento podhled  je na je proveden na cca 60% stropní konstrukce a kryje rozvody umístěné na stropní konstrukci. Bude provedena demontáž  části nábytku učebny / skříně po obvodu učebny, včetně vybavení / tabule, rozvody el. dataprojektor, dále část  rozvodů odsávání nad katedrou . Bude provedeno odstranění vnitřní parapetní desky/ kryt radiátoru/.  Bude provedena demontáž svítidel v místnosti.

Kabinet

Bude provedena demontáž nábytku učebny , včetně vybavení. Bude provedeno sejmutí nášlapné  podlahové vrstvy / PVC/. Bude provedeno obroušení  nerovností nášlapné podlahové konstrukce. Bude provedeno odstranění vnitřní parapetní desky/ kryt radiátoru/.  Bude provedena demontáž svítidel a el. rozvodů v místnosti. Bude provedeno odstranění umyvadla a keramického obkladu za umyvadlem.

Počítačová učebna

Jedná se o odstranění podhledu provedeného z hliníkových profilů / Verzalit/. Tento podhled  je na je proveden na 100% stropní konstrukce a kryje rozvody umístěné na stropní konstrukci. Bude provedena demontáž  části nábytku učebny / lavice, tabule, rozvody el. dataprojektor/. Bude provedeno odstranění vnitřní parapetní desky/ kryt radiátoru/.  Bude provedena demontáž svítidel v místnosti.

Odpady na staveništi budou vznikat v rámci stavebních prací. Při likvidování odpadů bude respektována vyhláška č.381/2001 Sb. – Katalog odpadů a vyhláška č. 383/2001 Sb. O podrobnosti s nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech bude vedená evidence dle § 16 odst. 1 písm. g zákona č. 185/2001 Sb. a dle vyhlášky 383/2001 Sb. § 21 a 22.  Takto vedená evidence tvorby likvidace odpadů bude doložena při kolaudaci.

V období výstavby je plně zodpovědný za nakládání s odpady (třídění, správné ukládání a následné využití nebo likvidaci) hlavní dodavatel stavby. Tato povinnost bude uvedena ve smlouvě o provedení prací. Investor vytvoří podmínky pro oddělené a bezpečné shromažďování jednotlivých druhů odpadů.

Dodavatel stavebních prací musí zabezpečit nakládání se vzniklými stavebními odpady v souladu s výše uvedeným zákonem O odpadech, zajistit jejich třídění a následné předání oprávněné osobě.

Využitelné stavební odpady budou předány oprávněné osobě, provozující recyklační zařízení na využívání stavebních odpadů. Bude upřednostněno využití odpadů před jejich odstraněním (tj. odstraňovat na skládku odpadů pouze odpady nevhodné k jakémukoli dalšímu využití).

Ostatní nevyužitelné stavební odpady, vzniklé při výstavbě, lze předat pouze té oprávněné osobě (dle §12 odst.3 zákona o odpadech), která provozuje zařízení k odstraňování odpadů (na skládku).

Během provádění prací bude na staveništi zajištěno dostatečné množství nádob na ukládání odpadů, aby nedocházelo k úniku odpadů (odnášení plastových fólií větrem, zahrabávání do země atd.) nebo nežádoucímu znehodnocení.

Kopie dokladů o předání odpadů z výstavby k využití či odstranění spolu se „Základním popisem odpadu“ zakládat do stavební dokumentace a archivovat po dobu pěti let. Doklady (od dodavatele prací) budou průběžně předkládány na kontrolních dnech provádění stavby.

Ke kolaudaci budou dodavatelem stavebních prací předloženy následující doklady:

- průběžná evidence odpadů, které vznikly při výstavbě (druhy odpadu, kategorie odpadu, množství)

-  doklad o recyklaci stavebních odpadů

-  doklady o předání dalších odpadů k využití či odstranění

Tabulka druhu odpadů a jeho kategorizace

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | beton | O |
| 17 01 02 | cihla | O |
| 17 02 01 | dřevo | O |
| 17 02 02 | sklo | O |
| 17 02 03 | plasty | O |
| 17 03 01 | asfaltové směsi obsahující dehet | N |
| 17 04 05 | železo a ocel | O |
| 17 04 07 | směsné kovy | O |
| 17 06 04 | odpad z jiných izolací | O |
| 17 09 04 | směsný stavební a demoliční odpad | O |
| 15 01 01 | papírové a lepenkové obaly | O |
| 15 01 11 | tlakové nádoby od PUR pěn | N |
| 17 06 03 | izolační materiály obsahující nebezp. látky | N |

Tabulka ukládání odpadů

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Způsob ukládání odpadu |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | beton | vyhrazená plocha |
| 17 01 02 | cihla | vyhrazená plocha |
| 17 02 01 | dřevo | vyhrazená plocha |
| 17 02 02 | sklo | kontejner |
| 17 02 03 | plasty | kontejner |
| 17 03 01 | asfaltové směsi obsahující dehet | kontejner |
| 17 04 05 | železo a ocel | vyhrazená plocha |
| 17 04 07 | směsné kovy | kontejner |
| 17 06 04 | odpad z jiných izolací | kontejner |
| 17 09 04 | směsný stavební a demoliční odpad | kontejner |
| 15 01 01 | papírové a lepenkové obaly | kontejner |
| 15 01 11 | tlakové nádoby od PUR pěn | kontejner |
| 17 06 03 | izolační materiály obsahující nebezp. látky | kontejner |

Celková hmotnost odpadů činí cca 3,0 tun.

Odpady budou předány oprávněné osobě dle §12 odst.3 zákona č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů, který stanovuje povinnosti právnických a fyzických osob při nakládání s odpady.

Odpady budou likvidovány stavební firmou vybranou v rámci výběrového řízení způsobem pro ni obvyklým (přednostně recyklace stavebního a dřevního odpadu, skládky, sběrné suroviny). Při kolaudaci budou předloženy doklady o likvidaci odpadů vzniklých na stavbě. Při montáži PUR panelů, plastových oken a jiného se předpokládá použití PUR pěny, nakládání s odpady kódu 15 01 11 – tlakové nádoby od PUR pěn – dle režimu nakládání s nebezpečným odpadem budou tyto ukládány do uzavíratelných a uzamykatelných nádob a likvidovány odbornou firmou. Při provozu a užívání stavby nebudou vznikat odpady s negativním vlivem na životní prostředí.

Kopie dokladů (od dodavatele prací) o předání odpadů k využití či odstranění spolu se „Základním popisem odpadu“ budou v průběhu provádění stavby zakládány do stavební dokumentace a archivovány po dobu pěti let. Doklady (od dodavatele prací) budou průběžně předkládány na kontrolních dnech provádění stavby.

#### Zemní práce

Nebudou prováděny.

#### Základy

Nebudou prováděny.

#### Svislé konstrukce

Nebudou prováděny.

#### Vodorovné konstrukce

V učebnách bude provedena samonivelační stěrka – vyrovnání nerovností v tl. cca 2-5 mm.

#### Schodiště

Není navrženo.

#### Výtahy

Nejsou navrženy.

#### Střešní konstrukce

Není navrženo.

#### Úpravy povrchů

Vnitřní úpravy povrchů:

vápenná omítka štuková - na zdech a příčkách,  malba Primalex  bílý. Všechny nárožní hrany budou opatřeny zpevňovacími omítkovými lištami.

Jedná se o vyspravení hrubých omítek po provedení el. rozvodů a 100% přeštukování stěn a stropů.

#### Podlahy

Podlahy budou provedeny v souladu s ČSN 74 4505. Mezní odchylky rovinnosti nášlapné vrstvy se stanovují 2 mm na 2m délky. Stejné odchylky se stanovují i pro rovinnosti vrstvy pod nášlapnou vrstvou. Navržené povrchy podlah odpovídají účelům jednotlivých místností. Specifikace povrchů jsou uvedeny ve výkresové části.

Provádění:

PVC - Vlhkost podkladové betonové vrstvy max. 3 %. Lepení podlahových čtverců PVC  o rozměru čtverců 608x608  mm v tl. 1,7 mm / např. Praktik N 2016/ splňující požadavky na těžké namáhání  pro školy – kolečkové židle, protiskluznost , reakce výrobku na oheň / Bfl-s1/

#### Izolace

Izolace proti vodě:

Není navrženo.

Izolace tepelné:

Není navrženo.

#### Výplně otvorů

Není navrženo.

Dveře: Jsou navrženy sériově vyráběné dveře dýhované, osazené do ocelové zárubně. Dveře budou v provedení plné hladké s osazením do ocelové rámové zárubně s těsněním.  Hodnota útlumu zvukově izolačních dveří min. 37 db.

Zastínění oken:   stávající  plastová okna budou opatřena vnitřní roletou s dálkovým ovládáním.

Roleta bude přikotvena ke stropní konstrukci a bude mít boční vedení. Materiál rolety bude umožňovat kvalitní zastínění učebny. Délka rolety 2,0 m.

#### Zámečnické konstrukce

Zámečnické konstrukce budou řešeny z běžných tenkostěnných a dalších ocelových profilů.

#### Klempířské konstrukce

Nejsou  navrženy.

#### Truhlářské konstrukce

Budou použity převážně sériově vyráběné.

#### Nátěry

Jednotlivé povrchové úpravy budou specifikovány  ve výpisech truhlářských a zámečnických prvků v prováděcí dokumentaci. Nátěrem budou rovněž opatřeny všechny ocelové konstrukce.

### Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a vyplní otvorů

Stavební konstrukce a výplně otvorů jsou navrženy dle ČSN 73 05 40 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a budov.

### Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Stavební úpravy s ohledem na svůj charakter, nebudou mít při svém provozu negativní dopady na zdraví a životní prostředí a nevyvolává potřebu zřízení ochranného pásma.

### Dopravní řešení

Komunikační napojení je zajištěno po stávajících místních komunikacích až k hranici staveniště na. K objektu je zřízen  stávající samostatný sjezd z místní komunikace.

Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Není navrženo.

### Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů a platných norem.

V Kroměříži: leden 2017					Vypracoval: Ing. Zona Jan