##### Údaje o stavbě

| a) Název | Zabezpečovací práce - Provedení dílčího opevnění čela skládky Zachar |
| --- | --- |
|  | Katastrální území: Kroměříž |
|  | Dotčené pozemky: k.ú.Kroměříž, p.č. 799/1, 799/4, |
|  | 6413, 803/4 |

##### Údaje o investorovi

| a) Název: | Město Kroměříž |
| --- | --- |
|  | Velké Náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž |
|  | IČO: 00 28 75 04 |

##### Údaje o provozovateli

| Název: | Kroměřížské technické služby,s.r.o. |
| --- | --- |
|  | Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž |
|  | 571 130 161 |
|  | Mgr. Petr Sedláček |

##### Údaje o zpracovateli technického zadání

| a) Zpracovatel: | VEGI, s.r.o. |
| --- | --- |
|  | U Rejdiště 3469, 767 01 Kroměříž |
|  | IČO: 25 34 55 83 |
| b) Hlavní projektant: | Ing. Radomír Foukal |
|  | Autorizovaný inženýr v oboru Vodohospodářské stavby, |
|  | ČKAIT č. 1301330 |

Technická zpráva

1. Popis stavu skládky a průběh po ukončení rekultivace

Skládka TKO Vážany - Zachar vznikla v místě vytěženého zemníku cihlářských hlín v části, které leží na pozemcích Města Kroměříže. Převážná část zemníku však leží na soukromých pozemcích. V průběhu skládkování a po jeho ukončení byl ze skládky jímán skládkový plyn. Tvorba skládkového plynu byla ukončena stejně tak jeho využívání. Skládkování bylo ukončeno v roce 2000

V roce 1997 byla zpracována projektová dokumentace rekultivace skládky. Tato dokumentace byla upřesněna doplňkem č.1 z 05/1998. Městský úřad Kroměříž, Stavební úřad vydal na základě doplněné projektové dokumentace stavební povolení č.j. stav/330/1953/303/99/Kop ze dne 12.7.1999. Rekultivace skládky postupně probíhala.

Stavba byla členěna na Stavební objekty:

SO 01		Technická rekultivace

SO 02		Vegetační úpravy

SO 04		Cesta pro pěší a cyklistická cesta

SO 05		Parkové úpravy

SO 06		Plocha pro hřiště

SO 07		Odvodňovací příkop

SO 08		Oplocení

SO 09		Osvětlení

SO 10		Jímání plynu

Byly realizovány částečně :

SO 01 - rekultivace a zatěsnění čelního svahu skládky a urovnání koruny skládky zeminou

SO 07 – byly z větší části realizované odvodňovací příkopy

SO 08 – z větší části bylo realizováno oplocení skládky

SO 09 - bylo realizováno v celém rozsahu

SO 10 – Bylo provedeno v celém rozsahu a jímání skládkového plynu včetně jeho využití bylo ukončeno v roce 2009. Tvorba skládkového plynu a možnost jeho využití skončila a odvětrání a nahodilé výrony skládkového plynu byly vypouštěny  přes biofiltry do ovzduší.

V roce 2003 proběhla kolaudace stavby Rekultivace skládky TKO Vážany – Zachar -  objekt SO 01 – Technická rekultivace skládky,Kroměříž, ul. Albertova, dílčí kolaudace SO 01 Technická rekultivace „ část čelní svah“ .

V průběhu rekultivace skládky došlo ke změně záměru využití části rekultivované skládky a došlo k rozšíření sběrného dvoru pro shromažďování odpadů.

Záměr na využití další části rekultivované plochy skládky na volnočasovou aktivitu však zůstal stejný. Pouze se upravila skladba uzavíracích vrstev skládky a došlo k posunutí plotu. Tyto změny stavby před dokončením řešil Doplněk č. 2 – Změna stavby před dokončením, zpracovaný v červnu 2004. Aquatisem. Tento doplněk změny stavby nebyl povolen a realizován.

Po roce 2005 bylo majitelem zemníku ukončeno odčerpávání srážkových a podzemních vod ze zemníku. Skládka měla vybudován drenážní systém k odvádění skládkových průsakových vod do sběrné jímky pod čelem skládky. V průběhu let došlo k zatápění důlní jámy srážkovou a podzemní vodou. V roce 2011 začalo postupně docházet k zatápění sběrné jímky a části drenážního systému včetně revizní šachty. Drenážní systém tak místo odvádění průsakových vod začal dotovat těleso skládky vodou.

Rozhodlo se, jak z hlediska ochrany vod s možnou tvorbou kontaminovaných výluhů, tak i z hlediska stability tělesa skládky, na základě odborného posudku zpracovaného RNDr. Vlčkem v červnu 2011, provést zatěsnění drenážního systému v revizní šachtě před nátokem do sběrné jímky. Zatěsnění se provedlo samotížně zalitím vybraných jímacích šachet betonem do úrovně cca 1,0 m nad hladinu vody v šachtě.

Po provedení zatěsnění drenážního systému postupně ustala tvorba skládkového plynu. Což s nevětší pravděpodobností dokazovalo zamezení nátoku vody do tělesa skládky a minimalizaci průsaku dešťových vod přes povrch skládky.

Zatápění zemníku však postupovalo a voda začala do tělesa skládky po zatopení drenážní šachty znovu pronikat. Objevily se nahodilé výrony skládkového plynu způsobené zvýšenou vlhkostí v tělese skládky a reakcí zbytkové organické hmoty.

Vzhledem k pokračujícímu zatápění tělesa skládky proběhlo v roce 2012 jednání na KÚZK, OŽP k možnosti dílčí změny rekultivace skládky z důvodů:

- Zatápění tělesa skládky

- Nemožnosti odvedení povrchové vody (zemník mimo těleso skládky je vlastněn privátní osobou, která neodčerpává vodu ze zemníku, ale zároveň si nepřeje aby do zemníku byla odváděna voda s povrchu skládky)

Na jednání byla předběžně navržena úprava rekultivace skládky následně:

- Po obvodu skládky bude provedena zasakovací příkopa vyplněná makadamem

- Těleso skládky nebude mít jílovou těsnící vrstvu, která je nahrazena stávající vrstvou zeminy o mocnost cca 1,0m , která sloužila k urovnání povrchu skládky

- Je zbytečné realizovat drenážní vrstvu, protože není kam odvést vodu a dochází k zatápění tělesa skládky ze zemníku. Pokud dojde k povrchovému odtoku vody z rekultivovaného povrchu skládky bude svedena do zasakovacích příkop

Podmínkou bylo prokázání těsnosti stávajícího povrchu skládky.

V červnu 2012 Centroprojekt , ing. Janík provedl měření povrchu skládky  na stanovení míry zhutnění a propustnosti s vyhodnocením u tří vzorků z povrchu skládky. Byla zjištěna míra zhutnění od 96%- 106% PS. Koeficienty filtrace cca 1 x10-8 – 1x10-12 m/s dle zvolené metodiky. Závěrem zpracovatel konstatuje že homogenizací pokryvu při srovnání povrchu, případně zvýšením povrchu skládky navezením jílovitohlinité zeminy se zhutněním je reálné zajistit požadovanou těsnost rekultivační vrstvy kf = 1-8 m/s dle platné ČSN 83 8032.

Zatápění zemníku pokračuje a hladina vody zatopila patu čela skládky do výše cca 4 m nad patu skládky. Voda zaplavuje i těleso skládky. Voda v zemníku působí na rekultivované čelo skládky negativně. Dochází k narušení stability tělesa skládky a k vodní erozi rekultivační krycí vrstvy. Předpokládaná úroveň zatopení zemníku bude cca 10 m nad patou tělesa skládky. Vycházíme z úrovně hladin podzemní vody v okolí neovlivněné důlní jámou (bývalé Rybalkovy kasárna).

V roce 2016 provedl Ústav využití plynu Brno s.r.o. monitoring skládkového plynu na skládce TKO Zachar. V jímacích sondách SD1, SD3, SD 5, SD 6 a ve vrtu HV 3 nebyla zjištěna žádná objemová koncentrace metanu (CH4). Koncentrace metanu byla zjištěna v biofiltru nad sondou SD-2 v hodnotách okolo 20%. Lze tedy konstatovat, že jímání a využití skládkového plynu již není možné.

Na skládce probíhá nahodilý monitoring podzemní vody, povrchové vody v zaplavovaném zemníku a plynu. Kvalita vody v zemníku je zhoršená. Některé hodnoty znečištění jsou ovlivněné i přirozeným pozadím. Nelze potvrdit a stanovit, že se jedná o znečištění způsobené skládkou. Znečištění skládkou je však málo pravděpodobné nebo velmi omezené. Zdroj znečištění povrchové vody v zemníku může být z navezených „zemin“, divokých skládek převážně biologického odpadu vznikající na svazích důlní jámy nebo také postupně odumírající dřevní nálet v zaplavené části.

V roce 2017 bylo zjištěno, že došlo k neznámou osobou k likvidaci monitorovacích vrtů HV3 a HV 2.

V červnu 2018 byla KÚZK OŽP schválena aktualizace provozního řádu skládky Zachar po ukončení skládkování.

Dne 6.2.2019 obdrželo Město Kroměříž od MěÚ Kroměříž OŽP Výzvu k provedení zabezpečovacích prací, jimiž se předchází bezprostředně hrozícím důsledkům havárie na skládce Zachar pod č.j. MěUKM/011020/2019. Tato výzva byla vydána, kromě jiného, na základě Sdělení České inspekce ŽP pod č.j. CIŽP/47/2018/12756 ze dne 21.1.2019. V tomto dokumentu je uvedeno, že je vodní erozí ohroženo čelo skládky a hrozí jeho ujetí. OŽP MěÚ Kroměříž vyzývá Město Kroměříž provedení zabezpečení čelního svahu skládky Zachar. Práce mohou být realizovány dle § 177 Stavebního zákona,odst.2, odst. 5 písmene a).

2. Podklady

1. 	Stavební povolení č. 74 na „Skládku PDO ve Vážanech" č.j. Výst/82/005/74/Po z 15.11.1982

2. 	Kolaudační rozhodnutí č.87/006/43 pro stavbu „Skládky PDO ve Vážanech" čj. Výst/87/006/43/Ba z 26. 8.1987.

3. 	Rozhodnutí o vodohospodářském souhlasu k realizaci stavby „Rekultivace skládky TKO Kroměříž -Vážany" z 22. 6.1995.

4.	Projektová dokumentace rekultivace skládky vč. Doplňku č. 1, Aquatis

5.	Stavební povolení č.j. stav/330/1953/303/99/Kop ze dne 12.7.1999.

6.	Doplněk č. 2 – Změna stavby před dokončením, zpracovaný v červnu 2004. Aquatisem

7. 	Stavební povolení na stavbu využití bioplynu za skládky TKO Vážany

8. 	Kolaudační rozhodnutí na stavbu využití bioplynu ze skládky TKO Vážany č.j. Stav/330/1290/141/98/Li  ze dne 1.9.1998.

9.	Geodetické zaměření čela skládky 2011

10. 	Geodetické zaměření skládky 02/2017

11.	Laboratorní zkoušky krycí vrstvy skládky 06/2012, Centroprojekt

12.	Laboratorní rozpor povrchové vody ze zemníku včetně vyhodnocení, VAK Kroměříž,07/2017

13. 	Terénní rekognoskace 2017

14.	Odborná literatura a Normy

15. 	Provozní řád skládky po ukončení skládkování včetně schválení KUZL OŽP v roce 2018.

16.	Sdělení ČIŽP č.j. ČIŽP/47/2018/12756 ze dne 21.1.2019

17.	Výzva k provedení zabezpečovacích prací č. j. MěÚKM/011020/2019

3.Návrh technického řešení

Návrh technického řešení na „Zabezpečovací práce -  Provedení dílčího opevnění čela skládky Zachar „ vychází z Výzvy k provedení zabezpečovacích prací, jimiž se předchází bezprostředně hrozícím důsledkům havárie na skládce Zachar, ze schváleného provozního řádu skládky po ukončení skládkování, kde jsou definovány povinnosti provozovatele skládky a provádění prací na zajištění bezpečnosti skládky po ukončení skládkování a zpracovaného doplňku č. 2 k . Rekultivace skládky TKO Vážany – Zachar, Změna stavby před dokončením

Prioritou je zajištění úpravy stability čelního svahu - překrytí stávajícího rekultivovaného čela skládky přechodovou filtrační vrstvou ze štěrkopísku a na tuto vrstvu štěrkopísku uložit vrstvu lomového kamene hmotnosti 80-200 kg s proštěrkováním, minimálně však do výše navržené lavičky.

Opevnění čela skládky – které je nutné k zajištění stability čela skládky a k ochraně čela skládky proti vodní erozi vodou ze zaplavované těžební jámy.

Realizace těchto prací spočívá:

- Překrytí stávajícího rekultivovaného čela skládky přechodovou filtrační vrstvou ze štěrkopísku

- Na tuto vrstvu štěrkopísku bude uložena vrstva lomového kamene hmotnosti 80-200 kg s proštěrkováním.

3.1	Zdůvodnění

- V roce 2011 dochází k zatopení sběrné jímky skládkových výluhů a drenáže skládky, následně pak i paty skládky, je provedeno zainjektování drenážní vrstvy

- V roce 2012 byl proveden průzkum těsnosti povrchu skládky  se zjištěným koeficientem propustnosti 10-8 m/s a menším

- Pokračuje zatápění čela skládky, ale i tělesa skládky a dosáhlo úrovně zatopení cca 4,0 m nad patu skládky a výhledově během několika desetiletí pak cca 10 m nad patu skládky

- Ukončením čerpání vody ze zemníku těžní jámy vlastníkem zemníku začala postupně nastoupávat voda v bývalém dobývacím prostoru. Postupně došlo k zaplavování paty a rekultivovaného čela skládky vodou. Přes provedenou injektáž drenážního systému skládky proniká voda i do tělesa skládky. Proces zaplavování čela skládky způsobuje ohrožení skládky v několika oblastech:

  - Ohrožení stability podmáčením jílovitého podloží zatíženého tělesem skládky s možností vytvoření smykové plochy

  - Ohrožení konstrukce rekultivovaného čela skládky rozplavováním a vodní erozí vlivem vlnobití s rozběhovou vzdáleností vln přesahující 
200 m

  - Další možností ohrožení je případná kontaminaci vody v zemníku vodním výluhem ze skládky. Tato skutečnost je omezena:

    - Čelo skládky je rekultivovaní s těsnící jílovitou vrstvou tl. 3x20 cm krytou filtrační vrstvou tl. cca 30 cm, podorniční vrstvou tl. cca 50 cm a orniční vrstvou cca 30 cm

    - Toto zatěsnění čela skládky minimalizuje průsak vody do tělesa skládky, ale k průsaku omezeně dochází i možností průsaku přes dno a boky zemníku. Toto omezení průsaku vytváří mezi volnou hladinou v zemníku a hladinou vody v tělese skládky tzv. vodní skok (hladina vody v zemníku je výš než hladina vody v tělese skládky.

    - Směr proudění podzemní vody v okolí je generelně východním směrem od skládky. Zatím je však proudění podzemní vody v bezprostředním okolí skládky ovlivněno depresí těžní jámy. Přítok podzemní vody do tělesa skládky má však, díky malé propustnosti horninového prostředí, mnohonásobně nižší vliv,  než nastoupávání vody v těžní jámě způsobené především klimatickými srážkami

    - Možnost ovlivnění kvality vody v těžní jámě skládky  může nastat:

      - Hladina vody tělese skládky bude ve stejné nebo vyšší úrovni než v zemníku (porušení těsnost čela skládky a pokles hladiny vody v zemníku)

      - Difůzně –protiproudní šíření molekul znečištění, které je však minimální a sledovatelné jen v laboratorních podmínkách

Výzva k provedení zabezpečovacích prací, jimiž se předchází bezprostředně hrozícím důsledkům havárie na skládce Zachar pod č.j. MěUKM/011020/2019. Tato výzva byla vydána, kromě jiného, na základě Sdělení České inspekce ŽP pod č.j. CIŽP/47/2018/12756 ze dne 21.1.2019. V tomto dokumentu je uvedeno, že je vodní erozí ohroženo čelo skládky a hrozí jeho ujetí. OŽP MěÚ Kroměříž vyzývá Město Kroměříž provedení zabezpečení čelního svahu skládky Zachar. Práce mohou být realizovány dle § 177 Stavebního zákona,odst.2, odst. 5 písmene a).

4. Návrh rozsahu prací

Ukončením čerpání vody ze zemníku těžní jámy , se kterým se při zpracování projektu rekultivace nepočítalo, začala postupně nastoupávat voda v bývalém dobývacím prostoru. Postupně došlo k zaplavování paty a rekultivovaného čela skládky vodou. Přes provedenou injektáž drenážního systému skládky proniká voda i do tělesa skládky. Proces zaplavování čela skládky způsobuje ohrožení skládky v několika oblastech:

- Ohrožení stability podmáčením jílovitého podloží zatíženého tělesem skládky s možností vytvoření smykové plochy

- Ohrožení konstrukce rekultivovaného čela skládky rozplavováním a vodní erozí vlivem vlnobití s rozběhovou vzdáleností vln přesahující 
200 m

- Další možností ohrožení je případná kontaminaci vody v zemníku vodním výluhem ze skládky. Tato skutečnost je však omezená.

Dochází k porušování stability skládky, rozplavování konstrukce rekultivovaného čela (již provedena kolaudace), jeho těsnosti a možnosti případné kontaminace vody v zemníku skládkovými výluhy. Je proto nezbytně nutné v rámci provozního opatření dle Provozního  řádu skládky Zachar po ukončení skládkování realizovat:

Opevnění čela skládky do úrovně minimálně 189,00 m n.m.

Stávající rekultivace skladba čela skládky má skladbu:

- Upravený povrch skládky

- Stavební suť min. tl. 30cm

- Geotextílie

- Jílové těsnění 3x20cm

- geotextílie

- podorniční a orniční vrstva tl. cca 80 cm

Aby nedocházelo k rozplavování podorniční vrstvy je třeba tuto vrstvu ochránit přechodovým filtrem ze štěrkopísku, k zajištění stability paty svahu, čela skládky proti tlaku a působení vody a jako ochrana proti vodní erozi vlnobitím je nutné provést opevnění čela skládky lomovým kamenem.

Realizace tohoto objektu spočívá:

- Překrytí stávajícího rekultivovaného čela skládky přechodovou filtrační vrstvou ze štěrkopísku tloušťky tl. 15 cm (vzhledem k tomu, že část svahu je již cca 3 m pod vodou uvažujeme  se ztrátovostí této vrstvy při realizaci cca 20%)

- Na tuto vrstvu štěrkopísku bude uložena vrstva lomového kamene hmotnosti 80-200 kg s proštěrkováním. Tlouštka vrstvy lomového kamene v patě skládky bude min. 150 cm z důvodu přitížení paty skládky. Čelo skládky bude takto opevněno na kótu 189,00 m n.m.

- Nad kótou 189,00 m n.m. bude mocnost opevnění postupně snižována z tl.100 cm na tl. 50 cm, která je dostačující pro ochranu svahu před vodní erozí způsobenou činností vln. Opevnění bude převýšeno nad výhledově očekávanou hladinou vody o 1 m na kótu  195 m.n.m. Očekávaná hladina vody je v úrovní cca 194 m.n.m. Toto další opatření je součástí technického řešení, ale není předmětem zadání zabezpečovacích prací a může být realizováno následně např. v rámci rekultivace skládky po schválení změny projektové dokumentace

Opevnění svahu na kótu 186 m.n.m. může být realizované i po částech, tak jak bude stoupat hladina vody v zemníku. Přednostně je třeba realizovat přitížení a opevnění paty rekultivovaného čela skládky, která se již nachází pod vodou až do úrovně 189 m. n. m. Stoupání hladiny vody v zemníku se bude vlivem nárůstu plochy zatopení (objemu zadržené vody)  a poklesu přítoku podzemních vod zpomalovat.

Použitý lomový kámen musí být vhodný pro vodohospodářské stavby – nenasákavý a nenamrzavý. Nebude použit kámen s jílovým pojivem typu např. z lomu Žlutava.

Výkaz výměr pro opevnění svahu čela skládky po kotu 189,00 m n.m. (podrobně viz příloha):

Přechodový filtr ze štěrkopísku tl. 15 cm	 ( 20% ztratného)			536,74 m3

Opevnění lom. kam. hm. 80-200 kg s proštěrkováním(+5% ztratné)	3844,50 m3

Zpracoval:							Ing. Radomír Foukal

Přílohy:

- Celková situace

- Podrobná situace

- Příčné řezy čelem skládky