# Obnova technologického centra

Stávající stav TC:

- 3x server (2x Dell PowerEdge R710, 1x Dell PowerEdge R510);

- 2x diskové pole (MD3600, 2 TB (raid 6) + 7 TB (raid 6)).

Stávají TC je založeno na virtualizační platformě VMware s licencí typu vSphere 6.0 Essentials pro tři fyzické servery, každý s dvěma procesory.  Nastaveno tak, že dva servery (PowerEdge R710) jsou v HA (High Availability) a třetí jako Backup/Management host. Technologické centrum zahrnuje 50 virtuálních serverů převážně na Win2008.

Nový stav:

V rámci obnovy jde o kompletní zprovoznění 2 nových serverů (v HA) a propojení s novým diskovým polem (pomocí SAS řadičů). Jako třetí server bude použit jeden ze stávajících serverů (R710) a stávající diskové pole (MD 3600). Ty budou vzájemně propojeny a budou sloužit pro řízení hostů (Vcenter), zálohování a replikaci virtuálních strojů pomocí softwaru Veeam.

Součástí díla je:

- Instalace nových serverů a diskového pole do TCMK a propojení se současným serverem R710 a polem MD 3600.

- Kompletní zprovoznění HW.

- Instalace veškerého potřebného SW (jednotlivé hosty vSphere 6.7 a vCenter 6.7 Essentials pro tři fyzické servery, každý s dvěma procesory nebo vyšší verzi pokud bude v tu dobu vydána) – nákup licencí Vmwaru není součástí dodávky.

- Migrace stávajících virtuálních serverů, včetně všech dat z původních serverů do nových. Dodavatel si zajistí veškerý potřebný HW a SW pro migraci.

- Migrace kritických virtuálních serverů (10 ks, 3TB dat) a instalace šesti virtuálních mikrotiků proběhne během víkendu. Migrace musí proběhnout přes víkend tak, aby neohrozila běh úřadu.

  - Zadavatel nemá technické prostředky pro souběžné zapojení nových a stávajících serverů do sítě.

  - Ostatní servery budou migrovány postupně.

- Zaškolení obsluhy objednatele.

- Implementační dokumentace.

  - Obsahem dokumentace bude minimálně:

    - textový popis řešení jako celku;

    - schéma zapojení HW;

    - výrobce a typ zařízení;

    - přístupové údaje nastavené při implementaci – přehledová tabulka  musí obsahovat veškeré přístupové údaje k jednotlivým komponentám a jejich managementu tak, aby zadavatel měl po převzetí řešení neomezený přístup ke všem jeho částem;

    - kontaktní informaci na technickou poimplementační podporu;

    - kontaktní informace na servisní pracoviště zajišťující podporu jednotlivých HW komponent;

    - všechny funkcionality, které jsou využity, musí být zdokumentovány, tak aby zaškolený uživatel byl s nimi podle dokumentace schopný pracovat.

- Otestování:

  - zálohování a obnova virtuálních serverů a granulární obnova dat;

  - krizových scénářů jako je:

    - výpadek elektrické energie, automatické vypínaní virtuálních serveru a  následně postupné startování;

    - výpadek serveru v HA;

    - migrace virtuálních mikrotiků.

- Poimplementační  podpora - po dobu 50-ti dnů od předání nové infrastruktury do užívání musí dodavatel zajistit součinnost při ladění infrastruktury a případné řešení problémů následujícím způsobem. Dodavatel si zajistí nepřetržitý monitoring HW komponent tak, aby mohl včas zajistit výměnu vadných dílů a případně vyjednat opravy napřímo se servisní podporou výrobce. Dodavatel bude nepřetržitě 24/7 monitorovat stav vytížení jednotlivých HW komponent včetně teploty, vytížení CPU, operační paměti, kapacity pevných disků, odezvu při zápisu a čtení na diskové jednotky. Dodavatel bude řešit chyby a požadavky nahlášené   objednatelem, které souvisí se změnou HW a implementací SW s reakční dobou jednu hodinu od vzniku požadavku nebo vzniku jakéhokoliv incidentu na monitorovaných zařízeních.

Bližší vymezení zakázky:

- Veškeré servery a diskové pole budou od jednoho výrobce.

- Veškerý dodaný HW bude nový určený k prodeji v ČR.

- 2 kusy serverů:

  - Požadované parametry každého z obou hlavních serverů:

| Server | Výrobce: ……………………. typ: ………………..………… | Číselná hodnota nebo výraz "Ano" - potvrzení požadavku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Velikost 2U, přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí |  |
| 2. | Dvousocketový systém osazený dvěma 8-jádrovými procesory (16 jader celkem), L3 cache alespoň 24,75 MB, takt alespoň 3.2 GHz, podpora DDR4 2666 MHz (více jak 18 000 bodů v benchmark testu - viz. Příloha č. cpu_benchmark) |  |
| 3. | Celková paměť alespoň 384 GB typu RDIMM 2666MT/s (registrované moduly DIMM DRR4 ECC), sestavena z modulů o velikosti 32GB/kus, tak aby počet obsazených slotů se rovnal počtu volných slotů |  |
| 4. | Server musí podporovat min. 8x 2,5“ disky SAS nebo SATA pro budoucí osazení disky |  |
| 5. | Řešení musí mít plnou podporu výrobce serveru (včetně záruk) a nabízené virtualizace a být navrženo s ohledem na zatížení v serverovém provozu (enterprise prostředí), diskový radič typu SAS i SATA, podpora min. RAID – 0, 1, 5, 10, 50 |  |
| 6. | Redundantní microSDHC karta (2x 16GB – pro instalaci vmWare). |  |
| 7. | Redundantní síťové napájecí zdroje s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (alespoň 750W) |  |
| 8. | Rozšiřující dvouportový řadič SAS 12Gbps HBA |  |
| 9. | 4x 10Gb ethernet ports |  |
| 10. | 4x 1Gb ethernet ports |  |
| 11. | Rackové ližiny a rameno pro kabeláž na zadní straně serveru, bezel s LCD |  |
| 12. | Management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: web GUI a dedikovaná IP adresa a port, vzdálená konzole přes webové rozhraní s podporou HTML5, sledování hardwarových sensorů (teplota, napětí, stav, chybové sensory), error alerty (server reset, kritické sensorové hodnoty, atd.) za použití email traps, paging, atd., IPv6, server reset, reboot, power-on/off/cycle, power management vlastnosti |  |
| 13. | Záruka 7 let garantována výrobcem HW, oprava do druhého pracovního dne |  |

- 1 kus  storage:

| Storage | Výrobce: ……………………., typ: ………………..………… | Číselná hodnota nebo výraz "Ano" - potvrzení požadavku |
| --- | --- | --- |
| 1. | Velikost 3U, přístup ke všem komponentám pole není nutné nářadí |  |
| 2. | 30 pozic pro 2,5“ disky |  |
| 3. | Osazeno 8x 1.92TB, SAS, SED RI SSD a 10x 2.4TB 10KN, IS12, 2.5 |  |
| 4. | 2x IO, 12Gb SAS, 4 port |  |
| 5. | Pole musí mít minimálně dva redundantní diskové řadiče, pracující v režimu, kdy všechny cesty k LUNu jsou současně aktivní a výkonově rovnocenné |  |
| 6. | Veškeré klíčové komponenty musí být redundantní a pole odolné proti výpadku jednoho napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu. Tyto prvky musí být vyměnitelné za provozu. |  |
| 7. | Diskové pole musí být bez výpadku rozšiřitelné až na 220 disků, pouze přidáním polic a disků, bez nutnosti dokupovat další řadiče, IO karty či licence. |  |
| 8. | Podpora polí RAID: Pole RAID 0, 1, 5, 6, RAID 10 a RAID 10 DM (dvojité zrcadlení); libovolná kombinace úrovní RAID v jediném poli |  |
| 9. | Funkce Thin Provisioning, Zero Detection, UNMAP/TRIM |  |
| 10. | Nabízené pole musí podporovat následující funkce pro případný budoucí upgrade: • Funkce automatického tieringu, přemisťování datových bloků mezi různými typy RAID podle jejich využití • Funkce automatického tieringu, přemisťování datových bloků mezi různými typy disků podle jejich využití • Velikost bloku pro automatický tiering 512KB / 2MB / 4MB • Funkce min. komprese anebo deduplikace dat s možností replikace na vyšší nebo nižší modely nabízené řady • Funkce asynchronní a synchronní replikace s možností replikace na vyšší nebo nižší modely nabízené řady. |  |
| 11. | 4x 12Gb HD-Mini na HD-Mini SAS kabel, délka alespoň 2m |  |
| 12. | Součástí dodávky bude veškerá potřebná kabeláž a příslušenství pro zapojení a zprovoznění diskového pole |  |
| 13. | Podpora nabízené serverové virtualizace a kompatibilita se serverem |  |
| 14. | Záruka 7 let garantována výrobcem HW, doba reakce do 4 hodin |  |

Harmonogram:

- podpis smlouvy;

- instalace maximálně do 45 dní od podpisu smlouvy, D + 45 (počet dní může být menší);

- migrace kritických systémů maximálně 2 dny během víkendu, D + 47 (počet dní může být menší);

- migrace maximálně 5 dní, D + 52 (počet dní může být menší);

- poimplementační podpora 50 dní, D + 102.

Počet dnů u bodů 2,3,4 může být kratší, o to se zkrátí i celkový čas plnění.

K bodům 2,3,4,5 harmonogramu bude vyhotoven protokol o ukončení etapy.