B – Souhrnná  technická  zpráva

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Jedná se o volnou travnatou plochu na okraji zpevněné plochy jižní části Hanáckého náměstí mezi zpevněnou plochou náměstí a parkovištěm s navrhovaným přístupem navazujícím na stáv. přístupové plochy.

Území je rovinaté . V ploše hřiště  se nenacházejí trasy inženýrských sítí, hřiště je situováno mimo ochranná pásma stávajících inž.sítí.

Území je dopravně dobře dostupné po místních komunikacích kolem náměstí od ulice Velehradská .

b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

Navržená stavba je svým obsahem, zastavěností pozemku i charakterem v souladu s  územním plánem města Kroměříže ve znění změny č.6A, nabytí účinosti 6.12.2013

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

- neřeší se

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

- KHS – v dokumentaci jsou návrhem vhodných certifikovaných prvků splněny bezpečnostní požadavky, dále se provozem hřiště nepředpokládá navýšení hlukové zátěže

Hřiště a mobiliář je umístěno mimo  ochranná a  bezpečnostní pásma inž.sítí

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

Pro akci byl proveden, s ohledem na jednoduchost stavby a jednoduché územní podmínky, pouze průzkum rekognoskací území.

f) ochrana území podle jiných právních předpisů1)

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Daná lokalita se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území

S ohledem na charakter stavby je vliv na okolní stavby a pozemky minimální, stavba nevyvolá potřebu ochrany okolí a ani nemění odtokové poměry v území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

Stavba nevyžaduje asanace , demolice ani kácení dřevin.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba nevyžaduje vynětí ze ZPF. Dle údajů v katastru nemovitostí jsou pozemky stavby výhradně vedeny jako ostatní plochy.

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě

Územně technické podmínky stavby jsou jednoduché. Neřeší se žádná technická infrastruktura.

Předpoklad užívání hřiště širokou veřejností , přístup včetně bezbariérového je zajištěn po zpevněné ploše navazující na zpevněné plochy náměstí.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

- nejsou

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje

3743/28 – vlastník město Kroměříž – ostatní plocha

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo

- nejsou

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Jedná se o  novou stavbu , umístění dopadové plochy z lité pryže  8,00 x 12,00 m s workoutovými kovovými prvky, zpevněné přístupové plochy a mobiliáře.

b) účel užívání stavby

Pro volnočasové aktivity široké veřejnosti.  Workoutová sestava je navržena jako komplexní a multifunkční sportovní zařízení pro rozvoj silových a obratnostních dovedností, s ohledem na její využití pro venkovní fitness park, posilování, strečing a protahování, formování postavy a zvyšování fyzické kondice.

c) trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Stavba nevyžaduje využití výjimek ani úlevových řešení

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

nejsou

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů1),

U stavby se nevyskytují požadavky vyplývající z jiných právních předpisů.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha a předpokládané kapacity provozu a výroby, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, apod.,

Dopadová plocha – litá pryž  –  96 m2

Přístupová plocha – zámková dlažba – 20 m2

Workoutová sestava :

- Pole Sport tyč (šplhací)								1x

- Sestava 3bradlí									1x

- Vysoké hrazdy s měnitelnou výškou 						             9x

- Vodorovný žebřík									1x

- Svislý žebřík (přerušovaný)								1x

- Zádová hrazda 									1x

- Wing šikmý žebřík (vysuté křídlo)							1x

- Multibar hrazda s šikmým úchopem							1x

- Držák na kruhy vč. kruhů s vymezením mimo stojné hranoly			1x

- Šikmá lavice										1x

- Rovná posilovací lavice + madlo (tzv. STALKY)					1x

- T-bar											1x

Mobiliář –35 ks laviček , 1 ks odpadkový koš, 1 ks stojanů na kola /pro 6 kol/

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.,

Potřeby médií a hmot :   Stavba je nevýrobní povahy, nemá spotřebu hmot ani médií

-Bilance odpadů :

Po kolaudaci stavby a zahájení provozu realizovaného díla budou vznikat následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogů ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.v platném znění a vyhl. MŽP č.93/2016 Sb. v platném znění.

| Katalog č. | Druh odpadu | Kategorie odpadu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 020103 | Rostlinná tkáň (zeleň) | O |  |
| 200303 | Uliční smetky | O |  |

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel

Při realizaci stavby budou vznikat odpady, se kterými je nutno nakládat. Při nakládání s  odpady platí obecné povinnosti podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozd. předpisů – především hierarchie nakládání s odpady dle § 9a zákona. Podle vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů je tento odpad zatříděn takto

katalog. č.	druh odpadu				    kategorie odpadu 	             množství(t)

150101	papírové a lepenkové obaly				O		       0,05

150102	plastové obaly 					O		       0,10

170504	zemina a kamení neuvedené pod č. 170503	            O	                   3

Přehled demolic :

Výkopy pro obrubníky a patky nových herních prvků – návrh

SO 101    		 170504 – zemina a kamení neuvedené pod č. 17 0503 –  3 t

Přebytečná zemina  (170504) bude v souladu s ustanovením § 9a odst.1, bod f)  zákona č.185/2001 Sb. ve znění pozdějších přepisů o s hierarchií nakládání s odpady předána oprávněným osobám s nakládání s odpady k odstranění.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

zahájení stavby   -   6.2019

ukončení stavby   – 8.2019

j) orientační náklady stavby.

Předběžně  - 450 000,- Kč + DPH

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Z urbanistického řešení je stavba v souladu s územním plánem města Kroměříž

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Architektonické řešení se vzhledem na charakter stavby neposuzuje.

B.2.3 Dispoziční, technologické a provozní řešení

Dispoziční a provozní řešení je patrné z výkresu situace. Stavba je nevýrobní povahy, proto není řešena technologie výroby.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Předpoklad užívání hřiště osobami s pohybovým a zrakovým  omezením a jiným zdravotním handicapem je za doprovodu jiné osoby.  Bezbarierový přístup je zajištěn po nové přístupové ploše s napojením na stáv. bezbarierové plochy náměstí.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Hřiště a jeho vybavení zohledňuje bezpečnostní požadavky , a to jak ve vztahu k prevenci úrazů, tak i k požadavkům zdravotní nezávadnosti použitých výrobků a zařízení a vhodnosti dopadových ploch.

Prvky sestavy jsou certifikovány a užívání hřiště se bude řídit provozním řádem, který bude umístěn na tabuli v místě laviček.

B.2.6 Základní technický popis staveb

Členění stavby

Stavební objekty

SO 101   Workoutové  hřiště

WORKOUTOVÁ SESTAVA

je navržena jako komplexní a multifunkční sportovní zařízení pro rozvoj silových a obratnostních dovedností, s ohledem na její využití pro venkovní fitness park, posilování, strečing a protahování, formování postavy a zvyšování fyzické kondice.

Rozsah a velikost sestavy umožňuje cvičení více osob současně. Na navržené sestavě lze provádět jak dynamické – Freestyle prvky, tak statické silové prvky. Její tuhost a vzdálenosti jednotlivých komponentů zajišťuje maximální cvičební komfort, funkčnost a bezpečnost.

Workoutová sestava bude v rámci hřiště usazena na betonových patkách s pryžovou dopadovou plochou.

Navrhovaný prvkový systém má maximální variabilitu, lze ho kdykoli přeskládat dle aktuálních požadavků, sportovních trendů a určení využitelnosti pro jakoukoli cílovou kategorii.

Při návrhu sestavy byl brán zřetel na následující oblasti:

- cílová skupina uživatelů (všechny věkové kategorie obou pohlaví)

- předpokládaný počet současně cvičících (12 a více cvičenců)

- prostorové možnosti (specifikace pozemku)

- komplexní rozvoj všech svalových skupin a formování postavy

- rozvoj silových a obratnostních dovedností, a to jak statických, tak dynamických

- využitelnost pro individuální neorganizovaný trénink

- antivandalistické a bezúdržbové zpracování

- splnění norem certifikace a bezpečnostních předpisů

- variabilita systému, možnosti změn, doplnění vybavení

Ke každému realizovanému hřišti bude dodán Provozní řád, Návod k použití včetně doporučených cvikových prvků pro rozvoj jednotlivých svalových partií a garanci servisu.

# KONSTRUKCE WORKOUTOVÉ SESTAVY :

## OCELOVÉ HRANOLY

- Veškeré stojné hranoly jsou konstruovány z kvalitní ocele opatřené zinkovým základem a povrchovou úpravou práškovým lakováním, tzv. komaxit. Hranoly jsou v navrhovaném provedení připraveny pro veškeré možné kombinace a změnu sestavy a jednotlivých prvků. Profil stojných hranolů je 100x100mm, s tl. 4mm. Vrchy stojných noh jsou zavařené. Kotvení je pomocí šroubů M12 a chemických kotev přes pateční obrubu.

## TRUBKOVÉ PRVKY

- Madla, hrazdy, bradla, žebřiny a další cvičební prvky jsou ze silnostěnných trubek o tl. 3,3mm a opatřené zinkovým základem a povrchovou úpravou práškovým lakováním, tzv. komaxit. Všechny tyto prvky jsou v provedení, které  lze  variabilně měnit a přeskládávat. Všechny tyto prvky jsou řešeny tak, aby nedocházelo v žádném případě k jejich protáčení.

## LAVICE

- Všechny lavice jsou z tvrzeného plastu, uloženy v pevném ocelovém rámu

## MANIPULACE :

- Konstrukce a skladba dodávaného sortimentu jsou koncipovány s ohledem na mobilitu, případnou montáž a demontáž, rozšíření a doplnění sestavy, její možnou obměnu a variabilitu.

## BAREVNÉ PROVEDENÍ:

- Dodávaná sestava je navržena v šedo-černé barevné kombinaci, kde stojné hranolové prvky jsou v barvě černé a cvičící trubkové prvky v barvě šedé. (lze libovolně změnit) Tato barevná kombinace byla zvolena vzhledem k místu zamýšlené instalace a pro její nenásilnost a atraktivitu vzhledu.

## CERTIFIKACE

- Veškeré použité materiály budu atestované, certifikované a budou podléhat prohlášení o shodě, jsou zdravotně a ekologicky nezávadné.

- Celá sestava bude rovněž podléhat certifikaci a je bude dodávána včetně této certifikace

## MONTÁŽ

- Sestava bude montována fundovanými techniky a po montáži bude podrobena zátěžovému a funkčnímu testu.

# SPECIFIKACE PRVKŮ WORKOUTOVÉ SESTAVY

- Pole Sport tyč (šplhací)								1x

- Sestava 3bradlí									1x

- Vysoké hrazdy s měnitelnou výškou 						             9x

- Vodorovný žebřík									1x

- Svislý žebřík (přerušovaný)								1x

- Zádová hrazda 									1x

- Wing šikmý žebřík (vysuté křídlo)							1x

- Multibar hrazda s šikmým úchopem							1x

- Držák na kruhy vč. kruhů s vymezením mimo stojné hranoly			1x

- Šikmá lavice										1x

- Rovná posilovací lavice + madlo (tzv. STALKY)					1x

- T-bar											1x

3D Model konstrukce

## Prostor potřebný pro instalaci hřiště:

- 7 000 mm x 12 000 mm

- Splňuje noremní požadavky

## Popis jednotlivých částí hřiště:

- Horizontální žebřiny s „multi-grip“ hrazdou doplněné o spodní šikmé zádové hrazdy s návazností na vertikální žebřiny

- komplexní trénink zádového svalstva, svalstva horních končetin s možností využití visů, stojů na rukou, ručkování a shybů s různým typem úchopu, rozporů a další „silově-gymnastických prvků.

- Velmi atraktivní prvek pro akrobatické stoje na rukou, váhy, „opičí dráhy“.

- variabilní úchopy a přítahy v různých polohách zaručují optimální rozvoj zapojovaných svalových skupin.

- posilování břišního svalstva, popřípadě dolních končetin

- Wing šikmý žebřík s návazností na gymnastické kruhy

- atraktivní prvky pro komplexní rozvoj silových i dynamických schopností, maximální i vytrvalostní síly.

- Nácvik atraktivních prvků, jako jsou rozpory, přednosy, váhy, atd.

- Sestava různé výškové úrovně vysokých a nízkých hrazd s návazností na bradla

- určeno pro statické i dynamické prvky a komplexní rozvoj svalstva trupu, tzn. široký sval zádový, mezilopatkové svalstvo, trapézové svaly, břišní svalstvo, svaly paží a ramen.

- u nízkých hrazd navíc rozvoj hrudníku

- z dynamických prvků lze provádět výmyky, vzpory, sklopky, toče, podmety, atd.

- posilovací cviky počínaje shyby, musle-up, přes dipy, stoje na rukou, přednosy, váhy, prapory atd.

- Pole Sport tyč a šplhací lano

- atraktivní prvky pro komplexní rozvoj silových i dynamických schopností, maximální i vytrvalostní síly.

- Nácvik atraktivních prvků, jako jsou prapory, váhy, vzpory atd.

- „Pole Sport“ tyč pro rozvoj elegantní silové gymnastiky a svalstva celého těla

- Šikmá lavice, rovná lavice + madlo, T-bar

- Posilování břišního svalstva a svalstva nohou s využitím lavic

- Posilování horních končetin a svalstva trupu na stalkách

- Nácvik silových gymnastických prvků v nízkých bezpečných polohách (stoje na rukou, špicary, přednosy, váhy, atd…)

# Spodní stavba:

- Pro jednotlivé prvky budou vykopány jamky pro osazení nosných částí se zabetonováním dle typových výkresů v rámci dodávky sestavy

- Kotvení do betonových patek 400 mm x 400 mm x 800 mm

# NAVRHOVANÁ DOPADOVÁ PLOCHA :

Dopadová zóna 8 000 x 12 000 mm /96 m2/  je navržena  povrchem  z lité polyuretanové pryže EPDM.  U tohoto povrchu je nutno dodržet požadované tloušťky dle konkrétní výšky pádu a rozsahu ploch dle ČSN EN – navrhovaná tl. pryže  60 mm .

Ohraničení je navrženo  zapuštěnými záhonovými obrubníky v betonovém loži s boční opěrou .

Odvodnění je řešeno spádováním na okolní terén a do propustného podloží, s odvodněním pláně se neuvažuje.

Sklonové poměry – respektuje stáv.terén s dorovnáním.

Návrh konstrukce umělého povrchu:

- pryžový povrch litý     … tl. 60 mm

-  vrchní probarvená litá vrstva EPDM granulát  v tl. min. 10 mm

-  základní tlumící vrstva /předepsaná tl.dle výšky pádu/

- vyrovnávací podklad z kameniva tl.0-4  ….      tl.50 mm

- kamenivo fr.16-32       ….  tl.200 mm

----------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem  …. 300 mm

Barevný odstín – zelený melír – vzorek bude odsouhlasen před realizací. Bezpečnostní povrch musí být certifikován a vykazovat potřebné parametry kritické výšky pádu HIC 1000 .

MOBILIÁŘ :

Na okraji dopadové plochy budou umístěny 3 lavičky /ocelové trubkové/ a stojany na kola /pro 6 kol/ -  sjednoceno se stáv.mobiliářem náměstí.

ZPEVNĚNÉ  PLOCHY:

Přístupový chodník je navržen ze zámkové dlažby šedé tryskané 200/100 mm- sjednoceno s navazující plochou náměstí. Ohraničení je zapuštěnými záhonovými  obrubníky 50/200/500.

Návrh konstrukce chodníků :

Dlažba ze zámkové betonové dlažby DL I -   tl. 60 mm – ČSN 7361 31 – 1. Barva dlažby šedá.

Kamenivo frakce 4- 8                             v tl. 40 mm – ČSN 7361 31 – 1

Štěrkodrť                                                ŠDA GE    tl.100 mm   ČSN 73 61 26-1

Štěrkodrť                                                ŠDA GE    tl.100 mm   ČSN 73 61 26-1

ZELEŇ:

Součástí sadovnických úprav je založení nového trávníku na dotčených navazujících plochách s plošným dorovnáním terénu dle skutečné potřeby.

B.2.7 Základní popis technických a technologických zařízení

Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby rozhodujících médií.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení

Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana

Vzhledem k charakteru stavby se neposuzuje

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

S ohledem na charakter stavby se neočekává zhoršení hlučnosti na okraji   náměstí . Jedná se o užívání veřejného hřiště při dodržování provozního řádu  /umístěn u  hřiště/. Není předpokládáno navýšení hlukové zátěže působené jeho provozem.

Výrazný nárůst dopravy se neočekává, neboť využití hřiště se předpokládá obyvately přilehlých  lokalit v dosahu pěší dostupnosti.

V souvislosti s provozem stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku stanovené v nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží – neřeší se

b) ochrana před bludnými proudy – neřeší se

c) ochrana před technickou seizmicitou – neřeší se

d) ochrana před hlukem  -neřeší se

e) protipovodňová opatření – neřeší se

f) ochrana před ostatními účinky - vlivem poddolování, výskytem metanu apod.- neřeší se

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury, přeložky – neřeší se

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky – neřeší se

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace,

Dopravní obsluha je zajištěna po stávajících zpevněných místních komunikacích  kolem náměstí.

Předpoklad užívání osobami s pohybovým a zrakovým  omezením a jiným zdravotním handicapem je za doprovodu jiných osob.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

- není řešeno

c) doprava v klidu.

- není řešeno, předpoklad využití hřiště je veřejností  přilehlých lokalit v pěší dostupnosti, pro případné parkování jsou určeny stávající parkovací stání po obvodu náměstí

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy a zatravnění je řešeno v rozsahu bezprostřední blízkosti hřiště, s výsadbama se neuvažuje.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, není zdrojem emisí hluku nebo spalin, její provoz nezpůsobuje znečištění vod, stavby má pouze základní komunální odpady (uliční smetky a odpady z veřejné zeleně), které budou likvidovány v souladu s celkovou údržbou veřejných ploch města. Stavba nevyžaduje zábor pozemků ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba si nevyžádá kácení stromů.

S ohledem, že všechny plochy jsou realizovány bez násypů ve výškové úrovni stávajícího terénu, je další ovlivnění krajiny (respektive veřejných ploch sídliště) minimální, jsou zachovány stávající ekologické funkce a vazby.

c) vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000

Neřeší se. stavba neleží v chráněném území

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem – neřeší se

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno – neřeší se

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů – neřeší se.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva – neřeší se

B.8 Zásady organizace výstavby

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Staveniště je rovinaté a dobře dopravně dostupné po místních komunikacích . Vzhledem k jednoduchosti stavby není uvažováno s žádným dopravním omezením .

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

- neřeší se

c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

- neřeší se

d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

- neřeší se

e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin.

Vykopaná zemina  / 17m3/  bude odvezena na skládku, sejmutá humózní vrstva /17m3/bude částečně využita na dorovnání za obrubami /3m3/, přebytek na skládku města /14m3/ .

B.9 Celkové vodohospodářské řešení – neřeší se

Zlín, 2.  2019                                                                                            M.Sedlářová