Technická specifikace – mobilní kluziště 13 x 28 m včetně příslušenství

Technologie rozvodového systému:

- nové modré PE trubky o průměru 16 mm

- sběrné potrubí 140 mm (plnící a zpětné)

- odpovídající množství nemrznoucí směsi ( cca. 2000 l)

Příslušenství mobilního kluziště:

- vodě nepropustná folie odpovídající výměře kluziště

- izolace pod rozvodový systém (extrudovaný polystyren)

- mantinely nové, zamražovací, rekreační s výškou 1,1 m, rádius 4,5 m, sloupky – pozinkovaná ocel, 2x vrátka pro bruslící, 1x vrata, potah bílý PE o síle 10mm, vše včetně okopových lišt žluté barvy a madel modré barvy

Technologie chlazení:

- nová venkovní kompaktní chladící jednotka (max. příkon jednotky 28 kW, maximální proud 113 A, jistič 125 A typu C nebo D – motorový)

Požadavky na dodavatele:

- celý systém musí být schopen udržet ledovou plochu do + 15°C

- doprava mobilního kluziště, jednorázové postavení ledové plochy, uvedení do provozu, zaškolení personálu a obsluhy