### REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ZIMNÍHO STADIONU KROMĚŘÍŽ

### Projekt stavby

A.č.: XM3/F001

Z.č.:   08/1/4428

Počet stran:     3

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 – REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

Kovové výrobky

# 1.   Seznam dokumentace       			    	a.č.	/ č.v.	     	kód souboru

1.	Technická zpráva				   	XM3	/ F001		XM3-F-001

2.	Statický výpočet						/ F002		XM3-F-002

3.	Specifikace materiálu						/ F003		XM3-F-003

4.	Střecha - demontáže						/ F004		XM3-F-004

5.	Řezy A-A, B-B, C-C - demontáže				/ F005		XM3-F-005

6.	Řezy D-D, E-D - demontáže					/ F006		XM3-F-006

7.	Pohledy P1, P2 - demontáže					/ F007		XM3-F-007

8.	Pohledy P3, P4 - demontáže					/ F008		XM3-F-008

9.	Střecha							/ F009		XM3-F-009

10.    	Půdorys +4,750						/ F010		XM3-F-010

11.	Řezy 1-1, 2-2, 3-3						/ F011		XM3-F-011

12.	Řezy 4-4, 5-5, 6-6						/ F012		XM3-F-012

13.	Pohledy P1, P2						/ F013		XM3-F-013

14.	Pohledy P3, P4						/ F014		XM3-F-014

15.	Řezy 6-6 až 9-9, detaily A až D				/ F015		XM3-F-015

Podklady

Podkladem pro zpracování kovových výrobků byla část původní dokumentace ocelových konstrukcí a jednoduché doměření stávajících konstrukcí.

Rozměry uvedené ve výkresové dokumentaci je nutné ověřit při provádění před zadáním, resp. objednáním jednotlivých výrobků a materiálů. V rámci pasportu nebylo možné všechny rozměry řádně zaměřit. Toto bude možné až při demontáži jednotlivých částí, resp. vrstev plášťů za pomoci lešení či zvedacích mechanismů.

Demontáže

Budou se demontovat:

Střecha - trapézové profily nad ochozy

- žaluzie osazené na vrcholu střechy

- dvojité copilitové stěny v=2050mm (světlíky)

Stěny - dvojité copilitové stěny v=1450mm

- žaluzie osazené v obvodovém plášti

- trapézové profily obvodového pláště

Odvoz stavební suti je uvažován do vzdálenosti 20km – skládka Litenčice, odvoz odpadu do vzdálenosti 11km – skládka Nětčice.

#### Popis konstrukce

Jedná se o ocelovou klenbovou  konstrukci o rozpětí vlastní klenby 45 m a délky 72 m. Klenba je provedena jako prostorová,  se křižujícími se hlavními nosníky se spojkami. Nosníky jsou posunuty oproti kolmici o  16 m. Takto vznikají lamelové výseky o rozměrech cca 4x 6 m. Tyto lamely jsou doplněny  vlastní příhradovou konstrukcí pro vynesení střešního obvodového pláště.

Vše o  konstrukční výšce  500 mm. Vzhledem  na prostorové působení zkřížených lamel a doplněných vaznic vzniká velmi tuhá prostorová klenba skořepinového charakteru. Takto provedená střecha je po délce uložena na konzoly  podsady – ocelová konstrukce tribuny s krakorci pro klenbu. V čelech je konstrukce vynášena pomocí oblouku do výměn  - průvlaků až do příhradových sloupů. Na jedné straně k budově, na druhé straně pomocí sloupů se spojkami do základů.

Střecha

Při rekonstrukci navrhujeme doplnění štítových lamelových nosníků klenby diagonálami z trubek.

Po odstranění stávajících vrstev střešního pláště, dřevěné konstrukce vrcholového světlíku a oplechování se ve vrcholu obloukové střechy provede nová ocelová konstrukce pro osazení žaluzií. Před provedením nátěrů stávající a nové ocelové konstrukce se provede vizuální kontrola stávající ocelové konstrukce a případně poškozené – deformované díly se opraví - vymění.  Dále se provede položení nosné vrstvy střešního pláště z pozinkovaných trapézových plechů. Trapézové profily kotvit ke stávající ocelové konstrukci pomocí šroubů M6 s hákem po vzdálenostech cca 500 mm.

Do světlíků (arkýřů) budou osazeny nové výplně - hliníkové dvojité profilitové stěny.

Při výpočtu dle nové normy na zatížení sněhem jsou vaznice pro zatížení závějemi sněhu mírně

přetíženy. To platí taky pro krakorce. Při rekonstrukci je potřeba jednat s investorem – majitelem  zimního stadionu o případném zesílení či  odstraňování sněhu.

Stěny obvodového pláště

Po demontáži trapézových profilů, žaluzií a copilitových stěn se mezi stávající sloupky přivaří nové paždíky pro obvodový plášť. Dále se provede nátěr stávající a nové ocelové konstrukce.           Montovaná část obvodového pláště bude opláštěna sendvičovými kompletizovanými panely Kingspan s minerálním jádrem, typ KS 1000 FR, tl.60mm – barva RAL 5010 Enzianblau na podélných fasádách, odstín RAL 7035 Lichtgrau na štítových fasádách. Skladba kovových obvodových panelů je sestavena svisle a je kotvena k ocelovým profilům. Součástí dodavatele panelů je oplechování a lemování.

Na podélných fasádách budou do pláště osazeny hliníkové dvojité profilitové stěny.

Ocelové výrobky nosného charakteru se provedou dle normy ČSN 732601, ocel S235.

Nátěry

Nové konstrukce musí být z výroby opatřeny základním nátěrem, který slouží jako ochrana ocelových konstrukcí při dopravě, skladování a montáži. Po montáži musí být základní nátěr obnoven. Nátěry konstrukcí včetně základního se provedou v tl. min. 120 μm.

Dle projektu požární ochrany se provedou na ocelových konstrukcích protipožární obklady nebo požární nátěry.

Nátěry stávajících ocelových konstrukcí a výrobků:

- stávající ocelová konstrukce - odstranit stávající nátěr, opatřit novým nátěrem – odstíny

přizpůsobit stávajícím nátěrům

- ocelové mříže nátřít – tmavě hnědá

- stávající kovová vrata (3650/3700-3ks) odstranit stávající nátěr, opatřit novým nátěrem –

barva modrá RAL 5010

- stávající prosklené hliníkové dveře (3,75/3,3m-2ks, 3,75/3,7m-1ks) – odstranit stávající nátěr

ocelových ploch a opatřit novým nátěrem – barva modrá RAL 5010

Bezpečnost práce

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN.

Mezi základní patří vyhláška č.324/1990 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu ze dne 31.7.1990 o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích.

Dále je třeba dodržovat vyhlášku č. 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, které stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (uveřejněna ve Sbírce zákonů, ročník 1982, částka 9, ze dne 6.5.1982).

Zásady se opírají o závazná ustanovení bezpečnosti práce, vyplývající z ČSN a vyhlášek Českého úřadu bezpečnosti práce, které stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení (uveřejněna ve Sbírce zákonů, ročník 1982, částka 9, ze dne 6.5.1982).

Ve Zlíně 25.2.2008

Vypracoval:    E. Skalník

Kontroloval:  ing. L. Ondrušek