Stavba	:                           OPRAVA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

- Jánská 27/10, 767 01 Kroměříž

č. parcely 246, k.ú Kroměříž

- Stavebník :	          Město Kroměříž

- Městský úřad Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

- IČ: 00287351

Stupeň:	     DOKUMENTACE PRO UDRŽOVACÍ PRACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracovatel	:	       ing. arch. Růžena Klementová

Nejedlého 381/9, 638 00 Brno

IČ: 633 82 491

ÚVOD

Dokumentace udržovacích prací se týká pouze repase všech oken a vchodových dveří, které byly na stavbě osazeny během rekonstrukce v letech 1982 - 1985.

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

Veškerá okna jsou zdvojená, dvoukřídlá otevíravá, s dvoukřídlým otevíravým nadsvětlíkem. Na venkovním skle je doplněno dělení vodorovnou lištou, na vnitřním nikoliv. Pouze ve vikýřích ve 3.NP jsou okna jednokřídlá nedělená.

Materiál oken a dveří - dub. Stav oken odpovídá jejich stáří – 36 let.

Oprava a repase oken bude spočívat převážně v odstranění degradované povrchové úpravy (pomocí škrabek), výměně těsnění, výměně kování – oliv.

Okna budou opatřena novým sjednocovacím nátěrem, olejová lazura Osmo, v interieru odstín bezbarvý, v exterieru odstín ořech.

Při repasi bude doplněn chybějící sklenářský tmel lokální opravou.

Okapničky, degradované povětrností, budou vyměněny za nové.

Stávající těsnění „ kovotěs“ bude odstraněno. Do profilu okenního křídla bude vyfrézována drážka a vloženo silikonové těsnění Sillen.

VSTUPNÍ DVEŘE

Vstupní dveře z ulice Jánská byly vyrobeny jako zjednodušená kopie dveří původních (viz příloha). Jedná se o plné kazetové dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem.

Rám a křídla budou očištěny od degradované povrchové úpravy, doplněny na poškozených místech o ozdobné detaily, přetmeleny, přebroušeny.

Křídla budou opatřena silikonovým těsněním.

Dveře opatřeny sjednocovacím nátěrem, olejová lazura Osmo polomat, odstín ořech.

Na venkovní straně osadit nový okopový plech, materiál a odstín stejný jako kování.

Kování štítové klika – klika, doplněné bezpečnostní vložkou.

Nadsvětlík bude taktéž ošetřen. Stávající profilované sklo odstraněno. Rám bude upraven pro osazení nového izolačního dvojskla.

Vstupní dveře do dvora dvojkřídlé prosklené s nadsvětlíkem. Konstrukce podobná jako u zdvojených oken.

Rám a křídla budou očištěny od degradované povrchové úpravy, doplněny na poškozených místech o ozdobné detaily, přetmeleny, přebroušeny.

Křídla budou opatřena silikonovým těsněním.

Dveře opatřeny sjednocovacím nátěrem, olejová lazura Osmo polomat, odstín ořech.

Na venkovní straně osadit nový okopový plech, materiál a odstín stejný jako kování.

Kování štítové klika – klika, doplněné bezpečnostní vložkou, doplnit dveřní zarážku a zavírač.

PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S REPASÍ OKEN A DVEŘÍ

V případě poškození omítky, zapravit, začistit a vymalovat ostění a nadpraží.

Úprava degradované omítky a fasády bude řešena samostatně, není součástí tohoto projektu

v Brně dne 25.8.2021