Stavba	:                           OPRAVA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

- Jánská 29/6, 767 01 Kroměříž

č. parcely 247, k.ú Kroměříž

- Stavebník :	          Město Kroměříž

- Městský úřad Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž

- IČ: 00287351

Stupeň:	     DOKUMENTACE PRO UDRŽOVACÍ PRACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracovatel	:	       ing. arch. Růžena Klementová

Nejedlého 381/9, 638 00 Brno, mob. +420 608 571 567

IČ: 633 82 491

ÚVOD

Dokumentace udržovacích prací se týká pouze repase všech oken a vchodových dveří, které byly na stavbě osazeny během rekonstrukce v letech 1982 - 1985.

VÝPLNĚ OTVORŮ

OKNA

Veškerá okna jsou zdvojená, dvoukřídlá otevíravá, s dvoukřídlým otevíravým nadsvětlíkem. Na venkovním skle je doplněno dělení vodorovnou lištou, na vnitřním nikoliv.

Materiál oken a dveří - dub. Stav oken odpovídá jejich stáří – 36 let.

Oprava a repase oken bude spočívat převážně v odstranění degradované povrchové úpravy (pomocí škrabek), výměně těsnění, výměně kování – oliv.

Okna budou opatřena novým sjednocovacím nátěrem, olejová lazura Osmo, v interieru odstín bezbarvý, v exterieru odstín ořech.

Při repasi bude doplněn chybějící sklenářský tmel lokální opravou.

Okapničky, degradované povětrností, budou vyměněny za nové.

Stávající těsnění „ kovotěs“ bude odstraněno. Do profilu okenního křídla bude vyfrézována drážka a vloženo silikonové těsnění Sillen.

VSTUPNÍ DVEŘE

Z ulice Jánská je osazena pouze dveřní výplň imitující původní dveře.

Křídlo bude očištěno od degradované povrchové úpravy, přetmeleno, přebroušeno.

Sjednocovací nátěr, olejová lazura Osmo polomat, odstín ořech.

Nadsvětlík bude taktéž ošetřen, opatřen stejnou olejovou lazurou.

Mříž u nadsvětlíku očistit. Rez odstranit mechanicky kartáčováním. Povrchová úprava – metalický nátěr Unifer.

PRÁCE SOUVISEJÍCÍ S REPASÍ OKEN A DVEŘÍ

V případě poškození omítky, zapravit, začistit a vymalovat ostění a nadpraží.

v Brně dne 25.8.2021