# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zdravotní technika

1.  Úvod  :

Projekt zdravotní techniky řeší úpravu stávajících rozvodů studené a teplé vody a odkanalizování prostoru sávajícího sociálního zařízení v 1.NP a 2.NP MŠ Žižkova 4019 v Kroměříži. V prostoru stávajícího sociálního zařízení budou provedeny stavební úpravy a výměna zařizovacích předmětů.

Podkladem pro zpracování projektu zdravotní techniky byly stavební výkresy v měřítku 1:50 s novou dispozicí a připomínky investora.

2.  Seznam  dokumentace  :

D.1.4.1 – 01  Technická zpráva					1 x A4  -  4 ks

D.1.4.1 – 02  Půdorys  1.NP – výřez – ležatá kanalizace		2 x A4  -  1 ks

D.1.4.1 – 03  Půdorys  1.NP – výřez 					2 x A4  -  1 ks

D.1.4.1 – 04  Půdorys  2.NP – výřez 					2 x A4  -  1 ks

D.1.4.1 – 05  Schéma kanalizace					2 x A4  -  1 ks

D.1.4.1 – 06  Schéma vody						3 x A4  -  1 ks

3.  Kanalizace  - stávající stav a demontáže :

Ve stávajícím prostoru sociálního zařízení v 1.NP a 2.NP je navržena výměna stávajících zařizovacích předmětů za nové. Stávající zařizovací předměty budou zdemontovány včetně stávajícího připojovacího potrubí, které je vedené v instalačním prostoru.

Stávající potrubí svislé kanalizace je z trub plastových hrdlových, potrubí ležaté kanalizace je z trub odpadních kameninových hrdlových, případně plastových hrdlových.

4.  Kanalizace  -  nový  stav  :

V rámci stavebních úprav bude provedeno nové sociální zařízení s dětskými umývadly, dětskými klozety a sprchovým koutem v obou podlažích. Připojovací potrubí od nových zařizovacích předmětů bude vedené v instalační přizdívce a bude napojeno do nového potrubí svislé kanalizace. Potrubí nové svislé kanalizace bude napojeno na stávající potrubí pod stropem 2.NP a pod podlahou 1.NP na nové potrubí ležaté kanalizace. Nové potrubí ležaté splaškové kanalizace pod podlahou 1.NP bude napojeno do stávajícího potrubí ležaté splaškové kanalizace

Nové potrubí ležaté splaškové kanalizace pod podlahou 1.NP je navrženo z plastových trub hrdlových tvrzených ( KG-systém ). Svislé potrubí splaškové kanalizace je navrženo z plastových trub hrdlových ( HT systém ). Jednotlivé nové zařizovací předměty budou napojeny na odpady přes zápachové uzávěrky. Na svislém potrubí je navržen čisticí kus.

5.  Vodovod  –  stávající  stav  :

Pro stávající sociální zařízení v 1.NP a 2.NP je přivedeno potrubí studené a tepelé vody pod stropem 1.NP. Za uzávěry na potrubí studené a teplé vody pokračuje rozvod studené a teplé vody stoupačkou do stávajícího sociálního zařízení v 1.NP a 2.NP. V každém podlaží je potrubí vedené ke stávajícím zařizovacím předmětům. Připojovací potrubí studené a teplé vody je vedené ve stěně, případně v instalačním prostoru. Stávající rozvody studené a teplé vody jsou z trubek vícevrstvých plastových.

V rámci stavebních úprav bude stávající potrubí studené a teplé vody zdemontováno od stávajících uzávěrů vody včetně stávajících armatur a tepelné izolace.

6.  Vodovod  –  nový  stav  :

Pro nové sociální zařízení budou provedeny nové rozvody studené a teplé vody, které budou napojeny na stávající rozvody pod stropem 1.NP. Nové potrubí bude vedené pod stropem 1.NP do prostoru instalačního prostoru v obou podlažích. Ze stoupačky bude v každém podlaží vysazena odbočka, za kterou bude instalován směšovací ventil pro míchanou vodu k dětským umývadlům. Přípojky k jednotlivým dětským klozetům jsou navrženy v příčce. Přípojka studené a teplé vody ke sprchovému koutu v obou podlažích je navržena v příčce.

V rámci úpravy sociálního zařízení v 1.NP bude vyměněno stávající potrubí studené vody, které je vedené k obvodové stěně a ukončené výtokovým ventilem na fasádě objektu. Ventil je navržen v mrazuodolném provedení.

Nové rozvody potrubí studené a teplé vody jsou navrženy z trubek plastových. Potrubí ve stěnách a v příčkách bude izolováno návlekovou pěnovou izolací tl. 10 mm. Potrubí studené vody vedené volně pod stropem bude opatřeno tepelnou izolací Armaflex tl. 13 mm, potrubí teplé vody vedené volně pod stropem bude opatřeno tepelnou  izolací tl. 25-30mm.

7.  Zařizovací  předměty  :

Nové zařizovací předměty jsou navrženy běžné tuzemské výroby, střední třída standardu. V prostoru sociálního zařízení v obou podlažích jsou navrženy dětské klozety a dětská umývadla. Pro umývadla bude přivedena namíchaná voda z nového termoskopického ventilu v každém podlaží, na kterém bude nastavena konstantní výstupní teplota pro dětská umývadla. Směšovací ventil včetně uzavíracích armatur, filtrů a zpětných klapek bude osazen v uzamykatelné skříni na stěně vedle sprchového koutu. Dětské klozety jsou navrženy závěsné s nosnou konstrukcí a se zabudovanou splachovací nádržkou. V obou podlažích jsou na sociálním zařízení navrženy sprchy se sprchovou vaničkou, prosklenými dveřmi a sprchovou nástěnnou pákovou baterií s ruční sprchou.

Rozmístění zařizovacích předmětů bude provedeno podle pokynů investora a je zakótováno ve stavebních výkresech. Před objednáním a instalací zařizovacích předmětů je nutná konzultace s architektem a odsouhlasení zařizovací předmětů s investorem !!

8.  Bezpečnost práce

Dodavatelé zajistí bezpečnostní opatření při souběhu montážních prací prováděných několika organizacemi najednou. Dodavatelé za účasti bezpečnostního technika určí rozsah zvláštních opatření k dodržování bezpečnosti a jejich kontrolu. Dodavatelé s požárním technikem zajistí opatření k protipožární bezpečnosti, zejména při svářečských pracích. Všichni pracovníci jsou povinni dodržovat všeobecně platné požární předpisy a pravidelně kontrolovat stav zařízení z hlediska požární ochrany.

Při montážních pracích i při provozu zařízení je nutno dbát na zajištění bezpečnosti práce. Je nutno se řídit všemi platnými bezpečnostními předpisy, vyhláškami, hygienickými předpisy, požárními předpisy, předpisy o bezpečnosti práce na stavbách, při dopravě a manipulaci.

Pro vlastní montáž a údržbu platí příslušné provozní předpisy a pokyny pro montáž, jež jsou součástí dodávky zařízení.

Vypracoval :  ing. Variš

Tel. 603 836 250