Příloha zadávací dokumentace č. 11

Čestné prohlášení o splnění technických parametrů dodávky

pro veřejnou zakázku:

„Obnova projekční DCI technologie v kině Nadsklepí“

Dodavatel: 		……………………………..

Sídlo:			……………………………..

IČO: 			……………………………..

Zadavatel specifikoval základní technické vlastnosti dodávky. Všechny vyjmenované požadavky musí nabízená dodávka splňovat.

|  |  | ANO | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Promítací plocha | Perforovaná promítací plocha na foliové bázi z PVC vhodná pro kombinaci 2D a 3D projekce |  |  |
|  | Maximální zisk plochy 1,4. |  |  |
|  | Minimální pozorovací úhel při polovičním zisku (HGA) 40° |  |  |
|  | Velikost perforace max. 0,9 mm |  |  |
|  | Plocha perforace min. 4,1 % |  |  |
|  | Nehořlavý materiál vhodný pro hromadně shromažďovací prostory |  |  |
|  | Váha max 0,5kg/m2 |  |  |
|  | Instalační oka po celém obvodu plátna |  |  |
| DCI projektor 4K | Digitální laserový projektor dle specifikace DCI |  |  |
|  | Rozlišení 4K |  |  |
|  | Výkon 20.000 lm |  |  |
|  | Rozlišení min 4096 x 2160 px. |  |  |
|  | Color Space >95% REC2020 |  |  |
|  | RGB laserová technologie (samostatný zdroj laseru pro každou složku R, G, B) |  |  |
|  | Podpora HFR technologie pro 2D/3D 120FPS |  |  |
|  | Kontrast min. 6.000:1 |  |  |
|  | Interní laserový zdroj světla s životností 50.000 provozních hodin v těle projektoru |  |  |
|  | Adaptér pro vzduchotechniku |  |  |
|  | Originální LCD dotykový panel pro pohodlné lokální nastavení a ovládání projektoru |  |  |
| Objektiv | Objektiv s ultra vysokým kontrastním poměrem |  |  |
|  | Motorově ovládaný zoom a ostření s možností uložení do paměti |  |  |
|  | Kompatibilní s dodávaným projektorem |  |  |
|  | Umožňuje projekci v rozsahu 1,85 :1 (flat) až 1:2,39 (cinemascope) při maximálním využití velikosti plátna |  |  |
| DCI server a procesor | Intergrovaný Media Block pro přehrávání DCP |  |  |
|  | Podpora přehrávání Interop a SMPTE DCP s datovým tokem až 500 Mbps |  |  |
|  | Intergrovaný zvukový procesor 7.1 (rozšiřitelný licencí) |  |  |
|  | Kompatibilní s DCI laserovým 4K projektorem |  |  |
|  | Integrovaná Wifi pro UI |  |  |
|  | Licence pro přehrávání 4K |  |  |
|  | Vstup 1 x HDMI® 2.0. |  |  |
|  | Podpora frame rate: 2K (2D) - 24, 25, 30, 48, 50, 60 a 4K (2D) - 24, 25, 30 |  |  |
|  | Originální uložiště s kapacitou 8TB. |  |  |
| Promítací rám a sklo | Rám promítacího okna včetně projekčního skla |  |  |
|  | Světlý rozměr min. 0,5m x 0,5m |  |  |
|  | Osazené pod úhlem zamezujícím zpětnému odrazu |  |  |
|  | Planparalelní projekční sklo s optickou propustností minimálně 99% ve viditelném spektru |  |  |
|  | Odrazivost maximálně 0,2% ve spektru 425nm - 675nm |  |  |
| 3D systém | Polarizační 3D systém kompatibilní s DCI projektorem |  |  |
|  | Systém Triple Beam |  |  |
|  | Světelná účinnost min 33% |  |  |
|  | Crosstalk < 1% |  |  |
|  | Podpora HFR až 120 fps |  |  |
|  | Polarizační kontrast min 500:1 |  |  |
|  | Plně automatické přepínání 2D/3D |  |  |

Datum: ……………………………..

…………………………………………………...                      		……………………………..

Jméno a příjmení osoby oprávněné k jednání	                                                        podpis

Pozn. pro účastníky: Ve sloupci ANO – NE účastník doplnění hodnoty ano/ne podle vlastností a funkcí nabízeného zařízení/dodávky, přičemž kterákoliv doplněná hodnota NE nebo nevyplněná hodnota znamená nesplnění požadované specifikace a znamená nesplnění zadávacích podmínek. Jedná se o doporučený vzor čestného prohlášení. Odpovědnost za jeho použití nese účastník.