| Stavba: | Výměna střešního pláště a oprava krovu ZŠ Komenského |
| --- | --- |
| Zadavatel: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž |

PLÁN BOZP PRO STAVBU

Výměna střešního pláště a oprava krovu ZŠ Komenského

-vypracovný pro projektovou přípravu stavby

| Vyhotoveno | 3 x | Jméno |  | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zpracoval |  | Ing. Vítězslav Študent | koordinátor BOZP |  |
| Převzal | za zadavatele | Město Kroměříž |  |  |
|  | za zhotovitele |  |  |  |
| Datum zpracování |  | 29.7. 2017 | Počet stran | 19 + 6 (přílohy) |

| OBSAH: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Identifikační údaje o stavbě |  |  |
| 2. | Účel, cíle a funkce plánu BOZP |  |  |
| 3. | Časový plán stavby |  |  |
| 4. | Podmínky pro provádění stavby a údaje o stavbě a staveništi |  |  |
| 5. | Zajištění staveniště, doprava a bezpečnosti cizích osob |  |  |
| 6. | Bpuracé práce |  |  |
| 7. | Oprava krovu |  |  |
| 8. | Montáž střešní krytiny a klempířské práce |  |  |
| 9. | Práce na střeše a jiné práce ve výšce |  |  |
| 10. 11. | Svislá doprava materiálu Řemeslné, instalační a jiné práce |  |  |
| 12. | Koordinační opatření a opatření pro zhotovitele při realizaci stavby |  |  |
| 13. 14. 15. | Požární ochrana Kontroly BOZP Základní právní předpisy vztahujících se k BOZP na stavbě |  |  |
| Přílohy k plánu BOZP: |  |  |  |
| č. 1 |  | Přehled předpokládaných rizik při realizaci stavby |  |
| č. 2 |  | Seznam zhotovitelů podílejících se na realizaci stavby |  |
| č. 3 |  | Seznámení odpovědných zástupců zhotovitelů s plánem BOZP |  |

č. 4       Aktualizace a změny Plánu BOZP

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| Název stavby: | Výměna střešního pláště a oprava krovu ZŠ Komenského |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Komenského náměstí č.p.440, Kroměříž, parc. číslem st. 1356/1 |
| Zadavatel: | Město Kroměříž, Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž IČO: 00287351 |
| Zpracovatel projektové dokumentace | TRIGON – projekt spol. s r.o., Kollárova 1007/45, 767 01 Kroměříž IČO : 607 53 714 Ing. Milan Kočař, ČKAIT 1301372 v oboru pozemní stavby Ing. Richard Macek ČKAIT 1001086 v statika a dynamika staveb |
| Koordinátor BOZP Pro přípravu stavby: | Ing. Vítězslav Študent, Za Vodou 146, 769 01 Holešov, tel: 606706377, |
| Zhotovitel stavby | v době zpracování plánu BOZP není znám |
| Další zhotovitelé realizace stavby | budou uvedeni v průběžně aktualizované příloze. č. 2 |
| Termín výstavby | plánované zahájení výstavby - 06/18 plánované ukončení výstavby - 12/20 |

2. ÚČEL, CÍLE A FUNKCE PLÁNU BOZP

Na stavbě budou vykonávány práce, při kterých hrozí pád z výšky více než 10 m, takže dle Přílohy č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. vzniká povinnost zpracovat plán plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci BOZP (dále jen Plán BOZP). Důvodem ke zpracování plánu je nutnost minimalizovat ohrožení života nebo poškození zdraví zaměstnanců a dalších osob v blízkosti staveniště. Plán BOZP stanovuje bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví pro uvedenou stavbu a jeho plnění a dodržování je závazné pro všechny zhotovitele, jejich zaměstnance a jiné osoby podílející se na realizaci stavby. Plán BOZP a přijatá opatření jsou zpracována na základě údajů vylývající z projektové dokumentace a která lze přepokládat. Tam, kde rozsah poskytnutých podkladů a informací není dostatečně podrobný jsou v tomto plánu zpracována a navržena řešení formou stanovení základních podmínek. Postupy a opatření obsažené v tomto plánu je nutno v  případě odlišností a nesouladu s postupy a opatřeními zhotovitelů v případě potřeby upřesňovat a aktualizovat (např. svislá doprava materiálu).

3. ČASOVÝ PLÁN STAVBY

Plánované zahájení výstavby  06/18, předpokládaný termín ukončení stavby je 12/20. Harmonogram prací je vypracovaný hl. zhotovitelem bude přiložen k plánu BOZP. Návaznost a souběh jednotlivých pracovních činností bude vyplývat z harmonogramu postupů prací. Významné termíny časového plánu budou závazně dohodnuty mezi objednatelem a zhotovitelem stavby Detailní časový plán s reálným časovým rámcem a účelným sledem pracovních úkolů a dílčích subdodávek na stavbě stanoví hlavní zhotovitel, který řídí činnost svých podzhotovitelů, Práce a činnosti budou na stavbě probíhat dle nasmlouvaných prací mezi investorem a hl. zhotovitelem.

Z hlediska zajištění BOZP hlavní zhotovitel a jeho odpovědní pracovníci slaďovat návaznost a souběh jednotlivých pracovních činností s koordinátorem BOZP pro stavbu. V případě potřeby budou přizvání také další jeho podzhotovitelé. Během realizace stavby bude koordinátor spolupracovat s hlavním zhotovitelem při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností.

4. PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A ÚDAJE O STAVBĚ A STAVENIŠTI

4.1 Podmínky pro provádění stavby jsou uvedeny ve stavebním povolení a vychází ze stanovisek orgánů a dotčených provozovatelů inženýrských sítí. Požadavky na ochranu veřejných zájmů nebyly v přípravném řízení vzneseny.

4.2 Ochrana stavby před negativními vnějšími vlivy se nepředpokládá – viz PD. Pohyb osob se sníženou schopností pohybu a orientace se po staveništi nepředpokládá. Během provádění prací na staveništi v zastavěné části města části budou provedena opatření proti vstupu nepovolaných osob do prostotu staveniště, včetně skládovaného materiálu a proti vstupu do prostoru ohroženého pádem materiálu z výšky ze strany Vodní ul.,  Komenského nám. a Moravcovy ul. Při realizaci stavby je nutné minimalizovat vliv stavby na okolí, především prašnost, a hluk. Při realizaci stavby je nutné minimalizovat vliv stavby na okolí, především prašnost, a hluk. Stavební činnost nesmí být vykonávána v nočních hodinách (viz stavební povolení).

4.3  Stávající objekt školní budovy se nachází v historickém centru města, na území Městské památkové rezervace Kroměříž, ochranná ani bezpečnostní pásma se nevyskytují. Stavba nebude mít podstatný vliv na okolní pozemky a stavby. Stavba bude zajištěna, aby nedošlo k ohrožení třetích osob. Výměna střešního pláště a jiné práce na venkovních částech objektu ZŠ  bude prováděna na frekventované části města, zatížené zejména pohybem osob na chodníku. V průběhu stavby dojde ke krátkodobému omezení pohybu chodců na chodnících přilehlých k budově ZŠ a to strany Vodní ul., Komenského nám. a Moravcovy ul. a to po dobu montáže, užívání a demontáže lešení, svislé dopravy materiálu ze střechy a na střechu.

Situační plánek stavby s vyznačením vjezdu do školního dvora, tras příjezdu a odvozu materiálu

a odpadu a prostor na veřejném prostranství – chodníků, kde dojde k omezení provozu po dobu

prací na střeše a užívání lešení.

Atiky na části střechy budovy ZŠ ze strany Vodní ul., Komenského nám. a Moravcovy ul., kde není nutná ochrana proti pádu ze střechy lešením. Pokud ve vyznačených místech nebude postaveno lešení, je  možno provádět menší opravy  podstřešních říms a oplechování z automobilní pracovní plošiny.

4.4 Jedná se o udržovací práce na stávajícím objektu školní budovy – opravu krovu a výměnu střešní krytiny. Fasáda ani stávající výplně otvorů nebudou dotčeny. Stávající tvar objektu zůstane nezměněn. Opravou krovu a výměnou střešní krytiny se vnější vzhled nemění. Do krytiny střechy nárožní věže nebude zasahováno, budou zachovány stávající nadstřešní žlaby a oplechování atik. Navrhované stavební úpravy - oprava krovu a výměna vychází ze závěrů odborného posouzení současného stavu dřevěných částí střešní konstrukce.

4.5 Staveništěm je stávající samostatně stojící objekt školní budovy v  historickém centru města Kroměříž na Komenského náměstí č.p. 440.  Budova školy o třech nadzemních podlažích má půdorys nepravidelného tvaru U s nejdelší stěnou do nám. Komenského (54,5 m) a kratšími křídly do ulice Vodní 30,34 m) a Moravcova (18,3 m) a středovým dvorním křídlem s vnitřním schodištěm a sociálním zařízením. Hlavní vstup do budovy je z Komenského náměstí dvoukřídlými dveřmi orientovanými na střed průčelí.

4.6 Rozsah prací

- výměna degradovaných částí konstrukce krovu a dřevěného záklopu,

- výměna stávajících střešních výlezů za nové,

-. odstranění stávající krytiny a laťování  ze střechy, výměna stávající vláknocementové skládané krytiny za novou stejného typu a tvaru včetně nově instalované pojistné hydroizolace, hřebenáčů s větracím profilem,

- demontáž a opětovné osazení stávajících střešních oken,

- oplechování úžlabí a prostupů,

- oplechovaní  měděným plechem části střechy, která je pultová, po instalaci hydroizolace

- uprava, příp. provedení nových zaatikových žlabů,

- otlučení a opravy poškozených omítek podstřešních říms a nadstřešních atik a jejich nové natěry,

- oplechování říms, atiky, zaatikových žlabů, podstřešní římsy,

- montáž nadstřešní části bleskosvodu,

- montáž ocelové komínové lávka, kotvené ke krovu.

Opravy a sanace poškozených dřevěných prvků střešní konstrukce budovy ZŠ Komenského budou provedeny dle PD. Přehled poškozených míst krovu dle posouzení Ing. P. Starosty a jejich statické řešení je obsaženo v PD a stavebních výkresech krovu.

Stav a soudržnost štítového zdiva bude posouzena po demontáži stávajícího oplechování, v případě nutnosti bude toto zdivo nadbetonováno.

4.7 Stavba je navržena v následujícím objektovém členění:
SO 01 Výměna střešního pláště a opravy krovu ZŠ Komenského Kroměříž

SO 01.1 Stavební část

SO 01.2 Elektroinstalace

5. ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, DOPRAVA  A ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI CIZÍCH OSOB

5.1 Výměna střešního pláště a související práce budou prováděny na frekventované části v samotném centru města, zatíženém pohybem osob přilehkých chodnících, zajména na Vodní ulici s pěším provozem chodců v délce cca 30 m.  Během provádění prací na staveništi budou provedena opatření proti vstupu nepovolaných osob do prostotu staveniště, včetně skládovaného materiálu  a zajištění pod místy práce na střeše (prostor ohrožený pádem materiálu z výšky) dle části V. bodů 1 až 4 Přílohy k NV 362/2005 Sb. Po dobu provádění výměny střešní krytiny a oprav podstřešních říms bude na jednotlivých úsecích práce u objektu ZŠ postaveno lešení.

Ochrana proti vstupu nepovolaných osob bude zajištěna mobilním oplocením. Při práci ve výšce (lešení,  práce na střeše, oprava střešní římky) se provedeou příslušná opatření proti pádu materiálu z výšky a zajistí ohrožený prostor dle části IV Přílohy k NV č. 362/2005 Sb. Při krátkodových pracích ve výšce se ohrožený prostor zabezpečí záchytnou stříškou u lešení nad hl. vstupem do školy ze strny Komenského nám., oplocením, pevným zábradlím, popř. zábranami červenobílou plastovou fólií dle konkrétní situace a velikosti ohroženého prostoru. S ohledem na zajištění bezpečného vstupu osob do školy bude zřízeno dočané mobilní oplocení a částečně uzavřen chodník před budovou školy na Komenského náměstí, p.č. 3116/1 – k.ú. Kroměříž.

Hlavní zhotovitel zajistí na všech přístupech na stavbu a u vjezdu do dvorní části ZŠ bezpečnostní značky „ZÁKAZ VSTUPU NEPOVOLANÝM OSOBÁM“.

5.2 Při provádění prací za nepřerušeného provozu školy stanoví příslušná organizační opatření stavbyvedoucí s vedením ZŠ. Tato opatření se upřesní  průběžně dle postupu prací

s ohledem na rizika možného ohrožení i na žáky a zaměstnance školy

5.3 Objekt školní budovy včetně zpevněných ploch ve dvoře je napojen stávajícím sjezdem na městskou komunikaci v ul. Moravcova, vjezd do dvora je opatřen uzamykatelnou branou v oplocení. Hlavní vstup do objektu školy je z Komenského náměstí, vedlejší vstupy z ul. Vodní a z dvorního traktu. Přístup do podkroví je po hlavním dvouramenném schodišti a z 3. NP zalomeným schodištěm tvaru „L“ z pravého křídla.

5.4 Dopravu a skladování materiálů na staveništi zajistí zhotovitel stavby dle požadavků části I.  Příloha 3 k  NV 591/2006 Sb.  Nákladní vozidla pro opdvážení odpadu a navážemí materiálu na stavbu  budou najíždět z Komenského nám a Moravcovy ul. do dvorní části školy, kde budou skladovací plochy. Jednotlivá místa skládek, řeší je dodavatelé v rámci postupu prací. Pro svislou přepravu a manipulaci materiálu zajistí zhotovitel dle potřeby autojeřáb. Pro provoz autojeřábu musí určená osoba dle SBPJ předem zajistit rovné a dostatečně únosné plochy a organizační pokyny pro činnost autojeřábu s ohledem na chodce a provoz ZŠ. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a okolí stavby, za což odpovídá hl. zhotovitel a ostatní zhotovitelé v rozsahu své odpovědnosti za předané staveniště/pracoviště.

5.5 Zhotovitel stavby vybaví staveniště vybaví  sanitárními a pomocnými zařízeními v rozsahu stanoveném NV 361/2007 Sb.dle odhadovaného maximální počtu fyzických osob na staveništi. Stavební materiál bude skladován na zpevněné plochy ve dvorní části školy, kde budou umístěny staveništní buňky (šatna a místnost pro odpočinek, kancelář stavbyvedoucího).  Povrch hřiště použitý pro pořeby stavby (skladování, dopravu) bude chráněn proti poškození. Po ukončení výstavby zajistí zhozovitel stavby úklid celé plochy staveniště a uvedení do původního stavu.

5.6 Při stavbě budou potřebná media a to elektřina a voda  odebírána  ze stávajících rozvodů v objektu ZŠ. Prozatímní el. zařízení musí být pod pravidelným dohledem pověřeného pracovníka znalého, s vyšší kvalifikací dle ČSN 34 1090. Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození. Dle potřeby je nutno je chránit krytem, ochranným obložením nebo polohou (vyvěšením). Pokud se na staveništi nepracuje, musí být el. zařízen odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci (viz Příloha k NV č.101/05 Sb. bod. 2.1.8 a ČSN 34 1090).

6. BOURACÍ PRÁCE

6.1 Ve stávajícím objektu bude odstraněna stávající střešní vláknocementová skládaná krytina a plechová krytina pultových střech nad posledním podlažím. Dále bude demontován stávající bleskosvod, oplechování štítů, stávající větrací hlavice a stávající střešní výlezy v půdním prostoru. Ke svíslé dopravě demontovaného a vybouraného materiálu bude sloužit střešní nebo nákladní výtah a uzavřený shoz (viz bod 9 tohoto plánu BOZP).

6.2 Během provádění prací na střěše budou provedena opatření proti vstupu nepovolaných osob do prostoru ohroženého pádem materiálu z výšky. Před zahájením bouracích prací na střeše zhotovitel vymezí ohrožený prostor na příslušné straně objektu školy a zajistí jej proti vstupu nepovolaných oplocením o výšce nejméně 1,8 m. Dále přijme nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen (prašnost).

6.3 Ochrana proti pádu přes volný okraj střechy, v místech, kde není atika, bude zajištěna  technickou konstrukcí (fasádním lešením) a to i při práci na střeše na dvorní části objektu. Při použití OOPP proti pádu z výšky platí požadavky  bodu 8.4 tohoto plánu BOZP.

7. OPRAVA KROVU

7.1 Stávající konstrukce krovu je provedená jako sedlová, příp. valbová se sklonem cca 32°. Jedná dřevěný vaznicový krov sestávající z vazných trámů, pozednic, sloupků osazených na vazných trámech a středních vaznic, krokví, rozpěr a kleštin. Vyměněny budou degradované prvky krovu, příp. jejich části, postup výměny je popsán v návrhu úprav a posouzení stávajícího dřevěného krovu v PD a statickém výpočtu. V případě odhalení dalších poškozených prvků krovu bude ke stavebním úpravám přizván statik. Stávající dřevěný krov nebude opravou krovu a výměnou střešní krytiny zásadně dotčen.

Na novou pojistnou hydroizolaci budou pro vytvoření větracího prostoru střešního pláště použity dřevěné kontralatě a dále laťování pro střešní krytinu. V části střechy, kde se nachází prostor školní družiny, bude laťování kotveno ke krovu pomocí šroubů

7.2 Práce ve výšce v podkroví budovy ZŠ budou prováděny z lešení na postaveného na podlaze půdního prostoru.  Podlahy kozového lešení, při výšce nad 1,5 m musí být opatřeny zábradlím dle ČSN 73 8101. V případě použití OOPP proti pádu z výšky platí požadavky bodu 8.4 tohoto plánu BOZP.

7.3 Zásady použití přenosných řetězových pil řezání krovů a trámů:

a) vést řez podle druhu zatížení a namáhání jednotlivých konstrukčních prvků (tlak, tah, ohyb) tak, aby nedošlo ke statickému oslabení konstrukce, sevření  pily a vzniku jiného nebezpečného stavu;

b) odlehčit zatížení působící na plochy a konstrukční prvky, popř. i vyklidit prostor pod řezanou konstrukcí, spolehlivě zabezpečit narušený nebo vyřezávaný nosný trám podepřením apod.

c) předem odstranit kovové a jiné části a předměty, které by mohly poškodit pilový řetěz;

d) zajištění bezpečné a stabilní pracovní polohy pro pracovní operace s pilou,  správné uchopení pily,

e) dodržování zákazu pracovat s pilou na žebříku,

f) zajištění potřebných pomůcek, prostředků a zařízení pro umožnění bezpečné práce a práci ve fyziologicky vhodných polohách.

8. MONTÁŽ STŘEŠNÍ KRYTINY  A KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE

8.1 Nová střešní krytina sedlové a valbové části střechy bude skládaná vláknocementová (příp. plechová) a stejného typu jako stávající. Plechová krytina pultových střech bude nahrazena novým měděným falcovaným plechem. Do krytiny střechy nárožní věže nebude zasahováno. Nově budou oplechovány měděným plechem okraje střechy u štítové stěny a štíty, úžlabí, prostupy a upraveny příp. nově provedeny zaatikové žlaby.

8.2 Skládaná střešní krytina se klade na střešní latě o rozměrech 40×60mm, Montáž krytiny se provádí z pracovních lávek, vlastní pokládka krytiny se provádí dle kladečského plánu a montážního návodu výrobce krytiny.  Pokládka krytiny začíná od okapu k hřebenu. Dřevěné bednění nesmí být přetěžováno (dřevěnými prkny, uloženými šablonami apod.)

8.3 Otvory střešních oken musí být v době, kdy se na nich nepracuje zajištěny proti pádu odob. Zhotovitel pokrývačských a klempířských prací při provádění prací zajistí ochranu pracovníků proti pádu z výšky dle § 3 nař. vl. č. 362/2005 Sb. – viz bod 8 tohoto plánu BOZP.

9. PRÁCE NA STŘEŠE A JINÉ PRÁCE VE VÝŠCE

9.1 Zhotovitel vypracuje detailní technologický postup a předloží koordinotorovi BOZP před zahájením prací. Před zahájením prací na střeše zhotovitel v rámci přípravy prací zajistí:

- bezpečný přístup na střechu a ochranu proti pádu zaměstnanců z volných okrajů střechy (fasádní lešení, případně jiná technická konstrukce, případně OOPP),

- bezpečný způsob dopravy materiálu na střechu a umístění střešního výtahu, nákladní výtahu, autojeřábu,

-  vytvoření a umístění montážních otvorů na střeše,

- zajištění ohroženého prostoru pod místy práce na střeše,

- možnosti skladování střeše (s ohledem na dovolené zatížení střešní konstrukce není možno skladovat celou paletu s materiálem, ani ukládat větší  množství krytiny).

9.2  Fasádní lešení

9.2.1 Vzhledem k omezujícím podmínkám použití OOPP při pracích na střeše dle § 3 odst. 3 nař. vlády č. 362/2005 Sb., zajistí zhotovitel ochranu zaměstnanců proti pádu ze střechy řadové fasádního lešení. Pro montáž a používání lešení  platí zejména montážní návod, část VII Přílohy nař. vl. č. 362/2005 Sb., ČSN 73 8101. Tyto předpisy stanoví postup montáže a demontáže, zásady bezpečného užívání lešení, požadavky na podlahy, výstupy, prostorovou tuhost a stabilitu, zábradlí, dopravu břemen, ochranu veřejného zájmu, předání do provozu, prohlídky, udržování lešení. U podlah lešení sloužícího k práci musí být vzálenost mezi vnitřním okrajem podlah lešení  vnějším stěnou objektů max. 0,25.

| 9.2.2 Ochranné střešní lešení musí zabránit pádu osob ze šikmé střechy, proto mezery mezi tyčemi zábradlí lešení nesmí být vetší než 0,25 m nebo musí být zábradlí nahrazeno pletivovým zábradlím – dílci. Na střeše o sklonu nad 25 st. se provede zajištění proti sklouznutí z plochy střechy - např. použitím střešeního žebříku se závěsem hřeben střechy. |  |
| --- | --- |

9.2.3 U lešení, které bude postaveno na veřejném prostranství, musí být vystupující - vyčnívající prvky (přesahující konce podélníků nebo příčníků, ztužidla apod.) v přízemní částii lešení výrazně barevně označeny a zajištěny proti zranění chodců.

| K zabránění neoprávněnému výstupu cizích osob na lešení musí být v přízemní části lešení osazeny vhodné zábrany, odstraněny výstupové žebříky, popř. i podlahové dílce, a umístěn bezpečnostní značky s vyznačením zákazu vstupu na lešení. |  |
| --- | --- |

Šířka průchodu na chodnících musí být min. 1,5 m pro osoby se sníženou schopností pohybu (vozíčkáři na veřejných prostranstvích)  viz vyhl. č. 398/2009 Sb. Příloha č. 2 bod 4.0).

9.3 Mobilní pracovní plošiny

Pro krátkodobé práce (oprava podstřešní římsy, oplechování apod.) bude v úsecích, kde nebude postaveno lešení (ze strany Komenského nám, ul. Vodní a ul. Moravcova) užívána pojízdná pracovní plošina. Prostor ohrožený pádem materiálu pod místy práce na plošině musí být bezpečně zajištěn dle Přílohy k NV č. 362/2005 Sb. částo V. body 1 až 4.

Provoz plošiny musí být zajišťován dle průvodní dokumentace dodané výrobcem (návodu k používání). Způsob stabilizace pojízdné plošiny se stanoví dle místních podmínek a návodu k používání (pomocí stabilizačních podpěr příp. úpravy terénu a zvláštních opatření).

Břemena umístěná na plošině musí být rozložena tak, aby zatížení podlahy bylo rovnoměrné, nesmí přesahovat obrys plošiny a musí být zajištěna proti případnému posunutí nebo vypadnutí.

Musí být dodržován zákaz vystupovat na střední nebo vrchní příčky zábradlí a vystupovat mimo plošinu bez osobního zajištění proti pádu z výšky. Vstupovat na plošinu a vystupovat z ní lze jen za jejího klidu a v místě k tomu určeném. Obsluha musí ovládat plošinu tak, aby všechny pohyby byly plynulé, bez náhlých změn rychlostí, která by mohla způsobit rozhoupání plošiny. Plošina nesmí být provozována, pokud se zhorší povětrnostní podmínky natolik, že ohrožují bezpečné použití plošiny (silný vítr apod.). K překlopení a pádu plošiny nebo její části může dojít:

- nevhodným, nerovnoměrným zatěžováním nebo přetěžováním,

- poškozením části plošiny,

- vyřazením zabezpečovacích prvků z činnosti,

- zachycení pracovním košem za pevné překážky v blízkosti koše.

- nedostatečnou únosností terénu, komunikace (ztráta stability).

9.4 Použití OOPP k ochraně proti pádu z výšky

V místech, kde z provozních a prostorových důvodů nebude možno použít technickou konstrukci (lešení, zábradlí) bude k ochraně proti pádu z výšky použito OOPP (záchytný nebo zádržný systém). Zhotovitel musí vzít v úvahu omezující podmínky použití OOPP dle části II. Přílohy k NV č. 362/2005 Sb. a dodržet tyto zásady:

- správný výběr kotvících zařízení, předem stanovit míst kotvení OOP,

- kotvící body musí být schopny odolat se směru předpokládávaného pádu silám odpovídajícím příslušným namáháním dle kotvícího bodu, systému ochrany proti pádu apod.,

- pro upevňování dočasných kotvících zařízení na dřevěných trámech by měla odborně způsobilá osoba výpočtem ověřit, že konstrukce a instalace jsou schopny vydržet sílu typové zkoušky dle ČSN EN 795 (velikost síly typové statické zkoušky je 12 kN),

- uživatel musí správně připojit připojovací body postroje a vytvořit spojení s kotvícím zařízením, musí volit vhodnou a správnou polohu kotvícího bodu tak, aby možný volný pád tak i možná vzdálenost pádu byly omezeny na nejmenší

- při použití OOP proti pádu z výšky určení povinnosti zhotoviteli zajistit vhodné záchranné a evakuační prostředky (záchranný přístroj, pracovní plošina, žebřík ap.) pro vyproštění osoby visící v zachycovacím postroji po zachyceném pádu, osoby zraněné následkem pádu z výšky apod., umožňujícími vyproštění do 20 minut. S ohledem na velkou výšku bude dána přednost zádržnému systému, u kterého nedojde k volnému pádu a nutnosti jeho zachycení a následného vyproštění.

- další požadavky, která je nutno při použití OOP proti pádu z výšky respektovat jsou uvedeny v příslušných ČSN EN a návodech k používání.

Konkrétní místa kotvení OOPP, tyto budou proto určeny odborně způsobilou osobou zhotovitele (ved. čety nebo stavbyvedoucím) před zahájením prací.

Zajišťování pracovníků proti pádu při práci na střeše bude provedeno dle bodu VII Přílohy k nař. vl. č. 362/2005 Sb.  Při práci na střeše lze za výše uvedených podmínek  používat  zádržný systém, u kterého nedojde k volnému pádu a nutnosti jeho zachycení a následného vyproštění. Kotvení mít musí ve směru předpokládaného namáhání min. pevnost 12 kN. Po uvěření stavu komínového zdiva lze ke kotvení využít nadstření části komínů, případně otvory střešních oken.

| Zadržovací systém zabraňuje pádu z výšky omezením pohybu k volnému nechráněnému prostoru a omezuje pohyb uživatele tak, že je chráněn před dosažením prostoru, kde může nastat volný pád z výšky - volný pád nesmí nastat ! Zpravidla se použije kombinace systému pracovně polohovacího (seřízení délky spojovacího prostředku) a systému zachycujícího pád na šikmé střeše. |  |
| --- | --- |

Délka spojovacího prostředku se musí volit tak, aby zadržel pracovníka před vstupem do nebezpečného prostoru a to např. omezené délky pracovního polohovacího spojovacího prostředku (zajišťovacího lana) – zkrácení činné délky lana. Za tím účelen se použijí lanové nebo popruhové polohovací prostředky se zkracovačem.

9.5 Mokrý povrch krytiny a silnější vítr může významně zvýšit riziko pádu osob i předmětů. Při dopravě krytiny střešním výtahem a zejména při manipulaci s materiálem na střeše v prudším větru, nutno dbát na zvýšenou opatrnost. Tyto práce se nesmí provádět za větru o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf).  Práce na střeše musí být přerušeny v případech uvedených v části IX, Přílohy k NV č. 362/2005 Sb.

10. SVISLÁ DOPRAVA MATERIÁLU

| 10.1 Uzavřený shoz Při bourání a demontáži krytiny se materiál bude přednostně shazovat uzavřeným shozem do místa uložení do přistaveného kontejneru, do něhož bude padat demontovaný - vybouraný materiál ze střechy. Ke svislé dopravě vybouraného materiálu a stavební suti bude použit uzavřený shoz , který bude umístěn v dvorní části ZŠ. Pro shromažďování odpadů budou bude sloužit kontejner. K zabránění nadměrné prašnosti, vznikající při dopravě vybouraného materiálu, bude prostor mezi kontejnerem na odpad a korytem shozu překryt plachtovinou, použita těsnící manžeta apod. |  |
| --- | --- |

Upevňování nosných rámů, přesah a sestavení plastových dílců shozu musí být provedeno dle návodu k používání. Počet nosných rámů je dán délkou shozu. Na postavené lešení se základní rám k lešení upíná spojkami, lešení však musí být v místech připevnění shozu přikotveno. V místě vhazování do shozu musí být pracovník chráněn proti pádu z výšky dvoutyčovým zábradlím nebo rámem s vodícím prstencem v provedení na šikmé střechy. Spodní okraj plnícího trychtýře se umístí do výšky min. 1,0 m nad podlahu.

10.2 Střešní výtah

Pro svislou dopravu do půdního prostoru  na střechu  lze použít nakloněný nákladní výtahu (střešní výtah). Při montáži výtahu (svislé provedení, šíkmé provedení) se postupuje podle návodu k používání. Nosné zařízení (dopravní vozík) není dovoleno přetěžovat, je zakázáno na něj vstupovat a používat k dopravě osob. Nosnost výtahu v šikmém provedení je závislá na sklonu a délce vodítek a na použití  vzpěr. Nosnost dle úhlu sklonu lze odečíst na stupnici sklonoměru a na tabulce umístěné na základním dílu výtahu. Patky základního dílu svislého provedení výtahu je nutno spolehlivě uchytit do podloží. Stožár vodící konstrukce vozíku se smontuje a osadí tak, aby tyto části byly rovné, tuhé a pevné (viz návod). Při montáži i provozu výtahu nutno dbát na to, aby v dráze vozíku nebyly žádné překážky, o které by mohl pojíždějící vozík zachytit nebo narazit. Nosné zařízení (vozík, dopravní nádoba, klec) se volí dle druhu přepracovaného břemene. Břemeno (náklad) je nutno na vozík rovnoměrně rozložit, popř. i zajistit proti pádu z otevřeného dopravního vozíku, šablony a tvarovky  nesmí přesahovat výšku a obrys vozíku. Uzavíratelná část vozíku při dopravě břemen musí být zajištěna (dvířka klece uzavřena a zajištěna proti pádu břemene). V případě dopravy břemen otevřeným vozíkem (např. s plošinou na desky) musí být materiál vhodně zajištěn a uchycen, např. pomocí lan, popruhů, držáků apod. Musí být dodržována max. šířka dopravovaného břemene a zákaz dopravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolní zařízení a mohou při zvedání zachytit nebo se zaklesnout za případnou překážku.

Obsluha výtahu musí při pohybu dopravního vozíku vyloučit přítomnost osob v blízkosti zařízení a dbát na dodržování zákazu zdržování se pod výtahem v okruhu min. 3 m. Prostor kolem výtahu ohrožený pádem materiálu se zajišťuje proti vstupu nepovolaných osob ohrazením ze dvou stran zábradlím (vzdálenost zábradlí min. 1,4 m od obrysu nejširšího břemene). Ohrožený prostor označen příslušnou bezpečnostní značkou.

V místě nakládání materiálu a odebírání materiálu z vozíku musí být zajištěna ochrana pracovníka proti pádu z výšky technickou konstrukci (zábradlím u podlahy lešení nebo u místa vykládání/nakládání) nebo osobním zajištěním.

10.3 Nákladní výtah

10.3.1 Nákladní výtah bude umístěn ve dvorním prostoru ZŠ. Nákladní výtah  musí být montován a demontován v souladu s návodem dle ČSN EN 12158-1 a ČSN EN 12158-1+A1. Výtah musí mít základní ohrazení zábradlím o výšce 1,1 m.

10.3.2 Výtah musí být ohrazen dvoutyčovým zábradlím ze tří stran (čtvrtou stranu tvoří zeď stavby, v případě podchodu pro chodce je nutno i tuto stranu zajistit). Zábradlí musí být vzdáleno min. 0,5 m od plošiny, ale ne více než 2 m. Volné okraje nakládacích/vykládacích můstků (nástupišť) opatřeny uzávěry (zábranami), kterými se spolehlivě uzavírají po dobu, kdy je výtahová plošina mimo nakládací a vykládací úroveň. Požadavky na instalaci ohrazení, zábran a bezpečnostní vzdálenosti stanoví návod k používání. Zábrany nástupišť zabraňují kolizi s pohyblivými částmi výtahu a pádu osob do dráhy výtahu. Plošina výtahu musí být opatřena na všech stranách ochranou o výšce min. 0,6 m k zabránění pádu materiálu.

10.3.3 Kotvení stožáru musí odolat přísl. zatížení; zvláštní pozornost musí být věnována silám vznikajícím při montáži a demontáži výtahu. Požadavky na kotvení stožáru a odstupy kotev jsou uvedeny v návodu.  Ke kotvení stožáru se používají kotvící tyče, příchytky, kotevní patky, spojky, zavětrovací tyče, hmoždinky, šrouby skrze zdi. Po montáži výtahu se provede přezkoušení kotev namontovaných na stožár do zdi, případně i do lešení.

10.3.4 U výtahu musí být instalováno bezpečnostní zařízení, které zabrání pádu plošiny (zachycovač) a koncový vypínač v horní hranici pojezdu a narážkami (viz návod k používání). Po dokončení montáže výtahu provedena zkouška výtahu dle návodu k používání. O provedených zkouškách, prohlídkách a opravách se pořídí záznam do deníku/knihy výtahu.

10.3.5 Musí být dodržován zákaz dopravy osob zákaz vstupovat pod zvednutou plošinu.

Na plošinu lze vstupovat jen poučeným osobám během nakládání a vykládání.

Na plošině umístěn štítek s uvedením nosnosti, zákazu dopravy osob, pokyn že výtah může být používán jen poučenými osobami, omezení ohledně polohy a rozmístění břemene.

V jednotlivých podlažích (nástupištích) se umístí bezpečnostní značky upozorňující na nebezpečí pádu osob z výšky, resp. zřícení osob do výtahové šachty.

10.3.6 Plošina se musí okamžitě zastavit, pokud byly otevřeny dveře v etážovém zařízení nebo v ohrazení na zemi. Náklad musí být ukládán do středu plošiny blíže stožáru, nikoliv na jednu stranu. Je zakázáno dopravovat předměty přesahující půdorysné rozměry výtahové plošiny.

Naložená a zatížená plošina nesmí zůstat bez dozoru. Při přerušení provozu musí být plošina spuštěna dolů a výtah vypnut hl. vypínačem a zajištěn ve vypnutém stavu.

Pravidelná kontrola a údržba výtahu a denní kontrola obsluhou se provádí dle návodu k použití. Lhůty pravidelných kontrol výtahu a kritéria pro výměnu lana stanoví návod k používání.

10.4 Automobilový jeřáb

10.4.1 Pro svislou dopravu materiálu těžších břemen na střechu a do půdního prostoru se bude užívat automobilový jeřáb. Použití vychází z potřeb příslušných zhotovitelů, v rámci jejich dodávek. Pro organizaci provozu pro automobilní jeřáby na stavbě musí být určen systém bezpečnosti práce (SBP) dle čl. 4.2 ČSN ISO 12480-1. Je nutno určit jednu pověřenou osobu, která zastupuje vedení organizace požadující manipulace s břemenem.

10.4.2 Při nasazení jeřábu musí být předem vzato v úvahu nebezpečí vyplývající z pohybu cizích osob v okolí pracoviště. S břemeny se nesmí manipulovat nad komunikací a chodníky u objektu ZŠ.  V dané oblasti je proto nutno vyloučit provoz a zabránit vstupu osob, za což odpovídá uživatel jeřábu dle SBP. V pracovním prostoru (tj. prostor pod zavěšeným břemenem a v jeho blízkosti), musí být dodržován zákaz vstupu nepovolaným osobám a vjezdu dopravním prostředkům, jejichž činnost nesouvisí s prováděnými manipulacemi. Břemena nesmí být dopravována nad pracovníky (ani jinými osobami) nebo v jejich bezprostřední blízkosti. Při manipulaci s břemeny v blízkosti osob je nutná mimořádná pozornost a dodržení bezpečnostní vzdálenosti. Jeřábníci, vazači a signalisté jsou povinni věnovat zvýšenou pozornost možnému ohrožení osob, pracujících mimo dohled jeřábu. Všechny osoby musí zachovávat dostatečný odstup od břemene, s nímž se manipuluje.

10.4.3 Autojeřáb se musí umístit na k tomu určeném místě s ohledem provoz veřejných prostor (Komenského nám.). Nutno zajistit potřebou vizuální kontrolu nebo signalistu, zejména na místech uvnitř stavby. Musí být proto zajištěna dostatečná únosnost podkladu; popř. úprava (a zpevnění podkladu, podložek talířů podpěr k rozložení měrného tlaku na terén či chodník dle zatížení), což zajistí pověřená osoba dle SBP.

10.4.4 Dále musí používat správné způsoby manipulace s břemeny zejména zajištění svislosti a vyváženosti břemene. Závěsné body břemene a hák jeřábu se musí nacházet přímo nad těžištěm břemene. Zdvihové lano jeřábu musí být během zvedání ve svislé poloze. Při zvedání musí být břemeno vyvážené.

Účinek nevyváženosti (nerovnováhy):

Nenachází-li se při  zvedání  břemeno  v rovnovážné poloze, dojde k jeho zhoupnutí směrem k rovnovážné poloze, to je k vyrovnávání vertikální osy břemene a závěsného bodu vazáku. Tento pohyb může způsobit následující nebezpečné situace:

- pohybující se břemeno může narazit do osob nebo překážek,

- jednotlivé prameny vazáku mohou být přetíženy,

- může dojít k pohybu vazáku po břemeni,

- v krajních případech se může břemeno převrátit nebo může vyklouznout z vazáku a způsobit škodu.

10.4.5 Jeřábník musí mít dostatečný výhled na břemeno a pracovní prostor, nemá-li dostatečný výhled, řídí se pokyny vazače nebo signalisty, který musí být v takovém místě, odkud má neomezený a dostatečný výhled, jeřábník, vazač nebo signalista musí zajistit, aby břemena nebo zdvihová lana jeřábu se nedostala do kontaktu s překážkami.

Jeřábník musí ovládat jeřáb tak, aby nevznikaly rázy a boční zatížení výložníku nebo konstrukce. S břemenem se musí manipulovat tak, aby nedošlo k jeho rozhoupání. Proto je nezbytné ovládat pohyby jeřábu plynule, vyrovnávat rozhoupání břemene a stále kontrolovat pohyby jeřábu.  Při řízení přepravě břemen musí vazač používat dorozumívací znamení s jeřábníkem, se kterým musí být ve vizuálním kontaktu. Vazač, který zavěsil břemeno  řídí jeho zdvih až do úrovně místa, kde bude uloženo.

10.5 Stavební elektrický vrátek

Pro provoz el. vrátků platí požadavky NV č. 591/2006 Sb. Přílohy č. 2 část XI. a návody k používání. Okenní vrátek přes okení nebo jiný otvor slouží k dopravě materiálu do vnitřku budovy. Výtah může být provozován se správně nastaveným prvkem nouzového zastavení a omezovačem pohybu (horní koncový vypínač) dle návodu. Upevňování vysunutých nosníků pro vrátek k nosným částem konstrukcí lešení je dovoleno jen připouští-li to montážní návod lešení, jinak musí být konstrukce lešení staticky posouzena. Vyložení vysunuté části nosníku s kladkou na konstrukci lešení nemá překročit 750 mm.

V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce musí být zajištěna ochrana pracovníka proti pádu z výšky. Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u podlahy znemožňovaly bezpečnou manipulaci s přepravovaným břemenem, lze je v nezbytném rozsahu vynechat popřípadě odstranit.

10.6 Kladky pro ruční zvedání břemen

Provedení nosné konstrukce kladky je před prvním použitím prokazatelně schváleno osobou určenou zhotovitelem. Nosné textilní lano musí mít průměr nejméně 10 mm. Poškozené lano se nesmí používat. Používání ručního zvedání jednoduchou kladkou se doporučuje jen do výšky 15 m, přičemž hmotnost dopravovaného břemene nemá přesáhnout 60 kg.  Břemeno o větší hmotnosti než 50 kg mají zvedat a spouštět dva pracovníci současně. V místě odběru materiálu na střechu musí být pracovník chráněn proti pádu z výšky (zábradlím u podlahy lešení nebo u místa vykládání/nakládání) nebo osobním zajištěním.

10.7 Volné shazování předmětů a materiálu z lešení nebo ze střechy je zakázáno.

11. ŘEMESLNÉ, INSTALAČNÍ A JINÉ PRÁCE

10.1 Elektroinstalace a vnější ochrana před bleskem

V prostoru půdy budou svítidla nahrazena novými. Po provedení opravy krovu a výměny střešní krytiny bude nahrazen stávající bleskosvod novými svodiči bleskových proudů. Uzemňovací soustava bude provedena dle ČSN 33 2000-5-54 ed. 2. Při montáži vnější ochranou před bleskem bude k ochraně pracovníků proti pádu z volného okraje střechy využito fasádní lešení a v místech, kde nedude ochrana technickou konstrukcí bude použito OOPP (viz bod 8.4 tohoto plánu).

10.2 Před zahájením ruční manipulace těžkých dřevěných prvků musí být odstraněny v manipulačním prostoru komunikační překážky a rovná podlaha. Osoby provádějící manipulační práce se mají zdržovat mimo prostor možného pádu břemene a přitlačení břemenem.  Manipulace těžkých břemen musí být řízeny určeným pracovníkem a při manipulaci nutno dodržovat návody k používání manipulační techniky.

10.3 Práce na přenosných žebřících

Žebřík lze použít jen výjimečně pro jednoduché práce za podmínek stanovených částí III Přílohy k nař. vl. č. 362/2005 Sb. Na dvojitém žebříku budou prováděny jen krátkodobé práce při instalacích. Na žebříku se nesmějí vykonávat práce, při nichž se používá obouručních nářadí a při činnostech kdy pracovník na žebříku nemá možnost přidržet se žebříku jednou rukou, zejména při úkonech, při nichž má pracovník obě ruce nad rameny.

10.4 Při aplikaci ochrany dřevěných částí krovu proti proti dřevokazným houbám a hmyzu

(postřikem, nátěrem) musí být pracovní postupy voleny dle pokynů výrobce  a dodrženy požadavky na obalech a v bezpečnostních listech příslušné látky (větrání, OOPP – rukavice, ochrana zraku a dýchadel). Přípravky je nutno skladovat v originálním balení, v suchých, krytých skladech a chránit před vlhkem.

12. KOORDINAČNÍ OPATŘENÍ A OPATŘENÍ PRO ZHOTOVITELE PŘI

REALIZACI STAVBY

| 12.1 Stěžejní význam má dodržování podmínek BOZP při: a) pracích ve výšce – na střeše, b) montáži výtahu a lešení, c) svislé dopravě materiálu. |  |
| --- | --- |

Předpokládaná významná rizika, která se mohou vyskytnout v průběhu realizace stavby vyplývajících z činností na stavbě, včetně preventivních opatření jsou uvedena v Příloze č. 1 tohoto plánu.

12.2 Jednotliví zhotovitelé, musí zajišťovat pravidelné kontroly dodržování požadavků BOZP na stavbě v rámci úkolů v prevenci rizik a to jednak svými vedoucími zaměstnanci a prostřednictvím odborně způsobilé osoby v prevenci rizik (§ 9 odst. 2 a 3 zákona č. 309/2006 Sb.).

12.3 Zhotovitelé jsou povinni 8 dnů před nástupem na stavbu doručit koordinátorovi informace o rizicích vznikajících při jejich pracovní činnosti na stavbě (§ 16 písm. a zákona č. 309/2006 Sb.). K odstranění a minimalizaci vzájemných ohrožení (rizik), která vznikají nebo mohou vzejít z provádění prací současně nebo v bezprostřední návaznosti musí zhotovitelé přijímat potřebná organizační opatření. Opatření se budou v průběhu prací konkretizována. Zhotovitelé informují své zaměstnance o rizicích vyplývajících ze souběhu prací průkazným způsobem.

12.4 V průběhu stavby se zhotovitelé řídí požadavky BOZP obsaženými v technologických a pracovních postupech jednotlivých prací (při pracích ve výšce) návodech výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti BOZP.

12.5 Po dobu výstavby přesto dojde k přechodnému zhoršení životního prostředí v nejbližším okolí stavby. Jedná se zejména o zvýšení hladiny hluku v důsledku provozu lehkého ručního nářadí a z provozu dopravních prostředků. Udržovací práce – oprava krovu a výměna střešní krytiny, budou prováděny mimo noční hodiny, a stavební práce vyžadující mechanizaci, která vyvozuje hluk, bude koordinována tak, aby došlo k co nejmenšímu narušení hlukové pohody obyvatel v okolí stavby.

12.6 Při stavbě bude vznikat větší množství odpadů při bourání a demontážích. Odpady budou průběžně odvážny a likvidovány oprávněnou firmou. Každý zhotovitel působící na stavbě odpovídá za pořádek a čistotu na svém pracovišti. Zejména je povinen včas odstraňovat ze stavby zbytky materiálu, které se vyskytují během provádění prací a to na určená místa zhotovitelem stavby. S ohledem na nedostatečné prostory pro skladování na stavbě,ve dvorní části, hlavní zhotovitel zajistí včasnýodvoz stavební suti a odpadu ze stavby.

12.7 Na stavbě se budou používat jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, technickým stavem a provedením odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a jsou vybaveny pokyny pro obsluhu a údržbu s návodem k používání v českém jazyce. Při práci s těmito zařízeními je třeba dodržovat přísl. ustanovení Přílohy č. 2 nařízení NV č.591/2006 Sb.

12.8 Při používání elektrického nářadí a el. spotřebičů (el. vrtačky, kladiva, brusky apod.) musí být dodržovány pokyny uvedené v návodech k používání. Při vrtání a připevňování prvků nesmí dojít k narušení stability a pevnosti zdiva.

12.9 Koordinátor je oprávněn vyžádat si od všech zhotovitelů prohlášení o tom, že všechny stroje a technická zařízení, která budou subdodavatelé používat, splňují požadavky na bezpečný provoz. Např. zda elektromechanické nářadí a pohyblivé el. přívody a prodlužky mají provedeny stanovené revize 1 x za půl roku dle ČSN 33 1600 ed.2.  Prohlášení nebo kopie revizních zpráv jsou uloženy společně s plánem BOZP po celou dobu výstavby v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele stavby.

| 12.10 Všechny osoby při montáži lešení a práci kde hrozí nebezpečí pádu materiálku z výšky budou používat ochranné přilby. |  |
| --- | --- |

13. POŽÁRNÍ OCHRANA

Stavba  ve smyslu zákona č.133/2001 Sb. o požární ochraně předběžně klasifikována jako činnost bez zvýšeného požárního nebezpečí. Hořlavé látky a  směsi, popřípadě tlakové láhve budou skladovány odděleně dle požadavků dle platných norem ve předem vymezených prostorách. Při svařování včetně natavování hořáky PB, se musí dodržovat podmínky požární bezpečnosti dle vyhl. č. 87/2000 Sb.; nesmí se svařovat bez vyhodnocení požárního nebezpečí v prostorách svařování i v prostorách přilehlých (nad, pod, vedle). V případě zvýšeného nebezpečí se svařuje pouze na písemný příkaz a po provedení v něm stanovených doplňujících bezpečnostních opatření. Ve vnitřních prostorách stavby platí zákaz kouření.

14. KONTROLY BOZP

14.1 Kontroly zajištění BOZP na svých pracovištích jsou povinni vykonávat všichni vedoucí pracovníci v rozsahu svých funkcí, tak jak jim to ukládá zákoník práce. Kontroly stavu a dodržovaní předpisů BOZP ze strany zhotovitelů zajišťuje koordinátor BOZP na staveništi dle podmínek určených zadavatelem stavby. Výsledky kontrol BOZP prováděné koordinátorem se zaznamenají do stavebního deníku. Zhotovitelé svým podpisem ve stavebním deníku BOZP stvrdí, že byli seznámeni se zjištěnými závadami v zajištění BOZP a že berou na vědomí termíny k odstranění těchto závad. Tímto přebírají zodpovědnost za jejich včasné odstranění.

14.2 Koordinátor BOZP bude pro stavbu podle potřeby a vzniklých problémů v oblasti BOZP svolávat kontrolní dny k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Kontrolní dny koordinátora BOZP se budou konat 1 x za měsíc. Účastnit se ho musí všichni zhotovitelé působící na stavbě. Přesné termíny kontrolního dne, případně kontrolní pochůzky stavby stanoví koordinátor BOZP a telefonicky o tom informuje zástupce investora a zástupce zhotovitelů. Hlavní zhotovitel je povinen informovat své podzhotovitele.

14.3 Aktualizace plánu BOZP

Koordinátor musí dbát na to, aby byl dle potřeby plán BOZP průběžně aktualizován. Plán musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby a dle potřeby aktualizován a upravován s ohledem na technologie zhotovitelů, při přechodu mezi nejdůležitějšími fázemi průběhu stavby apod. Do plánu nutno zapracovat také změny v organizaci staveniště nebo posuny v časovém plánu stavby. Plán se aktualizuje v případě potřeby v rámci kontrolních dnů BOZP.

15.  ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍCH SE K BOZP NA STAVBĚ

- zákon č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

- zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění zákona č. 362/2007 Sb.

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění nař. vl. č. 405/2004 Sb.,

- nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozd. předpisů,

- vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),

- vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozd. předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- vyhláška MMR č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

- zařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků,

- vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění vyhlášky č. 98/1982 Sb.

Příloha 1

Přehled předpokládaných závažnějších rizik při realizaci stavby

| Stavba | Výměna střešního pláště a oprava krovu ZŠ Komenského |  |
| --- | --- | --- |
| Zdroj rizika | Identifikace nebezpečí | Bezpečnostní opatření |
| realizace stavby | nebezpečí vyplývající z nerespektování zásad prevence rizik | - důsledná kontrolní činnost, soustavné vyžadování dodržování předpisů a zásad BOZP, zejména ze strany OSVČ, - odstraňování nedostatků zjištěných při kontrolách a nedostatků, které mohou bezprostředně ohrozit bezpečnost osob, plnění úkolů v prevenci rizik každého zhotovitele na stavbě. |
|  | úraz cizí osoby v důsledku prováděné stavební činnosti na veřejném prostranství a v prostorách ZŠ Komenského | - zajištění staveniště proti vstupu cizích osob, oplocení, zábrany, bezp. značky a jejich udržování, - konkrétní opatření k minimalizaci rizik vytvářených stavbou dle plánu BOZP |
| koordinace práce dodavatelských a externích firem | pracovní úraz, nehoda, havárie, mimořádná událost | – stanovení zaměstnance pro řízení práce několika pracovních skupin podléhajících různému vedení na jednom pracovišti, – vzájemná informovanost o zaměstnancích a vedení pracovních skupin, – stanovení postupu prací, vyloučit souběh prací nad sebou, – informovanost o činnosti jednotlivých pracovních skupin, |
| pracoviště na stavbě | pád osoby na rovině, | - na pracovišti udržovat pořádek a čistotu, včas odstraňovat odpad a překážky, - udržovat v bezpečném stavu, všechna nakládací a pracovní místa, volné průchody včas odstraňovat odpady, - používat na stavbě vhodnou pracovní obuv, |
| drobné částice | zasažení oka drobnými části | - používat ochranné brýle při sekání, broušení ap. a správné pracovní postupy, nepoužívat vadné ruční nářadí -sekáče, kladiva |
| vykládka vozidel | pád břemene při nakládce a vykládce, zasažení osoby vozidlem | - při vykládce a nakládce vozidel, při otvírání bočnic, a zadního čela zabezpečit, aby nikdo nemohl být jimi nebo uvolněným nákladem zasažen; je-li nutno vystoupit resp. sestoupit na ložnou plochu vozidla použít žebřík nebo jiné rovnocenné zařízení a prostředky jako např. schůdky, nášlapné patky a pod. prvky). |
| práce ve výškách | pád materiálu na osobu | -vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných.osob – viz plán BOZP -volné shazování předmětů a materiálu z budovy (lešení střechy apod.) zakázáno, |
| práce na střeše | pád pracovníka z výšky - demontáž a montáž krytiny, ostatní práce práce na střeše | - vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti práce v rámci dodavatelské dokumentace (technologických postupů) zejména vypracováním resp. stanovením pracovního postupu; - zajišťování pracovníků proti pádu a) kolektivním zajištěním-zábradlím (fasádní lešení) , nebo jinou ekvivalentní alternativou – b) osobním zajištěním nebo c) kombinací kolektivního a osobního zajištění - viz plán BOZP - používání ochranných konstrukcí (např. lešení, ochranných konstrukcí), jen pokud byla ukončena, vybavena a vystrojena (dle ČSN 73 8106, ČSN 73 8101 a dle přísl. dokumentace, návodu k používání) a po předání do užívání; |
|  | nezachycený pád při použití prostředků osobního zajištění (POZ); | - dodržovat omezující podmínky použít POZ, zejména dodržovat část II bod 5 Příl.k NV č. 362/2005 Sb. (technik. Postup, určení a vytvoření kotevních bodů, umožnění bezpečného pohybu ! -správné použití POZ, aplikace jen povolených kombinací POZ; dodržování návodu k použití; - správná volba vhodného a spolehlivého místo upevnění (ukotvení) musí odolat ve směru pádu min. statické síle 12 kN; - způsob a konstrukční provedení kotvícího zařízení odborně prověřit-ČSN EN 795; -- vytvoření dočasných kotevních zařízení pro práce na střeše dle zásad |
| fasádní lešení | pád osoby z lešení, zřícení lešení | - při montáži, demontáži a užívání lešení dodržovat montážní návody a pokyny pro práci na lešení, nepoužívat nedokončená a neúplná lešení- bez zábradlí, - zajištění prostorové tuhosti a stability lešení, - nepoužívatk práci lešení s chybějícím zábradlím. |
|  | pád pracovníka z volného okraje podlahy lešení; propadnutí volnou mezerou mezi okrajem podlahy lešení a vnější plochou objektu | -v případě, u podlah je volná mezera mezi vnitřním nechráněným okrajem podlah lešení a lícem objektu větší než 0,25 m nutno přijmout opatření k ochraně osob proti pádu z výšky (např. ochranným zábradlím na vnitřní straně podlah lešení použitím osobního zajištění proti pádu z výšky, prodloužením příčníku lešení na streně k fasádě apod.). |
| - práce ve výškách – pád předmětu (ze střechy, z okrajů stavby) | pád předmětu a materiálu z výšky na pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy | – vymezení a ohrazení ochranného pásma pod místem práce ve výšce, - vyloučit pád předmětů, neshazovat svévolně, předměty a materiál), – vyloučení práce nad sebou a přístupu osob pod místa práce ve výškách – bezpečné ukládání materiálu ve výškách, - používání ochranných přileb |
| pracovní plošiny pojízdné | pád, převrácení plošiny po ztrátě stability | - správný postup a způsob stabilizace vozidla (podvozku) pomocí stabilizačních podpěr případně i úpravy terénu a zvláštních úprav,i - vysunuté podpěry neopírat o místa, kde by mohlo dojít k propadnutí podpěr; - zabránit nevhodným, nerovnoměrným zatěžováním nebo přetěžování plošiny. |
|  | nežádoucí dotyk pracovní klece s překážkou | - vhodné a správné umístění vozidla, - správná manipulace s rameny a klecí; |
|  | pád předmětu z plošiny | - zamezení vstupu osob do ohroženého prostoru pod zdviženou klecí a to ohraničením zábradlím nebo vyloučením provozu nebo střežením; -zajištění materiálu a předmětu proti vypadnutí z klece. |
| střešní výtah | pád osoby z výšky | - při montáži a demontáži zařízení chránit pracovníky proti pádu z výšky (ze střechy) prostředky osobního zajištění; - zajištění pracovníka na střeše při odebírání materiálu z dopravního vozíku kolektivním nebo osobním zajištěním; - nevystupovat po vodící konstrukci výtahu; - dopravní vozík nepoužívat k dopravě osob; |
|  | zřícení/pád vodící konstrukce dopravníku | - při montáži výtahu postupovat podle návodu výrobce, - dle druhu materiálu na vozík namontovat nástavbu, zajišťovací čepy zástavby po montáži otočit dolů, aby nedošlo k jejich vypadnutí, - konstrukci smontovat a osadit tak, aby tyto části byly rovné, tuhé a pevné (při kotvení stožáru po výšce, připevňování přísl. prvků se řídit návodem výrobce); - při montáži i provozu dopravníku vyloučit, aby v dráze vozíku byly překážky, o které by mohl pojíždějící vozík zachytit nebo narazit; - po ukončení montáže výtahu ověřit jeho bezpečný stav prohlídkou a funkční zkouškou v rozsahu - funkční provozní brzda a koncové spínače, |
|  | pád materiálu dopravovaného ve vozíku | -pro příslušný druh materiálu použít vhodného typu opravního vozíku - materiálu na vozíku zajišťovat proti pádu; -zajistit prostor kolem dopravníku ohrožený pádem materiálu proti vstupu nepovolaných osob. |
| nákladní výtah | přetržení nosného lana - zřícení, pád výtahové plošiny | - dodržování zákazu používat výtahovou plošinu k dopravě osob a vstupovat pod zdviženou plošinu; - řádný technický stav lana včetně jeho správného vedení přes kladky a navíjení lana na buben výtahového stroje; - údržba a mazání; -dostatečně únosný nosný prvek věžového výtahu; - nepřetěžování vyznačenou nosnost plošiny; - rovnoměrné ukládání břemene; -nedopravovat břemena, jejichž části nepřesahují půdorysné rozměry plošiny; - funkční koncové bezpečnostní spínače zajišťující zastavení pohybu plošiny při přejetí nad stanovenou mez (nejvyšší vykládací patro); |
|  | vstup osoby pod zvednutou plošinu - zasažení osoby, přimáčknutí výtahovou plošinou | - funkční ohrazení dolního nákladiště (popř. náhradní technické opatření - nucené zastavení pohybu plošiny před dojezdem) vázané na pohyb plošiny; |
|  | pád osoby z výšky | -ohrazení volných okrajů nakládací/vykládací rampy (otvorů) ve všech patrech; |
|  | pohyb výtahové plošiny - zachycení osoby pohybující se výtahovou plošinou ve střižných místech; - zachycení plošiny o pevnou překážku; | - instalace patrových uzávěrů - uzávěry s el. blokováním na pohyb plošiny; - vyloučit ukládání předmětů a materiálů zasahujících do svislé dráhy plošiny(šachty); - nenahýbat se do dráhy (šachty) pohybující se plošiny; |
|  | pád dopravovaného materiálu mimo plošinu | -ohrazení výtahové plošiny, včetně plošinových uzávěrů; |
|  | zřícení věže/stožáru výtahu | - správné provedení montáže výtahu (viz návod k používání) - kotvení do objektu, zajištění stability; - provedení montážní zkoušky před uvedením výtahu do provozu |
| autojeřáb | ohrožení osoby zavěšeným břemenem pád na osobu, přiražení břemenem | - řešit kompetentní osobou konkrétní požadavky bezpečného používání jeřábu při manipulaci s břemeny /félci lodžií, dřevěnými konstrukcemi dle SBP, – správné zavěšení či uvázání břemene, použití vhodných vazáků a jiných prostředků k uchopení břemen – správný způsob podávání informací, znamení a signalizace pro jeřábníka – při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy materiálu na paletě proti uvolnění a pádu - nezdržovat se pod zavěšenými břemeny nebo v prostoru možného pádu manipulovaného břemene při nakládce, vykládce, přemísťování a jiných manipulačních pracích – zavěšováním břemen na nosný orgán jeřábu a jiné vazačské práce pověřovat pouze vazače (signalisty) s odbornou kvalifikací |
|  | pád břemene po ztrátě stability převrácení břemene po ztrátě stability po odvěšení | – použití dostatečně únosných a stejně vysokých prokladů a podložek – uložení břemene na rovný, tvrdý podklad – zajištění svislosti uloženého břemene, zejména při stohování |
|  | zřícení jeřábu po ztrátě stability pád jeřábu po ztrátě stability | – zdvihání břemen jen při dodržení podmínek stability dle typu jeřábu – u autojeřábu vysunutí podpěr, dostatečná únosnost podkladu – terénu u domu, – zajištění stability výsuvnými patkami, podpěrami apod. prvky, - dodržovat zákaz umísťovat jeřáb nad tepelný kanál, – popř. úprava (a ztužení podkladu, podložek talířů podpěr k rozložení měrného tlaku na terén dle zatížení) – nepřetěžování jeřábu (dodržování zatěžovacího diagramu – max. nosnosti v závislosti na vyložení) – zabrzdění a zajištění podvozku jeřábu proti nežádoucímu samovolnému pojezdu, |
| el. vrátek, doprava břemen na podlahu lešení | - pád břemene, - naražení břemene na lešení, zřícení lešení | - omezení hmotnost přepravovaných břemen na 100 kg, posouzení nosné konstrukce lešení pro svislou doprvu, - zajištění stability lešení (kotvení navíc) - kontrola upevnění kladky a instalace vrátku před použitím, - vyloučení dopravy břemen s nevhodným tvarem (např. deformované prvky, zábradlí lodžií) není-li provedeno opatření zabránění kontaktu břemene s konstrukcí lešení,- správné zavěšení břemene - dodržování návodu k používání vrátku a montážního návodu lešení |
| kladky pro ruční zvedání břemen do výšky | pád břemene přetržení nosného lana | - použití vhodné konstrukce kladky, její správné upevněním - správné zavěšení břemene. - omezení hmotnosti zvedeného břemene na 40 kg při zvedání jednou osobou, - používat jen textilní lano o průměru min. 10 mm, - vyloučení používání poškozeného nosného lana, |
| stroje a zařízení (obecně) | zranění obsluhy | – provádět kontroly, revize a sledovat technický stav stroje – dodržování zákazu dotýkat se pohybujícího se nástroje - podle potřeby použít ochranných brýlí k ochraně očí - funkční ochranná zařízení, dodržování návodu k používání, kvalifikovaná obsluha. - správně ovládat spouštěcí a zastavovací prvky strojů a zařízení dle označení a udržovat je snadno přístupné |
| elektrické zařízení | úrazy následkem zasažení el. proudem dotyk s fázovým vodičem nahodilý dotyk osob s živými částmi přímý dotyk s částmi, které jsou pod napětím | – použití el. rozvaděčů s proudovými chrániči – dodržování zákazu odstraňování. zábran a krytů – dodržování zákazu otvírání přístupů k el. částem – odborné připojování a opravy přívodních šňůr – zabránění neodborných zásahů do el. instalace |
|  | porušení izolace připojených pohybl. přívodů prodření, proseknutí aj. poškození izolace pod napětím | – pravidelné revize nářadí, ČSN 33 1600ed.2 – pravidelný odborný dohled pověř. elektrikářem – prohlídky, měření zemního odporu uzemnění měření izolačního odporu, měření přechodového odporu ochran. vodiče – odstraňování závad – dodržování zákazu omotávání el. kabelů kolem – kovových konstrukcí lešení, – ochrana před nebezpečným dotykem nebo přiblížením k živým částem el. zař. před nebezp. dotykovým napětím na neživých částech, výskytem nebezpečného dotyk. napětí – nežádoucím vniknutím cizích předmětů, vody, vlhka, prachů, par do el. zařízení |
|  | zasažení el. proudem při neúmyslném dotyku pracovníka s částmi nízkého napětí | – šetrné zacházení s el.přívody a zařízeními – šetrná manipulace při vypínání a zapínání do zásuvek – vypínání prozatímního el. zařízení – udržování prostoru před el. rozvaděči – správné umístění a ochrana el. rozvaděčů – vyhnout se používání prodlužovacích přívodů – prodlužovat je jen v nejnutnější délce – přesvědčit se před použitím el. zař. o jeho řádném stavu – dodržovat zákazy na výstrahách |

Příloha 2

Seznam zhotovitelů podílejících se na realizaci stavby „Výměna střešního pláště a oprava krovu ZŠ Komenského“

| Název podzhotovitele | Odpovědný zástupce | Telefon | E-mail | Druh prací |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Příloha 3

| Seznámení odpovědných zástupců zhotovitelů s plánem BOZP a riziky |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vedoucí pracovníci zhotovitelů/pozhotovitelů podílejících se stavbě svým podpisem stvrdí seznámení s plánem BOZP a přísl. riziky, dále se tímto zavazují, že s tímto plánem BOZP v přiměřené míře seznámí podřízené pracovníky, popř. své podzhotovitele, včetně podnikajících fyzických osob - OSVČ, které pro zhotovitele na této stavbě provádějí pracovní činnosti. |  |  |  |  |
| Zhotovitel - podzhovitel | ČINNOST | JMÉNO A PŘÍJMENÍ ODPOVĚDNÉHO ZAMĚSTNANCE | DATUM | PODPIS |

Příloha 4

| Aktualizace a změny Plánu BOZP stavby Výměna střešeního pláště a oprava krovu ZŠ Komenského |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Stručný popis aktualizace/změny Plánu | Odsouhlasení změny zhotovitelem |  |  |
|  | jméno zástupce zhotovitele | datum | Podpis |