Příloha zadávací dokumentace č. 8

Čestné prohlášení o splnění technických parametrů dodávky

pro veřejnou zakázku:

„Gastro – užitkový kontejner Těšnovice“

Dodavatel: 		……………………………..

Sídlo:			……………………………..

IČO: 			……………………………..

Zadavatel specifikoval minimální základní technické vlastnosti dodávky. Všechny vyjmenované požadavky musí nabízená dodávka splňovat, případně je možná náhrada vyšším standardem. Tato náhrada musí být popsána a označena.

|  |  | ANO | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Moduly |  |  |  |
|  | Kontejner 6058 x 2990 x 2840 mm - spojené |  |  |
| Konstrukce rámu |  |  |  |
|  | Svařovaná konstrukce z ocelových, opískovaných profilů s antikorozním nátěrem, základní + vrchní nátěr, stohovatelnost dle statiky bez ližin |  |  |
| Lakování |  |  |  |
|  | Lakování dle základního vzorníku RAL (bližší specifikace po podpisu kupní smlouvy) |  |  |
| Izolace |  |  |  |
|  | Střecha - telená izolace ze skelné vaty A1 - 100mm součinitel prostupu tepla střechou U<0,46[W/,2K] parozábrana:PE - Fólie 0,2mm |  |  |
|  | Stěny - tepelná izolace ze skelné vaty A1 - 100 mm, součinitel prostupu tepla stěnou U<0,44[W/,2K] |  |  |
|  | Podlaha - tepelná izolace ze skelné vaty A1 - 100mm, parozábrana Pe - fólie 0,2mm |  |  |
| Střecha |  |  |  |
|  | Střecha kontejneru pozinkovaný trapézový plech o tloušťce 0,75 mm větraný, nelakovaný, položený a upevněný na složených střešních příčnících, které jsou přišroubovány ke konstrukci rámu. Odvodnění střechy pro každý modul kontejneru zajištěno čtyřmi svody z PVC (NW 60 mm vnější průměr 63 mm), neviditelně uloženy v rohových sloupcích. Ty jsou napojeny na krabicový žlab, integrován do dvou předních střešních rámů kontejnerů |  |  |
| Strop |  |  |  |
|  | Bez požární odolnosti, vnitřní obložení oboustranně laminovaná dřevotříska E1 12mm, bílá |  |  |
| Stěna |  |  |  |
|  | Bez požární odolnosti, venkovní opláštění pozinkovaný profilovaný plech 0,55mm |  |  |
|  | Vnitřní konstrukce - dřevěná konstrukce 100mm |  |  |
|  | Vnitřní obložení - oboustranně laminovaná dřevotříska 12mm, bílá, bez požární odolnosti |  |  |
|  | Bez příček |  |  |
| Podlaha |  |  |  |
|  | Bez požární odolnosti, vnitřní obložení oboustranně laminovaná dřevotříska E1 12mm, bílá |  |  |
|  | Ocelová podlahová konstrukce obložená zespoda pozinkovaným plechem |  |  |
|  | Cementotříska 22mm |  |  |
|  | Podlahová krytina PVC, s plastovou okopovou lištou |  |  |
|  | Zatížení podlahy 2,5kN / m2 |  |  |
| Okna |  |  |  |
|  | Okno plastové 2000/1200 mm s otočným sklopním kováním, izolační čiré prosklení, U-hodnota 1,1W/m2K, 2 -křídlé- barva a pozice upřesněna po podpisu kupní smlouvy |  |  |
|  | Okno plastové 3000/1200 mm s otočným sklopným kováním, izolační čiré prosklení, U - hodnota 1,1W/m2K, dvoukřídlé, barva a pozice upřesněna po podpisu kupní smlouvy |  |  |
|  | Plastová roleta, sklopná, se zajištěním proti nedobrovolnému vysunutí manuální 2000/1200 mm, ovládání přes gurtnu |  |  |
|  | Plasová roleta, sklopná, se zajištěním proti nedobrovolnému vysunutí manuální 3000/1200 mm |  |  |
| Dveře - vnější |  |  |  |
|  | Plastové dveře 1000/2000 mm, plné, bez přepážky, kování klika-klika, FAB 3 klíče, barva upřesněna po podpisu kupní smlouvy |  |  |
| Sanitární vybavení |  |  |  |
|  | Připojení vody a svod odpadu - přes podlahu, uzavírací ventil, redukční ventil s manometrem |  |  |
|  | Vodovodní potrubí, přívod vody - ALU vícevrstvé trubky s izolací, odpad - plastové HT trubky |  |  |
|  | Potrubní vedení po stěně |  |  |
|  | Příprava pro minikuchyňku ze strany stavby - přívod vody, odpadu, 6x zásuvka z toho 2x samostatně jištěné |  |  |
| Elektroinstalace |  |  |  |
|  | Bez elektrického požárního jištění, bez přepěťové ochrany, elektroinstalace dle ČSN |  |  |
|  | Vypínač |  |  |
|  | Zásuvka 10/16 A 250 V |  |  |
|  | Zásuvka 16 A, 250 V samostatně jištěná |  |  |
|  | Dvojitá zásuvka 10/16 A, 250 V |  |  |
|  | Parapetní kanál 130/65mm z PVC, bez požární odolnosti |  |  |
|  | Led venkovní světlo 58W |  |  |
|  | Led rastrové světlo 2x led 840, 1510mm, 58W, 4000K |  |  |
|  | Centrální elektrický rozvaděč s proudovým chráničem a jističi s dvířky. Provedení dle ČSN, rezerva ca 20%, montáž pod stropem |  |  |
|  | Hlavní přívod elektro přes otvor v podlaze |  |  |
| Klimatizace |  |  |  |
|  | Invertorová jednotka s účinností topení od - 15 °C, Výkon chlazení až 3,4kW, výkon topení až 3,8 kW. 220V, venkovní jednotka namontována na boční stěně kontejneru. |  |  |

Datum: ……………………………..

…………………………………………………...                      		……………………………..

Jméno a příjmení osoby oprávněné k jednání	                                                        podpis

Pozn. pro účastníky: Ve sloupci ANO – NE účastník doplnění hodnoty ano/ne podle vlastností a funkcí nabízeného zařízení/dodávky, přičemž kterákoliv doplněná hodnota NE nebo nevyplněná hodnota znamená nesplnění požadované specifikace a znamená nesplnění zadávacích podmínek. Jedná se o doporučený vzor čestného prohlášení. Odpovědnost za jeho použití nese účastník.