Technická specifikace dodávek

- Elektrický konvektomat

Elektrický konvektomat na 20 zásuvů GN1/1 s bojlerovým vývinem páry včetně záložního nástřikového systému.

Technická specifikace

- Počet vsunů 20 velikosti GN 1/1 s roztečí 63 mm

- Kapacita jídel na výdej 400-600

- Orientace vsunů na šíři

- Zavážecí vozík kompatibilní (1 ks)

- Horký vzduch 30 - 300°C, Pára 30 – 130°C

- Kombinovaný režim 30-300°C, Řízení vlhkosti 0-100%

- Regenerace potravin

- Volba trvalého osvětlení (halogenové minimálně 2 - žárovky)

- Trojité sklo rozevíratelné

- Integrovaná externí sprcha bez navíjení na boku stroje

- Klapka pro odtah přebytečné páry

- Hladký ovládací panel s tlakovým 7“ dotykovým displejem bez knoflíků

- Programování až 99 programů s 9 kroky

- Předem nainstalované programy

- Regulace rychlostí ventilátoru – minimálně 7rychlostí – 2reverzní ventilátory komory

- Okamžité zastavení ventilátoru při otevření dveří

- Konektor na připojení k PC (USB a LAN)

- Rychlý náhled programu se zobrazení spotřebované energie

- Vlastní diagnostický systém

- Automatický start, odložený start,

- Záznamník HACCP (paměť s možností uložení do PC)

- Automatické mytí komory a automatické odvápnění konvektomatu s práškovou chemií bez manipulace s tekutými chemikáliemi, s možností nastavení intenzity mytí podle míry znečištění

- Stroj z AISI 304 nemagnetická nerezová ocel

- Chemická povrchová úprava varné komory s 50mm tepelnou izolací

- Bezesváré zaoblené rohy varné komory

- Příkon minimálně 36 kW maximálně 37,5 kW

- Vyvíječ páry bojlerový včetně injekčního se senzorem zavápnění, rekuperace přívodní vody

- Stroj umístěný na zemi s pracovní výškou do 1850mm

- Rozměry s tolerancí 5% - (š/v/h) – 948 x 1804 x 834 mm

- Software do PC pro správu HACCP a programů (zdarma aktualizace)

Součástí dodávky konvektomatu je i:

- 1ks náhradní zavážecí vozík (celkem tedy budou 2ks zavážecích vozíků).

- Doprava

- Zapojení konvektomatu na požadované místo

- Provozní zkouška

- Základní školení (2 hod)

- Zaškolení odborným kuchařem od výrobce v provozu (min 6 hod)

- Zajištění odborného záručního i pozáručního servisu

- Dostupnost a garance náhradních dílů v České republice

- Prohlášení o shodě (CE)

- Záruka na zařízení 2 roky

- Myčka

Kompaktní tunelový mycí stroj s automatickým posunem košů – směr posuvu  zprava-doleva

Technická specifikace

- Sestava a výkon stroje– požadavky:

Stroj musí být vybaven minimálně dvěma nádržemi.

Splňuje všechny hygienické požadavky podle normy DIN SPEC 10534

Celková délka stroje  minimálně 2300mm

Průjezdná šířka – minimálně pro koše 500x500mm

Průjezdná výška – minimálně 440mm

Pracovní výška 900mm

Stroj vybaven minimálně třemi rychlostmi.

Stroj je možné dodatečně vybavit o předmycí zónu nebo rekuperaci tepla z odpadních par

Výkon košů v rozsahu 60-195 / hod

- Zóna mytí

- požadovaná nastavitelná teplota v rozmezí 55-65°C

- minimálně trojnásobná filtrace včetně filtru pracujícího na bázi odstředivé síly a včetně celoplošného síta

- Zóna předoplachu z nádrže

- vybavena plošným sítem s maximálním průměrem děrování 1,5 mm

- Zóna oplachu

- oplachové rameno spodní i horní

- teplota vody nastavitelná na ovládacím displeji v rozmezí 80-85°C,

- Zóna sušení - rovná

- výkon topných těles min. 4 kW

- minimální délka 700 mm

- Ekonomika a hygiena provozu

- integrovaná úspora mycích prostředků díky systému aktivace zón průchodem košů
- kompletně uzavřená spodní deska stroje k zamezení tepelného vyzařování, snížení, hlučnosti a zvýšení hygieny

- hlubokotažená mycí nádrž bez rohů a hran

- hygienické topné těleso s pojistkou proti přehřátí ve tvaru válce nebo plošné těleso na straně nádrže bez topných spirál
- hygienicky provedené otočné dveře o 180° v mycí  sekci – pro jejich údržbu z vnitřní strany
- celoplošné síto v mycí nádrži
- management chyb – signalizace na displeji

- mycí stroj vybaven čerpadlem na zvýšení tlaku

- automatické snížení rychlosti za účelem zachování konstantní teploty pro hygienu nádobí

- automatické sledování úrovně hladiny vody bez přepadových trubek s odpadním čerpadlem

- Obsluha stroje

- ovládací displej se skleněnou dotykovou plochou s mechanickou odolností se stupněm ochrany minimálně IK7, v ergonomické ovládací výšce minimálně 115 cm

- komunikace na dotykovém displeji v češtině – možnost vyvolání dat pro HaCCP na displeji

- diagnostický systém (automatická kontrola provozních funkcí)

- stroj je vybaven funkcí WLAN a je připraven pro automatický přenos provozních dat na datový server přes internet.

- přenášená provozní data může zákazník kdykoli a odkudkoli vyvolat prostřednictvím webové aplikace.

- Stroj vybaven dávkovačem mycího a oplachového prostředku

- Automatický změkčovač vody

- regenerace řízená průtokem vody

- tvrdost vody nastavitelná přímo na řídící hlavě bez nutných nástrojů

- integrovaná nádoba na sůl

- kontinuální dodávka měkké vody 30 l/minutu

- filtr hrubých nečistot

- Nerezová zařízení a úpravy

- mycí stůl 800x700x900 mm s lisovaným dřezem 600x500x300 mm, zadním lemem a policí – nutno doměřit

- odkládací plocha 1000x500 mm, konzoly na stěnu, zadní lem – nutno doměřit

- úprava původního předmycího a výstupního stolu

- Požadované rozměry a připojení stroje:

- připojení stroje 80/63 A

- přípoj elektro 400V/3/N/PE

- připojení SV, minimálně 8 l/minutu průtočné množství

- odpad DN 40/50

- Vodovodní baterie

- přemístění nástěnné vodovodní baterie a napojení odpadu pro nový dřez o cca 1 m

Součástí dodávky myčky je i:

- Doprava

- Zapojení myčky na požadované místo

- Provozní zkouška

- Základní školení

- Zajištění odborného záručního i pozáručního servisu

- Dostupnost a garance náhradních dílů v České republice

- Prohlášení o shodě (CE)

- Záruka na zařízení 2 roky