# Profix, s.r.o.

Čs.brigády 319,  768 61  Bystřice pod Hostýnem

tel: 571 892 191, E-mail:  profix.bph@volny.cz, IČO 46974105,  DIČ CZ46974105

Zápis v Obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Brně,   oddíl C,  vložka 7532

#### PROJEKT

#### PRO REALIZACI STAVBY

Název stavby:	Oprava zdi SVČ Šipka Kroměříž

Objednatel:	Město Kroměříž

Zhotovitel:	Profix, s.r.o. Bystřice pod Hostýnem

##### Bystřice pod Hostýnem,  05/2012	               Archivní číslo      A12010

Paré				              	                        0      1      2      3      4      5

OBSAH DOKUMENTACE

Textová část

Technická zpráva

Rozpočet 	(paré č.1)

Výkaz výměr 	(paré č.2-5)

Výkresová část

- Situace

- Celkový půdorys a pohled

- Detail půdorysu

- Příčný řez

# Profix, s.r.o.

Čs.brigády 319,  768 61  Bystřice pod Hostýnem

tel: 571 892 191, E-mail:  profix.bph@volny.cz, IČO 46974105,  DIČ CZ46974105

Zápis v Obchodním rejstříku  u Krajského soudu v Brně,   oddíl C,  vložka 7532

PROJEKT PRO REALIZACI STAVBY

Textová část

Název stavby:	Oprava zdi SVČ Šipka Kroměříž

Objednatel:	Město Kroměříž

Zhotovitel:	Profix, s.r.o. Bystřice pod Hostýnem

##### Bystřice pod Hostýnem,  05/2012	               Archivní číslo      A12010

Paré				              	                        0      1      2      3      4      5

A. Průvodní zpráva

a)  Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel

Název stavby:	Oprava zdi SVČ Šipka Kroměříž

Místo stavby:	Kroměříž, parc.č. 1078/2, k.ú. Kroměříž

Charakter stavby:	oprava objektu

Druh výstavby:	dodavatelsky

Stavebník:	Město Kroměříž

Velké náměstí 115/1

767 58  Kroměříž

Projektant:	PROFIX, s.r.o.

Čs. brigády 319

768 61  Bystřice pod Hostýnem

IČO: 46974105

Hlavní projektant:  Ing.arch. Vít Bělík

Autorizovaný inženýr, ČKAIT č. 1300784

Výchozí podklady

- Statický posudek, Ing. Zeman, 14.12.2008

b)  Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Opravovaná zeď se nachází na parcele č. 1078/2 v k.ú. Kroměříž. Jedná se o stávající zděné oplocení areálu Střediska volného času Šipka na straně obrácené k supermarketu Albert. Parcela i objekt SVČ Šipka jsou ve vlastnictví Města Kroměříž.

Seznam dotčených nemovitostí a jejich vlastníků, vše v katastrálním území Kroměříž 674834:

Opravovaný objekt

parc.č. 1078/2	ostatní plocha - zeleň

vlastník Město Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, 767 58

Sousední parcely

parc.č. st. 4519	zastavěná plocha a nádvoří s č.p. 3268

parc.č. st. 6751	zastavěná plocha a nádvoří bez č.p. garáž

parc.č. 3236/5	ostatní komunikace

parc.č. 3273/1	ostatní komunikace

vlastník Město Kroměříž, Velké náměstí 115, Kroměříž, 767 58

parc.č. st. 3138	zastavěná plocha a nádvoří bez č.p. bydlení

vlastník JMP Net, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno, Zábrdovice, 657 02

parc.č. 1078/1	ostatní dopravní plocha

vlastník AHOLD Czech Republic, a.s., Slavíčkova 827/1a, Brno Lesná

parc.č. 1078/3	ostatní dopravní plocha

vlastník SYNER Morava, a.s., 1. máje 532/5, Kroměříž, 767 01

c)  Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Stav objektu byl ověřen statickým posudkem 1) včetně provedení průzkumných sond. Objekt zdi není napojen na dopravní a technickou infrastrukturu.

d)  	Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavek orgánu státní památkové péče na novou korunu zdi z plných pálených cihel je v projektové dokumentaci splněn.

e)  	Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace splňuje požadavky na výstavbu dle vyhl. 268/2009 Sb.

f)  	Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

Pro navržené stavební úpravy není nutné samostatné územní rozhodnutí.

g) 	Věcné a časové vazby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Nevyskytují se.

h)  	Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Lhůty výstavby budou realizovány dle možností investora, předpokládané zahájení výstavby i realizace 09-10/2012. Sadové úpravy mohou být přesunuty do jarních měsíců příštího roku.

i)  	Statistické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových

Délka opravované zdi:			  59 m

Vnější pohledová plocha zdi: 		150 m2

B. Souhrnná technická zpráva

1.  	Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a)  	Zhodnocení staveniště, u změn dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Staveniště se nachází v zastavěné části obce. Objekt není kulturní památkou, nachází se však v ochranném pásmu  městské památkové rezervace Kroměříž. Stav konstrukcí byl zkontrolován při stavebně-technickém průzkumu. Stavebně historický průzkum nebyl zpracován. Zeď je novodobá, neboť byla postavena technologií vyzdívek mezi I-nosníky.

b)  	Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

Opravovaná zeď je součástí oplocení areálu SVČ Šipka. Má však odlišný charakter od ostatních zdí, které jsou členěny sloupky. Objekt je postaven na pozemku, jehož vlastníkem je Město Kroměříž, bezprostředně však ovlivňuje vnímání nástupního prostoru do sousedícího supermarketu.

c) 	Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Jedná se o prostou ohradní zeď, která je vyzděna na betonovém základovém pasu z plných pálených cihel mezi svislé ocelové nosníky. Zeď je oboustranně omítnuta hladkou omítkou, která je na vnějším líci vyztužena perlinkou.

d) 	Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Příjezd k objektu je po městské silniční síti.

e)	Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

Infrastruktura není stavbou ovlivněna. Řešení dopravy v klidu na přilehlém parkovišti je uvedeno v části E. Stavba není na poddolovaném území.

f)  	Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Stavba nebude vykazovat negativní vliv na životní prostředí. Ovlivnění životního prostředí v průběhu výstavby je řešeno v části E.

g)  Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Není předmětem projektu, neboť s opravovanou zdí tato problematika nesouvisí.

h)  Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

Viz část A odst.c).

i)  	Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Objekt je stávající, vytýčení stavby se neprovádí. Po opravě zdi budou geodeticky  zaměřeny nové konstrukce přesahující vnější líc zdi.

j)   Členění stavby na jednotlivé stavení a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Stavba není členěna na jednotlivé objekty.

k)  	Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Řešeno v části E.

l)  	Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F

Řešeno v části E.

2. 	Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je ve stavební části navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek:

- zřícení stavby nebo její části - porušené části budou rozebrány a přezděny

- větší stupeň nepřípustného přetvoření - vykloněné pilíře budou narovnány, základy budou stabilizovány

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

3. 	Požární bezpečnost

Tato problematika se v projektu neřeší, neboť z hlediska požární bezpečnosti není opravovaná zeď považována za objekt s požárním rizikem.

a) zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu

neřeší se

b) omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě

neřeší se

c) omezení šíření požáru na sousední stavbu

stávající odstupy od sousedních staveb jsou dostatečné a nejsou měněny

d) umožnění evakuace osob a zvířat

neřeší se

e) umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany

zůstává nezměněno

4. 	Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Stavba bude provedena v souladu s technickými požadavky na výstavbu. Z hlediska vlivů na okolí nebude stavba zdrojem zdraví škodlivých látek způsobujících znečištění ovzduší, půdy a podzemních vod.

5.  	Bezpečnost při užívání

Předepsané požadavky nejsou stavebními úpravami negativně ovlivněny.

6.  	Ochrana proti hluku

Stavebními úpravami nedochází ke zhoršení podmínek šíření hluku.

7. 	Úspora energie a ochrana tepla

Tato problematika se vzhledem k charateru stavby v projektu neřeší.

a) splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov

Není v projektu řešeno.

b) stanovení celkové energetické spotřeby stavby

Není v projektu řešeno.

8.  	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou  schopností pohybu a orientace

Neřeší se.

9.  	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Navrhovaná opatření tuto oblast neovlivňují.

10. 	Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva

Navrhovaná opatření tuto oblast neovlivňují.

11.	Inženýrské stavby

Není v projektu řešeno

12.	 Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

Není v projektu řešeno

C. Situace stavby

viz F - Výkresová část

D. Dokladová část

Situace sítí

Plán kontrolních prohlídek

Plán kontrolních prohlídek

### Akce: 	Oprava zdi SVČ Šipka Kroměříž

Místo stavby:	parc.č. 1078/2 k.ú. Kroměříž

Stavebník:	Město Kroměříž

Projektant:	Profix, s.r.o. Bystřice pod Hostýnem

Dodavatel:

Odborný dozor:

Stavebník nahlásí Stavebnímu úřadu v Kroměříži termíny následujících kontrolních prohlídek:

- Termín zahájení prací

- Termín ukončení prací

E. Zásady organizace výstavby

Technická zpráva

- informace o rozsahu a stavu staveniště, předpokládané úpravy staveniště, jeho oplocení, trvalé deponie a mezideponie, přístupy a příjezdy na staveniště

Staveniště bude řešeno po obou stranách opravované zdi. Na vnitřní straně zdi se jedná o pruh šířky 3 m, který se nachází na parcele č. 1078/2, která je ve vlastnictví Města Kroměříž a je ve správě SVČ Šipka.

Na vnější straně bude staveniště vymezeno pruhem šířky 4 m, kde se nachází zeleň a část příjezdové komunikace k parkovišti hypermarketu. Tato část staveniště je na parcele č. 1078/1, jejímž vlastníkem je AHOLD Czech Republic, a.s. Staveniště zde bude využíváno etapovitě v pracovních záběrech dl. cca 10 m tak, aby byl co nejméně omezen provoz parkoviště. O příslušném záboru staveniště musí být s týdenním předstihem informován určený pracovník hypermaketu.

Na JV konci zdi zasahuje staveniště do zelené plochy o velikosti 3 x 3 m na parcelu č. 1078/3, kterou vlastní firma SYNER Morava a.s.

Na druhém konci opravované zdi zabírá staveniště část chodníku na parcele č. 3273/1, kterou vlastní Město Kroměříž.

Kontejner na stavební odpad bude umístěn na parcele č. 1078/1 vždy v aktivní části staveniště.

Příjezd na staveniště je veden po místní komunikaci v ulici Úprkova.

Kontakty

Dále jsou uvedeni kontaktní pracovníci jednotlivých vlastníků parcel, na které zasahuje staveniště. S těmito osobami je třeba předjednat zásadní činnosti na staveništi s týdenním předstihem.

Organizace	Jméno	Mobil	Email

SVČ Šipka	Jana Valerová	608757876	svc.sipka@volny.cz

AHOLD	Jiří Veselý	603726258	jiri.vesely@volny.cz

ing. Tomáš Urbánek	602576990	tomas.urbanek@ahold.com

SYNER Morava	Hynek Dostál	739504409	dostal@synermorava.cz

Město Kroměříž	ing. Jana Gregorová	723463038	jana.gregorova@mesto-kromeriz.cz

ing. Aleš Opravil	728418788	ales.opravil@mesto-kromeriz.cz

- významné sítě technické infrastruktury

Sítě technické infrastruktury nebudou stavbou dotčeny.

- napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod.

K objektu střediska volného času Šipka jsou přivedeny přípojky vody a elektro, Staveniště bude odebírat vodu a elektřinu z hlavního objektu SVČ Šipka přes samostatné měření. Staveniště je odvodněno do stávající kanalizace.

- úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace

Zhotovitel stavby zajistí viditelné označení a ohraničení staveniště od okolních prostor tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví třetích osob.

- uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů

- během stavby nebudou zřizovány volné skládky materiálu a odpadů

- pro postavení kontejneru na odpad bude využívána zpevněná plocha před objektem

- okolní pozemky dotčené stavbou budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu

- zhotovitel stavby je povinen zajistit, aby užívané prostranství bylo viditelně odděleno od ostatní plochy stavebním ohrazením

- během stavebních prací nesmí dojít ke znečištění komunikací ani jejich odvodňovacích zařízení. Nesmí dojít ani k zakrytí nebo poškození stávajícího dopravního značení

- musí být bezpodmínečně zajištěna bezpečnost třetích osob

- řešení zařízení staveniště včetně využití nových i stávajících objektů

-	pracovníkům bude umožněno šatnování v objektu SVČ Šipka

-	sociální zařízení pro pracovníky bude řešeno v objektu SVČ Šipka

- 	stravování a lékařskou péči je možno zajistit v rámci městské vybavenosti

- popis staveb zařízení staveniště vyžadující ohlášení

Pro potřeby stavby nebudou zřizovány žádné stavby zařízení staveniště vyžadující ohlášení.

- stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona a zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení nebo zaučení v daném oboru. Všichni pracovníci musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů. Za vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami a prostředky odpovídá dodavatel.

Staveništní mechanismy musí být zabezpečeny proti možné manipulaci cizími osobami. Současně je potřeba důsledně dodržovat bezpečnostní opatření při pohybu stavebních mechanismů, manipulaci s materiálem apod.

Při provádění prací bude v plném rozsahu respektován zákon č.309/2006 o zajištění podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vyhláška 591/2000 o bezpečnosti práce na staveništi.

- podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě

Po dobu výstavby je nutno počítat se zvýšenou hladinou hluku v okolí a se zvýšenou prašností při stavebních pracích. Z tohoto hlediska je třeba dohodnout s investorem a s ostatními uživateli prostranství v okolí stavby režim prací.

Užívané plochy a jednotlivé části zařízení staveniště budou vyklízeny a odváženy postupně. Veškerá užívaná zařízení a plochy budou k termínu dokončením stavby uvedeny do původního stavu.

Odpady

Řešení likvidace odpadů je zpracováno podle Katalogu odpadů (příl. č.1 vyhl. č. 381/2001 Sb.) ve smyslu zákona „O odpadech“ č. 185/2001 Sb. a pozdějších předpisů.

Odpad bude tvořit zejména stavební suť, sklo, ocelový plech z demontovaných klempířských konstrukcí. Odpad je zatříděn dle Katalogu odpadů a kvantifikován v následujícím přehledu:

Tabulka odpadů (orientační hodnoty):

Název				Kód		Předpokl.množství 		Způsob likvidace

Stavební suť			17 01 07	45,000 t			skládka

Veškeré vzniklé odpady budou patřit do kategorie „O“ – stavební odpad neobsahující nebezpečné látky (např. azbest, dehet). Všechny odpady musí být uloženy, zabezpečeny a přepravovány tak, aby neznečišťovaly staveniště ani jeho okolí.

Odvoz a následnou likvidaci stavebních odpadů zajistí dodavatel stavby v souladu se zákonem o odpadech. Dodavatel povede průkaznou evidenci o odborné likvidaci odpadů a doklady předloží u kolaudace.

j)   orientační lhůty výstavby a přehled rozhodujících dílčích termínů

Doba provádění stavebních prací při opravě zdi činí 2 měsíce s předpokládanou realizací v září a říjnu 2012. Sadové úpravy mohou být přesunuty do jarních měsíců příštího roku. Jedná se o orientační termíny které budou upřesněny dodavatelem stavby.

V Bystřici pod Hostýnem, 06/2012, Ing.arch. Vít Bělík

F. Technická zpráva

#### 1.   architektonické a stavebně technické řešení

a) Účel objektu

Zeď odděluje areál střediska volného času Šipka od okolního prostředí na SV straně.

b) Zásady architektonického, dispozičního a výtvarného řešení

Jedná se o ohradní zeď výšky cca 2,5 m a délky 59 m. Zeď je z obou stran zaomítána hladkou omítkou a koruna je překryta pálenými cihlami.

c) 	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace

Délka opravované zdi:			  59 m

Vnější pohledová plocha zdi: 		150 m2

d) Technické a konstrukční řešení objektu

Stávající ohradní zeď je vykloněna vnějším směrem a je narušena statickými thlinami. Horní část zdi bude rozebrána, ocelové výztužné nosníky budou narovnány, základy budou stabilizovány a zeď bude znovu vyzděna v původním rozsahu. Práce budou prováděny v následujícím postupu:

1) Určení staveniště

2) Rozebrání horní části zídky

3) Narovnání ocelových nosníků

4) Stabilizace základů

5) Odvodnění základů

6) Vyzdění stěny

7) Dilatace zdi

8) Sadové úpravy

1) Určení staveniště

Oprava zdi bude prováděna především z příjezdové komunikace k parkovišti  supermaketu. Pro tyto účely bude po dobu výstavby zabrán zelený pruh u zdi a část komunikace v celkové šíři 4 m. Staveniště zde bude realizováno po záběrech dl. 10 m. Po dobu prací zajistí investor vyklizení stávající kůlny.

2) Rozebrání horní části zídky

Porušená horní část zdi bude rozebrána. Nepoškozené cihly budou očistěny a budou použity pro nové vyzdění zdi po narovnání nosníků a stabilizaci základů.

Střecha kůlny zůstane zachována, zdemontováno bude pouze oplechování rozebírané zdi.

3) Narovnání ocelových nosníků

Ztužující I-nosníky č.140 budou narovnány do svislé polohy. Nad základy budou nosníky u přední příruby naříznuty a po vyrovnání bude tato část zpevněna svařením a příložkami z pásoviny 60/8 přivařenými ke stojině.

4) Stabilizace základů

Betonový základový pas nedosahuje místy potřebné nezámrzné hloubky. Proto budou v místě ocelových nosníků přibetonovány na vnější straně základové patky, které podchytí vnější stranu základů a přenesou zatížení do nezámrzné hloubky min. 1 m pod úroveň nižšího terénu na vnější straně zdi. Patky z betonu C25/30 budou vyztuženy sítí ø6/100/100 a budou přikotveny ke stávajícím základům třemi trny øV16-900 mm zainjektovanými ve vrtech ø33 mm dl. 300 mm.

Nové základové patky budou aktivizovány injektáží, která spřáhne stávající a nové betonové základy a zároveň konzoliduje zeminu pod novou základovou spárou. Injektáž bude provedena zemníky hřebíky. Jedná se o ocelové injekční trubky ø5/4", které budou osazeny do šikmých vrtů ø56 mm před betonáží patek. Po zabetonování základů bude provedena tlaková injektáž aktivovanou cementovou směsí prostřednictvím injekčních etáží v trubkách, které budou překryty manžetami.

Před prováděním výkopů a vrtáním zemních hřebíků nutno vytýčit podzemní sítě.

5) Odvodnění základů

U vnitřního líce zdi bude stávající zavlažovací systém přesunut do vzdálenosti min. 1 m od zdi. Jedná se o přeložení plastové hadice, která je vedena těsně pod terénem v travním krytu.

Po stabilizaci základů bude na vnitřní straně zdi zřízena drenáž z plastové flexibilní hadice ø80 mm, která bude v hloubce 600-800 mm obsypána štěrkodrtí frakce 16-32 mm obalené v geotextílii. Líc základů bude zakryt nopkovou fólií. Drenáž bude napojena na stávající kanalizaci v areálu SVČ Šipka.

Okapní chodník kolem zdi bude na vnitřní straně vytvořen obsypem z křemenných oblázků frakce 22-32 mm, které budou od trávy odděleny zapuštěnými zahradními betonovými obrubníky osazenými do betonového lože.

V místě kůlny bude vedena drenáž pod stávající pražcovou podlahou. Pražce budou pro tyto účely nadzvednuty a zpětně osazeny do štěrkové vrstvy tl. 100 mm frakce 16-32.

6) Vyzdění stěny

Horní část zdi bude nově vyzděna v tl. 150 mm z plných pálených cihel na vápenocementovou maltu mezi narovnané I-nosníky. Zeď bude odizolována od srovnaných základů těžkým asfaltovým pásem. Ve třech úrovních u základů, uprostřed výšky a pod korunou bude zdivo vyztuženo dojicí prutů øE6 vložených do spar a přivařených k ocelovým nosníkům.

V místě ocelových nosníků budou na vnějším líci přizděny pilastry tl. 100 mm a š. 300 mm, které budou zavázány do zdiva ocelovými třmínky z øE6 opět ve třech úrovních v místě vyztužení zdi. Na vnitřním líci budou nosníky společně se stěnou zaomítány a omítka bude v místě nosníků vyztužena perlinkou na šířku 1 m.

Zeď bude oboustranně nově omítnuta hladkou vápennou omítkou, která bude na pilastrech bílá a v hladké ploše na vnější straně žlutá. Barevnost bude odvozena od sousedního úseku zdi na ulici Úprkova.

Základy budou vyrovnány torkretovou cementovou omítkou. Základová část pilastrů od terénu -0,65 po úroveň ±0,00 bude v šířce 300 mm na tl.100 mm provedena ze stříkaného betonu, který bude vyztužen svařovanou sítí ø6/100/100. Síť bude zapuštěna na hl. 150 mm do základové patky a kotvena v horní části k betonovým základům dvěma ocelovými trny øV12-500 mm zainjektovanými ve vrtech ø20 mm dl. 200 mm.

Koruna zdi bude v souladu se stávající úpravou překryta pálenými cihlami spádovanými směrem do zahrady.

Střecha kůlny bude napojena na zídku oplechováním z pozinkovaného plechu r.š. 600 mm s dilatační úpravou.

7) Dilatace zdi

SV část zdi bude oddilatována od sousedních úseků v obou nárožích, kde budou stávající spáry upraveny jako dilatační vyplněním silikonovým tmelem bílé barvy.

Trhlina na přilehlé JV části stěny bude sanovány vyklínováním a hloubkovým spárováním cementovou maltou. Opravená omítka v místě trhliny bude z obou stran vyztužena perlinkou š. 1 m.

8) Sadové úpravy

Po ukončení prací bude okolí zdi uvedeno do původního stavu. Jedná se především o obnovení keřové výsadby u vnějšího líce s příslušným posypem zemního krytu mulčovací kůrou.

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Není předmětem projektu.

f) Způsob založení objektu

Stávající objekt je založen na betonovém základovém pasu, který bude stabilizován vnějšími patkami a zemními hřebíky.

g) Vliv objektu na životní prostředí

Stavba nevykazuje negativní vliv na životní prostředí.

h) Dopravní řešení

Není předmětem projektu.

i) Ochrana objektu před škodlivými vlivy

Navrhované stavební úpravy tuto oblast neovlivňují.

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace splňuje všechny obecně platné požadavky na výstavbu dle vyhl. 137/1998 Sb. a novely vyhl. 502/2006 Sb.

#### 2.   Stavebně konstrukční část

a) Popis navrženého konstrukčního systému, výsledky průzkumu

Stávající konstrukční systém stěny vyzděné z plných pálených cihel mezi ocelové I-nosníky na betonovém základovém pasu je posílen v základové oblasti i v nadzemní části.

Provedený průzkum zjistil nedostatečnou hloubku založení základového pasu, která činí cca 600 mm pod úrovní terénu na vnější straně. Terén zde byl pravděpodobně snížen pří úpravě parkoviště. Proto jsou základy zesíleny novými betonovými patkami u ocelových nosníků tak, aby byla spolehlivě dosažena nezámrzná hloubka. Nové patky i mezilehlé pasy jsou stabilizovány zemními hřebíky.

Stěna vykazuje výklon vnějším směrem. Proto je navrženo vyrovnání nosníků a vyzdění zdiva s vloženými výztužnými ocelovými pruty.

b) Navržené výrobky, materiály a hlavní konstrukční prvky

Betonové základy budou z betonu C25/30, armatura je navržena z oceli V10425.

Stěna bude vyzděna z CPP na MVC, výztuž zdiva z oceli E10216.

c) Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení

Hodnoty zatížení jsou brány dle ČSN  730035 Zatížení stavebních konstrukcí.

Podložní zeminu lze z hlediska ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy zařadit do třídy F3 - hlína písčitá, konzistence tuhá až pevná s tabulkovou výpočtovou únosností 175 kPa.

d) Návrh zvláštních konstrukcí a detailů

Stabilizace základů zemními hřebíky, způsob narovnání nosníků i armování zdiva jsou řešeny ve výkresové části.

e) Technologické podmínky postupu prací

Závazný postup prací: bourání zdi, stabilizace a odvodnění základů, narovnání nosníků, vyzdívka mezi nosníky.

Práce budou postupně prováděny v úsecích délky cca 10 m.

f) Zásady pro provádění bouracích a podchycovacích prací

Bourací práce budou prováděny za dodržení bezpečnostních předpisů dle vyhlášky č.591/2006 Sb. Bourání se bude provádět tak, aby nenastalo ohrožení vedlejších konstrukcí, které musí být podepřeny havarijní výdřevou. Konstrukce budou rozebírány směrem shora dolů. Jednotlivé části budou rozebírány v tak malých vrstvách a prvcích, v jakých byla konstrukce vybudována. Příčky a svislé prvky pod vodorovnými konstrukcemi mohou být odstraňovány teprve tehdy, bude-li prokázáno, že nemají nosnou funkci.

g) Požadavky na kontrolu zakrývaných konstrukcí

Nejsou.

h) Seznam použitých podkladů

- ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí

- ČSN 73 0038 Navrhování a posuzování stavebních konstrukcí při přestavbách

- ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy

i) Specifické požadavky na rozsah a obsah realizační dokumentace

Nejsou.

F.1.2.3  STATICKÉ POSOUZENÍ

- Ověření základního koncepčního řešení nosné konstrukce

V přiloženém statickém výpočtu je ověřeno, že stabilizace základů vyhovuje základní podmínce tlaku v základové spáře.

- Posouzení stability konstrukce

Také únosnost podložní zeminy není překročena tlakovým napětím v základové spáře. Stabilita základů bude navíc v celém rozsahu zdi zajištěna zemními hřebíky.

- Stanovení rozměrů hlavních prvků nosné konstrukce včetně jejího založení

Železobetonové základové patky mají rozměr 300/900/900 mm.

Délka zemních hřebíků činí 2 m.

- Statický výpočet, popřípadě dynamický výpočet, pokud na konstrukci působí dynamické namáhání

1) Posouzení základové spáry.