### REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ZIMNÍHO STADIONU KROMĚŘÍŽ

### Projekt stavby

(Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby)

A.č.: XM3/H001

Z.č.:    08/1/4428

Počet stran:    11

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah												Str.

- Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení				3

  - Zhodnocení staveniště								3

  - Urbanistické a architektonické řešení stavby					3

  - Technické řešení pozemních a inženýrských staveb a vnějších ploch		3

  - Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu				5

  - Řešení technické a dopravní infrastruktury, doprava v klidu			6

  - Vliv stavby na životní prostředí							6

  - Řešení bezbariérového užívání							6

  - Průzkumy a měření									6

  - Údaje o podkladech pro vytýčení							6

  - Členění stavby									6

  - Vliv stavby na okolní pozemky a stavby						6

- Mechanická odolnost a stabilita							6

- Požární bezpečnost									7

- Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí					9

- Bezpečnost při užívání								9

- Ochrana proti hluku									9

- Úspora energie a ochrana tepla							9

8.	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností

pohybu a orientace									9

9.	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí				9

10.	Ochrana obyvatelstva									10

11.	Inženýrské stavby									10

11.1	Odvodnění území a zneškodňování odpadních vod					10

11.2	Zásobování vodou									10

11.3	Zásobování energiemi

11.4	Řešení dopravy									10

11.5	Povrchové úpravy okolí stavby							10

12.	Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb					10

13.	Odpady										11

1.	Urbanistické, architektonické a stavebně-technické řešení

  - Zhodnocení staveniště

Staveniště je umístěno v katastrálním území Kroměříž, v zóně s nákupními prostorami, službami a sportovišti.

Staveniště je částečně komplikované tím, že ze severozápadní strany je k objektu přistavěno několik přízemních montovaných objektů, které brání přístupu k částem obvodového pláště, příjezdu potřebných zvedacích mechanizmů a komplikují budoucí stavbu potřebného lešení.

Z jihozápadní strany přiléhá k objektu rozestavěný objekt (majitel Ing.Wachal), který komplikuje práce na rekonstrukci přilehlé fasády i stavbu lešení. Rovněž příjezd po komunikaci k jihovýchodnímu průčelí stadionu vede po pozemku ve vlastnictví Ing. Wachala.

  - Urbanistické a architektonické řešení stavby

Zůstává stávající, beze změny.

Urbanistické řešení

Zůstává stávající, beze změny.

Architektonické řešení

Z architektonického hlediska je rekonstrukce navržena ve stejném charakteru hmotového i barevného řešení jako stávajícího stav.

Trapézové plechy obvodového pláště budou nahrazeny kompletizovanými, sendvičovými panely Kingspan, které mají oproti trapézovému plechu jemnější profil. Barevnost obvodového pláště podélných fasád je navržena dle původní. Ve štítových stěnách je navržen obvodový plášť z panelů Kingspan v barvě světle šedé.

Prosvětlovací otvory ze skleněných tvarovek jsou ponechány, oproti původní fasádě jsou vypuštěny žaluzie, umístěné v pásu nad skleněnými tvarovkami za tribunami, které jsou v dnešním stavu nepoužívané a napevno zakryty přivařeným plechem.

  - Technické řešení pozemních a inženýrských staveb a vnějších ploch

SO 01 – REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

Zimní stadion v Kroměříži patří mezi nevytápěné stadiony, kde se relativní vlhkost vnitřního vzduchu může pohybovat v rozmezí 60 až 100%.  Z této skutečnosti plyne nebezpečí vzniku mlhy, riziko kondenzace vodní páry na povrchu konstrukcí a riziko vzniku plísní v celém prostoru stadionu.

U nevytápěných a neklimatizovaných stadionů nemá smysl navrhovat víceplášťové střechy.

Nejdůležitějším úkolem rekonstrukce střešního i obvodového pláště je zamezit nebo alespoň omezit povrchovou kondenzaci. Největší problémy vznikají na jaře a na podzim, kdy je v exteriéru více vlhkosti. Vnitřní povrch střechy je ochlazován nejvíce sáláním mezi ledovou plochou a střechou.

Vzniku kondenzace lze zabránit (nebo alespoň významně omezit):

- snížením radiačního účinku mezi ledem a střechou

- zvýšením proudění vzduchu

- zvýšením povrchové teploty

Radiace je ovlivněna pohltivostí povrchů, povrchovou teplotou a vzájemnou polohou ozařujících se ploch.

Pohltivost povrchů ovlivňuje velikost tepelného toku, který je úměrný emisivitě povrchu. Nejmenší emisivita je u lesklých kovů.

Povrchová teplota se dá ovlivnit vytápěním, což nepřipadá v úvahu. Vzájemná poloha ledové plochy a spodního povrchu střešního pláště je rovněž dána.

Návrh skladby střešního pláště vychází z přechodných období (jaro, podzim), kdy často nastává obrácený difuzní tok. Parozábranou se tak stává i krytina. Proto je důležité mít difuzní odpory krytiny a parozábrana zhruba v rovnováze.

Tepelná izolace nemá v nevytápěných zimních stadionech takovou důležitost, protože se většinou jedná o silně větrané prostory. Tepelná izolace nemá velký vliv na celkové energetické ztráty, primární je požadavek na zamezení povrchové kondenzace.

Z výše uvedených skutečností projektant vycházel při návrhu rekonstrukce střešního pláště.

Především je navržena výměna spodní povrchové vrstvy – místo dřeva pozinkovaný trapézový plech. Dále jsou navrženy nové otvory na provětrání interiéru v úrovni cca 2,0m nad ±0.

Skladba střešního pláště je navržena tak, že případně může fungovat parozábrana z obou stran.

Stavební řešení

Bourání

Je navrženo vybourání všech vrstev střešního pláště až po nosnou ocelovou konstrukci. Z obvodového pláště bude vybourána její montovaná část – trapézové plechy, žaluzie, copilitové stěny. Do zděné části jsou navrženy nové otvory pro větrací žaluzie a bourání poškozených venkovních povrchů-omítek obvodového pláště.

Nosná konstrukce

Stávají ocelové konstrukce střešního pláště a obvodového pláště budou pod vlastními plášti opatřeny novými nátěry.

Obvodový plášť, vnější povrchové úpravy

Bude nově provedena montovaná část obvodových plášťů z kompletizovaných panelů s minerální tepelnou izolací, nově budou zaskleny prosvětlovací otvory skleněnými tvárnicemi Profilit v hliníkových profilech. Bude provedena oprava omítek zděné části pláště, nový fasádní nátěr, nové omítky soklové části, nátěry dřevěných oken, ocelových vrat a hliníkových vstupních dveří. Do vybouraných otvorů budou osazeny protidešťové žaluzie a regulační klapky .

Střešní plášť

Nový střešní plášť objektu je navržen jako jednoplášťová nevětraná střešní konstrukce s odvodněním do střešních vpustí.

Krytina a parozábrana je navržena z modifikovaných asfaltových pásů.

Tepelná izolace z rohože z minerální plsti.

Technické vybavení objektu

Není předmětem řešení tohoto projektu.

Ochrana proti  účinkům atmosférické elektřiny:

Stávající jímací soustava bude při rekonstrukcí střechy sejmuta. Po provedení nového střešního pláště se jímací soustava osadí na původní místo.

Inženýrské stavby

V rámci této stavby nejsou řešeny inženýrské stavby – zůstává stávající stav.

Řešení vnějších ploch

Vzhledem k tomu že se jedná pouze o nástavbu stávajícího objektu, řešení vnějších přilehlých ploch zůstává stávající a stavbou se nemění.

  - Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Pitná voda

Beze změny, zůstává stávající.

Kanalizace

Splaškové odpadní vody:

Beze změny, zůstává stávající.

Dešťové odpadní vody:

Beze změny, zůstává stávající. Pro odvod srážkové vody ze střechy budou osazeny nové střešní vpusti.

Elektrická energie

Beze změny, zůstává stávající. Navržené střešní vpusti je možné zapojit na elektroohřev – není předmětem řešení tohoto projektu.

Komunikace

Objekt je napojen na stávající komunikační síť – zůstává beze změn.

Veřejné osvětlení

Nebude výstavbou dotčeno ani v části vedení kabelů, ani v nadzemní části stožárů a svítidel.

  - Řešení technické a dopravní infrastruktury, doprava v klidu

Technická a dopravní infrastruktura areálu Zimního stadionu v Kroměříži je stávající, beze změn.

Výpočet dopravy v klidu

Výpočet parkovacích stání nebyl proveden, protože nevznikají žádná nová pracovní místa.

  - Vliv stavby na životní prostředí

Stavba po dokončení, resp. provoz uvnitř nebude mít vliv na životní prostředí.

  - Řešení bezbariérového užívání

Navrhovaná rekonstrukce obvodového a střešního pláště neovlivní žádným způsobem provoz uvnitř objektu zimního stadionu.

  - Průzkumy a měření

Pro účely navrhované stavby byly použity průzkumy a měření v letech 2006 a 2007 jednotlivými profesemi projektanta – viz. Průvodní zpráva.

  - Údaje o podkladech pro vytýčení

Stávající objekt není třeba vytýčit.

  - Členění stavby

SO 01 – REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

  - Vliv stavby na okolní pozemky a stavby

V dokončeném stavu nebude mít stavba žádný negativní vliv na okolní pozemky a stavby.

V období realizace stavby bude částečně omezena doprava na přilehlém parkovišti.

Vliv znečištění při dopravě suti a odpadů z tohoto prostoru bude eliminován použitím uzavřených dopravníků suti a zaplachtováním kontejnerů s případným kropením.

- Mechanická odolnost a stabilita

Průkaz mechanické odolnosti a stability nově navržené konstrukce je doložen v části Kovových výrobků objektu SO 01 pod číslem XM3/F002.

- Požární bezpečnost

Posouzení protipožárního zabezpečení je provedeno v souladu s požadavky Zákona č.133/1985 Sb.o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek a  Zákona č.22 o technických požadavcích na výrobky a  vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu  podle ČSN 73 0802  a souvisejících  norem.

Obsah a rozsah požárně bezpečnostního řešení pro vydání stavebního povolení je vypracován dle Sbírky zákona č. 246/2001 § 41 odstavec 2.

Vzhledem k rozsahu a závažnosti není dokládána výkresová dokumentace PO.

- Použité podklady

Podkladem pro zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby byla výkresová dokumentace stavebního řešení.

- Popis stavby

### Projektová dokumentace řeší Účelem uvažované nástavby je rekonstrukce stávajícího střešního a obvodového pláště.

Stavební úpravy spočívají zejména ve :

- rekonstrukci střešního pláště:

- vybourání stávajícího pláště ve skladbě 1:

-	2x asf. pás typu S (tl.4mm)

-	desky z lisované dřevní hmoty tl. 30mm

-	textilie cca 300 g/m2

- vybourání stávajícího pláště ve skladbě 2:

-	2x asf. pás typu S (tl.4mm)

-	rohože z minerál. plsti tl. 50mm

-	trapézový plech

- provedení nového střešního pláště :

S1 – pro spád střechy větší jak 3°

- Elastek 50 Solo, tl.5,2mm, mechanicky kotvený do trapézového plechu

- rohož Orsil S5, tl. 50mm

- Sklobit 40Mineral (pás typu G200 S40), tl. 4mm, natavit na plech

- trapézový plech – viz část Kovové výrobky

## S2 – pro spád střechy menší jak 3°

- Elastek 40 Special Dekor, tl.4,0mm, natavit

- Sklobit 40Mineral, tl. 4mm, mechanicky kotvený do trapézového plechu

- rohož Orsil S5, tl. 50mm

- Sklobit 40Mineral (pás typu G200 S40), tl. 4mm, natavit na plech

- trapézový plech – viz část Kovové výrobky

## S3 – pro spád střechy menší jak 3° rozděluje plochu větší jak 1500m2, zkouška A

- Elastek 40 Firestop, tl.4,4mm, natavit

- Sklobit 40Mineral, tl. 4mm, mechanicky kotvený do trapézového plechu

- rohož Orsil S5, tl. 50mm

- Sklobit 40Mineral (pás typu G200 S40), tl. 4mm, natavit na plech

- trapézový plech – viz část Kovové výrobky

- rekonstrukci obvodového pláště – výměna montované části pláště a oprava zděné části pláště

- demontáž trapézového plechu, žaluzií a copilitových ploch

- nové konstrukce

- montovaný plášť z panelů Kingspan (minerální tepelná izolace)

- výplně otvorů ze skleněných tvarovek Profilit

-oprava omítek zděné části a provedení nového fasádníhonátěru

c)  Rozdělení stavby do požárních úseků

Posuzovaný objekt tvoří jeden jednopodlažní požární úsek.

- Požární riziko

V posuzovaném objektu nedochází z hlediska PBS ke změně užívání podle ČSN 73 0834 čl. 3.2 a jejich předmětem je pouze úprava, oprava, výměna nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí.

V rekonstruovaném objektu zimního stadionu :

- nedochází ke zvýšení průměrného požárního rizika o více než 15 kg.m-2

- nedochází ke zvýšení počtu unikajících osob oproti původnímu stavu z měněné části objektu , pokud se počet osob na každý započitatelný únikový pruh komunikace, společné pro únik osob z měněné i neměněné části objektu zvýší o více než 12 osob při úniku po rovině

- nedochází ke změně velikosti požárně otevřených ploch v obvodovém plášti

Změna stavby skupiny I nevyžadují další opatření při slnění těchto požadavků :

Technické požadavky na změnu stavby skupiny I podle ČSN 73 0834 :

a)

Požární odolnost nosných stavebních konstrukcí, které zajišťují stabilitu objektu nebo její části, nebo konstrukcí ohraničující únikové cesty se nemění a jejich požární odolnost není snížena pod původní hodnotu – nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut.

b)

Třída reakce na oheň stavebních hmot a druh konstrukcí použitých v nových stavebních konstrukcích není oproti původními stavu zhoršen. Na povrchové úpravy stěn a stropů není použito hmot třídy reakce na oheň E a F.

c)

Šířka a výška požárně otevřených ploch v obvodových stěnách není zvětšena. Velikost oken v obvodovém plášti se nemění – odstupy se neposuzují.

d)

Nově zřizované požární uzávěry otvorů nejsou navrhovány.

e)

Nově instalované vzduchotechnické zařízení není navrhováno.

f)

Původní únikové cesty nejsou přerušeny, zúženy nebo prodlouženy. Kvalita únikových cest (větrání, provedení povrchových úprav podlah) není zhoršena oproti původnímu stavu.

h)

V objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah. Příjezdové komunikace, nástupní plochy, vnější a vnitřní odběrní místa požární vody jsou stávající a nemění se.

Žádná další požárně bezpečnostní zařízení v objektu nejsou navrhována.

- Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Po provedení rekonstrukce se provoz uvnitř stadionu i v jeho nejbližším okolí vrátí do původního stavu.

- Bezpečnost při užívání

Nadále budou platit všechny provozní předpisy k jednotlivým stávajícím zařízením uvnitř zimního stadionu, resp. v jeho nejbližším okolí.

- Ochrana proti hluku

V rámci rekonstrukce není navržen žádný nový zdroj hluku. Kapacita stadionu zůstane zachována.

- Úspora energie a ochrana tepla

Tepelná izolace nemá v nevytápěných zimních stadionech takovou důležitost, protože se většinou jedná o silně větrané prostory. Tepelná izolace nemá velký vliv na celkové energetické ztráty, primární je požadavek na zamezení povrchové kondenzace.

Z těchto důvodů nemá smysl posuzovat vlastnosti střešního a obvodového pláště dle ČSN 73 0540-2.

8.	Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností

pohybu a orientace

Objekt je napojen bezbariérovým přístupem z přilehlého parkoviště vstupem na úroveň ±0 vstupními dveřmi v jihovýchodního rohu objektu.

9.	Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

Současný stav se nemění.

10.	Ochrana obyvatelstva

Stavba po dokončení neohrožuje obyvatelstvo blízké obytné zástavby, která je vzdálena min. 70m. Při provádění provede dodavatelská firma opatření k zajištění bezpečnosti v bezprostředním okolí stavby.

11.	Inženýrské stavby

11.1	Odvodnění území a zneškodňování odpadních vod

Odvodnění dešťových vod ze střechy a ze svahu za spojovací chodbou je zajišťováno stávajícími kanalizačními přípojkami, které se částečně polohově upraví.

Splaškové odpadní vody nebudou v objektu produkovány.

11.2	Zásobování vodou

Objekt nebude zásobován pitnou vodou.

11.3	Zásobování energiemi

Stávající stav se vlivem rekonstrukce nezmění.

11.4	Řešení dopravy

Po dokončení navrhované rekonstrukce zůstane doprava na dnešní úrovni, nepředpokládají se změny.

11.5	Povrchové úpravy okolí stavby

Okolí stavby je tvořeno zpevněnou plochou chodníků navazujících na stěny objektu u porodnice a zatravněnou plochou ze severní strany, u objektu LDN částečně i jižní strany navrhovaného objektu.

12.	Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb

Objekt SO 01 nebude obsahovat žádná výrobní či nevýrobní technologická zařízení.

13.	Odpady

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které jsou rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu zákona o odpadech 185/2001 Sb. a vyhl. MŽP 381/2001 Sb., kterou se vyhlašuje katalog odpadů:

katalog. číslo		druh odpadu

170102		cihly							   14,20t

170201		dřevo							     9,73t

170202		sklo							   18,00t

170301 N		asfaltové směsy					   56,21t

170405		železo a ocel						     8,75t

170904		směsný stavební a demoliční odpad			   33,00t

Dočasné shromažďování stavebních a demoličních odpadů lze řešit na ploše staveniště. Odpady budou shromažďovány  v  uzavřených nádobách nebo  kontejneru, který bude  označen druhem  odpadu. V případě  nebezpečného odpadu bude kontejner opatřen identifikačním listem NO.

Nebezpečné a ostatní odpady budou zneškodněny v zařízeních určených k odstranění nebo využití odpadů (skládky, spalovny, recyklace).

Odpady z výstavby přednostně využívat a nabízet k využití, nevyužitelné odpady zneškodňovat v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. uložením na určenou skládku, včetně nebezpečných odpadů.

Dodavatel je povinen předložit při kolaudaci doklad o způsobu likvidace stavebních odpadů.

Ve Zlíně: 29.2.2008

Vypracoval: 	Ing. Jaroslav Skovajsa