### REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ ZIMNÍHO STADIONU KROMĚŘÍŽ

### Projekt stavby

(Dokumentace pro stavební povolení, Dokumentace pro provedení stavby)

A.č.: XM3/S001

Z.č.:   08/1/4428

Počet stran:     6

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 – REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO A OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ

Stavební řešení

# 1.   Seznam dokumentace       			    	a.č.	/ č.v.	     	kód souboru

1.	Technická zpráva				   	XM3	/ S001		XM3-S-001

2.	1. nadzemního podlaží - bourání				/ S002		XM3-S-002

3.	2. nadzemní podlaží - bourání				/ S003		XM3-S-002

4.	Střecha - bourání						/ S004		XM3-S-002

5.	Řezy - bourání						/ S005		XM3-S-005

6.	Pohledy - bourání						/ S006		XM3-S-006

7.	1. nadzemního podlaží					/ S007		XM3-S-007

8.	2. nadzemní podlaží						/ S008		XM3-S-007

9.	Střecha							/ S009		XM3-S-007

10.    	Řezy								/ S010		XM3-S-010

11.	Pohledy							/ S011		XM3-S-011

12.	Výpis výrobků HSV						/ S012		XM3-S-012

13.	Výpis klempířských výrobků					/ S013		XM3-S-013

14.	Pohledy – úprava povrchů					/ S014		XM3-S-014

Dokumentace je zpracována i pro účely provádění stavby.

Projektant předpokládá, že prováděním stavby bude pověřena odborně způsobilá firma, jejíž odpovědností je stanovit rozsah prací. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s českými normami a platnými vyhláškami.

Pokud zhotovitel nevznesl připomínky k prováděcí projektové dokumentaci v rámci nabídkového řízení, má se za to, že dokumentaci prověřil a je schopen předmětné dílo zrealizovat bez dalších jakýchkoliv požadavků.

Zhotovitel je povinen respektovat požadavky dotčených orgánů státní zprávy, vyplývající ze stavebního řízení.

Povinností dodavatele je překontrolovat výkaz výměr a případně chybějící materiál nebo výkony doplnit.

2.   Provedené průzkumy a podklady pro vypracování studie

- část původní projektové dokumentace části Ocelové konstrukce

- výsledky jednoduchého doměření provedeného zpracovatelem projektu

- podklad situace z JDTM Zlínského kraje

Zimní stadion v Kroměříži patří mezi nevytápěné stadiony, kde se relativní vlhkost vnitřního vzduchu může pohybovat v rozmezí 60 až 100%. Z této skutečnosti plyne nebezpečí vzniku mlhy, riziko kondenzace vodní páry na povrchu konstrukcí a riziko vzniku plísní v celém prostoru stadionu.

U nevytápěných a neklimatizovaných stadionů nemá smysl navrhovat vícepláš´tové střechy.

Nejdůležitějším úkolem rekonstrukce střešního i obvodového pláště je zamezit nebo alespoň omezit povrchovou kondenzaci. Největší problémy vznikají na jaře a na podzim, kdy je v exteriéru více vlhkosti. Vnitřní povrch střechy je ochlazován nejvíce sáláním mezi ledovou plochou a střechou.

Vzniku kondenzace lze zabránit (nebo alespoň významně omezit):

- snížením radiačního účinku mezi ledem a střechou

- zvýšením proudění vzduchu

- zvýšením povrchové teploty

Radiace je ovlivněna pohltivostí povrchů, povrchovou teplotou a vzájemnou polohou ozařujících se ploch.

Pohltivost povrchů ovlivňuje velikost tepelného toku, který je úměrný emisivitě povrchu. Nejmenší emisivita je u lesklých kovů.

Povrchová teplota se dá ovlivnit vytápěním, což nepřipadá v úvahu. Vzájemná poloha ledové plochy a spodního povrchu střešního pláště je rovněž dána.

Návrh skladby střešního pláště vychází z přechodných období (jaro, podzim), kdy často nastává obrácený difuzní tok. Parozábranou se tak stává i krytina. Proto je důležité mít difuzní odpory krytiny a parozábrana zhruba v rovnováze.

Tepelná izolace nemá v nevytápěných zimních stadionech takovou důležitost, protože se většinou jedná o silně větrané prostory. Tepelná izolace nemá velký vliv na celkové energetické ztráty, primární je požadavek na zamezení povrchové kondenzace.

Z výše uvedených skutečností projektant vycházel při návrhu rekonstrukce střešního pláště.

Především je navržena výměna spodní povrchové vrstvy – místo dřeva pozinkovaný trapézový plech. Dále jsou navrženy nové otvory na provětrání interiéru v úrovni cca 2,0m nad ±0.

Skladba střešního pláště je navržena tak, že případně může fungovat parozábrana z obou stran.

3.   Konstrukční řešení

##### Projekt řeší rekonstrukci střešního pláště, rekonstrukci části obvodového pláště a opravu zděné části obvodového pláště.

##### Zastavěná plocha:        	3947,70 m2

Max. výška objektu:   	+17,20m (+17,60 nad terénem)

Všechny v projektu jmenované konkrétní materiály a výrobky jsou uvedeny jako navrhované standardy.

Rozměry uvedené ve výkresové dokumentaci je nutné ověřit při provádění před zadáním, resp. objednáním jednotlivých výrobků a materiálů. V rámci pasportu nebylo možné všechny rozměry řádně zaměřit. Toto bude možné až při demontáži jednotlivých částí, resp. vrstev plášťů za pomoci lešení či zvedacích mechanismů.

Bourání

Budou vybourány:

- střešní plášť ve skladbě:

-	2x asf. pás typu S (tl.4mm)

-	desky z lisované dřevní hmoty tl. 30mm

-	textilie cca 300 g/m2

- střešní plášť ve skladbě:

-	2x asf. pás typu S (tl.4mm)

-	rohože z minerál. plsti tl. 50mm

-	trapézový plech

-	dřevěná konstrukce hřebenového světlíku

-	bednění z prken přibitých na nosné fošny – čela světlíku a štíty zvýšených částí střechy u

horních bočních osvětlovacích otvorů

-	bednění z prken přibitých na nosné fošny – lemování štítových oblouků

- demontáž žaluzií osazených v hřebenovém světlíku

- demontáž dvojité copilitové stěny v=2100mm – 2x

- demontáž dvojité copilitové stěny v=1450mm – 2x

- demontáž žaluzií osazených v obvodovém plášti

- demontáž trapézových plechů obvodového pláště

- oplechování atiky

- oplechování – lišty na štítových obloucích

- oplechování – lišty na štítových obloucích

- oplechování – lišty a lemování u hřebenového světlíku

- oplechování – lišty,lemování a krycí plechy zvýšených částí střechy u horních bočních

osvětlovacích otvorů

- konstrukce stávajícího střešního žlabu – 2x

- vybourat otvor 800/1250, včetně otvoru pro osazení překladu 1200/200 do stěny tl. 375mm – 4x

Odvoz stavební suti je uvažován do vzdálenosti 20km – skládka Litenčice, odvoz odpadu do vzdálenosti 11km – skládka Nětčice.

Nové konstrukce

#### Základové konstrukce, instalační kanály, šachty, ochrana proti zemní vlhkosti a radonu

Zůstávajíc beze změn.

#### Nosné stěny nadzemní konstrukce, obvodový plášť, výplně otvorů, vnější povrchové úpravy

Do otvorů 800/1250 v nosných stěnách obvodového pláště se osadí ze strany exteriéru protidešťové průmyslové žaluzie PŽA-P 800x1250 TPJ 18-12-86 a ze strany interiéru regulační klapka (regulace manuálně) RK 800/1250 TPJ 18-12-82.

Ostění, nadpraží i parapet otvorů upravit vápennou omítkou štukovou a ze strany interiéru provést malby bílé na bázi PVAc.

Obvodový plášť (zděný) bude v cca 20% plochy opatřen novým omítkovým systémem (vápenocementovým).

Stávající omítky budou očištěny. Povrchová úprava bude po úroveň +0,150 z mozaikové omítky Bauxit, barva 03. Od úrovně +0,150 bude povrch opatřen nátěrem Baumit Granolan odstín Ocean 3229 (1x penetrace – barva ředěná 20% vody + 1x nátěr barvou neředěnou).

Montovaná část obvodového pláště bude opláštěna sendvičovými kompletizovanými panely Kingspan s minerálním jádrem, typ KS 1000 FR, tl.60mm – barva RAL 5010 Enzianblau na podélných fasádách, odstín RAL 7035 Lichtgrau na severní štítové fasádě – řešeno v samostatné části projektu Kovové výrobky.

Jižní fasáda – doplnění otvoru po vybouraných vratech zdivem z bloků Ytong Jumbo P4-500, tl. 250mm. V části po vybouraném trapézovém plechu (nad +5,700) bude obvodový plášť doplněn zdivem z bloků Ytong Jumbo P4-500, tl. 250mm. V polovině výšky zdiva se provede ztužující věnec z věncovky Ytong P4-500, izolace Nobasil tl.50mm a železobetonového věnce vyztuženého v rozích profilem R12 a třmínky z profilu R6 po 330mm.

Do spár mezi bloky Ytong vložit (do každé třetí ložné spáry) armovací ocelový profil Kari drát ø W8mm (do vyškrábnuté drážky v ložné spáře), ukotvený do ocelových profilů štítu po 6,0m).  Pod vrcholem oblouku stěny vždy poslední ložnou spáru vyztužit dvěmi dráty ø W8mm – respektovat vždy poslední spáru pod tvarově upravenými vrchními bloky stěny.

Na podélných fasádách bude do pláště osazena stěna ze skleněných tvarovek Profilit v hliníkovém rámu – řešeno v samostatné části projektu Kovové výrobky.

Výplně otvorů:

- okna dřevěná zdvojená 	– odstranit starý nátěr – 100% oken

- doplnit kování, zasklít – 5ks

- nový nátěrový systém:

-napustit Luxolem Extra

-2x nátěr Oknol základ

-2x nátěr Oknol pololesklý, tmavě hnědý 2881

- mříže ocelové nátřít – tmavě hnědá

-	stávající kovová vrata (3650/3700-3ks) odstranit stávající nátěr, opatřit novým nátěrem –

barva modrá RAL 5010

-	stávající prosklené hliníkové dveře (3,75/3,3m-2ks, 3,75/3,7m-1ks) – odstranit stávající nátěr ocelových ploch a opatřit novým nátěrem – barva modrá RAL 5010

-	protidešťové žaluzie a regulační klapky – viz výše.

Pro rekonstrukci obvodového pláště je uvažováno lešení okolo objektu na výšku obvodového pláště.

Střechy

Po odstranění stávajících vrstev střešního pláště, dřevěné konstrukce vrcholového světlíku a oplechování se provede nátěr stávající ocelové konstrukce a položení nosné vrstvy střešního pláště z trapézových plechů - řešeno v samostatné části projektu Ocelové konstrukce a Kovové výrobky. Hromosvod bude při bourání demontován a po provedení nových konstrukcí opět namontován v původním rozsahu.

## Spádování střechy je zachováno původní, střešní vtoky budou osazeny na původní místa. V nejvyšším místě střechy bude provedena nová ocelová konstrukce vrcholového světlíku - řešeno v samostatné části projektu Ocelové konstrukce a Kovové výrobky, do kterého bude osazeno celkem 128ks protidešťových žaluzií PŽA-P 1000x800 TPJ 18-12-86.

Do arkýřů budou osazeny nové výplně osvětlovacích otvorů – copilit - řešeno v samostatné části projektu Kovové výrobky.

## Střešní plášť S1 – pro spád střechy větší jak 3°

- Elastek 50 Solo, tl.5,2mm, mechanicky kotvený do trapézového plechu

- rohož Orsil S5, tl. 50mm

- Sklobit 40Mineral (pás typu G200 S40), tl. 4mm, natavit na plech

- trapézový plech – viz část Kovové výrobky

## Střešní plášť S2 – pro spád střechy menší jak 3°

- Elastek 40 Special Dekor, tl.4,0mm, natavit

- Sklobit 40Mineral, tl. 4mm, mechanicky kotvený do trapézového plechu

- rohož Orsil S5, tl. 50mm

- Sklobit 40Mineral (pás typu G200 S40), tl. 4mm, natavit na plech

- trapézový plech – viz část Kovové výrobky

## Střešní plášť S3 – pro spád střechy menší jak 3°

- Elastek 40 Firestop, tl.4,4mm, natavit

- Sklobit 40Mineral, tl. 4mm, mechanicky kotvený do trapézového plechu

- rohož Orsil S5, tl. 50mm

- Sklobit 40Mineral (pás typu G200 S40), tl. 4mm, natavit na plech

- trapézový plech – viz část Kovové výrobky

Na místa původních střešních vtoků budou osazeny vtoky nové ve skladbě:

- střešní vpusť Gullydek DN 110 (s vyhříváním) – materiál PUR

- nástavec – materiál PUR

- vtoková mřížka – materiál PVC-U

- integrovaný přířez hydroizolaci 400x400mm (asf. pás)

Poznámka:

Je zvolena varianta střešní vpusti s vyhříváním, protože hrozí zamrznutí srážkové vody v prostoru vpusti. Část elektroinstalace není předmětem řešení tohoto projektu, proto je třeba počítat s nutností připojení vpustí (celkem 12ks) na zdroj NN.

Oplechování provést z ocelových, žárově pozinkovaných plechů s povrchem z polyesterových ochraných laků, tloušťka plechu 0,6mm, barva RAL 5010 Enzianblau. Výpis klempířských prvků viz v.č. XM3/S013.

Bednění boků arkýřů (nástaveb) pro horní osvětlovací otvory a lemování horních okrajů štítových stěn (v=750mm) se provede z borovicových prken tl. 24mm, s šířkou běli nad 20mm. Prkna budou upevněna hřeby do nosných fošen (hranolků) z borovicového dřeva 40/120, upevněných na ocelovou konstrukci střechy.

Střešní plášť u podokapních žlabů nad horními osvětlovacími otvory bude ukončen borovicovým hranolkem 50/100 vloženým mezi parozábranu a krytinu.

Všechno řezivo bude ochráněno prostředkem Biochemit Forte tlakovou impregnací nebo jiným odpovídajícím způsobem pro 4. třídu ohrožení dřeva a expozici dřeva trvale v exteriéru.

Přístup na střechu ze střechy stávajícího severního přístavku zimního stadionu.

Pro rekonstrukci střešního pláště je uvažováno prostorové lešení uvnitř zimního stadionu, s výškou pod střešní plášť.

#### Vnitřní dělící konstrukce, podlahy

Zůstávajíc beze změn.

#### Vnitřní povrchové úpravy

Ostění, nadpraží i parapet otvorů pro větrání (osazené žaluzie a klapky) upravit vápennou omítkou štukovou a ze strany interiéru provést malby bílé na bázi PVAc.

Nátěry kovových výrobků

Vnitřní kovové výrobky a ocelové konstrukce budou opatřeny nátěrovým systémem – viz. část ocelové konstrukce a kovové výrobky.

Ve Zlíně 29.2.2008

#### Vypracoval:    Ing. Jaroslav Skovajsa a kol.

Kontroloval:	Ing. Jaroslav Kolda