Část 1: Dodávka stolních počítačů (PC)

| Položka | Celkový počet zařízení v ks |
| --- | --- |
| Stolní počítač (PC) | 25 |

Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka PC (včetně příslušenství) pro běžné aplikace a jejich následný záruční servis po dobu 60 měsíců (Next Business Day  Desktop Onsite Only HW support). PC a veškeré komponenty musí být určeny k prodeji na českém trhu, musí být nové, nepoužité a od jednoho výrobce.  PC nesmí být starší více jak 8 měsíců, přičemž rozhodným datem je nabytí účinnosti smlouvy. Konfigurace PC, SW, záruka a datum výroby bude ověřeno na veřejně dostupných webových stránkách výrobce v den dodání zboží.

Dodavatel doplní konkrétní údaje do žlutě podbarvených polí (tj. textový popis nebo číselné hodnoty nebo kombinaci textu a číslic) nabízeného plnění, zeleně podbarvená pole doplní, buď že splňuje (ANO) nebo nesplňuje (NE, přičemž ne znamená nesplnění zadávacích podmínek).

Minimální požadavky – PC velikosti „micro-case“, výrobce …, označení modelu …

| Procesor | TDP max. 65W, více jak 8000 bodů v benchmark testu Příloha cpu_benchmark_20210211.pdf | … |
| --- | --- | --- |
| Generace procesoru | nejnovější, nebo 1 předcházející generace | … |
| Grafické výstupy - minimálně | 2x digitální (HDMI/ DVI/ DP) | … |
| Počet USB portů - minimálně | 6 USB portů, z toho min. 2x USB 3.0 a vyšší | … |
| LAN | RJ-45 100/1000 Mb/s | … |
| Paměť RAM - minimálně | 8 GB DDR4 2400 | … |
| Paměť RAM - možnost rozšířit minimálně na | 16GB | … |
| Pevný disk – velikost minimálně a typ úložiště | 240GB SSD | … |
| Pevný disk – sekvenční rychlost čtení / zápis MB / sec minimálně | 1200/1200 | … |
| BIOS - identifikace UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) / BIOS musí obsahovat sériové číslo a informace o výrobci a modelu | Ano | … |
| BIOS - možnost zabezpečení heslem proti neoprávněnému přístupu do BIOS/ UEFI | Ano | … |
| Možnost zablokování zavedení operačního systému z periférií. | Ano | … |
| Možnost zablokování vybraných zařízení (periférií) tak, aby s nimi nemohl pracovat OS. | Ano | … |
| Operační systém | Windows 10 Pro x64 CZ | … |
| Rozměry PC skříně | Maximální rozměry: 200 x 200 x 40 mm | … |
| Ostatní příslušenství | USB klávesnice + USB optická PC myš | … |

Část 2: Dodávka monitorů

| Položka | Celkový počet zařízení v ks |
| --- | --- |
| Monitor | 15 |

Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka monitorů a jejich následný záruční servis po dobu 60 měsíců - Next Business Day Onsite Only. Monitory a veškeré komponenty musí být určeny k prodeji na českém trhu, musí být nové, nepoužité. Monitor nesmí být starší více jak 8 měsíců, přičemž rozhodným datem je nabytí účinnosti smlouvy. Parametry monitoru, záruka a datum výroby bude ověřeno na veřejně dostupných webových stránkách výrobce v den dodání zboží.

Dodavatel doplní konkrétní údaje do žlutě podbarvených polí (tj. textový popis nebo číselné hodnoty nebo kombinaci textu a číslic) nabízeného plnění, zeleně podbarvená pole doplní, buď že splňuje (ANO) nebo nesplňuje (NE, přičemž ne znamená nesplnění zadávacích podmínek).

Minimální požadavky – Monitor, výrobce …, označení modelu …

| Rozměr uhlopříčky | od 23,5“ do 26“ | … |
| --- | --- | --- |
| Technologie | LCD barevný | … |
| Podsvícení | LED | … |
| Rozlišení – minimálně | 1920 × 1200 | … |
| Jas (cd/m2) - minimálně | 250 | … |
| Kontrastní poměr - minimálně | 1000:1 | … |
| Pozorovací úhel – minimálně | 178°X178° | … |
| Doba odezvy - maximálně | 8 ms | … |
| Displej lesklý/matný | Matný / Antireflexní (nikoliv lesklý) | … |
| Poměr stran | 16:10 | … |
| Grafické vstupy | 2x digitální (HDMI/ DVI/ DP) | … |
| Různé | Výškově nastavitelný, polohovací | … |
| Napájení | 230 V (bez externího zdroje) - napájecí kabel 230V se zapojí přímo do monitoru | … |
| USB Hub | Minimálně dva výstupy 3.0 a vyšší | … |