Technická specifikace

Název zakázky:  	„Kroměříž – Digitalizace MKMS“

| Dodavatel |  |
| --- | --- |
| (pozn. uchazeč vyplní název nebo obchodní firmu, sídlo a IČ) |  |

Zadavatel specifikoval základní technické vlastnosti dodávky. Všechny vyjmenované požadavky musí nabízený systém splňovat.

| Specifikace | Nabídka uchazeče |
| --- | --- |
| Kamerový bod musí splňovat následující kritéria: |  |
| Venkovní IP Speed Dome kamera Full HD (1080p) |  |
| Den/Noc s IRC filtrem |  |
| 40x opt. zoom + 10x el. zoom |  |
| horizontální rozsah otáčení 360 st. |  |
| vertikální rozsah -10 st. až 190 st. |  |
| 1/2.8“ progressive scan CMOS Sony |  |
| min. citlivost barva 0.02lx / BW 0.001lx |  |
| HDR < 110dB |  |
| H.264/H.265/MJPEG |  |
| max. 30fps |  |
| stabilizátor obrazu |  |
| detekce aktivity |  |
| maskování 20 zón |  |
| vkládání textu k pozici |  |
| sekvence 8x / trasa 8x / AutoPan 4x |  |
| 4x alarmový vstup |  |
| 10/100 Base/T – RJ45 |  |
| slot pro mikroSDHC kartu |  |
| napájení 12VDC/24VAC nebo PoE+ max. cca 30W |  |
| -40 st. až + 50 st. C |  |
| IP66/IK10 |  |

# Poznámka pro uchazeče:

# Ve sloupci „Nabídka uchazeče“ uchazeč doplnění hodnoty ANO – NE, podle vlastností a funkcí nabízeného zařízení, přičemž kterákoliv doplněná hodnota NE nebo nevyplněná hodnota znamená nesplnění požadované specifikace a znamená nesplnění zadávacích podmínek.

___________________________

Razítko a podpis uchazeče