Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele:

- Technické parametry

| Elektronická úřední deska |  |  |
| --- | --- | --- |
| Typové označení zařízení: |  |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |  |
| Parametr (požadované technické a funkční vlastnosti) Pozn.: Nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry | Požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele Pozn.: Dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru ve znění ANO (parametr dodavatel splňuje) nebo NE (parametr dodavatel nesplňuje). Pokud má dodavatel připomínky k požadovaným hodnotám, uvede parametry splnitelného nastavení a odůvodnění. |
| Obrazovka Velikost obrazovky | 55“ (úhlopříčka cca 139 cm) |  |
|  | Barevný LED venkovní průmyslový panel s dotykovou technologií |  |
|  | Obnovovací frekvence min. 50 Hz |  |
|  | Technologie podsvícení (některá z možností): LED / E-LED / D-LED |  |
|  | Umístění LED panelu umožňující obsluhu stojící osoby a osoby pohybově handicapované |  |
| HW a SW vybavení | Operační systém a hardware nutný pro plynulý provoz úřední desky. Operační systém musí být výrobcem aktuálně podporovaný, tj. musí mít po celou dobu záruky bezpečnostní záplaty a aktualizace. |  |
|  | Bude dodán SW a HW, který bude splňovat veškeré funkční a legislativní požadavky pro EUD. |  |
| Připojení k internetu | Ethernet 1 Gb/s |  |
| Audio | Zvukový výstup pro venkovní použití. |  |
| Provoz | 24 hodin denně (24/7/365) |  |
| Provozní teplota minimálně v rozsahu | -30 °C až +60 °C |  |
| Provozní vlhkost | 100% odolnost proti vlhkosti, prachu, dešti |  |
| Třída krytí minimálně | Min. IP65 |  |
| Požadované rozměry vč. instalace | Šířka: 700 až 1.000 mm |  |
|  | Výška: 1.200 až 1.400 mm |  |
|  | Hloubka: 50 až 300 mm |  |
| Požadovaný druh zobrazovacího panelu | Venkovní průmyslový dotykový panel pro zátěž v provozu 24/7/365 s montáží na stěnu (pouhá televize nebo monitor budou z posuzování vyloučeny pro svůj primární účel použití v domácnosti nebo kanceláři) | Je možno prokázat technickým listem? |
| Orientace panelu | Na výšku |  |
| Zobrazovací dotykové zařízení | Jednostranné s dotykovou technologií multitouch |  |
| Rozlišení minimálně | Full HD rozlišení, 1920x1080 |  |
| Životnost panelu | Min. 50.000 hodin v provozu 24/7/365 |  |
| Napájení | AC 220 – 240 V, 50/60 Hz |  |
| Spotřeba energií | Max 1 kW/ běžně 0,2 kW |  |
| Sklo | Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo s max. 0,5% odrazem – antireflexní s dotykovou kapacitní folií, mezera mezi čelním sklem a displejem, tloušťka bezp. skla min. 4 mm + 3 mm mezera, | Je možno prokázat technickým listem? |
| Jas | Min. 2500 cd/m2 (Úroveň jasu bude doložena nezávislým certifikátem) |  |
| Senzor světla | Ano |  |
| Kontrast | Min. 10000:1 |  |
| Regulace podsvícení | Regulace podsvícení dle intenzity okolního osvětlení |  |
| Pozorovací úhel | 170° horizontálně, 100° vertikálně |  |
| Ovládání zařízení | Ovládání výhradně dotyky na obrazovku |  |
| Konstrukce kiosku | Ocelový profil / plech min. tloušťky 3 mm |  |
| Povrchová úprava panelu/barva | „Antivandal“ řešení (provedení se zvýšenou odolností proti poškození) |  |
|  | Hrubozrnný lak vytvářející nerovný profil znemožňující lepení nálepek v barvě z RAL vzorníku nebo stříbrná (nerez) |  |
|  | Na horním rámu EUD bude uveden nápis „Úřední deska Městského úřadu Kroměříž“, písmo a barva v souladu s Design manuálem města Kroměříže |  |
| Vzduchotechnika | Zajištění funkčnosti EUD v požadovaných teplotních rozmezích viz výše, termoregulace bez klimatizace z důvodu snížení spotřeby elektrické energie. | Prosíme popište, zda EUD obsahuje klimatizaci (nebo jiné zařízení teploty) či nikoliv. |
| Odolnost vůči vnějšímu prostředí | Zařízení může být vystaveno venkovnímu prostředí (déšť, sníh, vítr, silný mráz) bez další ochrany |  |
| Pokročilá diagnostika | Teplotní čidla |  |
| SW | Software navržen pro provoz 24/7/365. |  |
|  | Software zobrazení/prohlížeč bude vytvořen v barvách města Kroměříže v souladu s Design manuálem města Kroměříže. |  |
|  | Správa obsahu digitální úřední desky musí probíhat vzdáleně přes zabezpečený přístup. |  |
|  | Součástí bude SW pro vzdálenou správu (restart operačního systému i celého zařízení). Digitální úřední deska musí mít monitoring, který bude informovat zvolené uživatele pomocí e-mailu nebo sms v případě ztráty konektivity nebo výpadku digitální úřední desky. | Jaké všechny notifikace může systém posílat? Je možné systém restartovat vzdáleně? |
|  | Software musí umožňovat vzdálenou správu – dohled nad funkčností celého systému odkudkoli pomocí internetového připojení, musí poskytovat tzv. real-time zobrazení EUD přes zabezpečený přístup. |  |
|  | Software umožňuje logování provozu a dostupnosti. |  |
|  | Software pro zobrazení dokumentů na úřední desce města je vybaven tzv. „off-line“ módem, který v případě přerušení internetového připojení zajišťuje dostupnost vyvěšených dokumentů. |  |
|  | Po delší době nečinnosti dojde k přepnutí do „úsporného“ zobrazení tzn. spořiče obrazovky, který bude pohyblivý, aby nedocházelo k vysvícení obrazovky, kdy bude zobrazen text „Úřední deska Městského úřadu Kroměříž, informační portál, aktivujte dotykem“ a na pozadí textu nahodile fotografie města Kroměříže. Při dotyku dojde k návratu do defaultního nastavení (zobrazení obsahu úřední desky). Bude parametrizovatelné. |  |
|  | Uživatel bude mít možnost přepnout do rozložení obrazovky přizpůsobeného pro osoby handicapované (vozíčkáře). |  |
|  | Bude zabezpečeno, aby se veřejnost nedostala na jiné než povolené stránky (whitelist). |  |
|  | Software pro zobrazování veškerého obsahu nebude umožňovat běžnému uživateli žádným způsobem vyvolání nabídky start a tím možného vypnutí nebo přepnutí do režimu spánku. |  |
|  | Zabezpečení proti neautorizovanému přístupu do SW (z klávesnice EUD nebo ze sítě). |  |
|  | EUD bude vybavena SW klávesnicí. |  |
|  | Vyhledávání dle oblasti, názvu, původce, data vyvěšení a sejmutí, příp. přes všechna pole najednou. |  |
|  | Hlavní aplikací bude zobrazovací SW, který bude mít maximální prioritu a jeho vypnutí nebo minimalizace bude speciálně zabezpečena tak, aby se nedala provést přes veřejně přístupné (dotykové) rozhraní EUD. |  |
|  | Titulní strana bude rozdělena na části: 1. záhlaví – obsahuje logo města Kroměříže, foto města Kroměříže, datum, čas, den v týdnu, jmeniny/svátky, počasí 2. výchozí nastavení (hlavní obsah) - úřední deska Městského úřadu Kroměříž včetně uvedení tohoto nápisu a zobrazení rozdělení úřední desky do oblastí dle specifikace s možným prokliknutím přes nadpis na vyvěšené dokumenty jen z této sekce a zobrazení seznamu vyvěšených dokumentů od nejaktuálnějšího data sestupně bez rozlišení na oblasti uvedené výše a jejich možné zobrazení dle volby uživatele kliknutím na název dokumentu. Zobrazený seznam vyvěšených dokumentů obsahuje název vyvěšeného dokumentu, číslo jednací, vyvěšeno, sejmuto, původce, zodpovídá) 3. Boční lišta/nabídka obsahuje možnost volby těchto sekcí (názvy budou specifikovány): - Aktuality z městského úřadu (zdroj: www.mesto-kromeriz.cz) - Informace pro turisty (zdroj: https://kromeriz.eu) - Kalendář akcí (zdroj: https://kromeriz.eu/udalosti/) - Mapy/turistické cíle 4. zápatí - ikona pro handicapované, aby si mohli přizpůsobit obrazovku, ovládací prvky (domovská stránka – úřední deska, zpět, vpřed, nahoru, dolů, zvětšení/zmenšení textů), adresa sídla města Kroměříže, telefonní kontakt na ústřednu, úřední hodiny podatelny, e-mailová adresa elektronické podatelny, datová schránka | Je možné automatické čerpání informací z uvedených webů či zobrazení webových prezentací? Nebo je nutné informace do systému nahrávat ručně? Dodavatel popíše režim plnění informací nad rámec úřední desky. |
|  | Software bude obsahovat minimálně 5 oddělených modulů: 1. úřední deska, 2. aktuality z městského úřadu, 3. informace pro turisty, 4. kalendář akcí, 5. mapy/turistické cíle |  |
|  | Automatická synchronizace záhlaví: datum, čas, dny v týdnu, počasí nyní, počasí + 1 den, počasí + 2 dny, které se zobrazují při každém zobrazení každého modulu, probíhá online a bez zásahu další osoby |  |
|  | Po spuštění zařízení se automaticky spustí do plné a funkční podoby. |  |
|  | Správci systému bude umožněno provádět změny v konfiguraci. | Co všechno je možné v rámci správce systému samostatně konfigurovat? |
|  | Podpora formátů PDF, JPG, HTML, XML, DOC, DOCX, XLS, XLSX, Open dokumenty a jejich zobrazení bez deformací, změn obsahu a formy. |  |
|  | Software pro zobrazení dokumentů na elektronické úřední desce umožňuje automatickou konverzi dokumentů z oficiální úřední desky města na webových stránkách města z formátů doc, docx a xls, xlsx tak, aby byly na elektronické úřední desce zobrazeny ve formátu pdf. |  |
|  | Software pro zobrazení dokumentů na EUD bude plně automatický, kdy systém bez zásahu pracovníka nebo nutnosti jakéhokoliv doplňování sám extrahuje nové dokumenty z úřední desky MěÚ Kroměříž umístěných na oficiálních webových stránkách města Kroměříže tak, aby bylo dosaženo úplné shody ve vyvěšovaných a svěšených dokumentech na úřední desce na oficiálních webových stránkách a EUD. |  |
|  | Software musí umožňovat zobrazit přiložené dokumenty, listovat v nich a umožnit zoom. |  |
|  | Software pro zobrazení dokumentů na elektronické úřední desce města umožňuje každý vyvěšený dokument automaticky opatřit unikátním QR kódem pro možnost okamžitého stažení dokumentu do mobilního telefonu. |  |
|  | Software pro zobrazení událostí a akcí v rámci modulu kalendáře umožňuje každou zveřejněnou akci nebo událost automaticky opatřit unikátním QR kódem pro možnost okamžitého stažení detailů do mobilního telefonu. |  |
|  | Software pro zobrazení událostí a akcí v rámci modulu kalendáře umožňuje každou zveřejněnou akci nebo událost automaticky opatřit unikátním QR kódem pro možnost okamžitého automatického propsání do kalendáře mobilního telefonu bez nutnosti manuálně zadávat detaily této události. |  |
|  | Software pro zobrazení místních cílů v modulu mapy umožňuje každý zveřejněný cíl automaticky opatřit unikátním QR kódem, který umožní navigaci k cíli pomocí mobilního telefonu bez nutnosti manuálně zadávat adresu nebo souřadnice tohoto cíle. |  |
|  | Software je vybaven funkcí, která umožňuje zejména v nočních hodinách automaticky přepnout zobrazení do méně svítivého módu a jejíž hodnoty lze nastavit a měnit v zabezpečené administraci pouze oprávněným uživatelem. |  |
|  | Dodavatel zajistí propojení se stávající elektronickou úřední deskou na webových stránkách města Kroměříže, www.mesto-kromeriz.cz |  |
| Požadavky na instalaci a implementaci EUD | Zařízení bude dodáno a nainstalováno na zeď v podloubí budovy A Městského úřadu Kroměříž, Velké nám. 115, 767 01 Kroměříž viz fotodokumentace. (Pro připojení zařízení k počítačové síti a elektrické energii je připraven otvor ve zdi o průměru 22 mm.) |  |
|  | Zařízení bude připojeno k počítačové síti prostřednictvím UTP kabelu. (V místnosti je počítačová síť zakončena počítačovou zásuvkou.) |  |
|  | Zařízení bude připojeno k síti elektrické energie 230 V. (V místnosti je ukončena zásuvkou 230 V.) |  |
|  | Součástí dodávky je montáž s veškerou potřebnou kabeláží. |  |
|  | Součástí dodávky je kompletní implementace SW řešení úřední desky zahrnující integraci tohoto řešení na webové stránky obce a kompletní nastavení a uvedení EÚD do funkčního stavu. |  |
|  | Zadavatel požaduje, aby dodavatel na vlastní náklady (kdy tyto zohlední ve výsledné nabízené ceně) zajistil synchronizaci, napojení, propojení, automatické vyvěšování nebo jinou nutnou funkcionalitu, která zajistí soulad vyvěšených dokumentů na „úřední desce MěÚ na oficiálních webových stránkách města Kroměříže“ a na EUD. |  |
|  | Instalace EUD a zprovoznění sekce „úřední deska“ proběhne nejpozději do 60 dní od nabytí účinnosti smlouvy. | Je možný kratší termín? |
|  | Od instalace a kompletního zprovoznění EUD začne běžet 60denní zkušební provoz. Platba za plnění bude rozdělena 60 % instalace a 40 % zkušební provoz. |  |
|  | Záruka začne běžet dnem instalace a současným zprovozněním sekce „úřední deska“. |  |
| Školení | Součástí dodávky je školení obsluhy (cca 10 lidí) EUD min. v rozsahu 8 hod. |  |
| Provoz software, zálohy a další okolnosti provozu | Zadavatel požaduje, aby dodavatel na vlastní náklady zajistil bezvadný provoz elektronické úřední desky po minimální dobu 5 let. Provozem jsou myšleny všechny náklady jako serverové zajištění, webhosting, emailhosting, implementace updatů a aktualizací, implementace bezpečnostních záplat, systém vzdáleného dohledu a přístupu a jiné pravidelné i nepravidelné platby. | Jaký má tato položka vliv na výslednou pořizovací cenu? |
| Ostatní požadavky na dodávku | Součástí dodávky bude: - provozní dokumentace (manuály a příručky pro HW a SW, návod pro obsluhu v českém jazyce) - servisní dokumentace (popis zapojení HW a SW, bezpečnostní opatření apod.). |  |
| Požadavky na záruku a servisní smlouva | Součástí dodávky je plná záruka na dodaný HW / SW v délce 60 měsíců od převzetí (akceptace). Součástí záruky je aktualizace SW řešení. |  |
|  | Prodávající je povinen nastoupit k odstranění vad nahlášených kupujícím do 2 pracovních dnů od nahlášení vady, přičemž den nahlášení vady se do lhůty nezapočítává. Odstranění vady nesmí trvat déle než 5 pracovních dnů od nástupu k odstranění vady. |  |
|  | Servisní smlouva bude uzavřena z důvodu zajištění souladu EUD s platnou legislativou a změnovými požadavky. |  |
|  | Servisní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou a začne běžet po ukončení zkušebního provozu. |  |
|  | Servisní smlouva bude maximálně 10 % z pořizovací ceny EUD. |  |

- Dotazy na možnosti nastavení servisní smlouvy:

- Obsahuje servisní smlouva nějaké paušální poplatky nebo je vázána pouze na odpracované úkony (např. v rámci hodinové sazby, pravidelný prezenční servis)?

- V jaké obvyklé výši jsou tyto poplatky a co konkrétně obsahují? (Stačí uvést rozpětí).

- V případě, že nenastanou neočekávané skutečnosti (např. vada výrobku, poničení komponent atd.), jak často je nutné provádět prezenčně servis za přítomnosti dodavatele?

- Zadavatel zvažuje do servisní smlouvy nastavení několika úrovní revizních zásahů (např. 1 – akutní, nutno řešit do 24 hodin, 2 – střednědobé, nutno řešit do cca 3 pracovních dnů, 3 – dlouhodobé, postačuje řešení 3-14 dnů). Je takovéto nastavení dostatečné?

- Jaká je reálná akceschopnost fyzického servisního zásahu (příjezd na místo) a dálkového servisního zásahu (online podpora) od doby nahlášení?

- Dotazy na provozní náklady:

- Uveďte rozpětí provozních nákladů, resp. spotřebu elektrické energie typu vašeho zařízení. (Stačí uvést rozpětí.)

- Je možné stanovit provozní náklady na elektrickou energii za kalendářní rok při průměrné modelové situaci, např. když:

  - 2 měsíce čistého času (2*30 dnů*24h) bude teplota okolí pod 5°C (tzn. potřeba topení)

  - 2 měsíce čistého času (2*30 dnů*24h) bude teplota okolí nad 25°C (tzn. potřeba chlazení)

  - zbytek (304 dnů*24h) – normální režim (tzn. průměr plného používání za den 1h, zbytek 23h pohotovostní režim)

- Lze provozní náklady stanovit jinak? Jak?

- Jaké parametry EUD nejsou v technických požadavcích uvedeny a jsou z vašeho pohledu důležité?

- Dotazy na zkušenosti dodavatelů:

- Uveďte, kolik úředních desek pro ÚSC jste instalovali v roce 2019, 2020 a 2021?

- Jaká byla průměrná hodnota jedné dodávky vč. montáže a implementace EUD? (stačí uvést s přesností na statisíce)

- Využíváte k realizaci zakázky poddodavatele? K jakému účelu a v jakém objemu zakázky?

- Jste při dodávce EUD sami poddodavatelem jiného subjektu? Např. stavební firmy atd.