Technická specifikace vybavení

- Mobilní pasivní zvedák pro přesun klientů včetně závěsných vaků, bez váhy

Mobilní zvedák, který je navržen tak, aby úkony spojené s přesuny nebo polohováním klientů mohl provádět jediný ošetřovatel.

Technická specifikace

- Max. bezpečné pracovní zatížení 227 kg

- Max. výška podvozku 117 mm

- Max. vnější šířka sevřených nohou podvozku 717 mm.

- Teleskopický vertikální sloupek

- Závěs pro snadnou a rychlou výměnu závěsných ramen a rámů lehátek (volitelná ramena)

- Elektricky pohaněný dynamický polohovací systém

- Systém ani-houpání - proti nepříjemnému pocitu z houpaní

- Dvojí ovládání (na sloupu a dálkovým ovladačem)

- Kolečka s nízkým třením, dvě zadní s brzdami

- Automatické bezpečnostní zastavení při nárazu na překážku

- Nouzové zastavení při poruše systému

- Součástí zvedáku bude 2x baterie, 1x nabíječka

- Požadované příslušenství:

- 2x baterie, 1x nabíječka

- 2x klipový  vak – polstrované a prodloužené nožní části (1x velikost L, 1x velikost XL)

- 2x vak na toaletu se sponami – polstrované nožní části (1x velikost L, 1x velikost XL)

- Mobilní elektrické sprchovací lůžko, včetně matrace

Sprchovací lůžko, které je vhodné pro osoby s těžce sníženou až velmi těžce sníženou pohyblivostí. Lůžko s elektrickým posunem.

Technická specifikace

- Maximální nosnost 227 kg.

- Konstrukce z hliníku pro snadné manévrování.

- Kolečka s velkým průměrem (Ø 150 mm).

- Při elektrickém ovládání: nouzový sjezdový spínač, nouzové zastavení, nástěnná nabíječka a vyměnitelná baterie. Variabilně nastavitelná opěrka zad až do 25 stupňů.

- Nastavení sklonu pro lepší odvod vody. Jednoduché a bezpečné ovládání bočních lišt, nastavitelné na 3 polohy: zavřeno / doširoka / otevřeno.

- Pohodlná matrace, antibakteriální, nehořlavá a bez škodlivých změkčovadel, délka matrace 190 cm.

- Antibakteriální vrstva na rámu.

- Vnější rozměry: délka 206 cm, šířka 81 cm

- Hmotnost 80 kg

- Nastavení výšky ležící plochy 45-95 cm

- Hydraulické sprchovací křeslo

Výškově nastavitelné hydraulické sprchovací křeslo, které zvyšuje kvalitu péče o tělo pacientů, kteří mají problémy s pohybovým aparátem. Křeslo je vhodné nejen do sprchy, ale také na toaletu.

Technická specifikace

- Nastavitelná výška s funkcí náklonu

- Nastavitelná poloha opěrky hlavy a podnožek

- Speciálně tvarovaná základna, která usnadňuje hygienické úkony

- Sedlo je vybaveno toaletní otvorem

- Čtyři otočná kolečka s brzdami

- Kompaktní rozměry a snadná manipulace

- Hydraulický pohon

- Ocelová konstrukce s povrchovou úpravou Rilsan

- Průměr koleček: 125 mm

- Nosnost: 125 kg

- Hmotnost křesla: 35 kg

- Minimální výška křesla: 50 cm

- Rozsah zvedání: 55 cm

- Náklon sedla: až 30°

- Nastavení výšky opěrky hlavy: 13 cm

- Nastavení výšky podnožek: 10 cm

- Požadované příslušenství: Vyjímatelná toaletní nádoba, břišní popruh, voděodolná ochrana na břišní popruh, podpora nohou.

- Vážící křeslo

Technická specifikace

Pojízdné křeslo s váhou usnadňuje manipulaci s hůře pohyblivou osobou, mj. i tím, že křeslo s váhou lze využít i k transportu osoby na kratší vzdálenost

- Maximální váživost: 200kg

- Sklápěcí podpěrky rukou i nohou

- Čtyři otočná kolečka

- Brzdy koleček

- Tichý chod koleček

- Ergonomicky tvarované sedadlo

- Přesnost 100 g

- Displej: LCD, výška číslic 25 mm

- Napájení: baterie 6x1,5 V AA

- Funkce: BMI, TARE, automatické vypínání

- Certifikace

- Mobilní pasivní zvedák včetně váhy a závěsných vaků

Mobilní zvedák určený jak pro běžné klienty, tak i pro klienty ve větších pečovatelských zařízeních, kde může být používán při každodenním zvedání a provádění různých úkonů, kterými jsou: přesun z vozíku na vozík, přesun z postele na vozík, přesun z podlahy na vozík, přesun z vozíku do vany a přesun z postele do vany.

Technická specifikace:

- Bezpečné zatížení: 227 kg

- Rozsah zvedání od 430 mm do 1910 mm

- Elektricky nastavitelný rozchod podvozku

- Velká, ergonometricky tvarovaná madla, poskytující dostatečný prostor, díky jemuž může pečovatel se zvedákem lépe manévrovat.

- Vyměnitelná závěsná hrazda / kolébka

- 6-ti bodová kolébka

- Digitální váha

- Mechanická brzda zadních koleček, aretace přímého směru

- Hliníková konstrukce

- Možnost nácviku chůze

- Možnost vyjmutí baterie

- Dvojití ovládání (na řídící jednotce a ovladači)

- Celková délka 1 390 mm

- Maximální celková výška 2 065 mm

- Minimální celková výška 1 460 mm

- Celková výška nohou: 120 mm

- Hmotnost zvedáku: 40 kg

- Součástí zvedáku bude velkokapacitní baterie Li-ion 6,64Ah a nabíječka

- Požadované příslušenství – 2ks komfortní toaletní závěs polstrovaný, bez podpory hlavy, polyester, 1x velikost M, 1x velikost L

- Čtecí zařízení s hlasovým výstupem pro nevidomé

Zařízení umožňuje nevidomému a těžce zrakově postiženému číst pomocí hlasového výstupu běžné tištěné texty. Pod kameru vložíte tištěnou předlohu, stisknete tlačítko a za pár okamžiků Vám hlas předčítá text z předlohy.

Technická specifikace:

- Přenosné čtecí zařízení

- Zabudovaná kamera: 13Mpix s automatickým ostřením pro kvalitní rozpoznání

- Sluchátkový výstup: Stereo jack 3,5 mm

- Napájení: Aku baterie Li-ion, síťový adaptér 120-240 V

- Rozměry 23 cmx9cmx20cm

- Hmotnost: 2,5 kg

- Mobilní flexibilní zástěna

Mobilní, přenosná a odolná flexibilní zástěna pro ochranu soukromí.

Technická specifikace:

- Plně přizpůsobitelná zástěna z PVC, snadno otíratelná a kompatibilní se všemi běžnými čisticími a dezinfekčními prostředky.

- Mobilní zástěna na kolečkách, podstavec s brzdovými a plně otočnými kolečky

- Teleskopická konstrukce zástěny – eloxovaný hliník

- Na podstavci jsou umístěna brzdová kolečka se snadným nášlapem, která jsou otočná a zajišťují vysokou manipulační schopnost.

- Úplné vysunutí až na 3 metry s velmi úsporným skladováním po zatažení.

- Zástěna je na kolečkách pro zajištění plné přenosnosti a snadné mobility

- Potisk zástěny různými obrazy a grafikou dle požadavku

- Výška: 190 cm

- Váha: 33 kg

- Maximální prodloužení: 300 cm

- Maximální zatažení: 43 cm

- Šířka podstavce: 52 cm