Investor :    	MĚSTO KROMĚŘÍŽ					  Počet stran    :  4

Velké nám.115/1

767 01 Kroměříž

Stupeň PD :	DPS

Stavba :         Velké náměstí 115, Kroměříž – zajištění bezbariérovosti radnice

- Paré	 	  :

- Profese	  :		D.1.2.-Stavebně-konstrukční řešení

Obsah         	 :		Technická zpráva

Č.v.       	 :		02

Datum          :		03/2025

Číslo zakázky :		10-2024

1.Úvod:

Předmětem této dokumentace je návrh ocelové nosné konstrukce pro výtah včetně založení. Ocelová konstrukce je čtyřpodlažní (přízemí+3 nadzemní podlaží) - jedná se o vlastní výtahovou šachtu s podestami v jednotlivých patrech. Výtahová šachta bude přistavěna ve dvoře k budově radnice v Kroměříži. Opláštění bude ze dvou stran prosklením. Základy budou tvořeny žb.dojezdovou výtahovou šachtou a žb.základovými pasy. Pasy i šachta budou podporováni mikropilotami. Kvůli zajištění potřebné stability ocelové konstrukce bude přikotvena ke stávající budově pomocí vlepených kotev (závitové tyče) do zdiva budovy. Výtah bude sloužit radnici v Kroměříži jako bezbariérový přístup do jednotlivých pater radnice. Dokumentace je vypracována ve stupni DPS.

2. POUŽITÉ NORMY,PRŮZKUMY,SOFTWARE A DOKUMENTACE

Při návrhu nosné konstrukce byly respektovány platné ČSN EN. Zejména jsou to tyto normy:

- ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 – Zatížení konstrukcí-Obecná zatížení

- ČSN EN 1991-1-3 – Zatížení k-cí – zatížení sněhem

- ČSN EN 1992-1-1 – Navrhování betonových k-cí

- ČSN EN 206-1 – Beton-specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN EN 1993-1-1 – Navrhování ocelových k-cí

- ČSN EN 1993-1-2 – Navrhování ocelových k-cí, Navrhování k-cí na účinky požáru

- ČSN EN 1991-1-4 – Zatížení k-cí – zatížení větrem

- ČSN EN 13670 – Provádění betonových k-cí

- ČSN EN 1997-1 – Navrhování geotechnických k-cí

- Stavební podklady – AKTÉ projekt s.r.o., ing.arch.V.Opatrný, datum: 03/2025, z.č.:23-01

- Zatěžovací údaje od výtahu

- FEAT 2000-program pro řešení metodou MKP  /software/

- FINE EC – Steel /software/

- FINE GEO5 – mikropilota

- FINE EC - požár

3. popis NOSNÉ KONSTRUKCE

Založení je provedeno s ohledem na minimalizaci dosednutí ocelové konstrukce na mikropilotách. Dalším důvodem je snížení přitížení na stěny stávajícího objektu bočním tlakem a eliminace vlivu možných nesourodých zemin při dřívějších zpětných zásypech kolem objektu. Vlastní založení je na devíti mikropilotách. Rozmístění mikropilot je provedeno s ohledem na místa s nejvyšším zatížením to je na dno výtahové šachty a v místech pod ocelovými sloupky. Délka mikropilot (injektovaného kořene) je dána intenzitou zatížení. Tloušťka desky pod výtahovou šachtou je o něco vyšší – 500 mm. Je to z důvodu bezproblémového zakotvení hlav mikropilot. Vlastní dojezd výtahu bude železobetonová , monolitická vana. Vana bude zvnějšku izolována povlakovou izolací proti vodě. Pod ocelové sloupky podest jsou navrženy žb.pasy.

Skelet ocelové konstrukce je navržen z uzavřených, čtvercových  trubek 100/100/8. konstrukce tvoří tuhé rámy. V místě kotvení vodítek pro výtah jsou vodorovné prvky zahuštěny. V úrovni každého podlaží je podesta umožňující spojení do objektu. Podesta bude tvořena ocelovými plechy s výztuhami. Plechy budou uloženy na vodorovné jakly. Po obvodě podest budou okopné plechy a zábradlí. Zastřešení bude systémovými střešními panely. Stabilita konstrukce bude zajištěna kotvením ocelové konstrukce do stěn objektu radnice a vlastní tuhostí svařených ocelových rámů. Kotvení bude přes závitové tyče jejich vlepením do vrtu ve zdivu. Detail napojení ocelové konstrukce na závitové tyče bude proveden tak, aby vyvozoval do tyčí jen vodorovné zatížení (kluzné ve svislém směru). Kotvení na základy bude přes patní plechy dodatečně vlepenými kotvami. Nutné montážní styky budou navrženy jako šroubové s plným momentovým působením. Opláštění konstrukce bude systémové – hliníkové rámy s prosklením. Opláštění bude od objektu oddilatováno. Nosné ocelové sloupky a vodorovné prvky uzavřeného čtvercového průřezu 100/100/8 jsou navrženy na požární odolnost 30 minut. Plechy s výztuhami na podestách budou protipožárně natřeny nátěrem na požadovanou požární odolnost 30 min.

Protikorozní úprava ocelové konstrukce  bude zajištěna pomocí ochranných nátěrových systémů A3.11 dle ČSN EN ISO 12944-5, navrhovat dle ČSN EN ISO 12944-2 (např.2x PUR nátěr). Stupeň korozivní agresivity atmosféry C2.

Podmínky výroby a provedení ocelové konstrukce – rekapitulace:

Výpočet spolehlivosti konstrukce dle níže citovaných norem je proveden s předpokladem, že bude uplatňována odpovídající úroveň stavebních prací a systém řízení jakosti dle ČSN EN 1090-2 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.

Třída provedení: EX2

Třída následků: CC2

Kategorie použití: SC2

Kategorie provádění: PC2

Provádění OK dle ČSN EN 1090-1

Provádění mikropilot:

Před vlastním hloubením vrtů pro mikropiloty musí být vytýčeny a označeny podzemní inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich kolizi s mikropilotami.

Vlastní mikropiloty MP1-MP9 budou celkové délky 6 m s tím, že injektovaná kořenová část bude mít pro mikropiloty MP1-MP5 délku 4,50 m  a pro mikropiloty MP6-MP9 pak 3,6 m. Výstroj piloty bude ocelová trubka Ø89/10 mm. Na propojení výstroje piloty a žb.základové desky a pasů bude v hlava mikropilot opatřena navařenými  výztužnými plechy. Mikropiloty budou vetknuty do základové desky resp.pasů 450 mm.

Vrty Ø 200 mm (je zvolen větší vrt pro získání dostatečného průměru kořenové části) budou vystrojeny silnostěnnou ocelovou trubkou 89/10 mm. Úroveň hlavy mikropilot MP1-MP5 bude na         -1,020, pro MP6-MP9 pak +0,080. Je třeba co nejpečlivěji dodržet tuto výškovou úroveň pro bezproblémové zakotvení hlavy mikropilot do žb.základů. Hned po ukončení vrtání a provedení zálivky cementovou suspenzí je nutno uložit do vrtu výztužnou trubku.. Bude použit cement SPC. Po cca 12 hodinách od skončení zálivky se provede tlaková injektáž kořenové části po etážích. Vzdálenost etáží je 500mm. Maximální spotřeba injektážní směsi je stanovena na 25 litrů/etáž. Příprava injektážní cementové směsi se provede v rozplavovači, kde musí být po čas injektáže míchána, aby nedošlo k sedimentaci. Provede se vysokotlaká vzestupná injektáž – požadovaný injektážní tlak 3,0 MPa. Maximální rychlost injektáže 5l/min. Pozor nutno kontrolovat tlak, aby nedošlo k úniku injektážní směsi mimo určenou zónu – (kanalizace, stávající podzemní sítě). Po skončení injektáže nebo re-injektáže (dle geologických podmínek v podzákladí) se doplní vnitřek výztužné trubky aktivovanou cementovou kaší.

Mikropiloty MP1, MP3, MP6-MP8 provést v mírném úklonu (cca 5°) od svislice. Úklonem bude mezi MP1-MP3 zmírněno vzájemné ovlivnění kořenové části těchto sousedících mikropilot.

Tolerance provedení mikropilot: vodorovně ±50 mm, svisle ±25 mm. Mikropiloty budou provedeny v souladu s ČSN EN 14199 „Provádění speciálních geotechnických prací – Mikropiloty“.

4. ZATÍŽENÍ

Nosná ocelová konstrukce je navrženy v souladu se soustavou norem ČSN EN na zatížení vlastní tíhou, stálým zatížením a  klimatickým zatížením.

Zatížení na střešní konstrukci:

- Vlastní tíha skladby střešního pláště qk= 0,74 kN/m2  (podrobněji viz.statický výpočet)

- Zatížení sněhem: II.sněhová oblast,  so=1,0 kPa dle ČSN EN 1991-1-3

Zatížení na podesty:

- Vlastní tíha skladby podlahy qk= 0,10 kN/m2  (podrobněji viz.statický výpočet)

- Proměnné zatížení,  qproměnné= 3,00 kN/m2

Zatížení na dno výtahové šachty viz.statický výpočet:

5. Použité materiály

- konstrukční ocel: S235 (platí i pro trubku výstroje mikropiloty) dle ČSN EN 10025

- betonářská výztuž: B500, sítě Kari

- beton základů: C25/30– XC2-Cl 0,20 – Dmax 32-S3

6. PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ

Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí je navržen standardně zejména dle ČSN EN 14199 Provádění geotechnických prací, ČSN EN 206-1 Beton část1 a dle ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí.

Dále budou prováděny následující kontrolní práce:

- u žb.k-cí přebírka výztuže a kontrola betonáže (protokolárně zaznamenaná ve stavebním deníku)

- kontrola kvality betonové směsi (zkoušky krychelné pevnosti, zkoušky konzistence)

- zhotovení  protokolů o provádění mikropilot (geologický sled vrstev, splnění podmínek v patě mikropilot, předepsané injektážní tlaky atd.)

- kontrola a údržba ocelové konstrukce bude prováděna v souladu s ČSN EN 73 2604:2012 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba

7. pOZNÁMKA

Ocelová konstrukce je navržena pro výtah o nosnosti 630 kg na předanou specifikaci určitým výrobcem výtahu. Po výběru dodavatele výtahu investorem bude třeba prověřit zda-li konstrukce odpovídá zatížením na konkrétní výtah. To se týká i rozměrů šachty a otvoru pro dveře či hloubky dojezdové vany.

V Kroměříži, 03/2025 						Ing.Petr Chytil

Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku

Č.autorizace:1301673