Investor :    	MĚSTO KROMĚŘÍŽ					  Počet stran    :  37

Velké nám.115/1

767 01 Kroměříž

Stupeň PD :	DPS

Stavba :         Velké náměstí 115, Kroměříž – zajištění bezbariérovosti radnice

- Paré	 	  :

- Profese	  :		D.1.2.-Stavebně-konstrukční řešení

Obsah         	 :		Statický výpočet

Č.v.       	 :		03

Datum          :		03/2025

Číslo zakázky :		10-2024

1.Úvod:

Předmětem této dokumentace je návrh ocelové nosné konstrukce pro výtah včetně založení. Ocelová konstrukce je čtyřpodlažní (přízemí+3 nadzemní podlaží) - jedná se o vlastní výtahovou šachtu s podestami v jednotlivých patrech. Výtahová šachta bude přistavěna ve dvoře k budově radnice v Kroměříži. Opláštění bude ze dvou stran prosklením. Základy budou tvořeny žb.dojezdovou výtahovou šachtou a žb.základovými pasy. Pasy i šachta budou podporováni mikropilotami. Kvůli zajištění potřebné stability ocelové konstrukce bude přikotvena ke stávající budově pomocí vlepených kotev (závitové tyče) do zdiva budovy. Výtah bude sloužit radnici v Kroměříži jako bezbariérový přístup do jednotlivých pater radnice. Dokumentace je vypracována ve stupni DPS.

2. POUŽITÉ NORMY,PRŮZKUMY,SOFTWARE A DOKUMENTACE

Při návrhu nosné konstrukce byly respektovány platné ČSN EN. Zejména jsou to tyto normy:

- ČSN EN 1990 – Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991-1-1 – Zatížení konstrukcí-Obecná zatížení

- ČSN EN 1991-1-3 – Zatížení k-cí – zatížení sněhem

- ČSN EN 1992-1-1 – Navrhování betonových k-cí

- ČSN EN 206-1 – Beton-specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN EN 1993-1-1 – Navrhování ocelových k-cí

- ČSN EN 1993-1-2 – Navrhování ocelových k-cí, Navrhování k-cí na účinky požáru

- ČSN EN 1991-1-4 – Zatížení k-cí – zatížení větrem

- ČSN EN 13670 – Provádění betonových k-cí

- ČSN EN 1997-1 – Navrhování geotechnických k-cí

- Stavební podklady – AKTÉ projekt s.r.o., ing.arch.V.Opatrný, datum: 03/2025, z.č.:23-01

- Zatěžovací údaje od výtahu

- FEAT 2000-program pro řešení metodou MKP  /software/

- FINE EC – Steel /software/

- FINE GEO5 – mikropilota

- FINE EC - požár

3. popis NOSNÉ KONSTRUKCE

Založení je provedeno s ohledem na minimalizaci dosednutí ocelové konstrukce na mikropilotách. Dalším důvodem je snížení přitížení na stěny stávajícího objektu bočním tlakem a eliminace vlivu možných nesourodých zemin při dřívějších zpětných zásypech kolem objektu. Vlastní založení je na devíti mikropilotách. Rozmístění mikropilot je provedeno s ohledem na místa s nejvyšším zatížením to je na dno výtahové šachty a v místech pod ocelovými sloupky. Délka mikropilot (injektovaného kořene) je dána intenzitou zatížení. Tloušťka desky pod výtahovou šachtou je o něco vyšší – 500 mm. Je to z důvodu bezproblémového zakotvení hlav mikropilot. Vlastní dojezd výtahu bude železobetonová , monolitická vana. Vana bude zvnějšku izolována povlakovou izolací proti vodě. Pod ocelové sloupky podest jsou navrženy žb.pasy.

Skelet ocelové konstrukce je navržen z uzavřených, čtvercových  trubek 100/100/8. konstrukce tvoří tuhé rámy. V místě kotvení vodítek pro výtah jsou vodorovné prvky zahuštěny. V úrovni každého podlaží je podesta umožňující spojení do objektu. Podesta bude tvořena ocelovými plechy s výztuhami. Plechy budou uloženy na vodorovné jakly. Po obvodě podest budou okopné plechy a zábradlí. Zastřešení bude systémovými střešními panely. Stabilita konstrukce bude zajištěna kotvením ocelové konstrukce do stěn objektu radnice a vlastní tuhostí svařených ocelových rámů. Kotvení bude přes závitové tyče jejich vlepením do vrtu ve zdivu. Detail napojení ocelové konstrukce na závitové tyče bude proveden tak, aby vyvozoval do tyčí jen vodorovné zatížení (kluzné ve svislém směru). Kotvení na základy bude přes patní plechy dodatečně vlepenými kotvami. Nutné montážní styky budou navrženy jako šroubové s plným momentovým působením. Opláštění konstrukce bude systémové – hliníkové rámy s prosklením. Opláštění bude od objektu oddilatováno. Nosné ocelové sloupky a vodorovné prvky uzavřeného čtvercového průřezu 100/100/8 jsou navrženy na požární odolnost 30 minut. Plechy s výztuhami na podestách budou protipožárně natřeny nátěrem na požadovanou požární odolnost 30 min.

Protikorozní úprava ocelové konstrukce  bude zajištěna pomocí ochranných nátěrových systémů A3.11 dle ČSN EN ISO 12944-5, navrhovat dle ČSN EN ISO 12944-2 (např.2x PUR nátěr). Stupeň korozivní agresivity atmosféry C2.

Podmínky výroby a provedení ocelové konstrukce – rekapitulace:

Výpočet spolehlivosti konstrukce dle níže citovaných norem je proveden s předpokladem, že bude uplatňována odpovídající úroveň stavebních prací a systém řízení jakosti dle ČSN EN 1090-2 – Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce.

Třída provedení: EX2

Třída následků: CC2

Kategorie použití: SC2

Kategorie provádění: PC2

Provádění OK dle ČSN EN 1090-1

Provádění mikropilot:

Před vlastním hloubením vrtů pro mikropiloty musí být vytýčeny a označeny podzemní inženýrské sítě, aby nedošlo k jejich kolizi s mikropilotami.

Vlastní mikropiloty MP1-MP9 budou celkové délky 6 m s tím, že injektovaná kořenová část bude mít pro mikropiloty MP1-MP5 délku 4,50 m  a pro mikropiloty MP6-MP9 pak 3,6 m. Výstroj piloty bude ocelová trubka Ø89/10 mm. Na propojení výstroje piloty a žb.základové desky a pasů bude v hlava mikropilot opatřena navařenými  výztužnými plechy. Mikropiloty budou vetknuty do základové desky resp.pasů 450 mm.

Vrty Ø 200 mm (je zvolen větší vrt pro získání dostatečného průměru kořenové části) budou vystrojeny silnostěnnou ocelovou trubkou 89/10 mm. Úroveň hlavy mikropilot MP1-MP5 bude na         -1,020, pro MP6-MP9 pak +0,080. Je třeba co nejpečlivěji dodržet tuto výškovou úroveň pro bezproblémové zakotvení hlavy mikropilot do žb.základů. Hned po ukončení vrtání a provedení zálivky cementovou suspenzí je nutno uložit do vrtu výztužnou trubku.. Bude použit cement SPC. Po cca 12 hodinách od skončení zálivky se provede tlaková injektáž kořenové části po etážích. Vzdálenost etáží je 500mm. Maximální spotřeba injektážní směsi je stanovena na 25 litrů/etáž. Příprava injektážní cementové směsi se provede v rozplavovači, kde musí být po čas injektáže míchána, aby nedošlo k sedimentaci. Provede se vysokotlaká vzestupná injektáž – požadovaný injektážní tlak 3,0 MPa. Maximální rychlost injektáže 5l/min. Pozor nutno kontrolovat tlak, aby nedošlo k úniku injektážní směsi mimo určenou zónu – (kanalizace, stávající podzemní sítě). Po skončení injektáže nebo re-injektáže (dle geologických podmínek v podzákladí) se doplní vnitřek výztužné trubky aktivovanou cementovou kaší.

Mikropiloty MP1, MP3, MP6-MP8 provést v mírném úklonu (cca 5°) od svislice. Úklonem bude mezi MP1-MP3 zmírněno vzájemné ovlivnění kořenové části těchto sousedících mikropilot.

Tolerance provedení mikropilot: vodorovně ±50 mm, svisle ±25 mm. Mikropiloty budou provedeny v souladu s ČSN EN 14199 „Provádění speciálních geotechnických prací – Mikropiloty“.

4. ZATÍŽENÍ

Nosná ocelová konstrukce je navrženy v souladu se soustavou norem ČSN EN na zatížení vlastní tíhou, stálým zatížením a  klimatickým zatížením.

Zatížení na střešní konstrukci:

- Vlastní tíha skladby střešního pláště qk= 0,74 kN/m2  (podrobněji viz.statický výpočet)

- Zatížení sněhem: II.sněhová oblast,  so=1,0 kPa dle ČSN EN 1991-1-3

Zatížení na podesty:

- Vlastní tíha skladby podlahy qk= 0,10 kN/m2  (podrobněji viz.statický výpočet)

- Proměnné zatížení,  qproměnné= 3,00 kN/m2

Zatížení na dno výtahové šachty viz.statický výpočet:

5. Použité materiály

- konstrukční ocel: S235 (platí i pro trubku výstroje mikropiloty) dle ČSN EN 10025

- betonářská výztuž: B500, sítě Kari

- beton základů: C25/30– XC2-Cl 0,20 – Dmax 32-S3

6. PLÁN KONTROLY SPOLEHLIVOSTI KONSTRUKCÍ

Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí je navržen standardně zejména dle ČSN EN 14199 Provádění geotechnických prací, ČSN EN 206-1 Beton část1 a dle ČSN EN 1090-2 Provádění ocelových a hliníkových konstrukcí.

Dále budou prováděny následující kontrolní práce:

- u žb.k-cí přebírka výztuže a kontrola betonáže (protokolárně zaznamenaná ve stavebním deníku)

- kontrola kvality betonové směsi (zkoušky krychelné pevnosti, zkoušky konzistence)

- zhotovení  protokolů o provádění mikropilot (geologický sled vrstev, splnění podmínek v patě mikropilot, předepsané injektážní tlaky atd.)

- kontrola a údržba ocelové konstrukce bude prováděna v souladu s ČSN EN 73 2604:2012 Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba

7. pOZNÁMKA

Ocelová konstrukce je navržena pro výtah o nosnosti 630 kg na předanou specifikaci určitým výrobcem výtahu. Po výběru dodavatele výtahu investorem bude třeba prověřit zda-li konstrukce odpovídá zatížením na konkrétní výtah. To se týká i rozměrů šachty a otvoru pro dveře či hloubky dojezdové vany.

8. statický výpočet

Statický výpočet je proveden pro posouzení nosné ocelové konstrukce pro výtah a pro její založení. Ocelová konstrukce je modelována programem FEAT 2000 jako 3D statický model. Z programu jsou pak získány vnitřní síly pro posouzení prvků nosné konstrukce podle 1. a 2. mezního stavu a pro požární výpočet. Posouzení na 1.mezní stav je provedeno programem FINE EC-ocel. Posouzení požární odolnosti programem FINE EC – požár. Pro posouzení mikropilot byl použit program FINE GEO – mikropilota. Ve výpočtu mikropilot se předpokládá, že budou schopné převzít veškeré zatížení horní stavbou.

Statický výpočet zahrnuje posouzení staticky nejdůležitějších prvků. Prvky které nejsou v tomto dokumentu zahrnuty byly ovšem posouzeny (vyhoví) a jsou k dispozici v digitální podobě u autora posouzení.

Ocelová konstrukce - schéma

3D model

Výpis zadaných a použitých materiál a průřezů:

JC 100x8

Stanovení zatížení

Schéma označení sloupů

¨

Zatěžovací šířka pro jednotlivé sloupy-delší strana:

S1,S5: 0,87 m

S2,S6: 1,73 m

S3,S7: 1,89 m

S4,S8: 1,03 m

Zatěžovací šířka pro jednotlivé sloupy-kratší strana:

S4: 0,90 m

S8: 1,10 m

| Zatížení opláštěním na sloupy (plošná hmotnost opláštění 0,75 kN/m2): |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1: q=0,87x0,75= 0,65 kN/m´ |  |  |  |  |  |  |  |
| S2: q=1,73x0,75= 1,30 kN/m´ |  |  |  |  |  |  |  |
| S3: q=1,89x0,75= 1,42 kN/m´ |  |  |  |  |  |  |  |
| S4: q=(1,03+0,9)x0,75= 1,45 kN/m´ |  |  |  |  |  |  |  |
| S8: q=1,1x0,75= 1,83 kN/m´ |  |  |  |  |  |  |  |

| Zatížení na střechu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYP ZAT. |  | POPIS ZATÍŽENÍ |  |  | tl.vrstvy | obj.tíha | q char. |
|  |  |  |  |  | m | kNm-3 | kNm-2 |
| stálé | hydroizolační folie+netk.textilie |  |  |  |  |  | 0,10 |
|  | tepelní izolace EPS tl.200 mm |  |  |  | 0,200 | 0,50 | 0,10 |
|  | tepelná izolace miner.desky tl.2x30 mm |  |  |  | 0,060 | 1,50 | 0,09 |
|  | tr.plech |  |  |  |  |  | 0,15 |
|  | podhled |  |  |  |  |  | 0,30 |
|  | SUMA STÁLÉ |  |  |  |  |  | 0,74 |
| sníh | II.sněh.oblast: 1,0x1,0x1,0x0,8 (CexCtxSkxμi) |  |  |  |  |  | 0,80 |

| Zatížení na podestu |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TYP ZAT. |  | POPIS ZATÍŽENÍ |  |  | tl.vrstvy | obj.tíha | q char. |
|  |  |  |  |  | m | kNm-3 | kNm-2 |
| stálé | vinyl |  |  |  |  |  | 0,10 |
|  | SUMA STÁLÉ |  |  |  |  |  | 0,10 |
| proměnné |  |  |  |  |  |  | 3,00 |

Zatížení větrem

| výpočet tlaku větru: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II. větrová oblast | vb,0= | 25 | m/s |  |  |  |  |
| souč. směru větru a s. ročního období | cdir= | 1 |  |  | cseason= | 1 |  |
| základní rychlost větru vb=cdir.cseason.vb,0 |  |  |  |  | vb= | 25 | m/s |
| základní dynamický tlak (0,5..vb2; =1,25kg.m-3) |  |  |  |  | qb= | 390,6 | N/m2 |
| výška nad terénem | z= | 15,5 | m |  |  |  |  |
| součinitel orografie | c0= | 1 |  |  |  |  |  |
| součinitel turbulence | ki= | 1 |  |  |  |  |  |
| kategorie terénu III |  |  |  |  | součinitel terénu kr= | 0,22 |  |
| výška konstantní rychlosti a třecí výška | zmin= | 5 | m |  | z0= | 0,3 | m |
| součinitel drsnosti terénu |  |  |  |  |  |  |  |
| cr(z)=kr.ln(z/z0) pro z do 200m nebo cr(zmin) pro z<zmin |  |  |  |  | cr= | 0,868 |  |
| střední rychlost větru vm(z)=cr(z).c0.(z).vb |  |  |  |  | vm(z)= | 21,7 | m/s |
| intenzita turbulence Iv(z)=(kr.vb.ki)/vm(z) |  |  |  |  | Iv= | 0,253 |  |
| qp(z)=1+7.Iv(z).12.ρ.vm2(z) maximální dynamický tlak. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | qp(z)= | 816,3 | N/m2 |

Vítr na kratší  stranu objektu (směr osy X)

Součinitele Cpe:

A= -1,20

D= +0,8

E= -0,7

Vítr na delší stranu objektu (směr osy Y)

Součinitele Cpe:

A= -1,20

D= +0,8

E= -0,7

| Zatížení větrem na sloupy: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| přepočet plošného zatížení na liniové zatížení na sloupy delší strany S1: |  |  |  |  |  |  |  |
| z.š.: | 0,87 | m |  |  |  |  |  |
| q(z)p | 0,82 | kN/m2 |  |  |  |  |  |
| oblast A: | -1,2 |  |  |  | q= | -0,86 | kN/m´ |
| oblast D: | 0,8 |  |  |  | q= | 0,57 | kN/m´ |
| oblast E: | -0,7 |  |  |  | q= | -0,50 | kN/m´ |
| přepočet plošného zatížení na liniové zatížení na sloupy delší strany S2: |  |  |  |  |  |  |  |
| z.š.: | 1,73 | m |  |  |  |  |  |
| q(z)p | 0,82 | kN/m2 |  |  |  |  |  |
| oblast A: | -1,2 |  |  |  | q= | -1,70 | kN/m´ |
| oblast D: | 0,8 |  |  |  | q= | 1,14 | kN/m´ |
| oblast E: | -0,7 |  |  |  | q= | -0,99 | kN/m´ |

| přepočet plošného zatížení na liniové zatížení na sloupy delší strany S3: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z.š.: | 1,89 | m |  |  |  |  |  |
| q(z)p | 0,82 | kN/m2 |  |  |  |  |  |
| oblast A: | -1,2 |  |  |  | q= | -1,86 | kN/m´ |
| oblast D: | 0,8 |  |  |  | q= | 1,25 | kN/m´ |
| oblast E: | -0,7 |  |  |  | q= | -1,08 | kN/m´ |
| přepočet plošného zatížení na liniové zatížení na sloupy delší strany S4: |  |  |  |  |  |  |  |
| z.š.: | 1,03 | m |  |  |  |  |  |
| q(z)p | 0,82 | kN/m2 |  |  |  |  |  |
| oblast A: | -1,2 |  |  |  | q= | -1,01 | kN/m´ |
| oblast D: | 0,8 |  |  |  | q= | 0,68 | kN/m´ |
| oblast E: | -0,7 |  |  |  | q= | -0,59 | kN/m´ |

| přepočet plošného zatížení na liniové zatížení na sloupy kratší strany S8: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| z.š.: | 1,1 | m |  |  |  |  |  |
| q(z)p | 0,82 | kN/m2 |  |  |  |  |  |
| oblast A: | 1,2 |  |  |  | q= | 1,08 | kN/m´ |
| oblast D: | 0,8 |  |  |  | q= | 0,73 | kN/m´ |
| oblast E: | -0,7 |  |  |  | q= | -0,63 | kN/m´ |
| přepočet plošného zatížení na liniové zatížení na sloupy kratší strany S4: |  |  |  |  |  |  |  |
| z.š.: | 0,9 | m |  |  |  |  |  |
| q(z)p | 0,82 | kN/m2 |  |  |  |  |  |
| oblast A: | -1,2 |  |  |  | q= | -0,89 | kN/m´ |
| oblast D: | 0,8 |  |  |  | q= | 0,59 | kN/m´ |
| oblast E: | -0,7 |  |  |  | q= | -0,52 | kN/m´ |

imperfekce – náhradní vodorovná síla – vypočtena pro každé podlaží

H= N*Ø

Ø= (1/200)*αh*αm

1.z.s. – vlastní tíha

(generována programem)

2:stálé zatížení

3: zatížení proměnné

4:zatížení větrem ve směru osy -Y

5:zatížení větrem ve směru osy +Y

6:zatížení větrem ve směru osy -X

7:zatížení větrem ve směru osy +X

8:imperfekce ve směru osy +X

9:imperfekce ve směru osy -X

Výpis zat. stavů, kombinací a obalových křivek:

Výpis zatěžovacích stavů :

| Jméno | Koeficient | Komentář | Typ zatížení | Skupina | Parametry | Výběrový |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:vl.tíha | 1.000 |  | Perm - stálé | 0 | Perm | Ne |
| 2:stálé | 1.000 |  | Perm - stálé | 0 | Perm | Ne |
| 10:imp+Y | 1.000 |  | Short - krátkodobé | 0 | Short | Ne |
| 11:imp-Y | 1.000 |  | Short - krátkodobé | 0 | Short | Ne |
| 3:proměnné | 1.000 |  | Short - krátkodobé | 0 | Short | Ne |
| 4:vítr -Y | 1.000 |  | Short - krátkodobé | 0 | Short | Ne |
| 5:vítr +Y | 1.000 |  | Short - krátkodobé | 0 | Short | Ne |
| 6:vítr-X | 1.000 |  | Short - krátkodobé | 0 | Short | Ne |
| 7:vítr+X | 1.000 |  | Short - krátkodobé | 0 | Short | Ne |
| 8:imp+X | 1.000 |  | Short - krátkodobé | 0 | Short | Ne |
| 9:imp-X | 1.000 |  | Short - krátkodobé | 0 | Short | Ne |

Výpis kombinací zatěžovacích stavů :

| Jméno | ZS | Komentář | Koeficient |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.10 a) |  | 1.35*1:vl.tíha+1.35*2:stálé+0.75*3:proměnné+0.90*4:vítr -Y+1.00*11:imp-Y |  |
|  | 1:vl.tíha |  | 1.350 |
|  | 2:stálé |  | 1.350 |
|  | 3:proměnné |  | 0.750 |
|  | 4:vítr -Y |  | 0.900 |
|  | 11:imp-Y |  | 1.000 |
| 6.10 a)1 |  | 1.35*1:vl.tíha+1.35*2:stálé+0.75*3:proměnné+0.90*5:vítr +Y+1.00*10:imp+Y |  |
|  | 1:vl.tíha |  | 1.350 |
|  | 2:stálé |  | 1.350 |
|  | 3:proměnné |  | 0.750 |
|  | 5:vítr +Y |  | 0.900 |
|  | 10:imp+Y |  | 1.000 |
| 6.10 a)2 |  | 1.35*1:vl.tíha+1.35*2:stálé+0.75*3:proměnné+0.90*6:vítr-X+1.00*9:imp-X |  |
|  | 1:vl.tíha |  | 1.350 |
|  | 2:stálé |  | 1.350 |
|  | 3:proměnné |  | 0.750 |
|  | 6:vítr-X |  | 0.900 |
|  | 9:imp-X |  | 1.000 |
| 6.10 a)3 |  | 1.35*1:vl.tíha+1.35*2:stálé+0.75*3:proměnné+0.90*7:vítr+X+1.00*8:imp+X |  |
|  | 1:vl.tíha |  | 1.350 |
|  | 2:stálé |  | 1.350 |
|  | 3:proměnné |  | 0.750 |
|  | 7:vítr+X |  | 0.900 |
|  | 8:imp+X |  | 1.000 |
| 6.10 b) |  | 1.15*1:vl.tíha+1.15*2:stálé+1.50*3:proměnné+1.50*4:vítr -Y+1.00*11:imp-Y |  |
|  | 1:vl.tíha |  | 1.150 |
|  | 2:stálé |  | 1.150 |
|  | 3:proměnné |  | 1.500 |
|  | 4:vítr -Y |  | 1.500 |
|  | 11:imp-Y |  | 1.000 |
| 6.10 b)1 |  | 1.15*1:vl.tíha+1.15*2:stálé+1.50*3:proměnné+1.50*5:vítr +Y+1.00*10:imp+Y |  |
|  | 1:vl.tíha |  | 1.150 |
|  | 2:stálé |  | 1.150 |
|  | 3:proměnné |  | 1.500 |
|  | 5:vítr +Y |  | 1.500 |
|  | 10:imp+Y |  | 1.000 |
| 6.10 b)2 |  | 1.15*1:vl.tíha+1.15*2:stálé+1.50*3:proměnné+1.50*7:vítr+X+1.00*8:imp+X |  |
|  | 1:vl.tíha |  | 1.150 |
|  | 2:stálé |  | 1.150 |
|  | 3:proměnné |  | 1.500 |
|  | 7:vítr+X |  | 1.500 |
|  | 8:imp+X |  | 1.000 |
| 6.10 b)3 |  | 1.15*1:vl.tíha+1.15*2:stálé+1.50*3:proměnné+1.50*6:vítr-X+1.00*9:imp-X |  |
|  | 1:vl.tíha |  | 1.150 |
|  | 2:stálé |  | 1.150 |
|  | 3:proměnné |  | 1.500 |
|  | 6:vítr-X |  | 1.500 |
|  | 9:imp-X |  | 1.000 |
| KZS1 |  | 1.35*1:vl.tíha+1.35*2:stálé+0.75*3:proměnné |  |
|  | 1:vl.tíha |  | 1.350 |
|  | 2:stálé |  | 1.350 |
|  | 3:proměnné |  | 0.750 |
| KZS2 |  | 1.15*1:vl.tíha+1.15*2:stálé+1.50*3:proměnné |  |
|  | 1:vl.tíha |  | 1.150 |
|  | 2:stálé |  | 1.150 |
|  | 3:proměnné |  | 1.500 |
| Požár |  | 1.00*1:vl.tíha+1.00*2:stálé+0.70*3:proměnné |  |
|  | 1:vl.tíha |  | 1.000 |
|  | 2:stálé |  | 1.000 |
|  | 3:proměnné |  | 0.700 |

Výpis obalových křivek :

| Jméno | ZS | Komentář |
| --- | --- | --- |
| OK1 | +/- | 6.10 a), 6.10 b), 6.10 a)1, 6.10 a)2, 6.10 a)3, 6.10 b)1, 6.10 b)2, 6.10 b)3 |
|  | 6.10 a) | 1.35*1:vl.tíha+1.35*2:stálé+0.75*3:proměnné+0.90*4:vítr -Y+1.00*11:imp-Y |
|  | 6.10 b) | 1.15*1:vl.tíha+1.15*2:stálé+1.50*3:proměnné+1.50*4:vítr -Y+1.00*11:imp-Y |
|  | 6.10 a)1 | 1.35*1:vl.tíha+1.35*2:stálé+0.75*3:proměnné+0.90*5:vítr +Y+1.00*10:imp+Y |
|  | 6.10 a)2 | 1.35*1:vl.tíha+1.35*2:stálé+0.75*3:proměnné+0.90*6:vítr-X+1.00*9:imp-X |
|  | 6.10 a)3 | 1.35*1:vl.tíha+1.35*2:stálé+0.75*3:proměnné+0.90*7:vítr+X+1.00*8:imp+X |
|  | 6.10 b)1 | 1.15*1:vl.tíha+1.15*2:stálé+1.50*3:proměnné+1.50*5:vítr +Y+1.00*10:imp+Y |
|  | 6.10 b)2 | 1.15*1:vl.tíha+1.15*2:stálé+1.50*3:proměnné+1.50*7:vítr+X+1.00*8:imp+X |
|  | 6.10 b)3 | 1.15*1:vl.tíha+1.15*2:stálé+1.50*3:proměnné+1.50*6:vítr-X+1.00*9:imp-X |

SLOUPY

Nx

My

Mz

Extrémní síly na sloupech

Výsledky výpočtu - vnitřní síly, aktivní pruty, aktivní výsledek, celkové extrémy

| Vnitřní síly vypsány pro : | vybrané výsledky |
| --- | --- |
| osy veličiny | hlavní |

| Mx, My, Mz | [kNm] | ohybové momenty kolem os |
| --- | --- | --- |
| Nx, Qy, Qz | [kN] | normálové a smykové síly v osách |
| Sig.min, Sig.max | [MPa] | napětí v krajních vláknech |

Extrémy pro výsledek : 8 - OK1  Obal. křivka stand.

Typ obalové křivky : +/-

| Prut | Poloha | My | Mz | Nx | Sig.min | Sig.max |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [MPa] | [MPa] |  |
| Prut17 | 4.055 | -3.8 | 1.596e-02 | -48.9 | -81.2 | 36.8 | 6.10 b)1 |
| Prut17 | 4.055 | 4.8 | -2.341e-02 | -39.7 | -93.6 | 57.5 | 6.10 b)2 |
| Prut19 | 8.066 | 2.3 | -1.3 | -16.2 | -63.2 | 48.5 | 6.10 b)3 |
| Prut19 | 8.066 | -1.5 | 1.9 | -15.3 | -60.8 | 46.9 | 6.10 b)1 |
| Prut17 | 0.000 | 0 | 0 | -55.8 | -25.3 | -25.3 | 6.10 b)1 |
| Prut1 | 0.000 | 0 | 0 | -12.7 | -5.8 | -5.8 | 6.10 a) |
| Prut18 | 3.905 | 4.5 | -0.6 | -37.7 | -95.9 | 61.7 | 6.10 b)3 |
| Prut1 | 0.000 | 0 | 0 | -12.7 | -5.8 | -5.8 | 6.10 a) |
| Prut17 | 0.000 | 0 | 0 | -55.8 | -25.3 | -25.3 | 6.10 b)1 |
| Prut18 | 12.150 | 3.9 | 0.5 | -11.4 | -73.6 | 63.2 | 6.10 b)2 |

Posouzení na I.mezní stav

| DPS_do STV_OK výtah, sloupek |  |
| --- | --- |
|  | Norma výpočtu EN 1993-1-1 Výpočet je proveden podle České národní přílohy. Součinitel únosnosti průřezu; M0; =; 1,000. Součinitel únosnosti při posouzení stability; M1; =; 1,000. Součinitel únosnosti oslabeného průřezu; M2; =; 1,250. Průřez MSH 100 x 100 x 8.0 Průřezová plocha: A = 2,880E03 mm2 Poloha těžiště: yT = 50,0 mm zT = 50,0 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 4,000E06 mm4 Iz = 4,000E06 mm4 Průřezové moduly: Wy,1 = -7,860E04 mm3 Wz,1 = 7,860E04 mm3 Wy,2 = 7,860E04 mm3 Wz,2 = -7,860E04 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 6,230E06 mm4 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 9,654E04 mm3 Wpl,z = 9,654E04 mm3 Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Zat. případ 7 N; =; -37,700; kN. Vz; =; 0,000; kN; My; =; 4,500; kNm. Vy; =; 0,000; kN; Mz; =; 0,600; kNm. Tt; =; 0,000; kNm. T; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. ‌ |  |
| Parametry vzpěru Délka dílce: 15,500 m Lz = 4,160 m; kz = 1,000; Lcr,z = 4,160 m. Ly = 4,160 m; ky = 1,000; Lcr,y = 4,160 m. L = 4,160 m; k = 1,000; Lcr, = 4,160 m. ‌ |  |
| Výsledky posouzení Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 7 Třída průřezu: 1 Vnitřní síly: N = -37,700 kN; My = 4,500 kNm; Mz = 0,600 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace vzpěrného tlaku a ohybu: Vzpěr Y: Únosnosti: NR = -363,601 kN; My,R = 22,687 kNm; Mz,R = 22,687 kNm ¦ 0,104 + 0,198 + 0,026 ¦ = ¦ 0,328 ¦ < 1 Vyhovuje Vzpěr Z: Únosnosti: NR = -363,601 kN; My,R = 22,687 kNm; Mz,R = 22,687 kNm ¦ 0,104 + 0,198 + 0,026 ¦ = ¦ 0,328 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 111,6 Průřez vyhovuje |  |
|  | VYHOVUJE |

PODÉLNÉ NOSNÍKY

My

Mz

Extrémní síly na podélnících

Výsledky výpočtu - vnitřní síly, aktivní pruty, aktivní výsledek, celkové extrémy

| Vnitřní síly vypsány pro : | vybrané výsledky |
| --- | --- |
| osy veličiny | hlavní |

| Mx, My, Mz | [kNm] | ohybové momenty kolem os |
| --- | --- | --- |
| Nx, Qy, Qz | [kN] | normálové a smykové síly v osách |
| Sig.min, Sig.max | [MPa] | napětí v krajních vláknech |

Extrémy pro výsledek : 8 - OK1  Obal. křivka stand.

Typ obalové křivky : +/-

| Prut | Poloha | My | Nx | Sig.min | Sig.max |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [kNm] | [kN] | [MPa] | [MPa] |  |
| Prut21 | 0.877 | -0.7 | 0.3 | -10.7 | 11.0 | 6.10 b) |
| Prut21 | 5.505 | 1.2 | -1.5 | -19.7 | 18.4 | 6.10 b)3 |
| Prut23 | 5.505 | 0.3 | -4.8 | -7.0 | 2.7 | 6.10 b)3 |
| Prut8 | 2.050 | 0.2 | 6.0 | -0.9 | 6.4 | 6.10 b)1 |
| Prut21 | 5.505 | 1.2 | -1.5 | -19.7 | 18.4 | 6.10 b)3 |
| Prut22 | 0.527 | 0 | 5.6 | 2.5 | 2.6 | 6.10 b)1 |
| Prut23 | 1.238 | 0 | -3.9 | -2.2 | -1.4 | 6.10 b)3 |
| Prut5 | 3.778 | 1.1 | 1.1 | -18.7 | 19.7 | 6.10 b)3 |

Posouzení na I.mezní stav

| DPS_do STV, OK výtah, podélníky |  |
| --- | --- |
|  | Norma výpočtu EN 1993-1-1 Výpočet je proveden podle České národní přílohy. Součinitel únosnosti průřezu; M0; =; 1,000. Součinitel únosnosti při posouzení stability; M1; =; 1,000. Součinitel únosnosti oslabeného průřezu; M2; =; 1,250. Průřez MSH 100 x 100 x 8.0 Průřezová plocha: A = 2,880E03 mm2 Poloha těžiště: yT = 50,0 mm zT = 50,0 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 4,000E06 mm4 Iz = 4,000E06 mm4 Průřezové moduly: Wy,1 = -7,860E04 mm3 Wz,1 = 7,860E04 mm3 Wy,2 = 7,860E04 mm3 Wz,2 = -7,860E04 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 6,230E06 mm4 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 9,654E04 mm3 Wpl,z = 9,654E04 mm3 Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Zat. případ 5 N; =; -1,500; kN. Vz; =; 0,000; kN; My; =; 1,500; kNm. Vy; =; 0,000; kN; Mz; =; 0,000; kNm. Tt; =; 0,000; kNm. T; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. ‌ |  |
| Parametry vzpěru Délka dílce: 5,500 m Lz = 1,800 m; kz = 1,000; Lcr,z = 1,800 m. Ly = 1,800 m; ky = 1,000; Lcr,y = 1,800 m. L = 1,800 m; k = 1,000; Lcr, = 1,800 m. ‌ |  |
| Výsledky posouzení Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 5 Třída průřezu: 1 Vnitřní síly: N = -1,500 kN; My = 1,500 kNm; Mz = 0,000 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace vzpěrného tlaku a ohybu: Vzpěr Y: Únosnosti: NR = -622,504 kN; My,R = 22,687 kNm ¦ 0,002 + 0,066 + 0,000 ¦ = ¦ 0,069 ¦ < 1 Vyhovuje Vzpěr Z: Únosnosti: NR = -622,504 kN; My,R = 22,687 kNm ¦ 0,002 + 0,066 + 0,000 ¦ = ¦ 0,069 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 48,3 Průřez vyhovuje |  |
|  | VYHOVUJE |

Posouzení na II.mezní stav

Max.svislý průhyb podélníků

Maximální průhyb fmax= 0,90 mm

Mezní dovolený průhyb fmezní= 1730/250= 6,92 mm

fmax  ≤  fmezní  VYHOVUJE

PŘÍČNÉ NOSNÍKY

My

Mz

Extrémní síly na podélnících

Výsledky výpočtu - vnitřní síly, aktivní pruty, aktivní výsledek, celkové extrémy

| Vnitřní síly vypsány pro : | vybrané výsledky |
| --- | --- |
| osy veličiny | hlavní |

| Mx, My, Mz | [kNm] | ohybové momenty kolem os |
| --- | --- | --- |
| Nx, Qy, Qz | [kN] | normálové a smykové síly v osách |
| Sig.min, Sig.max | [MPa] | napětí v krajních vláknech |

Extrémy pro výsledek : 8 - OK1  Obal. křivka stand.

Typ obalové křivky : +/-

| Prut | Poloha | My | Mz | Nx | Sig.min | Sig.max |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [MPa] | [MPa] |  |
| Prut44 | 0.961 | -1.9 | 0 | 1.5 | -28.3 | 29.7 | 6.10 b)2 |
| Prut38 | 0.000 | 1.5 | 0 | 6.6 | -21.2 | 27.2 | 6.10 b)3 |
| Prut9 | 1.025 | 0 | -1.8 | -0.4 | -28.7 | 28.3 | 6.10 b)3 |
| Prut12 | 1.025 | 0 | 1.7 | 0.9 | -26.1 | 27.0 | 6.10 b)1 |
| Prut45 | 1.790 | 0.6 | 0 | -6.2 | -13.4 | 7.8 | 6.10 b)1 |
| Prut42 | 1.790 | 0.4 | 0 | 8.4 | -2.2 | 9.8 | 6.10 b)3 |
| Prut9 | 1.025 | 0 | -1.8 | -0.4 | -28.7 | 28.3 | 6.10 b)3 |
| Prut44 | 1.790 | 0 | 0 | 6.3 | 2.5 | 3.1 | 6.10 b)3 |
| Prut46 | 1.790 | 0 | 0 | -4.8 | -2.6 | -1.8 | 6.10 b)1 |
| Prut44 | 0.961 | -1.9 | 0 | 1.8 | -28.2 | 29.8 | 6.10 b)3 |

Posouzení na I.mezní stav

| DPS_do STV,OK výtah,příčníky |  |
| --- | --- |
|  | Norma výpočtu EN 1993-1-1 Výpočet je proveden podle České národní přílohy. Součinitel únosnosti průřezu; M0; =; 1,000. Součinitel únosnosti při posouzení stability; M1; =; 1,000. Součinitel únosnosti oslabeného průřezu; M2; =; 1,250. Průřez MSH 100 x 100 x 8.0 Průřezová plocha: A = 2,880E03 mm2 Poloha těžiště: yT = 50,0 mm zT = 50,0 mm Momenty setrvačnosti: Iy = 4,000E06 mm4 Iz = 4,000E06 mm4 Průřezové moduly: Wy,1 = -7,860E04 mm3 Wz,1 = 7,860E04 mm3 Wy,2 = 7,860E04 mm3 Wz,2 = -7,860E04 mm3 Moment tuhosti v prostém kroucení: Ik = 6,230E06 mm4 Plastické průřezové moduly: Wpl,y = 9,654E04 mm3 Wpl,z = 9,654E04 mm3 Materiál: EN 10210-1 : S 235 Materiálové charakteristiky: Modul pružnosti; E; :; 210000; MPa. Modul pružnosti ve smyku; G; :; 81000; MPa. Mez kluzu; fy; :; 235,0; MPa. Mez pevnosti; fu; :; 360,0; MPa. |
| Vnitřní síly v souřadném systému průřezu Zatěžovací případ s největším využitím Zat. případ 10 N; =; 1,800; kN. Vz; =; 0,000; kN; My; =; -1,900; kNm. Vy; =; 0,000; kN; Mz; =; 0,000; kNm. Tt; =; 0,000; kNm. T; =; 0,000; kNm; B; =; 0,000; kNm2. ‌ |  |
| Parametry vzpěru Délka dílce: 1,800 m Lz = 1,400 m; kz = 1,000; Lcr,z = 1,400 m. Ly = 1,400 m; ky = 1,000; Lcr,y = 1,400 m. L = 1,400 m; k = 1,000; Lcr, = 1,400 m. ‌ |  |
| Výsledky posouzení Rozhodující zatěžovací případ: Zat. případ 10 Třída průřezu: 1 Vnitřní síly: N = 1,800 kN; My = -1,900 kNm; Mz = 0,000 kNm Posudek nejnepříznivější kombinace prostého tahu a ohybu: Únosnosti: NR = 676,800 kN; My,R = -22,687 kNm ¦ 0,003 + 0,084 + 0,000 ¦ = ¦ 0,086 ¦ < 1 Vyhovuje Štíhlost dílce: 37,6 Průřez vyhovuje |  |
|  | VYHOVUJE |

Posouzení na II.mezní stav

Max.svislý průhyb příčníků

Maximální průhyb fmax= 1,30 mm

Mezní dovolený průhyb fmezní= 1790/250= 7,16 mm

fmax  ≤  fmezní  VYHOVUJE

Posouzení na požadovanou požární odolnost (30 min.)

Výpočet je proveden pro nosnou konstrukci tzn.sloupky, podélníky (výtahová šachta+podesty) a příčníky (výtahová šachta). Všechny tyto prvky mají průřez ze čtvercové trubky 100/100/8. Výpočet je proveden v souladu s ČSN EN 1993-1-2.

ID prvků

Výpočet vnitřních sil pro kombinaci „Požár“

Extrémy pro výsledek : 16 - Požár  Kombinace ZS (post)

| ID prutu | Poloha | My | Mz | Nx | Sig.min | Sig.max |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [m] | [kNm] | [kNm] | [kN] | [MPa] | [MPa] |
| 44 | 0.895 | -0.8 | 0 | 0 | -12.9 | 12.9 |
| 38 | 0.000 | 0.7 | 0 | 0.1 | -10.9 | 11.0 |
| 9 | 1.025 | 0 | -0.8 | 0.3 | -13.2 | 13.5 |
| 12 | 1.025 | 0 | 0.8 | 0 | -12.7 | 12.6 |
| 17 | 0.000 | 0 | 0 | -38.5 | -17.5 | -17.5 |
| 9 | 2.050 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | -8.3 | 8.6 |
| 3 | 1.355 | 0.4 | 0 | -33.8 | -23.4 | -7.4 |
| 8 | 1.238 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 17 | 0.000 | 0 | 0 | -38.5 | -17.5 | -17.5 |
| 9 | 1.025 | 0 | -0.8 | 0.3 | -13.2 | 13.5 |

POSOUZENÍ ZÁKLADŮ

Schéma zatěžovacích údajů na dno výtahové šachty

Zatížení na mikropiloty pod dnem výtahové šachty:

- od sloupků výtahu: F1+F2+F3+F4= 53+33+51+41= 178 kN (návrhové)

- vlastní tíha základu (desky pod výtahem): 2,7*2,1*0,7*25*1,35= 135 kN (návrhové)

- vl.tíha stěn dojezdu výtahu: (2,2+1,9)*2*1,3*0,25*25*1,35= 90 kN (návrhové)

Celkem: Fstálé = 135+90+178= 403 kN na jednu mikropilotu pak F1, stálé = 403/5= 81 kN

- od sil na dno výtahu (proměnné): (9,6+8,7+14,8+1,48+41,8)*1,5= 135 kN (návrhové)

Poznámka: síla Fk=55 kN nepůsobí s výše uvedenými silami současně a je menší.

Celkem: Fproměnné = 135 kN na jednu z mikropilot MP1-MP3 pak je síla:

F1, proměnné = 135/3= 45 kN

Celkové návrhové zatížení na jednotlivé mikropiloty MP1-MP4:

Mikropiloty MP1-MP3:  = 81+45= 126 kN

MP4,MP5: 81+55/2= 109 kN

Mikropiloty MP1-MP3 jsou ještě přitížení momentem od případné nepřesnosti půdorysného osazení: M= 126*0,05= 6,3 kNm

Mikropiloty MP4,MP5 jsou ještě přitížení momentem od případné nepřesnosti půdorysného osazení: M= 109*0,05= 5,45 kNm

Posouzení níže je provedeno pro nejzatíženější mikropilotu MP2: vyhověla navržená mikropilota o celkové délce 6 m a délce injektovaného kořena 4,5 m. Stejně se provedou i mikropiloty MP1,MP3-MP5

Výpočet Mikropiloty MP2 (nejzatíženější)

Vstupní data

Parametry zemin

| Třída F6, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |  |

Geometrie

| Průměr | = | 89,0 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tloušťka stěny | = | 10,0 | mm |

| Volná délka mikropiloty | l | = | 1,50 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka kořene | lr | = | 4,50 | m |
| Průměr kořene | dr | = | 0,22 | m |
| Odklon mikropiloty od svislice |  | = | 0,00 | ° |
| Vysazení mikropiloty nad terén | la | = | 0,40 | m |

| Název : Geometrie | Fáze : 1 |
| --- | --- |

Materiál konstrukce:

C25/30

| Normová pevnost v tlaku |  | = | 30,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | Eb | = | 29000,00 | MPa |

S235

| Normová pevnost oceli |  | = | 210,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | Es | = | 210000,00 | MPa |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | - | Třída F6, konzistence tuhá |  |

Zatížení

| Číslo | Síla |  | Název | Síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nová | změna |  | N [kN] | M [kNm] |
| 1 | ANO |  | Svislé zatížení | 126,00 | 6,30 |

Posouzení čís. 1

Posouzení průřezu - výpočet číslo 1

Ve výpočtu uvažován vliv koroze

Požadovaná životnost t = 100 [rok]

Typ zeminy: zeminy v přírodním uložení

Posouzení vnitřní stability průřezu: geometrická (Eulerova) metoda

Výpočet vzpěrné délky průřezu - uložení (kloub-kloub).

| Modul reakce podloží | Ep | = | 8,00 | MN/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtený počet půlvln | n | = | 1,40 |  |
| Vzpěrná délka | lcr | = | 1,71 | m |

| Kritická normálová síla | Ncrd | = | 1280,04 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální normálová síla | Nmax | = | 126,00 | kN |

Vnitřní stabilita průřezu mikropiloty VYHOVUJE

Posouzení únosnosti spřaženého průřezu:

| Plocha ideálního průřezu | Ai | = | 2,67E+03 | mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment setrvačnosti ideálního průřezu | Ji | = | 1,80E+06 | mm4 |
| Štíhlost prutu |  | = | 65,717 |  |
| Součinitel vzpěrnosti |  | = | 0,890 |  |
| Úroveň neutrálné osy |  | = | -18,4 | mm |

| Napětí v oceli |  | = | 127,15 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výpočtová pevnost oceli |  | = | 140,00 | MPa |

Spřažený průřez mikropiloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Posouzení kořene - výpočet číslo 1

Způsob výpočtu - metoda Lizziho.

Součinitel vlivu průměru kořene = 0,83

Průměrné mezní plášťové tření qsav = 80,00 kPa

Celková únosnost kořene mikropiloty = 206,52 kN

| Výpočtová únosnost kořene mikropiloty | Qrd | = | 137,68 | kN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální normálová síla | Nmax | = | 126,00 | kN |  |  |  |

Únosnost kořene VYHOVUJE

Zatížení na mikropiloty pod sloupky mimo výtahovou šachtu (MP6-MP9):

- nejzatíženější sloupek (mikropil.MP9): F= 57 kN (návrhové)

- vlastní tíha základového pasu: 0,5*2,2*0,75*25*1,35= 28 kN (návrhové)

Celkem na mikropilotu MP9: F = 57+28= 85 kN

Mikropilota MP10 je ještě přitížena momentem od případné nepřesnosti půdorysného osazení: M= 85*0,05= 4,25 kNm

Posouzení níže je provedeno pro nejzatíženější mikropilotu MP10: vyhověla navržená mikropilota o celkové délce 6 m a délce injektovaného kořena 3,6 m. Stejně se provedou i mikropiloty MP6-MP9.

Výpočet Mikropiloty MP9 (nejzatíženější)

Vstupní data

Parametry zemin

| Třída F6, konzistence tuhá |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objemová tíha : |  | = | 21,00 | kN/m3 |  |
| Úhel vnitřního tření : | ef | = | 19,00 | ° |  |
| Soudržnost zeminy : | cef | = | 12,00 | kPa |  |
| Obj.tíha sat.zeminy : | sat | = | 21,00 | kN/m3 |  |

Geometrie

| Průměr | = | 89,0 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| Tloušťka stěny | = | 10,0 | mm |

| Volná délka mikropiloty | l | = | 2,40 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Délka kořene | lr | = | 3,60 | m |
| Průměr kořene | dr | = | 0,22 | m |
| Odklon mikropiloty od svislice |  | = | 0,00 | ° |
| Vysazení mikropiloty nad terén | la | = | 0,40 | m |

| Název : Geometrie | Fáze : 1 |
| --- | --- |

Materiál konstrukce:

C25/30

| Normová pevnost v tlaku |  | = | 30,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | Eb | = | 29000,00 | MPa |

S235

| Normová pevnost oceli |  | = | 210,00 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Modul pružnosti | Es | = | 210000,00 | MPa |

Geologický profil a přiřazení zemin

| Číslo | Vrstva | Přiřazená zemina | Vzorek |
| --- | --- | --- | --- |
|  | [m] |  |  |
| 1 | - | Třída F6, konzistence tuhá |  |

Zatížení

| Číslo | Síla |  | Název | Síla | Moment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nová | změna |  | N [kN] | M [kNm] |
| 1 | ANO |  | Svislé zatížení | 85,00 | 4,25 |

Posouzení čís. 1

Posouzení průřezu - výpočet číslo 1

Ve výpočtu uvažován vliv koroze

Požadovaná životnost t = 100 [rok]

Typ zeminy: zeminy v přírodním uložení

Posouzení vnitřní stability průřezu: geometrická (Eulerova) metoda

Výpočet vzpěrné délky průřezu - uložení (kloub-kloub).

| Modul reakce podloží | Ep | = | 8,00 | MN/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spočtený počet půlvln | n | = | 1,57 |  |
| Vzpěrná délka | lcr | = | 1,79 | m |

| Kritická normálová síla | Ncrd | = | 1164,96 | kN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální normálová síla | Nmax | = | 85,00 | kN |

Vnitřní stabilita průřezu mikropiloty VYHOVUJE

Posouzení únosnosti spřaženého průřezu:

| Plocha ideálního průřezu | Ai | = | 2,67E+03 | mm2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Moment setrvačnosti ideálního průřezu | Ji | = | 1,80E+06 | mm4 |
| Štíhlost prutu |  | = | 68,886 |  |
| Součinitel vzpěrnosti |  | = | 0,877 |  |
| Úroveň neutrálné osy |  | = | -18,6 | mm |

| Napětí v oceli |  | = | 86,16 | MPa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Výpočtová pevnost oceli |  | = | 140,00 | MPa |

Spřažený průřez mikropiloty VYHOVUJE

Posouzení čís. 1

Posouzení kořene - výpočet číslo 1

Způsob výpočtu - metoda Lizziho.

Součinitel vlivu průměru kořene = 0,83

Průměrné mezní plášťové tření qsav = 80,00 kPa

Celková únosnost kořene mikropiloty = 165,21 kN

| Výpočtová únosnost kořene mikropiloty | Qrd | = | 110,14 | kN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximální normálová síla | Nmax | = | 85,00 | kN |  |  |  |

Únosnost kořene VYHOVUJE

V Kroměříži, 03/2025 						Ing.Petr Chytil

Autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku

Č.autorizace:1301673