A - PRŮVODNÍ LIST

na akci

„Rekonstrukce rozvodů vody a strojního zařízení kotelny Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712/4“

Investor a správce majetku: 	Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712/4

příspěvková organizace, IČ: 70995672

Datum zpracování:			leden 2026

# Obsah

Obsah	2

A.1	Identifikační údaje	3

A.1.1	Údaje o stavbě	3

a)	název stavby:	3

b)	místo stavby – kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště	3

c)	dílčí části stavby (objekt – přesný název podle objektové soustavy A3)	3

d)	předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby	3

A.1.2	Údaje o stavebníkovi	3

a)	jméno, popřípadě jména a příjmení, místo trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince na území České republiky nebo adresa bydliště v cizině a adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince na území České republiky nebo adresou bydliště v cizině (fyzická osoba) nebo	3

b)	jméno, popřípadě jména a příjmení, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo	3

c)	obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba)	3

A.1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	4

a)	jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba)	4

b)	jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace	4

c)	jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace	4

d)	jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřičského inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřičských inženýrů u České komory zeměměřičů	4

A.1.4	Zhotovitel stavby (pokud je znám)	4

A.2	Seznam vstupních podkladů	4

A.3	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	8

A.4	Navrhovaný postup prací	8

A – Průvodní list

### Identifikační údaje

#### Údaje o stavbě

#### název stavby:

Rekonstrukce rozvodů vody a strojního zařízení kotelny Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712

#### místo stavby – kraj, katastrální území, parcelní čísla pozemků, u budov adresa a čísla popisná, výčet pozemků s právem zákonné služebnosti, parcelní čísla pozemků zařízení staveniště

kraj – Zlínský

katastrální území – Kroměříž, 674834

parcela číslo - st. 6157, zastavěná plocha a nádvoří, výměra 693 m2

adresa – Kroměříž, Štítného 3712/4

zařízení staveniště na pozemku investora parcela číslo st. 6157

#### dílčí části stavby (objekt – přesný název podle objektové soustavy A3)

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

D.1.2.2 Technika prostředí staveb – Zdravotně technické instalace

D.1.2.4 Technika prostředí staveb – Vytápění

D.1.2.6 Technika prostředí staveb – Elektro, Měření a regulace

#### předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené stavby, trvalá nebo dočasná stavba, účel užívání stavby

Předmětem dokumentace je výměna části technologie stávající plynové kotelny a výměna rozvodu vody v objektu MŠ. V plynové kotelně se jedná o výměnu expanzního zařízení, umístění nového zařízení pro ohřev vody, instalace nového zařízení pro automatické dopouštění doplňkové vody do otopné soustavy a osazení nového rozdělovače s potřebným počtem topných okruhů s ekvitermní regulací. Stávající rozvody studené vody (SV), teplé vody (TV) a cirkulace teplé vody (CTV) jsou umístěny v instalačních kanálech pod podlahou objektu a jejich výměna je tudíž nemožná. Návrh předpokládá umístění nových rozvodů SV, TV a CTV pod stropem místností s dopojením na stávající již rekonstruované rozvody vody.

Součástí projektu je návrh nového systému měření a regulace s možností vzdáleného přístupu pro kontrolu a korekci výstupních parametrů, což umožní snížení spotřeby energie na vytápění a ohřev teplé vody.

Jedná se o změnu dokončené stavby, stavba trvalá. Stávající budova je objektem občanské vybavenosti a je využívána ke svému účelu předškolnímu vzdělávání dětí.

Práce budou prováděny uvnitř objektu mateřské školy a z důvodu možného přerušení provozu školy max na časový úsek 5-ti týdnů budou práce rozděleny do dvou etap. 1. etapa bude realizována v roce 2026 a to v rozsahu výměny části technologie stávající plynové kotelny a části rozvodů  SV, TV a CTV v technickém zázemí. 2. etapa bude realizována v roce 2027 a bude dokončena výměna zbývajících původních rozvodů vody.

#### Údaje o stavebníkovi

#### jméno, popřípadě jména a příjmení, místo trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince na území České republiky nebo adresa bydliště v cizině a adresa pro doručování, není-li shodná s místem trvalého pobytu nebo hlášeného pobytu cizince na území České republiky nebo adresou bydliště v cizině (fyzická osoba) nebo

#### jméno, popřípadě jména a příjmení, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající, pokud záměr souvisí s její podnikatelskou činností) nebo

#### obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba)

název:			město Kroměříž

adresa sídla:		Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž

IC:			002873514

e-mail:			podatelna@mesto-kromeriz.cz

tel.:			+420 573 321 111

datová schránka:	bg2bfur

Objekty i pozemky jsou ve vlastnictví města Kroměříž, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž.

#### Údaje o zpracovateli dokumentace

#### jméno, popřípadě jména a příjmení, obchodní firma, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, sídlo (právnická osoba)

Ing. Eduard Šober, PROJEKCE-TZB

IČ: 12303518

Místo podnikání: Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž

email: sober.tzb@tiscali.cz

#### jméno, popřípadě jména a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing. Eduard Šober

Číslo autorizace: 1300216

Název oboru: IE01 – technika prostředí staveb

Specializace: technická zařízení

#### jména a příjmení projektantů jednotlivých částí dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných nebo registrovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Projektant části: 	Zdravotně technické instalace, vytápění, plynoinstalace,

Ing. Eduard Šober

Číslo autorizace: 1300216

Název oboru: IE01 – technika prostředí staveb

Specializace: technická zařízení

Ing. Ivana Chovancová

Projektant části: 	Elektroinstalace a měření a regulace

Ing. Pavel Horák

Číslo autorizace: 1300635

Název oboru: TT00 – technologická zařízení staveb

Název oboru: IE02 – technika prostředí staveb

Specializace: elektrotechnická zařízení

Ing. Jiří Stančík

#### jméno, popřípadě jména a příjmení autorizovaného zeměměřičského inženýra včetně čísla položky, pod kterým je veden v rejstříku autorizovaných zeměměřičských inženýrů u České komory zeměměřičů

není uveden

#### Zhotovitel stavby (pokud je znám)

Zhotovitel stavby bude vybrán výběrovým řízením

### Seznam vstupních podkladů

- Dokumentace opravy kotelny s výměnou kotlů z roku 2016

- Dokumentace výměny topných rozvodů z roku 2023

- Neúplná dokumentace původního návrhu zdravotně technických instalaci z roku 1985

- Dokumentace stavebních úprav sociálních zařízení z roku 2018

- Místní šetření spojené s doměřením stávajícího stavu 01/2026

- Normy a zákonné předpisy pro návrh a následnou realizaci stavby

| ČSN ISO 128-23 | Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 23: Čáry na výkresech ve stavebnictví |
| --- | --- |
| ČSN 01 3406 | Výkresy ve stavebnictví. Označování stavebních hmot v řezech |
| ČSN EN ISO 4157-1-2-3 | Výkresy pozemních staveb – Systémy označování |
| ČSN 01 3420 | Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části |
| ČSN 01 3450 | Technické výkresy – Instalace – Zdravotně technické a plynovodní instalace |
| ČSN 01 3452 | Technické výkresy – Instalace – Vytápění a chlazení |
| ČSN 01 3454 | Technické výkresy – Instalace – Vzduchotechnika, klimatizace |
| ČSN 01 3495 | Výkresy ve stavebnictví – Výkresy požární bezpečnosti staveb |
| ČSN 06 0220 | Tepelné soustavy v budovách – Dynamické stavy |
| ČSN 06 0220 | Tepelné soustavy v budovách – Dynamické stavy |
| ČSN 06 0310 | Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž (Z2), vč. změn |
| ČSN 06 0320 | Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování |
| ČSN 06 0830 | Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení (Z1), vč. změn |
| ČSN 06 1008 | Požární bezpečnost tepelných zařízení |
| ČSN 07 0711 | Provoz zařízení pro úpravu vody |
| ČSN 07 7401 | Voda a pára pro tepelná energetická zařízení s pracovním tlakem páry do 8 MPa |
| ČSN EN 12170 | Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách – Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání – Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhu |
| ČSN EN 12171 | Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách – Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a užívání – Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu |
| ČSN EN 12828+A1 | Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních otopných soustav |
| ČSN EN 12831 | Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu |
| ČSN EN 14336 | Tepelné soustavy v budovách – Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav |
| ČSN EN ISO 12241 | Tepelné izolace pro technická a technologická zařízení staveb – Pravidla výpočtu |
| ČSN 13 0072:2024 | Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny |
| ČSN 13 0108 | Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy |
| ČSN 13 4309 -1až4 | Průmyslové armatury. Pojistné ventily. |
| ČSN EN 13 480-1až6 | Kovová průmyslová potrubí – část 1 až 6, vč. změn |
| ČSN EN 16798-1až17 | Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1 až 17 |
| ČSN 12 7010 | Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení. Všeobecná ustanovení (Z1), vč. změn |
| ČSN 12 7040 | Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná ustanovení |
| ČSN EN 15423 | Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů |
| ČSN 13 0072:2024 | Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny |
| ČSN 13 0108 | Potrubí. Provoz a údržba potrubí. Technické předpisy |
| ČSN 13 4309-1až4 | Průmyslové armatury. Pojistné ventily. |
| ČSN EN 13 480-1až6 | Kovová průmyslová potrubí – část 1 až 6, vč. změn |
| ČSN 69 0010 | Tlakové nádoby stabilní Technická pravidla Část 1 až 12, vč. změn |
| ČSN 69 0012:2024 | Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky |
| ČSN EN ISO 12241 | Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu |
| ČSN 73 0540-1až4 | Tepelná ochrana budov. Část 1 až 4, vč. změn |
| ČSN EN 13 480-1až6 | Kovová průmyslová potrubí – část 1 až 6 |
| ČSN 38 3350 | Zásobování teplem, všeobecné zásady |
| ČSN 38 3378 | Vodní tepelné sítě s výjimkou sítí v bezkanálovém provedení |
| ČSN EN 1775 ed. 2 | Zásobování plynem. Plynovody v budovách. Nejvyšší provozní přetlak do 5 bar. Provozní požadavky. |
| ČSN EN 12007-1až5 | Zásobování plynem. Plynovody s nejvyšším provozním přetlakem do 16 barů včetně - část 1až 5 |
| ČSN EN 12186 | Zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky |
| ČSN EN 12279 | Zásobování plynem - Zařízení pro regulaci tlaku na přípojkách - Funkční požadavky |
| ČSN EN 12327 | Zásobování plynem. Tlakové zkoušky, postupy při uvádění do provozu a odstavování z provozu. Funkční požadavky. |
| ČSN 72 2600 | Cihlářské výrobky. Společná ustanovení (Z1, Z2, Z3) vč. změn |
| ČSN EN 771-1-6 ed. 2 | Specifikace zdicích prvků |
| ČSN EN 998 1 a 2 | Specifikace malt pro zdivo |
| ČSN 73 0540-1až4 | Tepelná ochrana budov. Část 1 až 4 |
| ČSN 73 0548 | Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů |
| ČSN EN 1443 | Komíny – Všeobecné požadavky |
| ČSN 73 4201 ed. 2 | Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv (Z1, Z2) |
| ČSN EN 13384–1až3 | Komíny – Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody: Část 1 až 3 |
| ČSN 73 0802 ed. 2 | Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty |
| ČSN 73 0804 ed. 2 | Požární bezpečnost staveb – Výrobní objekty |
| ČSN 73 0810 | Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení |
| ČSN 73 0821 ed. 2 | Požární bezpečnost staveb – Požární odolnost stavebních konstrukcí |
| ČSN 73 0834 | Požární bezpečnost staveb – Změny staveb (Z2), vč. změn |
| ČSN 73 0872 | Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením |
| ČSN 73 0873 | Požární bezpečnost staveb. Zásobování požární vodou. |
| ČSN EN 1996-1-2-3 | Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí |
| ČSN 73 1201 | Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb |
| ČSN EN 16907-1až7 | Zemní práce. Část 1 až 7 |
| ČSN 73 6005 | Prostorové uspořádání sítí technického vybavení |
| ČSN 73 6006 | Výstražné fólie k identifikaci podzemních vedení technického vybavení |
| ČSN 75 5409 | Vnitřní vodovody |
| ČSN 75 5401 | Navrhování vodovodních potrubí |
| ČSN EN 806-1 | Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 1: Všeobecně |
| ČSN EN 806-2 | Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 2: Navrhování |
| ČSN EN 806-3 | Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 3: Dimenzování potrubí - Zjednodušená metoda |
| ČSN EN 806-4 | Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě – Část 4: Montáž |
| ČSN EN 806-5 | Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě - Část 5: Provoz a údržba |
| ČSN 75 5411 | Vodovodní přípojky (Z1), vč. změn |
| ČSN 75 5455 | Výpočet vnitřních vodovodů (Z1), vč. změn |
| ČSN EN 1717 | Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem |
| ČSN 75 5911 | Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí |
| ČSN 75 6760 | Vnitřní kanalizace (Z1), vč. změn |
| ČSN EN 12056-1až5 | Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy Část 1až 5 (Z1, Z2), vč. změn |
| ČSN EN 12109 | Vnitřní kanalizace – Podtlakové systémy |
| TPH 132 98 | Ohřívání užitkové vody – zásady pro navrhování |
| TPH 152 99 | Oběhová voda v tepelných soustavách |
| TPH 261 95 | Hydraulika otopných soustav s termostatickými ventily |
|  | Vyvažování potrubních sítí Tour & Andersson Hydronics |
| TPG 704 01 | Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách |
| TPG 800 00 | Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva |
| TPG 800 03 | Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu |
| TPG 901 01 | Přepočty dodávek plynu na energetické jednotky |
| TPG 905 01 | Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení. |
| TPG 934 01 | Plynoměry. Umísťování, připojování a provoz. |
| TPG 941 02 | Komíny kouřovody, odtahy spalin |
| Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona 71/2000 Sb., 102/2001Sb., 205/2002 Sb., č. 226/2003 Sb., č. 277/2003 Sb., 481/2008 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 490/2009 Sb., č. 155/2010 Sb., č. 34/2011 Sb., č. 100/2013 Sb., 64/2014 Sb., 91/2016 Sb., 265/2017 Sb., 526/2020 Sb., 87/2023 Sb., 152/2023 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. |  |
| Nařízení vlády č. 118/2016 Sb. Nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh. |  |
| Nařízení vlády č. 119/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody jednoduchých tlakových nádob při jejich dodávání na trh. |  |
| Nařízení vlády č. 116/2016 Sb., nařízení vlády o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh. |  |
| Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., Nařízení vlády o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády 170/2011 Sb. 229/2012 Sb., 320/2017 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. |  |
| Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění nařízení vlády126/2004 Sb., 42/2006 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. |  |
| Nařízení vlády č. 219/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh. |  |
| Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízením vlády č. 312/2005 Sb., ve znění nařízení vlády 215/2016 Sb. a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon a ve znění pozdějších předpisů. |  |
| Vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona 357/2008 Sb., 153/2011 Sb., 350/2012 Sb., č. 126/2016 Sb., č. 459/2016 Sb., 277/2019 Sb., 47/2020 Sb., 284/2021 Sb., 152/2023 Sb. a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Zákon č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v aktuálním znění zákona 205/2020 Sb., 94/2021 Sb., 261/2021 Sb., 314/2022 Sb., 384/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. |  |
| Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb., vyhlášky č. 207/1991 Sb., nařízení vlády č.352/2000 Sb. č. 195/2005 Sb. ve znění zákona 250/2021 Sb. a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení č. 68/2010 Sb., ve znění nařízení č. 93/2012 Sb., č. 9/2013 Sb., 32/2016 Sb., 246/2018 S., 41/2020 Sb., 467/2020 Sb., 195/2021 Sb., 303/2022 Sb., 330/2023 Sb., 452/2023 Sb. a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů |  |
| Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. ve znění pozdějších předpisů |  |
| Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 Sb., č. 189/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., 365/2011 Sb., 375/2011 Sb., 225/2012 Sb., 88/2016 Sb., 250/2021 Sb., 284/2021 Sb., 303/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. |  |
| Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 67/2001 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 413/2005 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 267/2006 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 341/2011 Sb., č. 350/2011 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 303/2013 Sb., č. 344/2013 Sb., č. 64/2014 Sb., č. 225/2017 Sb., 374/2021 Sb., 284/2021 Sb., 152/2023 Sb., 54/2024 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. |  |
| Vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky 268/2011 Sb., 232/2023 Sb. a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Nařízení vlády č. 217/2016 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací |  |
| Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů |  |
| Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti, a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., 284/2021 Sb., 149/2023 Sb. a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Vyhláška č. 8/2021 Sb. - Vyhláška o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), 445/2022 Sb. a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 64/2014 Sb., 87/2014 Sb., 382/2015 Sb., 369/2016 Sb., 225/2017 Sb., 172/2018 Sb., 403/2020 Sb., 284/2021 Sb., 261/2021 Sb., 142/2022 Sb., 432/2022 Sb., 149/2023 Sb. a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a změně některých zákonů (Vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., 320/2002 Sb., 274/2003 Sb.,20/2004 Sb., 413/2005 Sb., 444/2005 Sb., 222/2006 Sb., 342/2006 Sb., 186/2006 Sb., 25/2008 Sb., 167/2008 Sb., 181/2008 Sb., 157/2009 Sb., 227/2009 Sb., 281/2009 Sb., 150/2010 Sb., 77/2011 Sb., 151/2011 Sb., 85/2012 Sb., 350/2012 Sb., 501/2012 Sb., 275/2013 Sb., 303/2013 Sb., 64/2014 Sb., 61/2014 Sb., 187/2014 Sb., 225/2017Sb., 113/2018 Sb., 312/2019 Sb., 544/2020 Sb., 364/2021 Sb., 149/2023 Sb. a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) č. 320/2002 Sb., č. 274/2003 Sb., č. 20/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., č. 76/2006 Sb., č. 222/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 275/2013 Sb., č. 225/2017 Sb., 403/2020 Sb., 544/2020 Sb., 284/2021 Sb.,152/2023 Sb., 167/2023 Sb. a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Vyhláška č. 428/2001 Sb. MZ. Kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 146/2004 Sb., č. 515/2006 Sb., č. 120/2011 Sb., č. 48/2014 Sb., č. 448/2017 Sb., 244/2021 Sb., 256/2023 Sb., a ve znění pozdějších předpisů. |  |
| Nařízení vlády č. 401/2015 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ve znění NV 445/2021 Sb. a ve znění pozdějších předpisů. |  |
| Nařízení vlády č. 57/2016 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních |  |
| Vyhláška č. 409/2005 Sb., Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb., č. 339/2015 Sb., 446/2021 Sb. a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb., č. 293/2006 Sb., č. 83/2014 Sb., č. 70/2018 Sb., 371/2023 Sb., a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Zákon č. 458/2000 Sb., Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v aktuálním znění zákona 132/2015 Sb., a ve znění zákona 1/2020 Sb., 403/2020 Sb., 609/2020 Sb., 284/2021 Sb., 361/2021 Sb., 362/2021 Sb., 382/2021 Sb., 232/2022 Sb., 287/2022 Sb., 365/2022 Sb., 19/2023 Sb., 469/2023 Sb. a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v aktuálním znění 3/2020 Sb., a ve znění 403/2020 Sb., 284/2021 Sb., 361/2021 Sb., 362/2021 Sb., 382/2021 Sb., 19/2023 Sb., 87/2023 Sb., 152/2023 Sb., 465/2023 Sb., 469/2023 Sb. a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Vyhláška MPO č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnost užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu, ve znění pozdějších předpisů |  |
| Vyhláška MPO č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům, ve znění vyhl. 237/2014 Sb. a ve znění pozdějších předpisů |  |
| Vyhláška MPO č. 405/2015 Sb. Vyhláška o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie, ve znění pozdějších předpisů |  |
| ## Vyhláška č. 269/2015 Sb. o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhl. 376/2021 Sb., 274/2023 Sb. a ve znění pozdějších předpisů |  |

### Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Základní členění a označení stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení je shodné s předchozím stupněm projektové dokumentace, pokud v něm bylo vyžadováno.

D.1.1 Architektonicko - stavební řešení

D.1.2.2 Technika prostředí staveb – Zdravotně technické instalace

D.1.2.4 Technika prostředí staveb – Vytápění

D.1.2.6 Technika prostředí staveb – Elektro, Měření a regulace

### Navrhovaný postup prací

- Vyklízení částí prostorů dotčených místností (133 až 146, 151, 153, 156, 230, 234 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02). Jedná se o přemístění inventáře a případné zakrývání zařízení, které nelze přemístit. Možnost odizolování stávajících rozvodů. Při těchto činnostech je nezbytná součinnost provozovatele.

Předpoklad 01.07.2026 – 10.07.2026

- Demontáž části stávajícího technologického zařízení kotelny a demontáže části rozvodů vody spadající do 1. etapy. Při demontáži rozvodů vody bude nutná součinnost provozovatele.

Předpoklad 13.07.2026 – 20.07.2026

- Vybetonování základů pro EN a ohřívač vody vč. obložení dlažbou.

Předpoklad 15.07.2026 – 20.07.2026

- Osazení nového ohřívače vody s elektrickým tělesem, nové úpravny vody, nových expanzních nádob a nového rozdělovače, včetně napojení na stávající rozvody vytápění.

Předpoklad 20.07.2026 – 10.08.2026

- Souběžná instalace nových rozvodů vody v rozsahu 1. etapy, vč. opravy omítek a keramických obkladů a maleb.

Předpoklad 15.07.2026 – 14.08.2026

- Zapojení elektro a MaR v kotelně rozvaděč RM a spuštění el. ohřevu vody, provedení předepsaných zkoušek, a spuštění kotelny.

Předpoklad 05.08.2026 – 14.08.2026

- Dokončovací práce v dotčených místnostech – úklid, zpětná montáž inventáře

Předpoklad 17.08.2026 – 20.08.2026

Tento návrh postupu prací byl zpracován na základě prázdninového provozu mateřské školy:

01. - 10. 7. 2026 - mateřská škola v omezeném provozu

13. - 31. 7. 2026 - mateřská škola uzavřena

01. - 14. 8. 2026 - mateřská škola uzavřena

od 17. 8. 2026 - mateřská škola v omezeném provozu

V Kroměříži:	leden 2026

Vypracoval:	Ing. Eduard Šober

Ing. Ivana Chovancová