Akce:	Rekonstrukce rozvodů vody a strojního zařízení kotelny Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712

Investor: 	Město Kroměříž, Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž, IČ: 002873514

D 1.1– Architektonicko – stavební řešení

SEZNAM PŘÍLOH

Textová část:

Seznam příloh										1 A4

Technická zpráva										7 A4

Výkresová část:

D1.1-01 Půdorys 1.NP – stavební úpravy					M 1:50		13 A4

D1.1-02 Půdorys 2.NP – stavební úpravy					M 1:50		12 A4

V Kroměříži:	leden 2026								č. j. 039/2025

Vypracoval:	Ing. Eduard Šober

Ing. Ivana Chovancová

| # Identifikační údaje |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce: | Rekonstrukce rozvodů vody a strojního zařízení kotelny Mateřská škola, Kroměříž, Štítného 3712 |  |  |  |  |
| Místo stavby: | Kroměříž, Štítného 3712/4 |  |  |  |  |
| Kraj: | Zlínský |  |  |  |  |
| Část: | D.1.1 Architektonicko – stavební řešení |  |  |  |  |
| Stupeň: | Dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby |  |  |  |  |
| Zakázka: | 12/2025/039 |  | Datum: |  | 01.2026 |
| Investor: | Město Kroměříž |  |  |  |  |
|  | Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |
|  | IČ: 002873514 |  |  |  |  |
| Správce objektu: | Mateřská škola Kroměříž Štítného, příspěvková organizace |  |  |  |  |
|  | Štítného 3712/4, 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |
|  | IČ: 70995672 |  |  |  |  |
| Projektant: | Ing. Eduard Šober, PROJEKCE-TZB, |  |  |  |  |
|  | Pilařova 8/2, 767 01 Kroměříž |  |  |  |  |
|  | IČ: 12303518 |  |  |  |  |
|  | tel.: +420 603 178 038, e-mail: sober.tzb@tiscali.cz |  |  |  |  |
| Zodp. proj. profese: | Ing. Eduard Šober | Kontroloval: |  | Ing. Eduard Šober |  |
| Projektant: | Ing. Eduard Šober | Vypracoval: |  | Ing. Ivana Chovancová |  |

# Obsah

1.1	Identifikační údaje	2

1.2	Obsah	3

1.3	Architektonicko-stavební technické řešení	4

1.3.1	Druh a rozsah dokumentace	4

1.3.2	Účel objektu	4

1.3.3	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení	4

1.3.4	Dodržení obecných požadavků na výstavbu	4

1.3.5	Dopravní řešení	5

1.3.6	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a vyplní otvorů	5

1.3.7	Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury	5

1.3.8	Technické a konstrukční řešení objektu	5

1.3.8.1	Stávající konstrukce:	5

1.3.8.2	Prováděné úpravy:	5

1.3.8.3	Bourací práce	6

1.3.8.4	Zemní práce	6

1.3.8.5	Základy	7

1.3.8.6	Svislé konstrukce	7

1.3.8.7	Vodorovné konstrukce	7

1.3.8.8	Schodiště	7

1.3.8.9	Komín	7

1.3.8.10	Střešní konstrukce	7

1.3.8.11	Úpravy povrchů	7

1.3.8.12	Podlahy	7

1.3.8.13	Izolace proti vlhkosti	7

1.3.8.14	Výplně otvorů	7

1.3.8.15	Zámečnické konstrukce	7

1.3.8.16	Konstrukce klempířské	7

1.3.8.17	Nátěry a malby	8

# Architektonicko-stavební technické řešení

### Druh a rozsah dokumentace

Tato projektová dokumentace slouží jako projekt pro výběr zhotovitele a realizaci stavby. Dokumentace byla zpracována k datu 01/2026, jakékoliv změny pozdějšího data v ní tedy nejsou zahrnuty. Případné požadavky na změny budou zapracovány do dokumentace formou dodatků. Dokumentace je zpracována na základě objednávky investora a v této části řeší nutné stavební úpravy vyvolané rekonstrukcí rozvodů vody a strojního zařízení kotelny Mateřské školy Štítného 3712 v Kroměříži.

### Účel objektu

Stávající objekt Mateřské školy Štítného je stavbou občanské vybavenosti a je využívány ke svému účelu, tj. předškolnímu vzdělávání dětí. Objekty i pozemky jsou ve vlastnictví investora, tj. města Kroměříž, se sídlem Velké náměstí 115/1, 767 01 Kroměříž. Správcem objektu je Mateřská škola Kroměříž, příspěvková organizace Štítného 3712/4, 767 01 Kroměříž.

Uvažovaná stavba, tj. rekonstrukce rozvodů vody a strojního zařízení kotelny bude probíhat v 1.NP uvnitř stávající budovy mateřské školy, která leží na parcele st. 6157. Parcela se nachází v katastrálním území Kroměříž. Budovy se nachází v zastavěném území, v centru města podle územního plánu se jedná o plochy veřejného občanského vybavení.

### Zásady architektonického, funkčního, dispozičního řešení

Stávající architektonické řešení objektu se nemění. Objemové a výškové uspořádání zástavby se nebude měnit. Nemění se zastavěná plocha ani obestavěný prostor, rovněž podlažnost zůstává zachována. Stavebními úpravami se nemění funkční využití.

Jedná se o změnu na dokončené stavbě. Předmětem dokumentace je výměna části technologie stávající plynové kotelny a výměna rozvodu vody v objektu MŠ. V plynové kotelně se jedná o výměnu expanzního zařízení, umístění nového zařízení pro ohřev vody, instalace nového zařízení pro automatické dopouštění doplňkové vody do otopné soustavy a osazení nového rozdělovače s potřebným počtem topných okruhů s ekvitermní regulací. Stávající rozvody studené vody (SV), teplé vody (TV) a cirkulace teplé vody (CTV) jsou umístěny v instalačních kanálech pod podlahou objektu a jejich výměna je tudíž nemožná. Návrh předpokládá umístění nových rozvodů SV, TV a CTV pod stropem místností s dopojením na stávající již rekonstruované rozvody vody.

Součástí projektu je návrh nového systému měření a regulace s možností vzdáleného přístupu pro kontrolu a korekci výstupních parametrů, což umožní snížení spotřeby energie na vytápění a ohřev teplé vody.

V rámci projektových prací byla provedena pasportizace rozvodů vody. Vzhledem k rozsahu stavby není třeba provádět žádné další průzkumné práce.

Popis dispozice:

Základní stavební dispozice objektu mateřské školy se nemění, veškeré nové technologické zařízení bude osazeno ve stávající plynové kotelně umístěné v 1.NP objektu MŠ. Plynová kotelna je přístupná z venkovního prostoru původními dveřmi. Druhý vstup je z chodby v 1.NP a třetí přes dílnu údržby.

Práce budou prováděny uvnitř objektu mateřské školy a z důvodu možného přerušení provozu školy max na časový úsek 5-ti týdnů budou práce rozděleny do dvou etap. 1. etapa bude realizována v roce 2026 a to v rozsahu výměny části technologie stávající plynové kotelny a části rozvodů SV, TV a CTV v technickém zázemí. 2. etapa bude realizována v roce 2027 a bude dokončena výměna zbývajících původních rozvodů vody.

### Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány veškeré předpisy týkající se ochrany života a zdraví osob, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zák. č. 362/2007 Sb.; dále zákon č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů (nový stavební zákon) včetně prováděcích vyhlášek, stejně jako veškeré platné ČSN a ČSN EN.

### Dopravní řešení

Napojení objektu na dopravní infrastrukturu zůstane zachováno. Příjezd k řešenému objektu je možný z ulice Chelčického a na přilehlou zpevněnou plochu před dílnou údržby. Parametry příjezdové komunikace jsou vyhovující pro zajištění dopravní obslužnosti i pro realizaci předmětné stavby. Přístup pro pěší je z ulice Tržiště

### Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a vyplní otvorů

Stavební konstrukce a výplně otvorů se nemění. Průkaz energetické náročnosti budovy byl zpracován v roce 2013.

### Seznam použitých podkladů, ČSN, technických předpisů, odborné literatury

- Dokumentace opravy kotelny s výměnou kotlů z roku 2016

- Dokumentace výměny topných rozvodů z roku 2023

- Neúplná dokumentace původního návrhu zdravotně technických instalaci z roku 1985

- Dokumentace stavebních úprav sociálních zařízení z roku 2018

- Místní šetření spojené s doměřením stávajícího stavu 01/2026

- Snímek z katastrální mapy, druhy a parcelní čísla dotčených pozemků

- Normy a zákonné předpisy pro návrh a následnou realizaci stavby – průvodní list

### Technické a konstrukční řešení objektu

#### Stávající konstrukce:

Základní konstrukce je tvořena železobetonovým skeletem s konstrukční výškou podlaží 3,2 m s vyzdívkami z cihel děrovaných tvárnicemi tl. 375 mm. Vnitřní dělící příčky jsou rovněž cihelné. Původní jednoplášťové střechy jsou tvořeny železobetonovými panely se škvárovým násypem ve spádu a tepelnou izolací PPS 40 mm. Původní dřevěná zdvojená okna a dvoukřídlové dřevěné dveře byly nahrazeny plastovými s izolačním dvojsklem. Dveře byly rovněž vyměněny za nové plastové Současně s výměnou oken a dveří bylo provedeno dodatkové zateplení konstrukce obvodových stěn a střechy.

#### Prováděné úpravy:

V prostoru kotelny budou provedeny nové základy pod expanzní nádobu a pod ohřívač vody. Oba základy budou obloženy keramickou dlažbou.

Při rekonstrukci rozvodů vody budou prováděny nové prostupy přes vnitřní zdivo a drážky pro výměnu příp. uložení nového vodovodního potrubí. Po provedené rekonstrukci rozvodů vody bude provedeno zazdění prostupů, vybouraného zdiva, zapravení drážek ve zdivu a následná oprava omítek a keramických obkladů.

Práce budou rozděleny do dvou realizačních etap.

V první etapě (realizace v roce 2026) bude prováděno:

- Součinnost s provozovatelem při vyklízení inventáře v místnostech dotčených stavbou (jedná se o místnosti číslo 133 až 146, 151, 153, 156, 230, 234 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

- Stavební úpravy v kotelně, tj. základ pod expanzní nádobu a ohřívač vody vč. jejich keramického obkladu (m. č. 152).

- Vybourání stávajících rozvodů vody a provedení nových prostupů a drážek v místnostech dotčených stavbou v 1. etapě (jedná se o místnosti číslo 133 až 146, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 230, 234 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

- Zazdívka nových rozvodů vody v místnostech dotčených stavbou v 1. etapě (jedná se o místnosti číslo 133 až 146, 151, 152, 153, 156, 230, 234 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

- Oprava omítek a keramických obkladů v místnostech dotčených stavbou v 1. etapě (jedná se o místnosti číslo 133 až 146, 151, 152, 153, 156, 230, 234 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

- Provedení nové malby v místnostech dotčených stavbou v 1. etapě (jedná se o místnosti číslo 133 až 146, 151, 152, 153, 156, 157 230, 234 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

- Dokončovací práce v dotčených místnostech – úklid, zpětná montáž inventáře (jedná se o místnosti číslo 133 až 146, 151, 152, 153, 156, 157, 230, 234, 241, 242 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

Ve druhé etapě (realizace v roce 2027) bude prováděno:

- Součinnost s provozovatelem při vyklízení inventáře v místnostech dotčených stavbou (jedná se o místnosti číslo 105 až 108, 112, 113, 115 až 118, 125, 128, 130, 131, 133, 213, 216, 217, 235, 238, 239 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

- Vybourání stávajících rozvodů vody a provedení nových prostupů a drážek v místnostech dotčených stavbou ve 2. etapě (jedná se o místnosti číslo 105 až 108, 112, 113, 115 až 118, 125, 128, 130, 131, 133, 213, 216, 217, 235, 238, 239 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

- Zazdívka nových rozvodů vody v místnostech dotčených stavbou ve 2. etapě (jedná se o místnosti číslo 105 až 108, 112, 113, 115 až 118, 125, 128, 130, 131, 133, 213, 216, 217, 235, 238, 239 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

- Oprava omítek a keramických obkladů v místnostech dotčených stavbou ve 2. etapě (jedná se o místnosti číslo 105 až 108, 112, 113, 115 až 118, 125, 128, 130, 131, 133, 213, 216, 217, 235, 238, 239 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

- Provedení nové malby v místnostech dotčených stavbou ve 2. etapě (jedná se o místnosti číslo 105 až 108, 112, 113, 115 až 118, 125, 128, 130, 131, 133, 213, 216, 217, 235, 238, 239 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

- Dokončovací práce v dotčených místnostech – úklid, zpětná montáž inventáře (jedná se o místnosti číslo 105 až 108, 112, 113, 115 až 118, 125, 128, 130, 131, 133, 213, 216 až 220, 235 až 242 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

#### Bourací práce

V místnosti kotelny budou demontovány – stávající ohřívač vody, úpravna vody a expanzní nádoba a stávající rozdělovač – součástí prací v části D.1.2.4 - vytápění.

V kotelně budou vybourány stávající základ pod expanzní nádobou.

V rámci 1. etapy budou vybourány stávající rozvody vody a provedeny nové prostupy a drážky v místnostech číslo 133 až 146, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 230, 234 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

V rámci 2. etapy budou vybourány stávající rozvody vody a provedeny nové prostupy a drážky v místnostech číslo 105 až 108, 112, 113, 115 až 118, 125, 128, 130, 131, 133, 213, 216, 217, 235, 238, 239 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

Demontované hmoty a stavební suť budou likvidovány předepsaným způsobem. Nakládání a likvidace odpadů bude zajištěna smluvně a bude za ni odpovědná firma provádějící montážní a stavební práce. Likvidaci těchto materiálů je nutné zajistit způsobem odpovídajícím vyhlášce č.8/2021 Sb. Při nakládání s odpady je nutné dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech a vyhlášku 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). O odpadech bude vedena průběžná evidence.

Kovové materiály budou odvezeny do kovošrotu, ostatní hmoty (stavební suť – cihly s omítkou, keramika, zbytky SDK, minerální vlna z izolace potrubí, hliník folie a zbytky dřeva z půdní části kotelny) budou vytříděny a odvezeny k recyklaci, případně na skládku.

#### Zemní práce

V rámci dokumentace není řešeno.

#### Základy

V prostoru kotelny budou provedeny nové základy pod expanzní nádobu a pod ohřívač vody. Oba základy budou obloženy keramickou dlažbou.

#### Svislé konstrukce

Budou provedeny protipožární ucpávky na všech stávajících i nových prostupech potrubí a kabelových rozvodů.

#### Vodorovné konstrukce

Do nosných stropních konstrukcí nebude zasahováno.

#### Schodiště

V rámci dokumentace není řešeno.

#### Komín

V rámci dokumentace není řešeno.

#### Střešní konstrukce

V rámci dokumentace není řešeno.

#### Úpravy povrchů

Vnitřní úpravy povrchů

V rámci 1. etapy bude provedena oprava omítek a keramických obkladů v místnostech číslo 133 až 146, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 230, 234 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

V rámci 2. etapy bude provedena oprava omítek a keramických obkladů v místnostech číslo 105 až 108, 112, 113, 115 až 118, 125, 128, 130, 131, 133, 213, 216, 217, 235, 238, 239 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

Veškeré vnitřní omítky budou vápenné štukové, opatřené penetrací a minimálně dvojnásobnou malbou v bílém odstínu.

#### Podlahy

Ve 2. etapě bude v prostoru kuchyně provedena výměna přívodu studené vody ke kotli. Stávající podlaha bude v místě původního vedení vybourána na úroveň cementového potěru. Po položení nového potrubí bude provedeno vyspravení podkladního betonu na úroveň dlažby. Vyspravená betonová podlaha bude řádně očištěna a v místě vedení potrubí bude provedeno položení nové keramické dlažby (300/300/8 mm) – odstín a druh dlažby přizpůsobit původnímu řešení.

#### Izolace proti vlhkosti

V rámci dokumentace není řešeno.

#### Výplně otvorů

V rámci dokumentace není řešeno.

#### Zámečnické konstrukce

Veškerá uložení potrubí a zařízení musí být provedena pomocí odhlučněných hmoždinek, na závěsy budou použity gumové nárazníkové kotouče a pevné body budou provedeny pomocí odhlučněných pevných bodů.

#### Konstrukce klempířské

V rámci dokumentace není řešeno.

#### Nátěry a malby

V rámci 1. etapy budou provedeny nové malby v místnostech číslo 133 až 146, 151, 152, 153, 156, 157, 158, 230, 234 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

V rámci 2. etapy budou provedeny nové malby v místnostech číslo 105 až 108, 112, 113, 115 až 118, 125, 128, 130, 131, 133, 213, 216, 217, 235, 238, 239 – viz legenda místností výkresy D.1.1-01 a D.1.1-02).

Ve výše uvedených místnostech budou provedeny nové malby v původních odstínech. Před samotnou malbou je třeba povrch zdiva napenetrovat pro sjednocení nasákavosti.

Kovové části stavby (v prostoru kotelny) budou opatřeny 1x základním a dvojnásobným syntetickým nátěrem. Nátěry potrubí jsou součásti P.D. vytápění. Kovové potrubní podpůrné konstrukce vyjma pozinkovaných, budou natřeny dvojnásobným nátěrem syntetickým s emailováním v barvě šedé.

V Kroměříži:	leden 2026

Vypracoval:	Ing. Eduard Šober

Ing. Ivana Chovancová