INVENTARIZACE ZELENĚ	:

1. 1. Cíl inventarizace

Úkolem inventarizace bylo podrobně zaznamenat současný stav dřevin a  provést vyhodnocení zjištěných skutečností.

Inventarizace se zaměřila především na určení dřevin, jejich zanesení do polohopisného plánu, vyhodnocení zdravotního stavu dřevin a stanovení jejich estetického a kompozičního potenciálu. Snažila se také poukázat na opatření, vedoucí ke zlepšení zdravotního stavu perspektivních dřevin - tedy na údržbu a určit ty dřeviny, které už nejsou schopné plnit požadované funkce nebo dokonce ohrožují své okolí.

Inventarizace sloužila jako podklad pro další architektonickou úpravu prostoru. Tyto úpravy by měly v co nejvyšší míře zachovat hodnotné dřeviny.

1. 2. Metodika inventarizace

Dřeviny byly rozděleny na dvě kategorie - stromy a keře.

STROMY

Cílem bylo :A. Přidělení evidenčního čísla .

B. Taxonomické zhodnocení - t.j. určení rodu, druhu popř. kultivaru

stromu.

C. Zhodnocení současného stavu, zahrnující :

a) významnější dendrometrické veličiny t.j. výšku,průměr koruny,

průměr kmenu ve výšce 1,30 m

b) stáří

c) vitalitu stromu

d) estetickou a kompoziční hodnotu stromu

e) poznámka

f) stanovení potřebných pěstebních opatření

D. Polohopisné zaměření.

E. Zjištěný stav objektu dokladovat v textových a mapových podkladech.

K naplnění výše uvedených cílů byly u každého exempláře stanoveny následující údaje (v závorkách za názvem údaje jsou jeho zkratky použité v tabulkové příloze).

A. Přidělení evidenčního čísla

Pořadové číslo exempláře (Číslo)

V textové i mapové části práce vyjádřeno arabskou číslicí.

B. Taxonomické zhodnocení

Je zde provedeno určení dřeviny. Vědecké názvosloví ( latinské) je zvoleno podle díla Gerda Krusmanna „Handbuch der Nadelgeholze“ r. 1983 a „Handbuch der Laubgeholze“ r. 1976 - 78 a je doplněno o platné české názvosloví.

C. Zhodnocení současného stavu

a) významnejší dendrometrické veličiny :

Výška (Vý) - určována odhadem, uváděna v metrech

Šířka  (Kor)  -  šířka koruny určována měření pásmem, uváděna v

celých metrech

Průměr kmenu (KM) - měřen ve výšce 1,3 m, uváděn v metrech, přesnost na 5 cm

Věk (Věk) - stanoveno odhadem a jednotlivé exempláře byly řazeny do

následujících věkových kategorií :   	0 - 20     let

20 - 40     let

40 – 60 let

60 – 80 let

80  100 let

Vitalita stromu - vitalitu stromu dělíme na vitalitu fyziologickou a

biomechanickou.

Vitalita fyziologická :  udává schopnost stromu vyrovnat se s podmínkami na stanovišti. Jejím projevem je velikost přírůstků stromů, schopnost regenerace apod.

Vitalita biomechanická :  představuje odolnost vůči vývratu a zlomu. Bývá snížena  především  mechanickým poškozením, hnilobami a dutinami, chybami ve větvení, nepříznivou polohou těžiště nadzemní části ( např.  nakloněním kmene stromu) apod.

Estetická a kompoziční hodnota stromu : vyjadřuje schopnost stromu napĺňovat umělecká a estetická kriteria a zastávat svěřené místo dle  kompozičního řádu. Zároveň se stanovuje, nakolik se současný  stav odlišuje od  uměleckého záměru. Mohou tady nastat  případy, kdy strom z hlediska  vitality je plně uspokojivý avšak z  kompozičního hlediska je nevhodný.

Souhrn hodnocení vitality a estetické a kompoziční stránky stromu nám vyjadřuje tzv. SADOVNICKÁ HODNOTA (SH).  Zohledňuje obě tyto hlediska a je vyjádřena pomocí pětistupňové škály. V textové části je vyjádřována číslicemi, v mapové části pomocí barev . Předpoklad pro zlepšení stávajícího stavu u stromu je vyjádřen znamínkem + a stavu pro zhoršení znamínkem - .

1- červená - velmi hodnotný strom

stromy absolutně zdravé, nepoškozené, vitální - stále rostou,typický habitus pro daný druh, má konečnou velikost,strom bude plnit svou funkci ještě desetiletí, kompozičně vhodně umístněné, měly by být zachovány v každém případě, tvoří kostru výsadeb

2 - modrá -   nadprůměrně hodnotný strom

zdravé dřeviny, typický habitus nepodstatně narušený, velikost dřeviny odpovídá minimálně polovině konečného objemu, dlouhodobý předpoklad existence - desetiletí nebo jsou  kompozičně významné, měly by být maximálně šetřeny, odstraněny jen v nejnutnějších případech

3 - hnědá - průměrně hodnotný strom

zdravé nebo nevýznamně napadené škůdci a chorobami, habitus může být atypický - vysoko vyvětvený , nebo špatně zapěstovaný, ale se silnou výmladností tak, aby mohly vytvořit novou korunu. Mají předpoklad existence alespoň střednědobě  ( tj. 20 let). Z kompozičních důvodů mohou být odstraněny.  Mohou to být i dřeviny mladé u nichž nelze ještě určit jejich další vývin.

4 - fialová - podprůměrně hnodotný strom

stromy značně poškozené, vysoko vyvětvené, neschopné obrazit, dožívající, málo vitální, poškozené škůdci a chorobami. Obvykle jen s předpokladem poměrné krátkodobé     e existence v přijatelném stavu, nepřesahující většinou výrazněji 20 let, je nutné počítat s jejich brzkým odstraněním.

5 - žlutá - 	strom odumírající

strom odumírající nebo odumřelý, popřípadě výrazně ohrožující

své okolí, určený k okamžítému odstranění.

Většina dřevin má průměrnou hodnotu. Druhová skladba kompozičně a stanovištně neodpovídá danému prostoru.

Doporučená opatření :

jsou uvedena nutné zásahy na daném jedinci z hlediska jeho zdravotního stavu nebo kompozičního záměru.

D. Polohopisné zaměření

bylo provedeno zanesení stávajících stromů a keřů do polohopisné mapy.

E. Textové a mapové výstupy

zjištěné údaje byly zpracovány v mapových a textových výstupech, které jsou součástí projektové dokumentace. Zaznamenané údaje a použité zkratky jsou objasněny v předchozím textu.

KEŘE

Cílem bylo :A. Přidělení evidenčního čísla .

B. Taxonomické zhodnocení - t.j. určení rodu, druhu popř. kultivaru  keře

C. Zhodnocení současného stavu, zahrnující :

a) rozměr skupiny ( délka x šířka x výška )

b) poznámka

c) stanovení potřebných pěstebních opatření

D. Polohopisné zaměření.

E. Zjištěný stav objektu dokladovat v textových a mapových výstupech

K naplnění výše uvedených cílů byly u každého soliterního exempláře nebo keřové skupiny stanoveny následující údaje (v závorkách za názvem údaje obsahují jeho zkratky použité v tabulkové příloze).

A. Přidělení evidenčního čísla

Pořadové číslo exempláře (Číslo)

V textové i mapové části práce vyjádřeno písmenem.

B. Taxonomické zhodnocení

Je zde provedeno určení dřeviny. Vědecké názvosloví ( latinské) je zvoleno podle díla Gerda Krusmanna „Handbuch der Nadelgeholze“ r. 1983 a „Handbuch der Laubgeholze“ r. 1976 - 78 a je doplněno o platné české názvosloví.

C. Zhodnocení současného stavu:

a) Rozměr skupiny :

délka (D) - délka skupin - neboli delší míra skupiny, aktuální u

živých plotů

šířka  (Š) - šířka skupin  - neboli kratší míra skupiny

výška (V) - výška skupin - průměrná výška keřové skupiny

vše uvedeno v metrech

b) Poznámka :

jsou zde uvedeny popisné údaje keřových skupin

c) stanovení potřebných pěstebních opatření :

doporučené zasahy pro jednotlivé keřové skupiny

D. Polohopisné zaměření

E. Textové a mapové výstupy