B – Souhrnná  technická  zpráva

B.1 – Popis území stavby

Charakteristika stavebního pozemku :

Jedná se o volnou plochu mezi zahradami  zástavby rodinných řadových domů  , ohraničena stávajícími oploceními zahrad, z přední části navazuje na místní komunikaci ulici Bedřicha Zelinky.

V současné době je zde situováno menší dětské hřiště s jedním herním lezeckým prvkem, pískovištěm a stolem pro stolní tenis , dopadovou plochou z vyosévek a z bet.dlažby, které volně navazuje na volnou nezpevněnou plochu sportoviště povrchem z udusané hlíny.

Území je rovinaté s mírným sklonem ke komunikaci. V ploše hřiště  se nenacházejí trasy inženýrských sítí, hřiště je situováno mimo ochranná pásma stávajících inž.sítí.

Území je dopravně dobře dostupné po místní jednosměrné komunikaci se zpevněným povrchem.

Výčet a závěry provedených průzkumů :    Pro akci byl proveden, s ohledem na jednoduchost stavby a jednoduché územní podmínky, pouze průzkum rekognoskací území.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma :

Stavba nemá ochranná pásma inženýrských sítí

Stavba nemá ochranná pásma pozemních komunikací

Stavba nemá ochranné pásmo železniční trati

Stavba se nedotýká památkově chráněných objektů nebo území

Poloha vzhledem k zaplavovanému nebo poddolovanému území :

Nejedná se o zaplavované území.

Nejedná se o poddolované území.

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území  :     S ohledem na charakter stavby je vliv na okolní stavby a pozemky minimální, stavba nevyvolá potřebu ochrany okolí a ani nemění odtokové poměry v území.

Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin :       Stavba vyžaduje asanace a demolice stávající opěrné zídky, oplocení  a zpevněných ploch.

Stavba vyžaduje  kácení  keřů.

Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa   :        Stavba nevyžaduje vynětí ze ZPF. Dle údajů v katastrů nemovitostí jsou pozemky stavby výhradně vedeny jako ostatní plochy.

Územně technické podmínky   :     Územně technické podmínky stavby jsou jednoduché. Neřeší se žádná technická infrastruktura.

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice   :     Stavba nemá jiné věcné nebo časové vazby , nemá ani podmiňující nebo vyvolané investice.

B.2 – Celkový popis stavby

B.2.1 – Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Využití vybavení hřiště pro volnočasové hry dětí předškolního a školního věku, sportoviště pro rekreační využití míčových sportů  pro širokou veřejnost.

Kapacity stavby:

Dopadová plocha dětského  hřiště – litá pryž –  88 m2

Plocha sportoviště – 266 m2 – umělá tráva

Oplocení v. 4,50 m – celk.dl. 66 m

Opěrná zídka z palisád – celk.dl. 25 m

Herní prvky – 3 ks – návrh ,  1 ks – stávající-přemístění

Mobiliář – 5 ks laviček – návrh

B.2.2 – Celkové urbanistické a architektonické řešení

Z urbanistického řešení je stavba v souladu s územním plánem  města Kroměříž, architektonické řešení se vzhledem na charakter stavby neposuzuje.

B.2.3 – Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

Dispoziční a provozní řešení je patrné z výkresu situace. Stavba je nevýrobní povahy, proto není řešena technologie výroby.

B.2.4 – Bezbariérové užívání stavby

Předpoklad užívání hřiště dětmi s pohybovým a zrakovým  omezením a jiným zdravotním handicapem je za doprovodu rodičů.  Bezbarierový přístup je zajištěn po novém přístupovém chodníku.

B.2.5 – Bezpečnost při užívání stavby

Bude zajištěna dopravním značením, dle zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu  na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, v platném znění.

B.2.6 – Základní technický popis stavby

Členění stavby

SO 101  SPORTOVIŠTĚ

Sportovní  veřejně přístupná plocha je navržena v zadní části vymezeného území. Velikost sportoviště 13,00 x 20,00 m  je omezena  prostorovými možnostmi a terénním reliéfem.

Hřiště je určeno k rekreačnímu využití , pro míčové hry – kopaná, nohejbal, volejbal, basketbal, aj…

Stávající stav

Stávající hřiště je nepravidelného tvaru povrchem z udusané hlíny  zpevněné štěrkem /mlat/ pro potřeby rekreačního využití již nevyhovující. Stáv. vyrovnávací zídka ze žulových bloků včetně oplocení v.3 m bude odstraněna.

Ohraničení je navrženo  ze tří stran zapuštěnými chodníkovými nebo záhonovými obrubníky v betonovém loži s boční opěrou, které jsou osazeny před sloupky oplocení . Ze zadní podélné strany je hřiště lemováno bet.palisádami 160/160/1200 mm  sv.výšky 750 mm, které vyrovnávají výškový rozdíl stávajícího svahu. Palisády jsou osazeny za sloupky oplocení bez obrubníku a betonovány souběžně s patkami oplocení.

Odvodnění je řešeno spádováním do propustného podloží a okolní terén, s odvodněním pláně se neuvažuje.

Sklonové poměry – respektuje stáv.terén s dorovnáním ,podélný  sklon 0%,  příčný sklon je navržen cca 1%.

Výškové řešení a niveleta hřiště je navržena tak, aby  co nejvíce respektovala stávající niveletu původního hřiště. Ze zadní strany bude nové hřiště z důvodu rozšíření zařezáno do stávajícího svahu v šířce cca 1 m a dorovnáno zídkou z palisád.

Vybavení:

Objekt řeší víceúčelové hřiště  určené pro míčové hry v jejich rekreační formě, pro sportování v rámci využití volného času  .

Hřiště je vybaveno atypickými sloupky /na pevno kotveny k oplocení/  s posuvným svislým mechanismem pro osazení sítě ve výškových variantách /nohejbal, volejbal../

Napevno bude instalována konstrukce s deskou a košem pro basketbal. Konstrukce bude upevněna na oplocení.

Součástí oplocení je rovněž vysazená pevná branka pro malou kopanou .

Oplocení sportovního hřiště

Je navrženo jako kombinované, tzn. v dolní polovině z odolného pletiva Alugreen upevněného mezi sloupky (do výšky 2m) a v horní polovině je natažena ochranná síť ( do v. 4,5 m). Součástí oplocení budou atypické prvky -  pevně zabudované sportovní branky o rozměrech 2,5x2,0x1,0 m a konstrukce pro basketbalový koš.

Oplocení  je navrženo z čtyřhranného pletiva odolným korozi - Alu green  (slitina zinku a hliníku nanášena na ocelové dráty se speciální barevnou vrstvou-zelená), síla drátu 2,15 mm, oko 40/40 mm, v. 2 m.

Sloupy jsou ukotveny v betonovém základu velikosti 30x30x100 cm za obrubou hřiště.

Dvoukřídlová rámová typová brána š.2,50 m s uzamykáním a samozavíračem s tlumením dorazu pryží,  v. 2 – 3 m, poplastovaná opatřena záklopkou.

Celková délka oplocení sportovního hřiště – rámové pletivo s lisovaným okem: 66  m (vč. herních branek a dvoukřídlové brány) + 2x horní zakrytí herní branky.

Na horní část sloupů je připevněna ochranná polypropylénová síť výšky 2m a celkové délky 66 m.

Herní branky budou i z horní strany uzavřeny v rozměru 2,50 x 1,00 m rámovým pletivem s lisovaným okem. Nad oběma herními brankami je konstrukce doplněna o výztuhy a předsazená ramena (výložníky) pro basketbalové koše.

Výplň branek /brankové sítě/  bude z lankové drátěné sítě /např.Dralo Huck 100/50/3/ - strojově zhotovené sítě z ocelového lana ve čtvercovém postavení ok – pozink .

SO 102   Dětské hřiště

V místě stávajícího hřiště  je navrženo funkční hřiště pro děti předškolního a školního věku s návazností na víceúčelové sportoviště. Navržená velikost a vybavení vychází z požadavku obyvatel a prostorových možností.

Stávající dětské hřiště s vybavením herními prvky je již několik let využíváno, stávající herní prvky jsou již v nevyhovujícím stavu .  Dopadová plocha z vyosévek  tl.300 mm a bet.dlažba bude odstraněna.

V rámci předkládaného projektu je řešena navrhovaná  úprava  dopadových ploch z lité pryže, návrh dvou nových  tří herních  prvků , odstranění dvou prvků a posun jednoho prvku - pískoviště.

Stávající stav:

Dopadová plocha kolem lanové průlezky  obdélníkového tvaru   je povrchem z kamenných vyosévek a bude odstraněna Zpevněná plocha kolem stáv.stolního tenisu a pískoviště z bet.dlažby bude odstraněna.

Stávající herní průlezka a bet.stůl pro stolní tenis  budou demontovány a využity na jiném místě nebo na náhradní díly dle dispozic investora. Stávající pískoviště bude přemístěno s doplněním kopaného písku.

Navrhované úpravy:

Návrh řeší základní umístění prvků včetně dodržení bezpečnostní vzdálenosti dopadových zón dle jednotlivých katalogových listů výrobku.Tyto musí být detailně dodrženy s předepsanou přesností.

Herní plochy – dopadové zóny jsou navrženy  povrchem  z lité polyuretanové pryže EPDM.  U tohoto povrchu je nutno dodržet požadované tloušťky dle konkrétní výšky pádu a rozsahu ploch dle ČSN EN /viz schéma herních prvků/.

Ohraničení je navrženo  zapuštěnými záhonovými obrubníky v betonovém loži s boční opěrou .

Odvodnění je řešeno spádováním na okolní terén a do propustného podloží, s odvodněním pláně se neuvažuje.

Sklonové poměry – respektuje stáv.terén s dorovnáním , podélný sklon 0%,  příčný sklon je navržen 1,5%.

Návrh konstrukce umělého povrchu:

- pryžový povrch litý     … tl. 40-70 mm

-  vrchní probarvená litá vrstva EPDM granulát  v tl. min. 10 mm

-  základní tlumící vrstva /předepsaná tl.dle výšky pádu/

- vyrovnávací podklad z kameniva tl.0-16  ….      tl.50 mm

- kamenivo fr.16-32       ….  tl.200 mm

Celkem  …. 300 mm

Barevné odstíny – kombinace cihlové a zelené. Bezpečnostní povrch musí být certifikován a vykazovat potřebné parametry kritické výšky pádu HIC 1000 .

Pro jednotlivé prvky budou vykopány jamky pro osazení nosných částí se zabetonováním dle typových výkresů v rámci dodávky sestavy.

Při návrhu byly dodrženy ochranné zóny dopadových ploch.

Při realizaci budou striktně dodrženy předepsané rozměry a vybavení navržených  prvků včetně materiálového řešení a barevné kombinace dle přiložených schemat.

Hřiště bude vybaveno těmito novými kovovými  herními prvky , z jedné modelové řady vybraného výrobce:

- víceúčelová skluzavka s lezeckými prvky

- houpačka – hnízdo

- pružinové houpadlo-auto

Mobiliář:

Stávající lavičky v počtu 5 ks budou odstraněny a doplněno 5 ks nových laviček v travnaté ploše kolem hřiště.  Nosná konstrukce ocelová žárově zinkovaná, sedací desky v počtu 3 ks a opěradlo 1 ks -  jednotný schválený typ města .

Odpadkový  koš a stojan na kola doplněny  v počtu 1 ks  .

ZPEVNĚNÉ  PLOCHY:

Přístupový chodník a plochy kolem laviček a pískoviště jsou navrženy ze zámkové dlažby šedé 200/100 mm. Ohraničení je záhonovými nebo chodníkovými   z části zapuštěnými z důvodu odtoku povrchové vody na stáv. terén. Plochy z pryžového povrchu budou odděleny zapuštěným obrubníkem.

Návrh konstrukce chodníků :

Dlažba ze zámkové betonové dlažby DL I -   tl. 60 mm – ČSN 7361 31 – 1. Barva dlažby šedá.

Kamenivo frakce 4- 8                             v tl. 40 mm – ČSN 7361 31 – 1

Štěrkodrť                                                ŠDA GE    tl.100 mm   ČSN 73 61 26-1

Štěrkodrť                                                ŠDA GE    tl.100 mm   ČSN 73 61 26-1

ZELEŇ:

V řešeném prostoru je kladen důraz na  ozelenění a doplnění sadových úprav, které dotvoří revitalizované prostředí. V současné době se na řešené ploše žádné kvalitní výsadby  ani trávníky nenachází. Rozsah ploch určených k ozelenění není plošně rozsáhlý. V návrhu výsadeb  je zastoupen volně rostoucí živý plot v místě  odstraněných keřů za brankovištěm podél oplocení zahrady čp 3291. Je navržena kombinace listnatých keřů v. cca 2 m – tavolník, ptačí zob, vajgelie. Pod keři bude provedeno mulčování drcenou kůrou nebo štěpky.

Dále jsou navrženy soliterní stromy po obvodu hřiště.

Součástí sadovnických úprav je založení nového na dotčených plochách včetně doplnění humózní vrstvy s plošným dorovnáním terénu dle skutečné potřeby.

B.2.7 – Technická a technologická zařízení

Nejsou

B.2.8 – Požárně bezpečnostní řešení

U této jednoduché dopravní stavby se neřeší.

B.2.9 – Zásady hospodaření s energiemi

Neřeší se

B.2.10 – Hygienické požadavky stavby – hlukové posouzení

S ohledem na charakter stavby se neočekává zhoršení hlučnosti na okraji   zástavby řešeného území . Jedná se o užívání menšího  dětského hřiště pro děti věkové kategorie 2-12 let a veřejné sportoviště při dodržování provozního řádu  /umístěno u vstupu na hřiště/.

Výrazný nárůst dopravy se neočekává, neboť využití hřiště se předpokládá obyvately přilehlých  rodinných domů dané lokality v dosahu pěší dostupnosti.

V souvislosti s provozem stavby nebudou překračovány hygienické limity hluku stanovené v nařízení vlády ČR č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

B.2.11 – Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Neřeší se

B.3 – Propojení na technickou infrastrukturu

Napojovací místa technické infrastruktury :  neřeší se

Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky :     neřeší se

B.4 – Dopravní řešení

Popis dopravního řešení  :   neřeší se

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu :  neřeší se

B.5 – Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Terénní úpravy nejsou řešeny , s úpravou okolních travnatých ploch ani s výsadbama se neuvažuje.

B.6 – Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Vliv na životní prostředí :   Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí, není zdrojem emisí hluku nebo spalin, její provoz nezpůsobuje znečištění vod, stavby má pouze základní komunální odpady (uliční smetky a odpady z veřejné zeleně), které budou likvidovány v souladu s celkovou údržbou veřejných ploch města. Stavba nevyžaduje zábor pozemků ZPF ani pozemků určených k plnění funkce lesa.

Vliv na přírodu a krajinu  :   Stavba si nevyžádá kácení stromů

S ohledem, že všechny plochy jsou realizovány bez násypů ve výškové úrovni stávajícího terénu, je další ovlivnění krajiny (respektive veřejných ploch sídliště) minimální, jsou zachovány stávající ekologické funkce a vazby.

Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000  :     Neřeší se. stavba neleží v chráněném území

Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA :   Neřeší se,

Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů :  Neřeší se

B.7 – Ochrana obyvatelstva

U této jednoduché dopravní stavby se neřeší

B.8 – Zásady organizace výstavby

Staveniště je rovinaté a dobře dopravně dostupné po místních komunikacích . Vzhledem k jednoduchosti stavby není uvažováno s žádným dopravním omezením .  Po dobu úprav bude hřiště mimo provoz.

Přehledná charakteristika staveniště je následující :

z hlediska topografické členitosti:                                     jednoduché

z hlediska zástavby:                                                           jednoduché

z hlediska koordinace:                                                       jednoduché

z hlediska staveništní dopravy                                          jednoduché

z hlediska veřejné dopravy                                                jednoduché

z hlediska možnosti provádění                                          jednoduché

Zlín, duben  2018                                                                                            M.Sedlářová