OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY

| 1. | TECHNICKÁ ZPRÁVA |
| --- | --- |
| A. | POPIS NAVRHOVANÉHO KONSTRUKČNÍHO SYSTÉMU |
| B. | NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY, A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY |
| C. | HODNOTY ZATÍŽENÍ |
| D. | KONSTRUKČNÍ DETAILY |
| E. | POSTUPY PRACÍ |
| F. G. H. I. | BOURACÍ PRÁCE POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE, PODKLADY STATICKÉ POSOUZENÍ |

1.  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

A.  POPIS  NAVRHOVANÉHO KONSTRUČNÍHO  SYSTÉMU  STAVBY

Projektová dokumentace je vypracována na úrovni projektu pro realizaci stavby. Dokumentace řeší novostavbu odborné učebny, včetně napojení na rozvody NN, vody, kanalizace, plynu a zpevněných ploch. Stavební pozemek se nachází v lokalitě areálu základní školy na ulici U Sýpek v Kroměříži. Jedná se o odbornou učebnu .

Půdorysně je objekt o rozměru 18,3 x 10,0 m situován rovnoběžně s veřejnou komunikací. Objekt je navržen jako jednopodlažní nepodsklepený s pultovou střechou. Objekt bude využíván jako odborná učebna pro potřeby výuky školy.

Úroveň 1NP je řešena  nad úrovni  stávajícího terénu s ohledem na bezbariérový přístup. Navržené materiálové řešení bylo zvoleno s ohledem na požadavek provádění stavebních činností. Objekt bude proveden ze zdiva z keramických tvarovek, rovněž příčky v 1.NP budou vyzdívané z keramických tvarovek. Zastřešení objektu je navrženo plochou střechou.

Nad 1.NP je navržena str. konstrukce z keramobetonových nosníků a z cihelných stropních vložek. Ve střešní konstrukci jsou navrženy světlíky. Lemování světlíků Je navrženo v monolitické konstrukci. V příčném směru na rozpětí cca 2,3 m budou krajní tvarovky osazeny na výšku 80 mm a nad nimi proběhne vynášecí železobetonový průvlak. V podélném směru je třeba osadit dva nosníky POT vedle sebe, aby bylo zajištěno přenesení zatížení od světlíku a navazující konstrukce střechy – příčný průvlak. V rámci výrobní přípravy dodavatele je třeba vykreslit podrobný výkres skladby a výkresy výztuže pro realizaci stropní konstrukce.

Po celém obvodu domu budou v úrovni stropů nad 1 provedeny železobetonové ztužující věnce,v části kde nejsou možné typizované překlady jsou navrženy železobetonové průvlaky.

Základové konstrukce jsou tvořeny  základovými pasy pod nosnými stěnami objektu. Základové konstrukce jsou navrženy monolitické z betonu C20/25 s vyztužením na výšku 400 mm.Zbytek je navržen jako prostý beton.Štěrkopískové polštáře a podsypy pod základové konstrukce a želbet.desku je nutno provádět ze tříděného štěrkopísku, štěrkopísek hutnit po vrstvách, výška podsypů  min. 150mm. Základová spára se musí nacházet v rostlém terénu a to v nezámrzné hloubce, která se uvažuje 900 mm pod upraveným terénem.

Při betonování základů nezapomenout na prostupy pro kanalizaci – viz. stavební část projektu.

Nosnou konstrukci domu bude tvořit stěnový zděný systém. Objekt bude postaven z cihelných bloků, při stavebních pracích bude použito toto zdivo:

- zdivo tl. 300mm z cihel P10 na tenkou maltu pMC5

- zdivo tl. 200mm z cihel AKU P+D  P10 zdící tenkou maltu pMC5

- příčka tl. 115mm z cihel 1,5 na zdící tenkou maltu pMC5

B. NAVRŽENÉ VÝROBKY, MATERIÁLY A HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY

Hlavní nosné prvky jsou popsány v předcházející stati a jsou specifikovány ve výkresové dokumentaci.

BETON C20/25

OCEL B 500B

C. HODNOTY ZATÍŽENÍ

Hodnoty zatížení jsou specifikovány ve statickém výpočtu.

Klimatické 			- II . větrová oblast	           vb=25,00m/s

- II. sněhová oblast		sk=1,00 kN/m2

D. KONSTRUKČNÍ DETAILY

Konstrukční detaily budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace

E.POSTUPY PRACÍ

Budou řešeny v dalším stupni projektové dokumentace

F. BOURACÍ PRÁCE

Budou prováděny dle předloženého postupu bouracích prací a dle platných vyhlášek a předpisů.

G. POŽADAVKY NA KONTROLU ZAKRÝVANÝCH KONSTRUKCÍ

Je třeba provést kontrolu a převzetí základové spáry  a provedení armatury v železobetonových konstrukcích před provedením betonáže.

H,   POUŽITÁ LITERATURA, SOFTWARE, PODKLADY

- ČSN EN 1991-1-1 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCÍ – OBJEMOVÉ TÍHY, VLASTNÍ TÍHA A UŽITNÁ ZATÍŽENÍ POZEMNÍCH STAVEB,

- ČSN EN 1991 - 1 - 3 ZATÍŽENÍ SNĚHEM,

- ČSN EN 1991 – 1 – 4 ZATÍŽENÍ VĚTREM,

- ČSN EN 1992 – 1 – 1  NAVRHOVÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ,

- ČSN EN 1997 – 1 NAVRHOVÁNÍ GEOTECHNICKÝCH KONSTRUKCÍ,

- ČSN EN 1993 – 1 – 1 NAVRHOVÁNÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ,

- NOVÁK – HOŘEJŠÍ: STATICKÉ TABULKY PRO STAVEBNÍ PRAXI,

- ESA - PT – výpočty prostorových konstrukcí metodou konečných prvků

- FINE – ocel EC, FINE EC  beton 3D

Podklady:

- STAVEBNÍ ČÁST PROJEKTU

- ZÁMĚR INVESTORA

I,  STATICKÉ POSOUZENÍ

Statické posouzení konstrukce je provedeno tak aby navržená konstrukce vyhovovala jak po stránce celkové stability konstrukce tak i po stránce bezpečnosti a užívání konstrukce.